华为ICT大赛-网络赛道（最新省赛题库）

仅华为班参考	huaweiclass-20260903

单选题

1. 下列哪个不是防火墙缺省的安全区域？ 【安全考点】

A. UntrustZone
B. DMZZone
C. TrustZone
D. ISPZone

正确答案: D

解析: 防火墙的安全区域通常分为四个区域：UntrustZone、TrustZone、DMZZone和ISPZone。其中，UntrustZone是防火墙的缺省安全区域，通常用于存放可能存在风险的区域，如Web服务器、邮件服务器等。DMZZone是隔离区，用于存放需要保护但不需要高度安全性的区域，如Web应用服务器。TrustZone是受保护的区域，只有经过授权的用户才能访问。ISPZone通常不是防火墙缺省的安全区域。 因此，答案是D、ISPZone。

单选题

2. 某大型WLAN网络需要部署有线无线一体化网络实现用户统一管理、维护，建议选用以下哪种AC？【无线考点】

A. S12700交换机+ACU2
B. AC6605
C. AC6005
D. S12700交换机+X1E单板

正确答案: D

解析: 在考虑部署有线无线一体化网络时，需要考虑无线接入控制器（AC）的选择。选项A中提到使用S12700交换机和ACU2，这是一个选择方案之一。而考虑到题目的需求是需要无线设备的统一管理、维护，因此需要选择一个具有更多功能和灵活性的AC设备。 选项B、C的AC6605和AC6005是传统的无线控制器，可能无法满足大型WLAN网络的需求。而选项D中提到的S12700交换机+X1E单板是一个一体化解决方案，其中X1E单板可能包含了一些无线管理功能，这可能更符合题目的需求。
因此，答案为D，即S12700交换机+X1E单板。

单选题

3. 以下哪个选项不属于散列算法？ 【安全考点】

A. MD5
B. SHA1
C. SM1
D. SHA2

正确答案: C

解析: 散列算法是一种密码学中的算法，它通过输入的数据（如文本、数字等）生成一个固定长度的散列值。选项A和B（MD5和SHA1）都属于散列算法，而选项D（SHA2）则是一种更先进的散列算法。因此，选项C（SM1）不属于散列算法。

单选题

4. 小型园区WLAN组网场景下，CAPWAP的隧道建立流程中，AP和AC可能不执行以下哪个步骤？【无线考点】

A. AP和AC交互echo报文
B. AP和AC交互join报文
C. AP和AC交互image data报文
D. AP和AC交互keepalive报文

正确答案: C

解析: 在小型园区WLAN组网场景下，AP和AC之间需要进行通信以建立和维护隧道。其中，AP和AC交互的echo报文、join报文和keepalive报文是用于保持通信连接和监控网络状态的重要步骤。而image data报文不是CAPWAP隧道建立流程中必需的步骤，因此AP和AC可能不会执行该步骤。 因此，答案是C，即AP和AC可能不执行image data报文的交互。

单选题

5. WEP加密的数据算法采用（ ）算法。【无线考点】

A. RC4
B. AES
C. CCMP
D. 非对称加密

正确答案: A

解析: WEP加密是一种早期的无线网络安全技术，其数据算法采用的是RC4算法。相比之下，AES、CCMP等是更为先进的加密算法，用于更高级别的网络安全保护。因此，根据题意和选项，答案为A。

单选题

6. 波瓣宽度是定向天线常用的一个很重要的参数，它是指天线的辐射图中低于峰值（ ） dB处所成夹角的宽度。【无线考点】

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

正确答案: A

解析: 波瓣宽度是定向天线的一个重要参数，它描述了天线的辐射场在什么角度范围内的信号强度低于峰值。根据常识和WLAN考点的要求，通常使用3dB作为标准来衡量天线的波瓣宽度。因此，正确答案是A，即天线的辐射图中低于峰值3dB处所成夹角的宽度。

单选题

7. 某客户无线网络中，用户认证方式采用Portal认证，工程师在华为无线控制器上进行相关Portal认证配置，涉及Portal认证模板、免认证模板、认证模板等。以下关于免认证模板的描述，错误的是哪一项？【无线考点】

A. 多条免认证规则同时配置时，可累计生效，逐条匹配
B. 免认证模板可以调用IPv4 ACL和IPv6 ACL
C. 免认证模板只能通过ACL调用来放行指定IP地址
D. 免认证授权信息仅对Portal认证用户生效

正确答案: C

解析: 免认证模板是一种允许未认证用户访问无线网络的配置，通常通过匹配用户的IP地址或其他网络属性来实现。选项C中提到只能通过ACL调用来放行指定IP地址，这是错误的。实际上，免认证模板可以调用IPv4 ACL和IPv6 ACL，即可以匹配多种IP地址类型，并且可以同时配置多条免认证规则，规则之间可以相互叠加，逐条匹配。因此，答案为C。

单选题

8. 关于目录服务器中的参数DN，以下描述正确的是？【无线考点】

A. 每一台目录服务器都有DN这个参数
B. DN参数只在LDAP服务器中才有
C. DN是一个需要目录服务器管理员手工配置的参数
D. DN参数只在AD服务器中才有

正确答案: A

解析: 在目录服务器中，DN参数通常被用来标识和唯一识别一个特定的网络实体。对于LDAP服务器，DN通常需要目录服务器管理员进行手工配置。但对于AD服务器，DN通常由系统自动生成。 因此，根据题目描述，选项A关于DN的描述是正确的。

单选题

9. 关于VRRP热备份中，AP接入AC的地址说法正确的是？【无线考点】

A. AP接入AC的地址为主AC的物理地址
B. AP接入AC的地址为备AC的物理地址
C. AP接入AC的地址为主、备AC虚拟的地址
D. AC中配置的任意地址都可以

正确答案: C

解析: 这道题考察的是VRRP热备份技术中AP接入AC的地址知识。在VRRP热备份环境中，AP接入AC时使用的地址是主、备AC的虚拟地址，而不是它们的物理地址或任意配置的地址。这是因为VRRP技术通过虚拟地址来实现主备AC之间的冗余和备份，确保网络的高可用性。因此，正确答案是C。

单选题

10. 以下关于定向天线的描述错误的是？【无线考点】

A. 定向天线是在水平方向图上表现为一定角度范围辐射，也就是平常所说的有方向性的天线
B. 定向天线的能量聚集能力最强，信号的方向指向性极好
C. 当远程链接点数量较少，或者角度方位相当集中时，采用定向天线是最为有效的方案
D. 定向天线只有主瓣有实际用途，所以旁瓣可以忽略

正确答案: D

解析: 定向天线通常具有很强的能量聚集能力，其信号方向性极好，适合于在特定方向上发送或接收无线信号。在远程链接点数量较少，或者角度方位相当集中时，采用定向天线是最为有效的方案。同时，定向天线虽然只有主瓣有实际用途，但旁瓣的存在也可以用于某些特殊的应用场景，如干扰抑制、提高覆盖范围等。因此，D选项的描述是错误的。

单选题

11. 在无线接入认证中，Agile Controller能支持多种认证方式，关于Agile Controller认证以下描述错误的是？【无线考点】

A. 不支持MAC旁路认证
B. 支持802.1x认证
C. 支持Portal认证
D. 可以使用多种认证方式认证用户

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对AgileController在无线接入认证中支持的功能的理解。AgileController是华为的一款无线控制器，它支持多种认证方式以满足不同的网络接入需求。具体来说，它支持802.1x认证、Portal认证，并且确实可以使用多种认证方式认证用户。而MAC旁路认证也是其支持的一种认证方式，因此选项A中的“不支持MAC旁路认证”是错误的描述。

单选题

12. 在华为SDSec解决方案中，防火墙属于哪一层的设备？
【安全考点】

A. 分析层
B. 控制层
C. 执行层
D. 监控层

正确答案: C

解析: 防火墙属于执行层设备，用于在执行层面控制网络间的访问。在华为SDSec解决方案中，防火墙负责保护网络的安全，通过执行安全策略来限制网络间的通信流量。因此，答案为C。

单选题

13. DES加密技术使用的密钥是多少位，而3DES加密技术使用的密钥是多少位。 【安全考点】

A. 56168
B. 64168
C. 64128
D. 56128

正确答案: D

解析: DES加密技术使用的是56位的密钥，而3DES加密技术使用的是128位的密钥。因此，选项D是正确的答案。 以上推理过程主要基于常见的加密算法和密钥长度对安全性的影响知识。DES加密算法已经被认为是不安全的，而3DES则是其改进版本，但仍然存在一定的安全风险。因此，在实际应用中，需要选择更安全的加密算法和密钥长度。

单选题

14. 在防火墙上部署双机热备时，为实现VRRP备份组整体状态切换，需要使用以下哪个协议？ 【安全考点】

A. VRRP
B. VGMP
C. HRP
D. OSPF

正确答案: B

解析: 防火墙上的VRRP备份组状态切换需要依赖于VGMP协议（虚拟路由器网关协议）来实现整体的切换过程。因此，选项B是正确的答案。

单选题

15. 证据鉴定需要解决证据的完整性验证和确定其是否符合可采用标准，关于证概鉴定的标准，以下哪项描述是正确的？
【安全考点】

A. 关联性标准是指电了证据如果在一定程度上能够对案件事实产生实质性影响，法庭应当裁定其具有关联性。
B. 客观性标准是指电子证据的获取、存储、提交等环节约应合法，对国家利益、社会公益和个人隐私等基本权利不构成严里侵犯。
C. 合法性标准是保证电子证据从最初的获取收集，到作为诉讼证据提交使用的过程中，其内容没有任何变化。
D. 公平性标准是指由法定主体以合法手段取得的证据材料，才具有证据能力。

正确答案: A

解析: 关联性标准是指电子证据如果在一定程度上能够对案件事实产生实质性影响，法庭应当裁定其具有关联性。这是证据鉴定的标准之一，与电子证据的完整性验证和确定其是否符合可采用标准有关。因此，选项A是正确的。

单选题

16. 针对发生的重大网络安全事件，所对应的预警是哪个等级？
【安全考点】

A. 红色预警
B. 橙色预警
C. 黄色预警
D. 蓝色预警

正确答案: B

解析: 重大网络安全事件的预警等级一般分为红色预警（严重威胁、事态紧急）、橙色预警（较高威胁、事态紧急）、黄色预警（一般威胁、事态预警）和蓝色预警（低威胁、事态预警）。针对发生的重大网络安全事件，所对应的预警等级应为橙色预警，因此答案为B。

单选题

17. 以下哪个选项不属于散列算法？ 【安全考点】

A. MD5
B. SHA1
C. SM1
D. SHA2

正确答案: C

解析: 散列算法是一种密码学中的算法，它通过输入的数据（如文本、数字等）生成一个固定长度的散列值。选项A和B（MD5和SHA1）都属于散列算法，而选项D（SHA2）则是一种更先进的散列算法。因此，选项C（SM1）不属于散列算法。

单选题

18. 二层交换机转发数据时，根据以下哪种表项确定目标端口？【安全考点】

A. ARP表项
B. MAC地址表项
C. 路由表项
D. 访问控制列表

正确答案: B

解析: 在二层交换机中，转发数据时，根据MAC地址表项来确定目标端口。这是因为二层交换机主要负责以太网数据的转发，是根据目的MAC地址进行数据转发的。ARP表项用于解决IP地址和MAC地址的映射关系，通常存在于三层交换机或路由器中。路由表项用于确定数据转发的目标端口，通常与网络层相关。访问控制列表是一种常见的过滤工具，可以用于控制数据的转发，但并非基于表项的确定目标端口。因此，答案是B，MAC地址表项。

单选题

19. IPSeC.VPN使用隧道模式封装报文时，下列哪项不在ESP安全协议的加密范围？ 【安全考点】

A. ESPHeader
B. TCPHeader
C. RawIPHeader
D. ESPTail

正确答案: C

解析: 在IPSec（Internet Protocol Security）使用隧道模式封装报文时，ESP（Encapsulating Security Payload）安全协议负责加密报文的内容和部分头部信息。因此，选项B和D（TCPHeader和ESPTail）属于加密范围，而选项C（RawIPHeader）是原始的IP头部信息，不属于加密范围。因此，答案是C。

单选题

20. 关于电子证据来源，以下哪项描述是错误的？ 【安全考点】

A. 传真资料，手机录音属于与通信技术有关的电子证据。
B. 电影，电视剧属于与网络技术有关的电子证据.
C. 数据库操作记录，操作系统日志属于与计算机有关的电子证据
D. 操作系统曰志，e-mail，聊天记录都可以作为电子证据的来源

正确答案: B

解析: 电影、电视剧属于视听资料，而非电子证据，因此B选项描述是错误的。而其他选项中，如传真资料、手机录音、数据库操作记录、操作系统日志、电子邮件、聊天记录等，均属于与通信技术或计算机有关的电子证据来源。

单选题

21. 关于上网用户和VPN接入用户认证的描述，以下哪项是错误的？ 【安全考点】

A. 上网用户和VPN接入用户共享数据，用户的属性检查(用户状态、账号过期时间等)同样对VPN接入生效
B. 上网用户采用本地认证或服务器认证过程基本一致，都是通过认证域对用户进行认证，用户触发方式也相同
C. VPN用户接入网络后，可以访问企业总部的网络资源，防火墙可以基于用户名控制可访问的网络资源
D. VPN接入用户通过认证后将同时在用户在线列表上线

正确答案: B

解析: 根据题目描述，上网用户和VPN接入用户的认证过程是不同的，虽然它们共享数据和用户状态检查，但认证域和用户触发方式并不相同。因此，选项B是错误的。其他选项中，A选项描述了用户认证和状态检查的共享，C选项描述了VPN用户访问企业总部网络资源的权限控制，D选项描述了VPN接入用户认证后的在线列表管理，这些描述都是正确的。

单选题

22. 关于入侵防御系统(IPS)的描述，以下哪项是错误的？ 【安全考点】

A. IDS设备需要与防火墙联动才能阻断入侵(IDS入侵检测系统)
B. IPS设备在网络中不能采取旁路部署方式（IPS入侵防御系统）
C. IPS设备可以串接在网络边界，在线部署
D. IPS设备一旦检测出入侵行为可以实现实时阻断

正确答案: B

解析: 入侵防御系统(IPS)设备通常需要在网络中采用接入部署的方式，因此选项B描述错误。IPS设备可以实现实时阻断入侵行为，与防火墙联动阻断入侵只是其中一种应用方式。此外，IPS设备还可以串接在网络边界，在线部署。

单选题

23. 启用GRE的keepalive功能后，默认情况下设备会周期性的每隔多少秒向对端发送一次keepalive报文？
【安全考点】

A. 20
B. 10
C. 5
D. 3

正确答案: C

解析: GRE（通用路由封装）是一种用于在计算机网络中建立多协议封装（MP）连接的技术。启用keepalive功能后，设备会周期性的每隔一定时间向对端发送keepalive报文，以确认连接的存活状态。根据默认设置，设备会每隔5秒发送一次keepalive报文。因此，选项C是正确的答案。

单选题

24. 下列哪一项不属于P2DR模型中Detection环节使用到的方法？ 【安全考点】

A. 实时监控
B. 检测
C. 报警
D. 关闭服务

正确答案: D

解析: 在P2DR模型中，Detection环节使用的方法主要包括实时监控、检测和报警等。实时监控是指对系统或网络进行不间断的监测，以发现潜在的安全威胁。检测是指通过分析系统或网络中的数据流，发现异常行为或攻击行为。报警则是当检测到异常行为时，向安全人员发出警告信息。而关闭服务并不是检测环节的方法之一。因此，选项D不属于Detection环节使用到的方法。

单选题

25. 防火墙检测到病毒后，下列哪种情况会放行病毒？
【安全考点】

A. 命中应用例外
B. 不是防火墙支持的协议
C. 源IP命中白名单
D. 命中病毒例外

正确答案: C

解析: 防火墙检测到病毒后，如果源IP命中白名单，则会放行病毒。这是因为白名单是防火墙设置的信任列表，其中包含允许通过防火墙的IP地址或网络。其他选项中，命中应用例外、不是防火墙支持的协议和命中病毒例外都不是放行病毒的正确条件。因此，选项C是正确的答案。

单选题

26. 关于防火墙的描述，以下哪项是正确的 【安全考点】

A. 防火墙不能透明接入网络
B. 防火墙添加到在网络中，必然会改变网络的拓扑
C. 为了避免单点故障，防火墙只支持旁挂部署
D. 根据使用场景的不同，防火墙可以部署为透明模式，也可以部署为三层模式

正确答案: D

解析: 防火墙可以有透明模式和非透明模式两种部署方式。透明模式是指防火墙在不影响网络正常工作的情况下，通过修改数据包头信息来实现对数据包的过滤和监控。这种模式通常用于网络安全等级较低、网络拓扑结构较为简单的网络环境中。而防火墙的部署方式也有多种，可以支持旁挂部署、内核模块集成等多种方式。
因此，根据题目描述，防火墙可以部署为透明模式也可以部署为三层模式，所以选项D是正确的。其他选项的描述不正确或不符合题目要求。

单选题

27. 下列哪个不是防火墙缺省的安全区域？ 【安全考点】

A. UntrustZone
B. DMZZone
C. TrustZone
D. ISPZone

正确答案: D

解析: 防火墙的安全区域通常分为四个区域：UntrustZone、TrustZone、DMZZone和ISPZone。其中，UntrustZone是防火墙的缺省安全区域，通常用于存放可能存在风险的区域，如Web服务器、邮件服务器等。DMZZone是隔离区，用于存放需要保护但不需要高度安全性的区域，如Web应用服务器。TrustZone是受保护的区域，只有经过授权的用户才能访问。ISPZone通常不是防火墙缺省的安全区域。 因此，答案是D、ISPZone。

单选题

28. 下列不属于常见的数字证书的应用场景的是？【安全考点】

A. FTP
B. HTTPS
C. IPSEC VPN
D. SSL VPN

正确答案: A

解析: 数字证书是一种用于验证网络通信双方身份和数据完整性的数字工具。它通常用于HTTPS（安全套接字层协议）和IPSEC（互联网协议安全性）VPN等安全协议，以及SSL（安全套接字层）VPN等场景。因此，选项B、C、D都是数字证书的应用场景，而选项A是FTP协议，不属于数字证书的应用场景。所以，答案是A。

单选题

29. 关于安全策略配置命令，以下哪项是正确的？ 【安全考点】

A. 禁止从trust区域访问untrust区域且目的地址为10.1.10.10主机的ICMP报文
B. 禁止从trust区域访问untrust区域且目的地址为10.1.0.0.16网段的所有主机ICMP报文
C. 禁止从trust区域访问untrust区域且源地址为10.1.0.0.16网段来的所有主机ICMP报文
D. 禁止从trust区域访问untrust区域且源地址为10.2.10.10主机来的所有主机ICMP报文

正确答案: C

解析: 这道题要求选择一个正确的安全策略配置命令。选项A和B中描述了禁止从trust区域访问untrust区域且针对特定的IP地址或IP子网，这在安全策略配置中是不正确的。选项D则没有描述源地址的要求，这也是不正确的。只有选项C描述了禁止从trust区域访问untrust区域且源地址为特定IP子网的所有主机，这是符合安全策略配置的要求的。因此，正确答案是C。

单选题

30. 下列关于心跳接口的描述中错误的是？ 【安全考点】

A. MGMT接口(GigabitEthernet0.0.0)不能作为心跳接口
B. 心跳接口的连线方式可以是直连，也可以通过交换机或路由器连接
C. 建议至少配置2个心跳接口。一个心跳接口作为主用，另一个心跳接口作为备份
D. 按口MTU值大于1500的接口不能作为心跳接口

正确答案: D

解析: 根据题干中给出的信息，选项D“按口MTU值大于1500的接口不能作为心跳接口”是错误的。心跳接口的选择并不受限于接口的MTU值，只要接口能够正常传输数据，就可以作为心跳接口。因此，D选项不正确。

单选题

31. 关于上网用户组管理的说法，以下哪项是错误的？
【安全考点】

A. 每个用户组可以包括多个用户和用户组。
B. 每个用户组可以属于多个父用户组。
C. 系统默认有一个default用户组，该用户组同时也是系统默认认证域
D. 每个用户至少属于一个用户组，也可以属于多个用户组

正确答案: B

解析: 根据题目描述，每个用户组可以包括多个用户和用户组，每个用户组也可以属于多个父用户组，每个用户至少属于一个用户组，也可以属于多个用户组。这些说法都是正确的。但是，没有提到每个用户组可以属于多个父用户组的说法是错误的。因此，选项B是错误的。

单选题

32. 公司管理员使用命令ping命令测试网络的连通性，如果他需要指定ehco-request报文的源地址，则他需要附加的参数是？
【安全考点】

A. -i
B. -a
C. -c
D. –f

正确答案: B

解析: 在ping命令中，如果需要指定ehco-request报文的源地址，需要附加的参数是-a，它可以指定主机名或IP地址作为源地址。因此，选项B是正确的答案。这个考点与网络安全相关，因此也是安全考点。

单选题

33. 以下哪一项不是VPN中的加密算法？ 【安全考点】

A. 3DES
B. DES
C. AES
D. RIP路由协议，不属于加密算法

正确答案: D

解析: RIP路由协议是一种网络路由选择协议，它并不涉及加密算法。而其他三个选项，3DES、DES和AES，都是VPN（虚拟私人网络）中常用的加密算法，用于保护网络数据传输的安全。因此，D选项不属于加密算法，是正确答案。

单选题

34. 关于NAT地址转换，以下哪项说法是错误的？
【安全考点】

A. 源NAT技术中配置NAT地址池，可以在地址池中只配置一个IP地址
B. 地址转换可以按照用户的需要，在局域网内向外提供FTP、、Telnet等服务
C. 有些应用层协议在数据中携带IP地址信息，对它们作NAT时还要修改上层数据中的IP地址信息
D. 对于某些TCP、UDP的协议(如ICMP、PPTP)，无法做NAT转换

正确答案: D

解析: 对于某些TCP、UDP的协议(如ICMP、PPTP)，无法做NAT转换是错误的。因为NAT是网络层的协议转换，可以实现对于ICMP、PPTP等协议的转换。所以D选项错误。

单选题

35. 以下关于华为防火墙安全区域的描述，正确的是哪一项？
【安全考点】

A. 防火墙的不同安全区域的优先级相同。
B. 防火墙的不同接口可以在同一个区域。
C. 防火墙自带的区域可以删除。
D. 防火墙同一个接口可以归属不同区域。

正确答案: B

解析: 华为防火墙的安全区域（也称为安全域或逻辑网络）通常根据应用或用户需求进行划分，每个区域有其特定的安全策略和访问控制。安全区域的优先级并不相同，它们是根据需要定义的安全重要性来设置的。防火墙的接口（物理端口）通常是在不同的安全区域中分配的，因此同一个接口可以在不同的区域中工作。因此，选项B“防火墙的不同接口可以在同一个区域”是正确的描述。选项A和C错误，因为不同安全区域的优先级是不同的，而且防火墙不能删除自带的区域。选项D也错误，因为一个接口不能归属不同的区域，因为接口通常是由特定的物理端口或逻辑区域所定义的。

单选题

36. 关于NAT地址池的配置命令如下：nataddress-group1section0202.202.168.10202.202.168.20Modeno-pat其中，no-pat参数的含义是： 【安全考点】

A. 不做地址转换
B. 进行端口复用
C. 不转换源端口
D. 转换目的端口

正确答案: C

解析: 在NAT地址池配置中，no-pat参数表示不转换源端口，即只对目标IP地址和端口进行转换，不改变原始的源端口号。这可以保护网络内部的敏感信息不被外网发现。因此，正确答案是C。

单选题

37. 在处理非首包数据流时，以下哪一类防火墙处理效率最高？
【安全考点】

A. 代理防火墙
B. 包过滤防火墙
C. 状态监测防火墙
D. 软件防火墙

正确答案: C

解析: 状态监测防火墙通常具有更高的处理效率，因为它能够分析数据包之间的关联性，并识别出更复杂的安全威胁。对于非首包数据流的处理，状态监测防火墙能够提供更高级别的安全性和处理效率。因此，答案是C。

单选题

38. IP报文头中的协议(protocol)字段标识了其上层所使用的协议，以下哪个字段值表示上层协议为UDP协议？
【安全考点】

A. 6
B. 17
C. 11
D. 18

正确答案: B

解析: 在IP报文头中，协议字段标识了上层所使用的协议。当协议字段值为17时，表示上层协议为UDP协议。因此，选项B是正确的答案。

单选题

39. 通过display
IKE SA.看到的结果如下，以下哪项说法是错误的？【安全考点】

A. IKE SA已经建立
B. IPSec SA已经建立
C. 邻居地址是2.2.2.1
D. IKE采用的是V1版本

正确答案: B

解析: 在IKE SA（Internet Key Exchange安全协议）建立之后，才会建立IPSec SA（Internet Protocol Security安全协议）。因此，选项B说IKE SA已经建立但IPSec SA已经建立的说法是错误的。选项A、C、D在给定的结果显示中都是正确的。

单选题

40. IPSeC可以通过以下哪一项协议来完成加密和认证过程的密钥自动分发？
【安全考点】

A. AH
B. IKE（因特网密钥交换协议）
C. ESP
D. SPI

正确答案: B

解析: IPSec和IKE都是网络协议，但是IPSec的主要作用是数据包封装，隧道技术，和认证；IKE的主要功能是完成密钥的自动分发。在安全认证过程中，IKE可以完成加密和认证过程的密钥自动分发。因此，答案是B。

单选题

41. 攻击者发送源地址和目的地址相同，或者源地址为环回地址的sw报文给目标主机(源端口和目的端口相同)，导致被攻击者向其自己的地址发送SYN-ACK消息。这种行为属于哪一种攻击？ 【安全考点】

A. SYNflood攻击
B. TCP欺骗攻击
C. smurf攻击
D. Land攻击

正确答案: D

解析: 这种行为属于Land攻击，攻击者通过发送源地址和目的地址相同，或者源地址为环回地址的SYN报文，使得被攻击者向其自己的地址发送SYN-ACK消息，从而使得被攻击者陷入了自我连接的陷阱，导致系统资源耗尽，这是一种非常常见的网络攻击手段。

单选题

42. 以下对防火墙日志的描述，错误的是哪一项？ 【安全考点】

A. 日志等级Emergency为最严重的等级
B. Alert日志等级表示设备重大的异常，需要立即采取措施
C. 根据信息的严重等级或紧急程度，日志可以分为8个等级，信息越严重，其日志等级值越大
D. Debug日志等级表示是设备正常运转的一般性信息，用户无需关注

正确答案: C

解析: 防火墙日志的等级通常是根据信息的严重等级或紧急程度进行划分的，一般分为Emergency（紧急）、Alert（警报）、Critical（严重）、Error（错误）、Warning（警告）、Notice（通知）、Information（信息）和Debug（调试）等几个等级。其中，Emergency和Alert表示的是较为严重的异常或需要立即采取措施的信息，而Debug则是设备正常运转的一般性信息，用户无需关注。因此，选项C“根据信息的严重等级或紧急程度，日志可以分为8个等级，信息越严重，其日志等级值越大”是错误的描述。

单选题

43. 下列哪项不是国家互联网应急中心的业务范围？ 【安全考点】

A. 应急处理安全事件
B. 预警通报安全事件
C. 为政府部门、企事业单位提供安全评测服务
D. 与其他机构合作，提供培训服务

正确答案: D

解析: 国家互联网应急中心的任务是为政府部门、企事业单位提供网络安全监测、预警通报和应急处置等业务，帮助他们防范和应对网络安全事件。与其他机构合作提供培训服务并不属于国家互联网应急中心的业务范围。因此，选项D是正确答案。

单选题

44. 下列关于心跳接口的描述中错误的是 【安全考点】

A. 建议至少配置2个心跳接口。-个心跳接口作为主用，另一个心跳接口作为备份。
B. 接口MTU值大于1500不能作为心跳接口
C. 心跳接口的连线方式可以是直连，也可以通过交换机或路由器连接
D. MGMT接口(GigabitEtherneto.0.0)不能作为心跳接口

正确答案: B

解析: 在题干中，并未明确指出MTU值对心跳接口的限制，因此B选项的描述不正确。心跳接口的主要目的是在两个设备之间建立通信连接，以检测彼此的状态和连接是否正常。因此，对于心跳接口的连线方式，可以是直连、通过交换机或路由器连接等，以确保稳定可靠的心跳信号传输。此外，根据题目要求，建议至少配置两个心跳接口，一个作为主用，另一个作为备份。因此，选项C和D都是正确的。

单选题

45. 以下哪项配置能实现NATALG功能？【安全考点】

A. nat alg protocol
B. alg protocol
C. nat protocol
D. detect protocol

正确答案: D

解析: NATALG是一种网络地址转换协议，它结合了网络地址转换和网络地址转换与访问控制列表（ACL）功能。在网络配置中，`detect protocol`通常用于检测并支持ALG配置，以满足某些特定应用程序的需求。因此，选项D是正确的配置选项。

单选题

46. 以下关于单点登录主要实现方式的描述中，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 接受PC消息模式
B. 查询AD服务器安全日志模式
C. 查询syslog服务器模式
D. 防火墙监控AD认证报文

正确答案: C

解析: 单点登录（SSO）的主要实现方式通常涉及身份验证和授权流程的集中管理。分析每个选项：A.接受PC消息模式-这可能指的是通过客户端（如PC）的消息来触发或验证登录状态，是一种可能的实现方式。B.查询AD服务器安全日志模式-通过查询ActiveDirectory（AD）服务器的安全日志来验证用户的登录状态，是常见的身份验证方法。C.查询syslog服务器模式-syslog主要用于系统日志的记录，并不直接参与身份验证或授权过程，因此不是单点登录的典型实现方式。D.防火墙监控AD认证报文-防火墙可以监控网络流量，包括AD认证报文，从而参与身份验证流程，是一种可行的安全监控方法。因此，选项C“查询syslog服务器模式”是错误的描述，因为syslog服务器不直接用于单点登录的身份验证过程。

单选题

47. 下列哪项SSLVPN功能能且只能访问所有的TCP资源？【安全考点】

A. 网络扩展
B. 文件共享
C. Web代理
D. 端口转发

正确答案: C

解析: 在SSLVPN产品中，Web代理功能能够访问所有的TCP资源，包括HTTP、HTTPS、FTP等协议的资源。因此，选项C是正确的答案。

单选题

48. 管理员通过G1.0.0接口(已将该接口加入Trustzone)连接到防火墙，如果允许管理员通过G1.0.o登录防火墙进行配置管理，则该如何配置安全策略中放行的流量方向？ 【安全考点】

A. 放行TrustZone到UntrustZone的流量
B. 放行TrustZone到LocalZone的流量
C. 放行LocalZone到LocalZone的流量
D. 放行TrustZone到TrustZone的流量

正确答案: B

解析: 防火墙安全策略中，放行的流量方向通常与接口的访问方向有关。管理员通过G1.0.0接口连接到防火墙进行配置管理，所以放行的流量方向应该是从TrustZone（管理员的接口）到UntrustZone（防火墙的安全区域）。选项B“放行TrustZone到LocalZone的流量”符合这个方向，因此是正确答案。

单选题

49. 二层ACL.的编号范围是以下那一项？
【安全考点】

A. 3000~3999
B. 2000~2999
C. 1000~1999
D. 4000~4999

正确答案: D

解析: ACL（访问控制列表）是一种用于网络设备（如路由器和交换机）的配置工具，用于控制数据包的网络流量。在二层网络设备中，ACL的编号范围通常是从4000开始的，因此选项D“4000~4999”是正确的答案。 需要注意的是，不同设备厂商和不同版本的ACL配置可能会有所不同，因此具体的编号范围可能会有所变化。在实际应用中，建议参考设备厂商的技术文档或咨询专业人士以获取准确的ACL编号范围。

单选题

50. 以下关于数字签名中数字指纹的描述，错误的是哪一项？
【安全考点】

A. 接收方需要使用发送方的公钥才能解开数字签名得到数字指纹。
B. 它是发送方通过HASH算法对明文信息计算后得出的数据。
C. 接收方会用发送方的公钥计算生成的数据指纹和收到的数字指纹进行对比。
D. 数字指纹又称为信息摘要。

正确答案: C

解析: 数字指纹是发送方通过哈希算法对明文信息计算后得出的数据，接收方会用发送方的公钥计算生成的数据指纹和收到的数字指纹进行对比，从而验证信息的完整性和真实性。因此，选项C描述错误。

单选题

51. 关于NATNo-PAT产生的ServerMap表，以下哪项描述是正确的 【安全考点】

A. NATNo-PAT产生的ServerMap的功能相当于安全策略，即匹配该ServerMap表的报文可以直接通过防火墙，无需匹配安全策略。
B. NATNo-PAT产生的ServerMap默认有两条，有一个是反向的ServerMap表，主要作用外网用户主动访问该私网用户时，无需另外配置NAT和安全策略即可进行地址转换进行访问。
C. NATNo-PAT产生的ServerMap是静态的，即配置好NATNo-PAT后，ServerMap表会自动生成且永久存在。
D. NATNo-PAT产生的ServerMap默认有两条，有一个是正向的ServerMap表，主要作用是保证特定私网地址访问公网时直接命中表项进行地址转换，提高效率。

正确答案: C

解析: NATNo-PAT在实现地址转换的过程中，会自动生成相应的ServerMap表。该表可以被视为防火墙的一个功能配置，其生成的方式不是自动生成并永久存在的，而是在配置NATNo-PAT时，系统会自动生成并保存。因此，选项C是正确的描述。 至于其他选项，A选项错误，因为NATNo-PAT产生的ServerMap表并不是直接匹配该表中的报文就可以通过防火墙，还需要匹配安全策略；B选项描述不明确，未提到ServerMap表的数量和生成机制；D选项错误，虽然默认有两个ServerMap表，但是不是用于反向和正向访问，需要根据实际情况配置。

单选题

52. 以下哪个NAT技术属于目的NAT技术？ 【安全考点】

A. Easy-ip
B. NAT No-PAT
C. NAPT
D. NAT Server

正确答案: D

解析: NAT技术主要用于将公共网络中的私有IP地址转换为私有网络中或公共网络中的其他机器可访问的公共IP地址。根据题目，选项D中的NAT Server属于目的NAT技术，因为它将内部网络中的私有IP地址转换为外部网络中的公共IP地址，使得外部网络可以访问内部网络中的机器。而其他选项中的Easy-ip、NAT No-PAT和NAP一般属于源NAT技术，用于隐藏内部网络中的机器。

单选题

53. 以下哪一项措施能够防止IP欺骗攻击？ 【安全考点】

A. 在边界防火墙上过滤特定端口
B. 在边界防火墙上设置到特定IP的路由
C. 在边界路由器上部署目标IP地址过滤
D. 在边界防火墙上进行源IP地址过滤

正确答案: D

解析: IP欺骗攻击通常涉及攻击者伪造源IP地址，以伪装成受信任的设备或用户。为了防止此类攻击，需要在网络的边界处对进入的流量进行源IP地址的验证和过滤。通过在边界防火墙上进行源IP地址过滤，可以阻止那些使用伪造或非法源IP地址的流量进入网络，从而有效防止IP欺骗攻击。因此，选项D是正确的答案。

单选题

54. 以下关于Mesh角色的描述说法正确的是？【无线考点】

A. Mesh角色基于射频配置
B. Mesh角色基于AP配置
C. Mesh角色基于VAP配置
D. Mesh角色可基于任意粒度配置

正确答案: B

解析: Mesh角色是基于AP配置的，因为Mesh网络是通过使用多个AP来构建的，这些AP之间通过无线连接相互通信，形成一个自组织的网络结构。因此，答案B是正确的。

单选题

55. 关于Portal认证以下说法正确的是？【无线考点】

A. 可以使用客户端进行Portal认证
B. Portal认证不能和802.1x认证同时使用
C. Portal认证的实时计费周期是基于AP数量来调整的
D. Portal认证不涉及RADIUS认证

正确答案: A

解析: 在WLAN认证方式中，可以使用客户端进行Portal认证，这是正确的说法。其他选项中，B选项错误，因为Portal认证和802.1x认证可以同时使用；C选项错误，因为Portal认证的实时计费周期是基于用户数量来调整的，而不是基于AP数量；D选项错误，因为Portal认证涉及到RADIUS认证。因此，答案为A。

单选题

56. 某WLAN项目中，工程师升级AC的时候意外掉电导致AC系统受损，此时可以通过以下哪种方式重新升级AC？【无线考点】

A. 命令行升级
B. Web网管升级
C. Boot升级
D. eSight网管升级

正确答案: C

解析: 在WLAN项目中，升级AC通常需要重新安装或更新其固件。为了实现这一目标，通常可以使用Boot升级的方式，因为它可以直接从硬件层面对AC进行更新，避免了意外掉电等风险。因此，选项C是正确的答案。

单选题

57. 以下关于创建静态负载均衡组的命令正确的是？【无线考点】

A. [AC-wlan-view] regulatory-domain-profile
Name domain1
B. [AC-wlan-view] air-scan-profile name
Wlan-airscan
C. [AC-wlan-view] rrm-profile name
Profile-name
D. [AC-wlan-view] sta-load-balance
Static-group name static-1

正确答案: D

解析: 在无线考点中，创建静态负载均衡组的相关命令有特定的格式和语法。选项A是创建监管域配置文件的命令；选项B是创建空口扫描配置文件的命令；选项C是创建RRM配置文件的命令。而选项D的命令格式[AC-wlan-view]sta-load-balanceStatic-groupnamestatic-1符合创建静态负载均衡组的命令要求。所以，正确答案是D。

单选题

58. 以5GHz为例，收发天线若相距5km，菲涅尔区域的半径大致为？【无线考点】

A. 3.6m
B. 5.6m
C. 8m
D. 9.7m

正确答案: C

解析: 收发天线相距5km，属于长距离通信，需要考虑菲涅尔区的影响。根据菲涅尔区半径的计算公式，可得出半径约为8m。因此，选项C是正确的答案。

单选题

59. 关于802.1x和RADIUS两种技术的关系，以下描述正确的是？【无线考点】

A. 802.1x和RADIUS是同—种技术的不同名称
B. 802.1x是一个技术体系，它包含了RADIUS
C. 802.1x和RADIUS是不同的技术，但经常配合一起使用，共同完成对终端用户的接入控制
D. 802.1x和RADIUS是完全不同的两种技术，通常不会—起使用

正确答案: C

解析: 802.1x和RADIUS都是用于网络接入控制的技术，但经常配合一起使用，共同完成对终端用户的接入控制。RADIUS是一种认证服务器，而802.1x是一种网络访问控制协议，通过RADIUS服务器来实现用户认证和授权。因此，答案为C。

单选题

60. 以下能够查看AP信道和发送功率是否使能自动选择功能的命令是？【无线考点】

A. [AC-wlan-view] display station ssid
Wlan-net
B. [AC-wlan-view] display rrm-profile name
Profile-name
C. [AC-wlan-view] display radio all
D. [AC-wlan-view] display yap-profile name
Profile-name

正确答案: B

解析: 根据题意，需要查看AP信道和发送功率是否使能自动选择功能，因此需要查看相关的配置文件或命令。选项B中的[AC-wlan-view] display rrm-profile name profile-name命令可以查看RRM（无线射频管理）配置文件中的相关信息，包括信道和发送功率的设置。因此，选项B是正确的答案。

单选题

61. 关于OSPF特性描述错误的是：（网络考点）

A. OSPF采用链路状态算法。
B. 每个路由器通过泛洪LSA向外发布本地链路状态信息
C. 每台OSPF 设备都会收集其它路由器发来的LSA，所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库LSDB
D. OSPF区域0中所有路由器的LSDB都相同。
E. 每台路由器根据有向图，使用SPF算法计算出一棵以自己为根的最短路径树，这棵树给出了到自治系统
中各节点的路由

正确答案: D

解析: 存在ABR的话，ABR是包含多个区域的LSDB，而普通的区域0的LSDB只含有一部分LSA，就比如区域1的ABR他的LSDB是含有区域1的LSA1和LSA2的，但是这部分LSA是不会被传递到区域0的，所以不是所有的区域0的路由器的LSDB都是一样的

单选题

62. 通过路由策略设置路由的Community属性，是否会影响路由选路？（网络考点）

A. 可以间接影响，通过设置路由的Community属性可以将路由分类，然后根据类别设置不同的路由选路相关的属性，比如LocalPre、 MED等，从而达到影响路由选择的目的
B. 无法影响，因为路由的Community属性是非过渡属性，不能在路由器间传递
C. 可以间接影响，通过设置路由的Community属性可以将路由分类，然后根据类别设置不同的路由选路相关的属性，这些属性只能包括LocalPre、MED从而达到影响路由选路的目的。
D. 路由器收到Community属性为No_Advertise的路由更新后，不会发布到本地AS之外

正确答案: A

解析: 可以间接影响，通过设置路由的Community属性可以将路由分类，然后根据类别设置不同的路由选路相关的属性，比如Local
_Pre、MED等，从而达到影响路由选择的目的

单选题

63. 下面关于OSPF报文验证描述错误的是：（网络考点）

A. AR2200支特的验证模式按加密算法不同分为null， simple、 MD5以及HMAC—MD5.
B. AR2200支持两种认证方式：区域验证和接口验证
C. 当区域验证方式和接口验证方式同时存在时，优先使用区域验证
D. 只有通过验证的OSPF报文才能接受，否则将不能正常建立邻居

正确答案: C

解析: 假设我们在配置ospf认证的时候，既做了接口认证，也做了区域认证，接口认证会更优先于区域认证，也就是说，只要你接口认证匹配正确了，认证就能够成功，邻居就能够建立起来。

单选题

64. 策略路由（policy—based—route）不支持根据下列哪种策略来指定数据包转发的路径？（网络考点）

A. 源地址
B. 目的地址
C. 源MAC
D. 报文长度

正确答案: C

解析: 策略路由可以对于满足一定条件（ACL规则、报文长度等）的报文，执行指定的操作（设置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口等）

单选题

65. 能够定义组有公共性质的目的地址的BGP属性是：（网络考点）

A. Origin
B. Community
C. AS PATH
D. MED

正确答案: B

解析: 常见有community(1)community能够定义一组有公共性质的目的地址的BGP属性。

单选题

66. 关于链路聚合的基本概念，下面描述错误的是：（网络考点）

A. 链路聚合是将一组物理接口捆绑在起作为一个逻辑接口来增加带宽及可靠性的方法。
B. 链路聚合遵循IEEE802.3ad协议。
C. 将若干条物理链路捆绑在一起所形成的逻辑链路称之为链路聚合组（LAG）或者Trunk.
D. 链路聚合只存在活动接口

正确答案: D

解析: 可以存在一部分链路用于数据转发，一部分链路专门用于备份。所以选项“链路聚合只存在活动接口”的描述是错误的。

单选题

67. 华为交换机提供配置端口隔离的功能，关于端口隔离描述错误的有：（网络考点）

A. 端口隔离模式可以配置为二层三层都隔离或者二层隔离三层互通
B. 华为交换机支持64个隔离组，编号为0—63.
C. 若在接口A上配置它与接口B隔离，则从接口A发送的报文不能到达接口B但从接口B发送的报文可以到达接口A
D. 接口单向隔离支持
E. GE， XGE和Eth—Trunk三种类型的接口混合隔离，但不支持接口与自身单向隔离、接口与管理网口单向隔，高、Eth—Trunk与自身成员接口单向隔离

正确答案: B

解析: 华为交换机支持64个隔离组，并且其编号为1-64。 隔离组通常用于 VLAN 隔离、独占源地址 MAC 隔离、ARP 隔离和IPSG 隔离等场景。

单选题

68. MSTP有不同的端口角色，对此说法不正确的是：（网络考点）

A. MSTP域边缘端口是指位于MST域的边缘并连接其它MST域SST的端口
B. MSTP中除边缘端口外，其他端口角色都参与MSTP的计算过程
C. MSTP同端口在不同的生成树实例中可以担任不同的角色。
D. Backup端口作为根端口的备份，提供了从指定桥到根的另一条可切换路径

正确答案: D

解析:  Backup端口就是由于学习到自身发送的配置BPDU报文而阻塞的端口，Backup端口作为指定端口的备份，提供了另一条从根桥到相应网段的备份通路

单选题

69. 下面关于OSPF报文描述，不正确的是：（网络考点）

A. Router Priority一样大，RouterlD大者选举优先级更高
B. Router Priority大的选举优先级更高。
C. 当OSPF网络中有新的具有最大Router Priority路由器加入时，则该新的路由会抢占原来的DR
D. 如果当前DR故障，当前BDR自动成为新的DR网络中重新选举BDR

正确答案: C

解析: 默认没有开启抢占模式，Router Priority路由器加入时，不会抢占DR/BDR，故障或者重启才会

单选题

70. 关于PIM—SM中的Hello报文的描述，错误的是：（网络考点）

A. 在PIM—SM网络中，刚启动的组播路由器需要使用Hello消息来发现邻居，并维护邻居关系。
B. 各路由器之间周期性地使用Hello消息保持联系。
C. Hello报文发往组播地址224.0.0.5．
D. 通过Hello消息在多路由器网段中选举DR指定路由器

正确答案: C

解析: 在 PIM 域中，路由器通过周期性地的向所有 PIM 路由器（ 224.0.0.13 ）以组播方式发送 PIM Hello 报文（以下简称 Hello 报文）

单选题

71. IPv6报文头的哪个字段可以用于Qos？（网络考点）

A. Payload Length
B. Traffic Class
C. Version
D. Next Header

正确答案: B

解析:  Traffic
Class：流分类，相当于ipv4的TOS字段，用于qos，表示报文的类或者优先级。

单选题

72. 以下哪些不是小型园区网络的特点？（网络考点）

A. 网络层次简单
B. 覆盖范围广
C. 用户数量较少
D. 网络需求简单

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对小型园区网络特点的理解。小型园区网络，顾名思义，其特点主要体现在“小型”上，即规模较小、用户数量较少、网络需求相对简单，且网络层次通常不会太复杂。根据这些特点，我们可以逐一分析选项：A.“网络层次简单”符合小型园区网络的特点，因为规模较小，所以网络层次不会太复杂。B.“覆盖范围广”通常不是小型园区网络的特点。小型园区网络覆盖范围有限，主要服务于一个相对较小的区域或建筑群。C.“用户数量较少”也是小型园区网络的一个特点，因为“小型”就意味着用户规模不会太大。D.“网络需求简单”同样符合小型园区网络的特点，由于用户数量和业务规模较小，网络需求通常也比较简单。综上所述，选项B“覆盖范围广”不是小型园区网络的特点，因此是正确答案。

单选题

73. 下列关于生成树协议根桥选举说法正确的是？（网络考点）

A. 桥优先级的数值最大的设备成为根桥
B. 桥优先级相同时，端口数量较多的设备成为根桥
C. 桥优先级相同时，MAC地址大的设备成为根桥
D. 桥优先级数值最小的设备成为根桥

正确答案: D

解析: 比较设备的 优先级 大小：值越小，优先级越高。默认优先级：32768，取值范围：0-61440

单选题

74. 以下哪种认证方式不需要输入用户名和密码？（网络考点）

A. authentication-mode none
B. authentication-mode local
C. authentication-mode hwtacacs
D. authorization-mode hwtacacs

正确答案: A

解析: none ：表示下次使用该用户线登录时不需要进行用户名和密码认证，任何人都可以登录到设备上，这种情况可能会带来安全隐患。

单选题

75. 以下IEEE802.11标准中不支特5GHz频段进行通信的是？（网络考点）

A. 802.11n
B. 802.11g
C. 802.11ac wave1
D. 802.11ac wave2

正确答案: B

解析: IEEE802.11g同802.11b一样，仅工作在2.4GHz频段

单选题

76. 以下IEEE802.11标准中只支持2.4GHz频段进行通信的是？（网络考点）

A. 802.11n
B. 802.11g
C. 802.11ax
D. 802.11a

正确答案: B

解析: 802.11g仅支持2.4G

单选题

77. 请问配置VRRP抢占时延的命令是以下哪一项？（网络考点）

A. vrrp vrid 1 preempt-delay20
B. vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
C. vrrp vrid 1 timer delay 20
D. vrrp vrid 1 preempt-timer 20

正确答案: B

解析:  vrrp
Recover-delay 命令用来配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间。 undo vrrp recover-delay 命令用来恢复VRRP备份组的状态恢复延迟时间为缺省值。

单选题

78. 缺省情况下，DHCP服务器分配IP地址的租期为？（）（网络考点）

A. 12h
B. 1h
C. 24h
D. 18h

正确答案: C

解析:  缺省情况下，设备作为DHCP服务器的缺省租期是1天

单选题

79. 如果防火墙域间没有配置安全策略，或查找安全策略时。所有的安全策略都没有命中，则默认执行域间的缺省包过滤动作（网络考点）

A. 只允许通过部分
B. 拒绝通过
C. 上报管理员
D. 不同的应默认动作不同

正确答案: B

解析: 换机所属的安全域和网管所属的安全域之间的策略，交换机和网管的IP地址需要被放通，且双向都需要放通

单选题

80. 网络管理员给网络中的某台主机分配的IPv4地址为192.168.1.1／28，则这个主机所在的网络还可以增加多少台主机？（网络考点）

A. 12
B. 15
C. 13
D. 14

正确答案: C

解析: 划分子网的位数 ，16个地址减去网络位和广播位再去掉.1这个地址，还能加13个

单选题

81. 下列关于Trunk端口与Access端口描述正确的是（）（网络考点）

A. Trunk端口只能发送untagged帧
B. Access端口只能发送untagged帧
C. Access端口只能发送tagged帧
D. Trunk端口只能发送tagged帧

正确答案: B

解析: 在Trunk端口上发送报文时，先会将要发送报文的VLAN标记与Trunk端口的PVID进行比较，如果与PVID相等，则从报文中去掉VLAN标记再发送；如果与PVID不相等，则直接发送。

单选题

82. 下面对““报文标记”的描述不正确的是（网络考点）

A. 可以对报文的QoS信息字段进行标记
B. 可以对IP报文的DSCP IP Precedence信息进行标记
C. 可以对Vlan报文的802.1P信息进行标记
D. 可以对报文的MAC进行标记

正确答案: D

解析: 报文标记包括QoS、DSCP、IP优先级、8021Q、VLAN；MAC是用于流量分类。

单选题

83. 一台windows主机初次启动，如果采用DHCP的方式获取IP地址，那么此主机发送的第一个数据包的源IP地址是？（网络考点）

A. 127.0.0.1
B. 169.254.2.33
C. 0.0.0.0
D. 255.255.255.255

正确答案: C

解析: 当 DHCP 客户端第一次登录网络的时候，也就是客户发现本机上没有任何 IP 数据设定，它会向网络发出一个 DHCP DISCOVER 封包。 因为客户端还不知道自己属于哪一个网络，所以封包的来源地址会为 0.0.0.0 ，而目的地址则为 255.255.255.255 ，然后再附上 DHCP discover 的信息，向网络进行广播。

单选题

84. 以下关于无线设备的描述，说法正确的是？（）（网络考点）

A. 无线控制器AC一般位于整个网络的汇聚层，提供高速安全可靠的WLAN业务
B. FIT AP一般独立完成用户接入，认证业务转发等功能
C. FAT AP一般与无线控制器配合工作
D. 无线设备没有有线接口

正确答案: A

解析: FAT AP不仅可以发射射频提供无线信号供无线终端接入，还能独立完成安全加密、用户认证和用户管理等管控功能。 FIT AP不能独立完成用户接入认证业务转发

单选题

85. 以下哪项是VRRP优先级手工设置的范围？（网络考点）

A. 1~127
B. 0~127
C. 1~254
D. 0~254

正确答案: C

解析: VRRP优先级的取值范围为0到255（数值越大表明优先级越高），可配置的范围是1到254，优先级0为系统保留给路由器放弃Master位置时候使用

单选题

86. 拥塞避免通常采用的QoS技术是

A. GTS
B. LR
C. Car
D. WRED

正确答案: D

解析: WRED技术基于丢弃参数随机丢弃报文，以避免TCP全局同步现象。 它通过报文的不同颜色来指定不同的丢弃策略，考虑了高优先级报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。 通过配置WRED丢弃模板可以配置不同颜色报文的丢弃门限绝对值、丢弃门限百分比和最大丢弃概率。

单选题

87. 运行MPLS设备的标签转发表中，对于同一条路由，入标签和出标签：（网络考点）

A. 
一定不同
B. 
一定相同
C. 
可能相同

正确答案: B

解析: 在MPLS转发表中,对于同一条路由,入标签是自己分配的,本地生效,出标签是别的设备分配的。所以是“可能相同”。

单选题

88. 在esight的告警管理功能中，其告警等级分为如下四种（网络考点）

A. 紧急、次要、一般、提示
B. 紧急、重要、主要、提示
C. 紧急、重要、警告、提示
D. 紧急、重要、次要、提示

正确答案: D

解析: eSight按严重程度递减的顺序可以将告警分为以下四个级别:紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警。所以正确答案是“紧急、重要、次要、提示”。

单选题

89. 在MPLS网络中，交换机会分配标签，标签分配方式的描述，正确的是（网络考点）

A. 可以由下游LSR决定将标签分配给特定FEC，再通知上游LSR
B. 下游按需方式DoD（downstream on demand）是指对于一个特定的FEC，LSR无需从上游获得标签请求消息即进行标签分配与分发
C. 下游自主分配标签方式是指对于一个特定FEC，LSR获得标签请求消息后才进行标签分配与分发
D. 具有标签分发邻接关系的上游LSR和下游LSR使用的标签发布方式可以一致

正确答案: A

解析: MPLS体系中，由下游LSR决定将标签分配给特定FEC，再通知上游LSR。 即，标签由下游指定，标签的分配按从下游到上游的方向分发。 标签发布方式（Label
Advertisement Mode）可以分为以下两种： 1，下游自主方式 下游自主方式DU（Downstream Unsolicited）是指对于一个特定的FEC，LSR无须上游获得标签请求消息即进行标签分配与分发。

单选题

90. 在配置MPLS
VPN时，管理员配置了如下几条命令，对于该命令描述错误的是（网络考点）

A. 该配置命令通常在IP设备上配置的
B. 该命令的作用是将PE设备上的G0／0／0和G0／0／1接口与分配给客户网络的VPN实例进行绑定
C. 设备上的接口与VPN实例绑定后，该接口将变为私网接口，并可以配置私网地址、运行私网路由协议。
D. 如果取消接口与VPN实列的绑定设备并不会自动清空与VPN实例绑定接口下的IPv4或者IPv6的相关配置

正确答案: D

解析: 当在接口针对VPN实例绑定和删除操作的时候，接口的IP相关配置将清除。所以正确答案是“如果取消接口与VPN实例的绑定，设备并不会自动清空与VPN实例绑定接口下的IPV4或者IPV6的相关配置”。

单选题

91. 在华为路由器上，缺省情况下OSPF协议内部路由优先级的数值为（网络考点）

A. 20
B. 10
C. 30
D. 1

正确答案: B

解析: 缺省情况下OSPF协议内部路由优先级的数值为10

单选题

92. VLAN标签中的Priority字段可以标识数据帧的优先级，此优先级的范围是？（网络考点）

A. 0-7
B. 0-15
C. 0-3
D. 0-63

正确答案: A

解析: 数据帧的802.1p优先级。
取值范围为0～7，值越大优先级越高。当网络阻塞时，交换机优先发送优先级高的数据帧。

单选题

93. 在使用FTP协议升级路由器软件时，传输模式应该选用0。（网络考点）

A. 文字模式
B. 二进制模式
C. 字节模式
D. 流字节模式

正确答案: B

解析: 在使用FTP协议升级路由器软件时，为了确保软件传输的稳定性和安全性，传输模式应该选用二进制模式。二进制模式可以避免传输过程中的字符编码问题，从而提高了传输的准确性。

单选题

94. 如果在PPP认证的过程中，被认证者发送了错误的用户名和密码给认证者，认证者将会发送哪种类型的报文给被认证者？（网络考点）

A. Authenticate-Reply
B. Authenticate-Ack
C. Authenticate-Nak
D. Authenticate-Reject

正确答案: C

解析: Authenticate-Nak标识用户名或密码认证失败，

单选题

95. 以下关于交换机的描述，说法错误的是？（网络考点）

A. 交换机一般作为网络的出口设备
B. 交换机一般工作在数据链路层
C. 交换机可以为终端设备（PC、服务器）提供网络接入服务
D. 交换机能够完成数据帧的交换工作

正确答案: A

解析: 交换设备分为二层交换机和三层交换机，交换设备一般工作在数据链路层，并且能够通过mac地址完成数据帧的交换工作，二层交换一般为终端设备提供接入服务，网络出口设备通常会选择路由器实现不同网络之间的选路及转发工作。

单选题

96. 管理员发现两台路由器在建立OSPF邻居时，停留在2—WAY状态，则下面描述正确的是（）。（网络考点）

A. 这两台路由器是广播型网络中的DR
Other路由器
B. 路由器配置了错误的Router
ID
C. 路由器配置了相同的进程ID
D. 路由器配置了相同的区域ID

正确答案: A

解析: 邻居关系是路由器状态机停留在2way状态，邻接关系是路由器状态机达到full状态。 邻居关系是路由器状态机停留在2way状态，邻接关系是路由器状态机达到full状态。

单选题

97. 命令port
Trunk allow pass vlan all有什么作用？（网络考点）

A. 如果为相连的远端设备配置了port
Default vlan3命令，则两台设备间的VLAN3无法互通
B. 与该端口相连的对端端口必须同时配置port
Trunk permit vlan all
C. 相连的对端设备可以动态确定允许哪些VLANID通过
D. 该端口上允许所有VLAN的数据帧通过

正确答案: D

解析: port
Trunk allow-pass vlan all 是在配置交换机端口的 VLAN Trunking 时使用的命令，它的作用是允许所有的 VLAN 通过该端口进行通信

单选题

98. 交换机的MAC地址表不包含以下哪种信息？（网络考点）

A. IP地址
B. 端口号
C. VLAN
D. MAC地址

正确答案: A

解析: MAC地址表不包含三层信息

单选题

99. 网络管理员发现交换机的某个端口已经学习到MAC地址，但是却不能转发数据帧，此端口处于以下哪种工作状态？（网络考点）

A. Listening
B. Disabled
C. Learning
D. Blocking

正确答案: C

解析: Learning：学习状态。
端口可根据收到的用户流量构建MAC地址表，但不转发用户流量。

单选题

100. 二层以太网交换机根据端口所接收到报文的（）生成MAC地址表选项。（网络考点）

A. 源MAC地址
B. 目的IP地址
C. 目的MAC地址
D. 源IP地址

正确答案: A

解析: 当交换机从某个端口 收到 数据帧后， 读取 数据帧中封装的目的地MAC地址信息，然后 查阅 事先构建的MAC地址表

单选题

101. RSTP协议存在几种端口状态？（网络考点）

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

正确答案: A

解析: RSTP的端口状态只有3种：Discarding、learning、forwarding

单选题

102. 192.168.1.127／25代表的是（）地址？（网络考点）

A. 单播
B. 组播
C. 主机
D. 广播

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对IP地址及其子网掩码的理解。192.168.1.127是一个C类IP地址，/25表示子网掩码中有25位是1，即255.255.255.128。在这个子网中，广播地址是子网内所有主机位都为1的地址，即192.168.1.127。因此，这个地址代表的是广播地址。

单选题

103. 园区网搭建生命周期中哪一个阶段是项目的开端？（网络考点）

A. 网络优化
B. 网络实施
C. 网络运维
D. 网络规划与设计

正确答案: D

解析: 在园区网搭建的生命周期中，规划与设计是项目的开端阶段，因此选项C是正确的。在规划与设计阶段，需要对网络的需求、拓扑、设备选型、配置等进行全面的分析和设计，以确保网络的安全、稳定和高效运行。其他选项如网络运维、网络优化和网络实施都是网络搭建和运营过程中的不同阶段，但都不是项目的开端阶段。

单选题

104. 200.200.200.200／30的广播地址为？（网络考点）

A. 200.200.200.255
B. 200.200.200.200
C. 200.200.200.203
D. 200.200.200.252

正确答案: C

解析: 广播地址是一个网络中能够被所有主机接收到的地址。在这个问题中，子网掩码为/30，意味着这个网络的主机数量上限为32个。因此，200.200.200.200的广播地址应该是能够覆盖到所有主机的最后一个地址，即广播地址为200.200.200.203。因此，为A。

单选题

105. 一台主机可以直接使用以下哪一个IPv4地址直接访问Internet？（网络考点）

A. 10.255.255.254/24
B. 172.32.1.1/24
C. 192.168.1.1/24
D. 172.16.255.254/24

正确答案: B

解析: IPv4地址被分为几个不同的类别，包括A类、B类、C类、D类和E类。其中，A类、B类和C类地址是可以在全球互联网上使用的。A.192.168.1.1/24-这是一个C类私有地址，通常在内部网络中使用，不应在互联网上直接路由。B.172.32.1.1/24-这是一个B类地址，它在172.16.0.0至172.31.255.255的范围内，是为组织内部网络设计的，但可以在互联网上路由。C.10.255.255.254/24-这是一个A类私有地址，通常在内部网络中使用，不应在互联网上直接路由。D.172.16.255.254/24-与B选项类似，这也是一个B类地址，但在172.16.0.0至172.15.255.255的范围内，通常被视为私有地址，不应在互联网上直接路由。

单选题

106. NAPT可以对哪些元素进行转换？（网络考点）

A. 只有IP地址
B. MAC地址＋端口号
C. IP地址＋端口号
D. 只有MAC地址

正确答案: C

解析: NAPT与NAT的区别在于，NAPT不仅转换IP包中的IP地址，还对IP包中TCP和UDP的Port进行转换。

单选题

107. 以下哪个层次不属于中型园区网络架构常见的网络层次？（网络考点）

A. 汇聚层
B. 核心层
C. 网络层
D. 接入层

正确答案: C

解析: 通常中小型园区网络规格相对较小，对于单个园区或分支，通常采用单层内网组网架构（出口区+接入层）或双层内网组网架构（出口区+汇聚层+接入层），出口区设备通常也作为网关；对于网络规模较大的中型园区，也可以采用包括核心层、汇聚层、接入层的三层内网组网架构，同时，将网关部署在核心层。

单选题

108. 某设备已配置完成Telnet配置。设备登录地址为10.1.1.10，Telnet用户名为admin，密码为Huawei＠123。以使用telnetlib登录设备正确的方法是？（网络考点）

A. telnetlib.Telnet(10.1.1.10)
B. telnetlib.Telnet(10.1.1.10，23，admin，Huawei@123)
C. telnetlib.Telnet(10.1.1.10，admin)
D. telnetlib.Telnet(10.1.1.10，admin，Huawei@123)

正确答案: B

解析: 在使用telnetlib登录设备时，正确的做法是创建一个telnetlib.Telnet对象，并将设备的IP地址、端口号、用户名和密码作为参数传递。在选项中，“telnetlib.Telnet(10.1.1.10,23,admin,Huawei@123)”是正确的，因为它指定了设备的IP地址（10.1.1.10）、Telnet使用的默认端口号（23）以及用户名和密码。其他选项中，要么IP地址和端口号不匹配，要么没有提供密码。

单选题

109. STP协议中端口处于哪个工作状态时可以不经过其它状态转为Forwarding状态？（）（网络考点）

A. Learning
B. Disable
C. Blocking
D. Listening

正确答案: A

解析: 在Learning
状态下经过一段时间的延迟，将自动进入 Forwarding 状态

单选题

110. OSPF中用哪种报文请求本地缺少的LSA？（网络考点）

A. LSACK
B. LSR
C. LSU
D. Hello

正确答案: B

解析: LSR
(Link State Request，链路状态请求)报文：向对方请求所需的 LSA。 两台路由器互相交换 DD 报文之后，得知对端的路由器有哪些 LSA 是本地的 LSDB 所缺少的，这时需要发送LSR 报文向对方请求所需的 LSA。

单选题

111. WLAN架构中，FIT AP无法独立工作，要AC统一管理，FIT AP和AC可以通过哪种方式进行通信？（网络考点）

A. IPSEC
B. capwap
C. WAP
D. WEP

正确答案: B

解析: 在AC +
FIT AP的组网架构中，AC对FIT AP进行集中的配置管理，AC和AP之间采用CAPWAP（Control and Provisioning of Wireless Access Points）协议进行通信。

单选题

112. 在AC上配置直接转发方式的命令为？（网络考点）

A. Forward-capwap
B. Forward-direct
C. direct-Forward
D. Forward-mode Tunnel

正确答案: C

解析: capwap
Direct-forward enable这个命令的作用是启用直接转发功能

单选题

113. 采用MPLS标签的报文比原来IP报文多几个字节？（网络考点）

A. 32
B. 16
C. 8
D. 4

正确答案: D

解析: MPLS报文与普通的IP报文相比增加了MPLS标签信息，MPLS标签的长度为4个字节。

单选题

114. 下列哪些接口不是华为网络设备开放接口？（网络考点）

A. XML
B. Netconf
C. Json
D. Restconf

正确答案: A

解析:  XML：可扩展标记型语言

单选题

115. 以下哪个是IPV6的链路本地地址？（网络考点）

A. FCO0：：2E0：FCFF：FEEF：FEC
B. FF02：：2EO：FCFF：FEEF：FEC
C. FE80：：2E0：FCFF：FEEF：FEC
D. 2000：：2E0：FCFF：FEEF：FEC

正确答案: C

解析: link-local
Address， 中文叫“链路本地地址”，它的前缀是 FE80：：/64

单选题

116. 以下关于手工负载均衡模式的链路聚合说法正确的是？（网络考点）

A. 手工负载分担模式下不能设置活动端口的数量
B. 手工负载分担模式下所有活动接口都参与数据的转发，分担负载流量
C. 手工负载分担模式下链路两端的设备相互发送LACP报文
D. 手工负载分担模式下最多只能有4个活动端口

正确答案: B

解析: 该模式下所有活动接口都参与数据的转发，分担负载流量，因此称为负载分担模式

单选题

117. 在WLAN中标识一个AP的覆盖范围是？（网络考点）

A. ESS
B. SSID
C. BSS
D. BSSID

正确答案: C

解析: Basic
Service Set 基本服务组合，一个热点的覆盖范围被称为一个 BSS。 由一组彼此通信的工作站所构成。工作站之间的通信，在某个模糊地带进行，称为基本服务区域（basic service area），此区域受限于所使用无线介质的传播特性。

单选题

118. AC配置国家码的命令是（）（网络考点）

A. province-code
B. state-code
C. nation-code
D. country-code

正确答案: D

解析: 在配置网络设备时，特别是涉及到地域或国家设置时，通常需要指定相应的国家码。根据常见的网络设备配置命令和惯例，"country-code"是用于指定国家码的标准命令。这个命令用于配置设备以符合特定国家的网络标准和规定。因此，在给定的选项中，D."country-code"是正确的命令用于配置国家码。

单选题

119. 为加入无线网络，Sta需要获取无线网络信息，STA采用哪种报文主动获取SSID（网络考点）

A. join
B. Probe
C. Discovery
D. Beacon

正确答案: B

解析: 在无线网络中，STA（Station，站点）为了加入一个无线网络，需要首先获取该网络的基本信息，如SSID（ServiceSetIdentifier，服务集标识）。这个过程中，STA会发送ProbeRequest报文来主动探测并请求获取周围可用的无线网络信息。因此，选项B“Probe”是正确的答案。其他选项如join、Discovery并不是用于主动获取SSID的报文类型，而Beacon是无线网络定期发送的广播报文，用于宣告网络的存在，但不是由STA主动发送来获取SSID的。

单选题

120. 关于ARP报文的说法错误的是？（网络考点）

A. 任何链路层协议都需要ARP协议辅助
B. ARP应答报文是单播方发送的
C. ARP报文不能被转发到其他广播域
D. ARP请求报文是广播发送的

正确答案: A

解析: ARP协议是TCP/IP协议簇的重要组成部分，它能够通过目的IP地址获取目标设置的MAC地址，从而实现数据链路层的可达性。

单选题

121. 园区网络规划时，设备互联IP地址推荐使用以下哪种掩码长度？（网络考点）

A. 30
B. 32
C. 24
D. 16

正确答案: A

解析: 一般园区网，路由设备较少，至少需要互连接口两台设备的地址 30位的掩码，换算为二进制，就是11111111.11111111.11111111.11111100，最后一段是2个0，因为2^2=4，因此30位掩码的子网内，IP地址只有4个，可分配给主机的IP地址只有2个

单选题

122. VRP操作平台对于输入命令不完整使用下列哪条信息提示？（网络考点）

A. Error：Wrong
Parameter found at '^position
B. Error：Ambiguous
Command found at 'position
C. Error：Too many
Parameters found at 'position
D. Error：Imcomplete
Command found at 'position

正确答案: D

解析:  Error： Unrecognized command found at '^' position. 没有查找到命令 没有查找到关键字

单选题

123. 下列哪个不可能是IPV4数据包首部长度？（网络考点）

A. 64B
B. 20B
C. 60B
D. 32B

正确答案: A

解析: IPV4头部默认大小为20字节【0101换算成十 进制 5 （5∗32bit）/8=20字节】，最大60字节

单选题

124. 下面哪个OSPF版本适用于IPv6？（网络考点）

A. OSPFv2
B. OSPFv3
C. OSPFv1
D. OSPFv4

正确答案: B

解析: IPV4协议使用的是 OSPF Version 2. IPV6协议使用的是OSPF version 3

单选题

125. 缺省情况下，广播网络上OSPF协议HELLO报文发送的周期为？（网络考点）

A. 40s
B. 10s
C. 30s
D. 20s

正确答案: B

解析: hello报文的死亡时间（失效时间） MA网络：hello时间10s/次，死亡时间40秒 P2P网络；hello时间10s/次，死亡时间40秒

单选题

126. 在华为ARG3路由器上，VRP中Ping命令的—i参数是用来设置？（网络考点）

A. 发送Echo Request报文的接口
B. 接收Echo Reply报文的目的IP地址
C. 接收Echo Reply报文的接口
D. 发送Echo Request报文的源IP地址

正确答案: A

解析: -i代表interface，发送Echo Request报文的接口

单选题

127. 现有一台交换机通过某端口与一个指定端口相连，但是该端口不转发任何报文，却可以通过接收BPDU来监听网络变化，那么该端口的角色应该是？（网络考点）

A. Root端口
B. Designated端口
C. Disable端口
D. Alternate端口

正确答案: D

解析: Alternate端口就是由于学习（Learning）到其他网桥发送的配置BPDU报文而阻塞的端口，Alternate端口提供了从指定桥到根的另一条可切换路径，作为根端口的备份端口。

单选题

128. Telnet协议默认使用的服务器端口号是？（网络考点）

A. 22
B. 24
C. 21
D. 23

正确答案: D

解析: telnet的默认端口号是23

单选题

129. IEEE802.11g标准支持的最大协商速率为？（网络考点）

A. 54Mbps
B. 1200Mbps
C. 150MbpS
D. 300Mbps

正确答案: A

解析: 802.11g无线协议的最大传输速率是54Mbps！

单选题

130. 为实现FIT
AP的上线，FIT AP首先需要获取AC的IP地址，FIT AP获取AC的IP地址方式不包含以下哪项？（网络考点）

A. 广播方式
B. DHCP Option方式
C. 组播方式
D. AP上静态指定方式

正确答案: C

解析: P获取AC的地址，支持手动配置，二层CAPWAP广播报文，三层Option43，DNS等多种方式发现AC。推荐使用Option43方式，这种方式不用受二层组网的限制，同时又不用修改或部署DNS，使用方便。

单选题

131. 以下关于防火墙的描述，说法错误的是？（网络考点）

A. 防火墙能够实现用户身份认证
B. 防火墙不能实现网络地址转换
C. 防火墙可以隔离不同安全级别的网络
D. 防火墙能够实现不同网络之间的访问控制

正确答案: B

解析: 当部署一个防火墙时，其默认具备路由模式，即具备三层及其以上功能，支持路由协议、NAT、ACL等；而交换模式，就是这里要说的透明模式，不再具备三层及其以上功能，运行效果类似交换机

单选题

132. 以下关于直连路由说法正确的是？（网络考点）

A. 直连路由优先级低于静态路由
B. 直连路由需要管理员手工配置目的网络和下一跳地址
C. 直连路由优先级最高
D. 直连路由优先级低于动态路由

正确答案: C

解析: 0表示直接连接的路由，255表示任何来自不可信源端的路由；数值越小表明优先级越高

单选题

133. RSTP协议中，当根端口失效的情况下，（）就会快速转换为新的根端口并立即进入转发状态？（网络考点）

A. Edge端口
B. Alternate端口
C. Forwarding端口
D. Backup端口

正确答案: B

解析: AP是替代端口，意思是当RP出现故障后，迅速称为RP；为根端口做备份；将来成为根端口

单选题

134. VRP操作系统命令划分为访问级、监控级、配置级、管理级4个级别。能运行各种业务配置命令，但不能操作文件系统的是哪级？（网络考点）

A. 配置级
B. 监控级
C. 访问级
D. 管理级

正确答案: A

解析: 配置级可以更改配置，但是不能更改系统文件

单选题

135. 在系统视图下输入什么命令可以切换到用户视图？（网络考点）

A. user-view
B. system-view
C. souter
D. quit

正确答案: D

解析: 执行quit命令，即可从当前视图退出至上一层视图。
例如，执行quit命令从AAA视图退回到系统视图，再执行quit命令退回到用户视图

单选题

136. OSPF协议的HELLO报文中不包含以下哪个字段？（网络考点）

A. Hello Interval
B. sysname
C. Neighbor
D. Network Hask

正确答案: B

解析: HELLO报文包含Network Mask、HELLO Intval、options、Router priority、router dead interval、designated router、Backup designated router、active neighbor等，不包含sysname

单选题

137. 下列协议属于链路状态路由协议的是？（网络考点）

A. PTP
B. Static
C. Direct
D. OSPF

正确答案: D

解析: 链路状态协议有两种 OSPF（开放式最短路径优先协议） IS-IS（中间系统到中间系统）

单选题

138. 现在有以下10.24.0.0／24、10.24.1.0／24、10.24.2.0／24、10.24.3.0／24这四个网段，哪条路由可以同时指向这四个网段？

A. 10.24.0.0/21
B. 10.24.1.0/23
C. 10.24.0.0/22
D. 0.0.0.0/0

正确答案: C

解析: 10.24.0.0/24-10.24.3.0/24

单选题

139. 无线接入控制器（AC，Access Controller）作为FIT AP架构中的统一管理、控制设备，以下关于AC的作用描述错误的是？（网络考点）

A. 用户接入控制
B. 用户接入认证
C. AP配置下发
D. 无论何种数据转发方式，用户的数据报文都由AC进行转发

正确答案: D

解析: 本地转发用户的报文不经过AC，直接在AP侧进行本地转发。上行报文AP接收到用户的数据报文之后，直接在本地转发到用户的网关，而不通过CAPWAP隧道送到AC；下行报文ISP下行给用户的数据报文先发到用户的网关（交换机等），然后由网关转发给相应AP，最后由AP通过无线通道传送给用户；集中转发用户的所有报文需要经过AC进行转发。上行报文AP接收到用户的数据报文之后，通过CAPWAP隧道传输到AC，再由AC进行转发；下行报文ISP下行给用户的数据报文先发到AC，由AC将报文通过CAPWAP隧道发送到相应的AP，再通过无线发送给用户；

单选题

140. OSPF协议用哪种报文来描述自己的LSDB？（网络考点）

A. HELLO
B. LSR
C. DD
D. LSU

正确答案: C

解析: DD报文：两台设备在邻接关系初始化时，用DD报文描述本端设备的LSDB，进行数据库的同步。 报文内容包括LSDB中每一条LSA的Header（LSA的Header可以唯一标识一条LSA），即所有LSA的摘要信息。

单选题

141. 主机使用以下哪个IPv4地址不能直接访问Internet？（网络考点）

A. 50.1.1.1
B. 10.1.1.1
C. 100.1.1.1
D. 200.1.1.1

正确答案: B

解析: 私有地址有三类，分别是 A类 10.0.0.0 --10.255.255.255 　　B类 172.16.0.0--172.31.255.255 　　C类 192.168.0.0--192.168.255.255

单选题

142. 下面有关MPLS
Label标签的说法，错误的是哪个？（网络考点）

A. 标签是一个长度固定、只具有本地意义的短标识符
B. 标签用于唯一标识一个分组所属的转发等价类FEC
C. 标签封装在网络层和传输层之间
D. 标签由报文的头部所携带，不包含拓扑信息

正确答案: C

解析: MPLS位于TCP/IP协议栈中的链路层和网络层之间，用于向IP层提供连接服务，同时又从链路层得到服务。

单选题

143. 下列关于STP协议Forward Delay的作用说法正确的是？（网络考点）

A. 在Blocking状态和Dsiabled状态转化时需要延时
B. 减少BPDU发送的时间间隔
C. 提升BPDU的生存时间保证配置BPDU可以转发到更多的交换机
D. 防止出现临时性环路
E. 提高STP的收敛速度

正确答案: D

解析: 转发延时是必须的，为了消除是使能了stp协议的网络中可能存在的临时环路

单选题

144. 生成树协议中使用哪个参数来进行根桥的选举？（网络考点）

A. 桥优先级
B. 端口ID
C. 根路径开销
D. 桥ID

正确答案: D

解析: 根桥的Bridge
ID==Root ID

单选题

145. 在WLAN中标识一个AP覆盖范围的是？（网络考点）

A. ESS
B. BSS
C. BSSI
D. SSID

正确答案: B

解析: 在WLAN（无线局域网）中，AP（接入点）的覆盖范围是由其基本服务集（BSS）来标识的。BSS是一个由单个AP以及所有与之关联的无线客户端设备组成的集合。每个BSS都会被分配一个唯一的标识符，即BSSID，但用于标识AP覆盖范围的是BSS本身，而不是BSSID。ESS（扩展服务集）是由多个BSS组成的更大集合，用于实现无线局域网中的漫游功能。SSID（服务集标识符）是一个无线网络的名称，用于标识一个无线网络，而不是AP的覆盖范围。因此，正确答案是B。

单选题

146. DHCP DISCOVER报文的目的IP地址为？（网络考点）

A. 224.0.0.2
B. 224.0.0.1
C. 255.255.255.255
D. 27.0.0.1

正确答案: C

解析: DHCP客户端请求地址时，并不知道DHCP服务器的位置，因此DHCP客户端会再本地网络内以广播方式（255.255.255.255 ）发送请求报文。

单选题

147. AAA不包含下列哪一项？（网络考点）

A. Authorization（授权）
B. Accounting（计费）
C. Audit（审计）
D. Authentication（认证）

正确答案: C

解析: AAA认证，AAA：分别为Authentication、Authorization、Accounting 认证 (Authentication)：验证用户的身份与可使用的网络服务； 授权
(Authorization)：依据认证结果开放网络服务给用户； 计帐 (Accounting)：记录用户对各种网络服务的用量，并提供给计费系统。

单选题

148. RADIUS使用以下哪种报文类型表示认证拒绝？（网络考点）

A. Access-Challenge
B. Access-Accept
C. Access-Request
D. Access-Reject

正确答案: D

解析: RADIUS服务器回应认证拒绝报文（Access-Reject）

单选题

149. 当主机经常移动位置时，使用哪种VLAN划分方式最合适？（网络考点）

A. 基于端口划分
B. 基于IP子网划分
C. 基于策略划分
D. 基于MAC地址划分

正确答案: D

解析: 当主机经常移动位置时，使用基于MAC地址划分vlan划分方式最合适

单选题

150. Tracert诊断工具记录下每一个ICMP TTL超时消息的（），从而可以向用户提供报文到达目的地所经过的IP地址？（网络考点）

A. 源端口
B. 目的IP地址
C. 源IP地址
D. 目的端口

正确答案: C

解析: Tracert通过记录每一个ICMP超时消息的源IP，向用户提供报文到达目的地所经过的IP地址。

单选题

151. 下列哪一类地址不能作为主机的IPv4地址？（网络考点）

A. D类地址
B. C类地址
C. A类地址
D. B类地址

正确答案: A

解析: D类地址用于多点广播（Multicast）。 D类IP地址第一个字节以“1110”开始，它是一个专门保留的地址，不能作为主机的IPv4地址

单选题

152. 某公司申请到一个C类IP地址段，但要分配给6个子公司，最大的一个子公司有26台计算机不同的子公司必须在不同的网段中，则该最大的子公司的网络子网掩码应设为？（网络考点）

A. 255.255.255.0
B. 255.255.255.224
C. 255.255.255.192
D. 255.255.255.128

正确答案: B

解析: 当掩码为27位时，每一段可用地址数量为32，所以为255.255.255.224

单选题

153. 下列哪一个命令可以修改设备名字为huawei？（网络考点）

A. rename huawei
B. sysname huawei
C. hostname huawei
D. do name huawei

正确答案: B

解析: 进入系统视图，通过命令： sysname host-name 来对设备名称进行修改。

单选题

154. 以太网交换机工作在OSI参考模型的哪一层？（网络考点）

A. 网络层
B. 物理层
C. 传输层
D. 数据链路层

正确答案: D

解析: 路由器工作在网络层，交换机工作在数据链路层。

单选题

155. 以下关于LACP模式的链路聚合说法正确的是？（网络考点）

A. LACP模式下最多只能有4个活动端口
B. LACP模式下所有活动接口都参与数据的转发，分担负载流量
C. LACP模式下不能设置活动端口的数量
D. LACP模式下链路两端的设备相互发送LACP报文

正确答案: D

解析: LACP模式需要两端的设备互相发送LACP报文，协商聚合参数。 在协商完成后，创建一个Eth-Trunk口，并添加成员。

单选题

156. 缺省情况下，STP协议Forward Delay时间是多少秒？

A. 5
B. 15
C. 20
D. 10

正确答案: B

解析: Forward
Delay指一个端口处于Listening和Learning状态的各自持续时间，默认是15秒。 即Listening状态持续15秒，随后Learning状态再持续15秒。

单选题

157. RSTP配置BPDU报文中的Type字段取值为？（网络考点）

A. 0x01
B. 0x02
C. 0x00
D. 0x03

正确答案: B

解析: 相对于STP
BPDU报文格式，RSTP与之相差不大，主要区别在于取消了TCN
BPDU，Protocol Version ID字段值为0x02代表RSTP

单选题

158. 管理员在哪个视图下才能为路由器修改设备名称？（网络考点）

A. System-view
B. Interface-view
C. User-wieW
D. Protocol-view

正确答案: A

解析: eNSP进入系统视图、修改设备名称、配置登录信息. 使用system-view命令可以进入系统视图

单选题

159. 在AC上配置国家代码的命令为？（网络考点）

A. nation-code
B. country-code
C. state-code
D. province-code

正确答案: B

解析: 翻译就能知道，country-code为国家码

单选题

160. LCP协商使用以下哪个参数检测链路环路和其他异常情况？（网络考点）

A. PAP
B. 魔术字
C. MRU
D. CHAP

正确答案: B

解析: 魔术字：魔术字主要用于PPP链路上检查环路，主要用于检查物理链路的环路

单选题

161. 园区网络搭建时，使用以下哪种协议可以避免出现二层环路？（网络考点）

A. RSTP
B. OSPF
C. NAT
D. SNMP

正确答案: A

解析: 生成树协议STP可以在提高可靠性的同时又能避免环路带来的各种问题

单选题

162. 在Python的telnetlib中以下哪个方法可以非阻塞的读取数据？（网络考点）

A. telnet.read very eager0
B. telnet.read all
C. telnet.read very lazy
D. telnet.read eager

正确答案: A

解析: 在Python的telnetlib库中，用于非阻塞读取数据的方法是`telnet.read_very_eager()`。这个方法会检查是否有已经到达但还未被读取的数据，如果有，则立即返回这些数据，否则返回一个空字节串。它不会阻塞等待数据的到来，符合非阻塞读取的定义。因此，选项A（尽管在表述上有小误差，应为`telnet.read_very_eager()`而非`telnet.readveryeager0`）是正确的答案。

单选题

163. UDP是面向无连接的，必须依靠什么协议来保障传输的可靠性？（网络考点）

A. 网际协议
B. 网络层协议
C. 应用层协议
D. 传输控制协议

正确答案: C

解析: 传输层无法保证数据的可靠传输，只能通过应用层来实现了。
实现的方式可以参照tcp可靠性传输的方式，只是实现不在传输层，实现转移到了应用层。 最简单的方式是在应用层模仿传输层TCP的可靠性传输。

单选题

164. 通用路由平台VRP的全称是？（网络考点）

A. Versatile Routing Platform
B. Virtual Routing Platform
C. Versatile Routing Protocol
D. Versatile Redundancy Platform

正确答案: A

解析: VRP（Versatile Routing Platform，通用路由平台）是华为公司数据通信产品的通用操作系统平台

单选题

165. 关于OSI参考模型中网络层的功能说法正确的是？（网络考点）

A. OSI参考模型中最靠近用户的那一层，为应用程序提供网络服务
B. 在设备之间传输比特流规定了电平、速度和电缆针脚
C. 提供面向连接或非面向连接的数据传递以及进行重传前的差错检测
D. 将比特组合成字节再将字节组合成使用链路层地址（以太网使用MAC地址）来访问介质并进行差错检测
E. 提供逻辑地址，实现数据从源到目的地的转发

正确答案: E

解析: 网络层就是在数据链路层的基础上，进一步管理网络中的数据通信，将数据从源端经过若干中间节点传送到目的端，从而实现向传输层提供最基本的端到端的数据传送服务

单选题

166. 关于ARP协议的作用和报文封装，描述正确的是？（网络考点）

A. 通过ARP协议可以获取目的端的MAC地址和UUID的地址
B. ARP协议基于Ethernet封装
C. 网络设备上的ARP缓存只可以通过ARP协议得到
D. ARP协议支特在PPP链路与HDLC链路上部署

正确答案: B

解析: 从数据封装的角度来看，ARP是基于Ethernet协议，而且从以太网数据帧的格式来看，Ethernet协议有独立的Type类型，ARP是0x0806，IP是0x0800

单选题

167. IPv4最后一个选项字段（option）是可变长的可选信息，该字段最大长度是（网络考点）

A. 10B
B. 40B
C. 60B
D. 20B

正确答案: B

解析: IPV4头部除了固定的20字节外，都设置了 OPTION 字段用于存储自定义的数据，因为TCP头部和IPV4的报文长度字段均为4字节，所表示的最大值为15， 乘4，报文头部最大长度为60字节，因此Option字段最大长度为40字节

单选题

168. 在路由表中不包含以下哪项内容？（网络考点）

A. NextHop
B. MAC
C. Destination/Mask
D. Cost

正确答案: B

解析: 路由器是依据报文目的IP进行查表转发的，如果没有目的路由直接丢弃，没有MAC

单选题

169. 关于OSPF协议区域划分说法错误的是？（网络考点）

A. Area 0是骨干区域，其他区域都必须与此区域相连
B. 只有ABR才能作为ASBR
C. 划分OSPF区域可以缩小部分路由器的LSDB规模
D. 同一个OSPF区域中的路由器中的LSDB是完全一致的

正确答案: B

解析: ASBR必须处于非存根OSPF区域（NSSA）中。 在
NSSA 区域中，对7类 LSA 转换为5类LSA的 路由器 也是ASBR。
所以说，ASBR不一定在2个协议之间，对于产生5类LSA的都是ASBR，由ASBR发出的LSA5，用于向 自治系统 区域通告 网络拓扑 。

单选题

170. 在交换机MAC地址表中，以下哪一类表项不会老化？（网络考点）

A. 静态MAC地址表项
B. 端口MAC地址表项
C. 设备MAC地址表项
D. 动态MAC地址表项

正确答案: A

解析: 静态IP地址是由ISP永久分配给网络设备的地址，即便是设备重启也不会发生改变。

单选题

171. IEEE802.1Q定义的VLAN帧格式总长度为多少字节？（网络考点）

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

正确答案: A

解析: IEEE802.1Q是一个标准，用于虚拟局域网（VLAN）的定义。在该标准中，定义了VLAN帧格式。其中，包含了用于插入VLAN信息的4个字节长的标签字段，使得网络管理员可以实现更灵活的网络组织和安全措施。

单选题

172. 以下关于Adjacency
Segment（邻接段）的说法错误的是哪个？（网络考点）

A. Adjacency Segment用于标识网络中某节点的某个邻接
B. Adjacency Segment通过Adjacency Segment ID（SID）标识
C. Adjacency Segment通过IGP协议扩散到其他网元，全局可见，本地有效
D. Adjacency Segment必须手动配置

正确答案: D

解析: Adjacency
Segment 通过协议动态分配。也可以手工配置

单选题

173. 下列哪项命令可以用来检查PPPOE客户端的会话状态？（网络考点）

A. display pppoe-client session packet
B. display pppoe-client session summary
C. display current-configuration
D. display ip interface brief

正确答案: B

解析: # 在PPPoE Client上执行命令display pppoe-client
Session summary，查看PPPoE会话状态和配置信息。 根据显示信息判断会话状态是否正常

单选题

174. FTP协议控制平面使用的端口号为？（网络考点）

A. 24
B. 23
C. 21
D. 22

正确答案: C

解析: FTP协议相比其他协议，如HTTP协议，FTP协议要复杂一些。与一般的C/S应用不同点在于一般的C/S应用程序一般只会建立一个Socket连接，这个连接同时处理服务器端和客户端的连接命令和数据传输。而FTP协议中将命令与数据分开传送的方法提高了效率。FTP使用2个端口，一个数据端口和一个命令端口（也叫做控制端口）。这两个端口一般是21（命令端口）和20（数据端口）。控制Socket用来传送命令，数据Socket是用于传送数据。每一个FTP命令发送之后，FTP服务器都会返回一个字符串，其中包括一个响应代码和一些说明信息。其中的返回码主要是用于判断命令是否被成功执行了。命令端口一般来说，客户端有一个Socket用来连接FTP服务器的相关端口，它负责FTP命令的发送和接收返回的响应信息。一些操作如“登录”、“改变目录”、“删除文件”，依靠这个连接发送命令就可完成。数据端口对于有数据传输的操作，主要是显示目录列表，上传、下载文件，我们需要依靠另一个Socket来完成。如果使用被动模式，通常服务器端会返回一个端口号。客户端需要用另开一个Socket来连接这个端口，然后我们可根据操作来发送命令，数据会通过新开的一个端口传输。如果使用主动模式，通常客户端会发送一个端口号给服务器端，并在这个端口监听。服务器需要连接到客户端开启的这个数据端口，并进行数据的传输。

单选题

175. 使用FTP进行文件传输时，会建立多少个TCP连接？（网络考点）

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

正确答案: C

解析: 在使用FTP进行文件传输时，通常会建立两个TCP连接。一个用于传输文件数据，另一个用于控制命令（如登录、退出、上传、下载等）。因此，为B。

单选题

176. 使用FTP进行文件传输时，会建立多少个TCP连接？（网络考点）

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

正确答案: C

解析: 在使用FTP进行文件传输时，通常会建立两个TCP连接。一个用于传输文件数据，另一个用于控制命令（如登录、退出、上传、下载等）。因此，为B。

单选题

177. 完成链路认证后，STA会继续发起链路服务协商，具体的协商是通过以下哪项报文实现？（网络考点）

A. Negotiate
B. Association
C. Handshake
D. Join

正确答案: B

解析: 完成链路认证后，STA会继续发起链路服务协商，具体的协商通过Association报文实现

单选题

178. 用以下哪条命令可以查看路由器的CPU使用率？（网络考点）

A. display cpu-state
B. display interface
C. display memory
D. display cpu-usage

正确答案: D

解析: 在网络设备管理中，查看路由器的CPU使用率是一个常见的操作，用于诊断设备性能和潜在的问题。针对给出的选项：A."displaycpu-state"通常用于显示CPU的状态，而不是使用率。B."displayinterface"用于显示接口的状态和配置，与CPU使用率无关。C."displaymemory"用于显示内存的使用情况，同样与CPU使用率不相关。D."displaycpu-usage"正是用于显示CPU的使用率，是诊断设备性能时常用的命令。因此，根据这些命令的功能和用途，可以确定选项D是正确的答案。

单选题

179. IPv6地址FE80：：2E0：FCFF：FE6F：4F36属于哪一类？（网络考点）

A. 任播地址
B. 组播地址
C. 链路本地地址
D. 全球单播地址

正确答案: C

解析: FE80 开头的ip地址在ipv6中是链路本地地址。 链路本地地址（Link-local address），又称连结本地位址是计算机网络中一类特殊的地址，它仅供于在网段，或广播域中的主机相互通信使用。

单选题

180. 园区网搭建的生命周期中哪个阶段是一个项目的开端？（网络考点）

A. 网络运维
B. 网络优化
C. 规划与设计
D. 网络实施

正确答案: C

解析: 规划与设计是园区网搭建的项目的开端

单选题

181. 一个IPv4数据包首部长度字段为20B，总长度字段为1500B，则此数据包有效载荷为？（网络考点）

A. 1480B
B. 1520B
C. 20B
D. 1500B

正确答案: A

解析: Total
Length（总长度）字段长度为16位（单位为一个八位组），表示整个IP数据包的长度（其中包括IP报头，不包括帧数据结构）。 接受者用总长度减去IP报头长度，就可以确定数据包数据有效载荷的大小。

单选题

182. 一条路由条目包含多个要素，下列说法错误的是？（网络考点）

A. Destination／Mask显示目的网络／主机的地址和掩码长度
B. Pre显示此路由协议的优先级
C. Proto显示学习此路由的来源
D. NextHop显示此路由条目对应的本地接口地址

正确答案: D

解析: Next-hop-local是BGP路由协议中非常重要的一个概念，表示下一跳的地址是本地地址。

单选题

183. VRP支特OSPF多进程，如果在启用OSPF时不指定进程号，则默认使用的进程号码是？（网络考点）

A. 100
B. 10
C. 1
D. 0

正确答案: C

解析: 进入OSPF视图。 process-id 为进程号，缺省值为1

单选题

184. 运行STP协议的设备端口处于Forwarding状态，下列说法正确的有？（网络考点）

A. 该端口不仅不处理BPDU报文也不转发用户流量
B. 该端口会根据收到的用户流量构建MAC地址表，但不转发用户流量
C. 该端口既转发用户流量也处理BPDU报文
D. 该端口仅仅接收并处理BPDU，不转发用户流量

正确答案: C

解析: 转发
(forwarding) ：该端口是活动拓扑的一部分，它会转发帧，也会发送和接收 BPDU 帧

单选题

185. 交换机收到一个单播数据帧，会在MAC地表中查找目的MAC地址，下列说法错误的是？（网络考点）

A. 如果查不到这个MAC地址，则交换机执行丢弃操作。
B. 如果查到了这个MAC地址，并且这个MAC地址在MAC地址表中对应的端口是这个帧进入交换机的那个端口，则交换机执行丢弃操作。
C. 如果查不到这个MAC地址，则交换机执行泛洪操作。
D. 如果查到了这个MAC地址，并且这个MAC地址在MAC地址表中对应的端口不是这个帧进入交接机的那个端口，则交换机执行转发操作。

正确答案: A

解析: 如果查不到这个MAC地址，则交换机执行泛洪操作

单选题

186. ARG3系列路由器上ACL缺省步长为？

A. 15
B. 10
C. 5
D. 20

正确答案: C

解析: 比如ACL2000，步长就指的是ruler号有一个步长，默认的步长是5，假设通过step配置为3，disthis查看ACL下面的配置命令，把步长显示出来，但是把它步长配置成五的话，是看不到配置命令的，表示默认配置。

单选题

187. DHCP客户端在租期到达哪个比例时第一次发送续租报文？（网络考点）

A. 1
B. 0.875
C. 0.25
D. 0.5

正确答案: D

解析: 当租期达到T1（缺省为生命周期的50%）时，DHCPv6客户端会自动以单播的方式向给它分配IPv6地址的DHCPv6服务器发送RENEW报文（报文中携带该服务器的DUID），请求更新IPv6地址租期

单选题

188. 在WLAN中用于标识无线网络，区分不同的无线网络的是？（网络考点）

A. SSID
B. AP Name
C. BSSID
D. VAP

正确答案: A

解析: 在WLAN（无线局域网）中，用于标识无线网络并区分不同无线网络的是SSID（ServiceSetIdentifier，服务集标识）。SSID是一个最多包含32个字符的标识符，用于区分不同的无线网络。用户可以通过搜索并选择特定的SSID来连接到所需的无线网络。因此，选项A是正确的答案。

单选题

189. 我们在笔记本电脑上搜索可接入无线网络时，显示出来的网络名称实际是？（网络考点）

A. SSID
B. ESS
C. BSSID
D. BSS

正确答案: A

解析: 在无线网络中，SSID（ServiceSetIdentifier）是用于识别无线网络的名称。当我们使用笔记本电脑或其他无线设备搜索可接入的无线网络时，显示出来的网络名称就是SSID。因此，选项B是正确答案。

单选题

190. 下面关于静态与动态路由描述错误的是？

A. 动态路由协议比静态路由要占用更多的系统资源
B. 链路产生故障后静态路由能够自动完成网络收敛
C. 静态路由在企业中应用时配置简单，管理方便
D. 管理员在企业网络中部署动态路由协议后，后期维护和扩展能够更加方便

正确答案: B

解析: 静态路由是管理员手动写的路由条目，而动态路由是路由协议如OSPF自动学习并更新路由条目。

单选题

191. 在华为路由器上，缺省情况下静态路由协议优先级的数值为？（网络考点）

A. 100
B. 120
C. 60
D. 0

正确答案: C

解析: 在华为路由器上，静态路由协议的优先级通常设置为一个相对较低的值，以确保静态路由的优先级高于动态路由协议。缺省情况下，静态路由的优先级通常设置为60。因此，为D。

单选题

192. OSPF协议在哪种状态下确认DD报文的主从关系？（网络考点）

A. 2-way
B. Exchange
C. Full
D. ExStart

正确答案: D

解析: exstart状态开始协商主从关系，会互相发送一个ms位为1的空的DBD位宣称自己是主路由器，然后相互收到第一个DBD包之后，就查看RID，较低者为主路由器

单选题

193. CAPWAP协议规定了AC与AP之间的通信标准，以下关于CAPWAP协议说法正确的是？（网络考点）

A. CAPWAP是基于TCP传输的应用层协议
B. CAPWAP为减少对AP的负担，使用一个隧道同时进行控制报文、数据报文的传输
C. AP可以将用户的数据报文封装在CAPWAP中交由AC转发
D. 为建立CAPWAP隧道，FIT AP只通过广播形式的报文发现AC

正确答案: C

解析: AP会从DHCP Server通过Option 43获得AC的IP，或者通过Option 15获得AC的域名，AP向该IP地址（域名）发送发现请求。CAPWAP会建立控制通道和数据通道。

单选题

194. FIT AP可以通过DHCP Option获取AC的IP地址以此建立CAPWAP隧道，为此需要在DHCP服务器上 配置哪个Option？（网络考点）

A. Option10
B. Option55
C. Option43
D. Option82

正确答案: C

解析: Fit AP与无线控制器跨越三层网络连接时，Fit AP可通过DHCP的Option
43属性直接获取无线控制器的IP地址，从而完成在无线控制器上的注册

单选题

195. 基于MPLS标签最多可以标出几类服务等级不同的数据流？（网络考点）

A. 8
B. 2
C. 4
D. 16

正确答案: A

解析: MPLS 标签格式. 32bits的标签分为以下4部分.
20bits Iabel——代表标签范围（0~2^20）.
3bits实验位（experimenal行eld）
，默认MPLS的标签可以区分8种不同的流量。

单选题

196. 缺省情况下运行SNMPV2c协议的网络设备使用以下哪个端口号向网络管理系统发送Trap消息？（网络考点）

A. 161
B. 6
C. 162
D. 17

正确答案: A

解析: 是的，缺省情况下运行SNMPv2c协议的网络设备使用161端口号向网络管理系统发送Trap消息。SNMP协议使用UDP协议进行通信，Trap消息用于向网络管理系统发送设备状态变化等重要信息。161端口是SNMP协议的默认端口号，用于接收和发送SNMP消息。网络管理系统通常监听161端口，以接收来自网络设备发送的Trap消息。

单选题

197. IPv6报文头比IPv4报文头增加了哪个字段？（网络考点）

A. Destination Address
B. Source Address
C. Flow Label
D. Version

正确答案: C

解析: IPv4和IPv6的报文头对比： 和IPv4相比，
IPv6去除了分片、校验和、选项等相关字段，只增加了流标签字段（Flow Label ）

单选题

198. 网络管理员希望能够有效利用192.168.176.0／25网段的IP地址。现公司市场部门有20个主机，则最好分配下面哪个地址段给市场部？（网络考点）

A. 192.168.176.160/27
B. 192.168.176.0/25
C. 192.168.176.96/27
D. 192.168.176.48/29

正确答案: C

解析: 这道题考察的是子网划分和IP地址分配的知识。首先，192.168.176.0/25网段表示该网段有128个可用的IP地址。市场部门需要20个主机地址，所以我们需要找到一个子网，其可用的IP地址数至少为20，且不宜过大以免造成浪费。A选项192.168.176.48/29表示该子网有8个可用的IP地址，不满足需求。B选项192.168.176.160/27表示该子网有32个可用的IP地址，虽然满足需求但浪费较多。C选项192.168.176.0/25是原始网段，包含128个IP地址，过大。D选项192.168.176.96/27表示该子网有32个可用的IP地址，满足市场部门的20个主机需求，且浪费较少。因此，D选项是最合适的分配。

单选题

199. IPv6无状态自动配置使用的RA报文属于以下哪种协议？（网络考点）

A. UDPv6
B. ICMPv6
C. TCPv6
D. IGMPv6

正确答案: B

解析: NDP协议即邻居发现协议（Neighbor Discovery Protocols，NDP），基于 ICMPv6

单选题

200. 以下哪个IPv6地址是全球单播地址？（网络考点）

A. FF02：：2E0：FCFF：FEEF：FEC
B. FE80：：2E0：FCFF：FEEF：FEC
C. FF02：：1
D. 2001：12：1

正确答案: D

解析: 全球单播地址，该类地址类似于IPv4中的公网地址。 目前的GUA地址，前3bit固定为001，因此GUA地址范围为： 2000：：——3FFF：FFFF：FFFF：FFFF：FFFF：FFFF GUA地址一共占1/8的IPv6地址。

单选题

201. 采用MPLS标签双层嵌套技术的报文比原IP报文多了多少个字节？（网络考点）

A. 32
B. 16
C. 4
D. 8

正确答案: D

解析: MPLS标签的一层长度为4个字节，共分4个字段，两层为8个字节

单选题

202. OSPF报文类型有多少种？（网络考点）

A. 3
B. 4
C. 5
D. 2

正确答案: C

解析: Hello报文：发现维护邻居关系，广播或NBMA网络选举DR和BDRDD（DatabaseDescription）报文：交换LSDB（LSA头）LSR（LSARequest）报文:请求缺少的LSALSU（LSAUpdate）报文：回应请求发送LSALSACK（LinkStateAcknowledgment）报文：确认LSU报文。这里，LSA（LinkStateAdvertisement）是链路状态公告包含接口IP地址、掩码、开销和网络类型等信息。

单选题

203. 以下哪个命令可以查看OSPF是否已经正确建立邻居关系？（网络考点）

A. display ospf peer
B. display ospf interface
C. display ospf neighbor
D. display ospf brief

正确答案: A

解析: 使用display
Ospf [ process-id ] peer命令查看OSPF邻居的信息。

单选题

204. 下列关于华为设备中静态路由的说法错误的是？（网络考点）

A. 静态路由优先级值的范围为1—255
B. 静态路由的开销值（Cost）不可以被修改。
C. 静态路由的优先级为0时则该路由一定会被优选。
D. 静态路由优先级的缺省值为60

正确答案: C

解析: 直连路由优先级0；静态路由优先级60，静态路由优先级不能设置为0

单选题

205. 在VRP平台上，直连路由、静态路由、RIP、OSPF区域内路由的默认协议优先级从高到低的排序是？（网络考点）

A. 直连路由、OSPF、静态路由、RIP
B. 直连路由、RIP、静态路由、OSPF
C. 直连路由、静态路由、RIP、OSPF
D. 直连路由、OSPF、RIP、静态路由

正确答案: A

解析: 直连路由缺省优先级为0，静态路由缺省优先级为60，RIP路由缺省优先级为100，OSPF路由缺省优先级为10，优先级数值越低表示优先级越高。

单选题

206. Access端口发送数据帧时如何处理？（网络考点）

A. 发送带TAG的报文
B. 打上PVID转发
C. 剥离TAG转发
D. 替换VLAN TAG转发

正确答案: C

解析: access端口：它是交换机上用来连接用户电脑的一种端口，只用于接入链路。
例如：当一个端口属于vlan 10时，那么带着vlan 10的数据帧会被发送到交换机这个端口上，当这个数据帧通过这个端口时，vlan 10 tag 将会被剥掉，到达用户电脑时，就是一个以太网的帧。

单选题

207. 以下哪项不是RSTP可以提高收敛速度的原因？（网络考点）

A. 根端口的快速切换
B. 边缘端口的引入
C. 取消了Forward Delay
D. P／A机制

正确答案: C

解析: rstp可以提高收敛速度的原因有：1、AP端口为根端口的备份端口，可实现快速切换；2、边缘端口的引入，无需参与生成树选举，直接进入转发状态；3，P/A机制，无需等待计时器超时，实现快速收敛；4，对次优bpdu的处理方式，采用直接处理；5、拓扑改变时机制更加快速。RSTP并没有取消转发延时，例如一条链路上一个端口为指定端口，一个端口为阻塞端口的时候，还是需要等待计时器超时才能完成收敛，但是并不影响实际的网络的收敛速度。

单选题

208. 一个公司有50个私有IP地址，管理员使用NAT技术将公司网络接入公网，但是该公司仅有一个公网地址且不固定，则下列哪种NAT转换方式符合需求？（网络考点）

A. 静态NAT
B. Basic NAT
C. easy-ip
D. NAPT

正确答案: C

解析: 为了节约公网地址，可以直接使用路由器出接口IP地址作为公网地址，将不同的内部地址映射到同一公网地址的不同端口号上，实现多对一地址转换。 使用nat outbound命令配置Easy-IP特性

单选题

209. 下面哪项参数不能用于高级访问控制列表？（网络考点）

A. 时间范围
B. 目的端口号
C. 物理接口
D. 协议号

正确答案: C

解析: ACL只能用于匹配源I物理接口 P地址，而在实际应用当中往往需要针对数据包的其他参数进行匹配，比如目的IP地址、协议号号，不包含物理接口

单选题

210. 下面选项中，能使一台IP地址为10.0.0.1的主机访问Internet的必要技术是？（网络考点）

A. 静态路由
B. 动态路由
C. NAT
D. 路由引入

正确答案: C

解析: 10.0.0.1为私网IP，NAT概念 网络地址转换（NAT）通过将内部网络的私有IP地址翻译成全球唯一的公网IP地址，使内部网络可以连接到互联网等外部网络上

单选题

211. 由多个 AP 以及连接它们的分布式系统组成的基础架构模式网络，也称为什么（）？(VLAN考点)

A. 基本服务集
B. 基本服务区域
C. 扩展服务集
D. 扩展服务区域

正确答案: C

解析: 由多个AP以及连接它们的分布式系统组成的基础架构模式网络称为扩展服务集（Extended Service Set）。选项C是正确答案。基本服务集（Basic Service Set）或基本服务区域（Basic Service Area）是指由一个接入点和与之关联的客户端设备组成的无线局域网。而扩展服务区域（Extended Service Area）并不是一个常见的术语，因此不是正确答案。

单选题

212. 下面哪种AP
模式不属于WDS 网络（）？(WLAN考点)

A. Root AP
B. Middle AP
C. Bridge AP
D. Leaf AP

正确答案: B

解析: 在WDS网络中，包含了Root AP（根接入点）、Bridge AP（桥接接入点）和Leaf AP（叶节点接入点）等不同角色的AP。其中，Middle AP并不是WDS网络中的一个特定角色，因此选项B是正确答案。

单选题

213. 在一台路由器上配置OSpf时，必须手动进行的配置有？（网络考点）

A. 指定每个使能Ospf的接口的网络类型
B. 创建ospf区域
C. 创建ospf进程
D. 配置Router ID

正确答案: B

解析: 配置OSPF时必须手动进行的配置创建ospf区域（网络考点）

单选题

214. 如果一个网络的网络地址为10.1.1.0／30，那么它的广播地址是？

A. 10.1.1.3
B. 10.1.1.1
C. 10.1.1.4
D. 10.1.1.2

正确答案: A

解析: 根据网络地址为10.1.1.0/30，可知该网络地址有32个可能的IP地址，其中可用地址只有3个。广播地址是用来标识一个网络中的所有设备，因此在这种情况下，广播地址应该是最后一个可用地址加1，即10.1.1.3。因此，为A。

单选题

215. 运行SNMPV1协议的网络设备使用哪种报文类型主动发送告警信息？（网络考点）

A. Trap
B. Response
C. Get-Next Request
D. Get-Request

正确答案: A

解析: Trap是未经请求被管理设备主动向NMS发送的信息，用于报告紧急的重要事件。. 被管理设备必须配置Trap功能后才会主动发送这些信息。（网络考点）

单选题

216. 网络管理员在网络中捕获到了一个数据帧，其目的MAC地址是01—00—5E—A0—B1—C3。关于该mac地址的说法正确的是？

A. 它是一个组播MAC地址
B. 它是一个单播MAC地址
C. 它是一个非法MAC地址
D. 它是一个广播MAC地址

正确答案: A

解析: 组播前25bit固定不变01005e0. 后23bit直接由组播IP地址后23位映射而来. 例如组播组地址224.0.1.1对应的组播MAC地址为01-00-5e-00-01-01

单选题

217. PPPoE会话建立和终结过程中不包括以下哪个阶段？（网络考点）

A. 发现阶段
B. 数据转发阶段
C. 会话阶段
D. 会话终结阶段

正确答案: B

解析: PPPoE会话建立过程分三个阶段： ① 发现阶段；② 会话阶段；③ 会话终结阶段

单选题

218. 以下哪条命令配置认证模式为HWTACAS认证？（网络考点）

A. authentication-mode hwtacacs
B. authentication-mode none
C. authorization-mode hwtacacs
D. authorization-mode local

正确答案: A

解析: 用户可以在认证方案视图下执行命令 authentication-mode（认证方案视图） ，配置当前认证方案使用的认证模式。 配置认证方案后，在域视图下执行命令 authentication-scheme（AAA域视图）

单选题

219. Wi-Fi6所对应的IEEE802.11标准为？（网络考点）

A. IEEE802.11au
B. IEEE802.11ad
C. IEEE802.11ax
D. IEEE802.11at

正确答案: C

解析: Wi-Fi 联盟提出“Wi-Fi 6”一词，用于指代 IEEE 802.11ax 标准，表示其为第六代 Wi-Fi

单选题

220. 以下哪种类型的ACL可以匹配传输层端口号？（网络考点）

A. 高级ACL
B. 基本ACL
C. 二层ACL
D. 中级ACL

正确答案: A

解析: 高级的访问控制表在匹配项做了扩展，编号范围为 3000~3999 ，既可使用报文的源 IP 地址，也可使用目的地址、 IP 优先级、 IP 协议类型、
ICMP 类型、 TCP 源端口/目的端口号等信息来定义规则

单选题

221. 下列配置默认路由的命令中，正确的是？（网络考点）

A. [huawei]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
B. [huawei]ip route-static 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.1.1
C. [huawei]ip route-static 0.0.0.0 255.255.255.25 5 0.0.0.0
D. [huawei]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

正确答案: D

解析: 在华为设备中配置默认路由时，一般使用的命令是`iproute-static`。对于默认路由，目的IP地址和掩码通常为`0.0.0.0`和`0.0.0.0`，而下一跳地址则是网关地址。根据这个规则，选项D的命令`[huawei]iproute-static0.0.0.00.0.0.0192.168.1.1`是正确的。这里的目的IP地址和掩码都是`0.0.0.0`，表示它是默认路由，而`192.168.1.1`是下一跳的网关地址。

单选题

222. 某公司申请到一个C类IP地址段，需要平均分配给8个子公司，最大的一个子公司有14台计算机，不同的子公司必须在各自不同的网段中，则子网掩码应设为？（网络考点）

A. 255.255.255.192
B. 255.255.255.128
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.0

正确答案: C

解析: 最多用户数量为14，加上网络号和子网广播—共需要16个地址，，掩码应该配置为28位，255.255.255.240

单选题

223. Access类型的端口在发送报文时，会（ ）。（网络考点）

A. 打上本端口的PVID信息然后再发送出去
B. 发送带Tag的报文
C. 剥离报文的VLAN信息，然后再发送出去
D. 添动加报文的VLAN信息，然后再发送出去

正确答案: C

解析: Access端口在收到一个报文（Access端口通常是从终端PC中接收报文）后，先判断该报文中是否有VLAN标记信息：如果没有VLAN标记，则打上该Access端口的PVID后继续转发（毕竟Access端口收到报文后是向其他端口发送的，可以识别带有VLAN标记的报文）；如果有VLAN标记（这个报文肯定是来自其他非Access端口和终端PC，因为Access端口和终端PC网卡不会发送带VLAN标记的报文），则默认直接丢弃。 Access端口上发送报文时，会先将报文中的VLAN信息去掉（因为Access 端口发送报文一般是到终端PC，PC中的网卡是不能识别VLAN标记的。

单选题

224. RSTP协议不包括以下哪个端口状态？（网络考点）

A. Forwarding
B. Learning
C. Discarding
D. Blocking

正确答案: D

解析: RSTP（RapidSpanningTreeProtocol）是一种用于以太网网络的协议，用于实现冗余路径和减少网络中的环路。RSTP协议包括端口状态，如Forwarding（转发）、Learning（学习）和Blocking（阻塞）。Discarding状态并不是RSTP协议的一部分，因此选项D是正确。

单选题

225. 网络管理员在三层交接机上创建了VLAN，并在该VLAN的虚拟接口下配置了IP地址。当使用命令＂display ip interface brief＂查看接口状态时，发现VLANIF 10接口处于down状态，则应该通过怎样的操作来使得VLANIF10接口恢复正常？（网络考点）

A. 在VLANIF10接口下使用命令＂undo shutdown＂
B. 将一个状态必为Up的物理接口划进VLAN10
C. 将任意物理接口划进VLAN10
D. 将一个状态必须为Up且必须为Trunk类型的接口划进VLAN10

正确答案: B

解析: vlanif接口
生效 (双up)的条件：

单选题

226. 当采用LACP模式进行链路聚合时，华为交换机的默认系统优先级是？（网络考点）

A. 36864
B. 24576
C. 4096
D. 32768

正确答案: D

解析: 在LACP模式的Eth-Trunk中加入成员接口后，这些接口将向对端通告自己的 系统优先级、MAC地址、接口优先级、接口号
等信息。 设备优先级：系统LACP优先级的值 越小 ，则优先级越高，缺省情况下，系统LACP优先级的值为32768

单选题

227. 下面关于二层以太网交换机的描述，说法不正确的是？（网络考点）

A. 二层以太网交换机工作在数据链路层
B. 能够学习MAC地址
C. 需要对所转发的报文三层头部做一定的修改，然后再转发
D. 按照以太网帧二层头部信息进行转发

正确答案: C

解析: 两层交换机时，数据包的源MAC不会被更改，当数据包经过路由器时，数据包的源MAC会被更改

单选题

228. 以下哪种类型的ACL不能匹配网络层信息？（网络考点）

A. 基本ACL
B. 二层ACL
C. 用户ACL
D. 高级ACL

正确答案: B

解析: 二层ACL可以使用源/目的MAC地址以及二层协议类型等二层信息来匹配报文，其编号取值范围是4000-4999

单选题

229. DHCP DISCOVER报文的主要作用是？（网络考点）

A. 服务器对REQUEST报文的确认响应
B. 客户端用来寻找DHCP服务器
C. 客户端请求配置确认，或者续借租期
D. DHCP服务器用来响应DHCP
DISCOVER报文，此报文携带了各种配置信息

正确答案: B

解析: DHCP客户端会在本地网络内以广播方式发送Discover请求报文，以发现网络中的DHCP服务器

单选题

230. 在Linux主机上查看是否存在异常的任务计划（非用户自行设定），可使用以下哪一个命令？【安全考点】

A. crontab-u mysql
B. crontab-e
C. crontab-r
D. crontab-l

正确答案: D

解析: 要查看是否存在异常的任务计划，可以使用命令 crontab -l 或 crontab -u <用户名> -l。选项 -l 用于列出用户的任务计划列表。

单选题

231. 当企业有访客来临时，在方便访客接入的同时，需要对访客访问行为进行管控。针对此类访客场景，一般建议采用以下哪一种认证方式？【安全考点】

A. MAC旁路认证
B. Portal认证
C. 802.1X认证
D. MAC认证

正确答案: B

解析: 针对访客场景，一般建议采用Portal认证方式。Portal认证允许访客通过访问Web页面进行认证，这种方式方便且可以对访客的访问行为进行管控和审查。

单选题

232. 以下哪一项不属于IKE验证远端对等体的方式？【安全考点】

A. 数字证书认证
B. AD认证
C. 预共享密钥认证
D. 数字信封认证

正确答案: B

解析: AD认证并不属于IKE验证远端对等体的方式。IKE通常使用数字证书认证、预共享密钥认证和数字信封认证来验证远端对等体的身份。

单选题

233. 以下关于文件类型识别结果异常情况的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 文件类型无法识别是指无法识别出文件类型，且没有文件扩展名
B. 文件损坏是指由于文件被破坏而无法进行文件类型识别
C. 文件扩展名不匹配是指文件类型与文件扩展名不一致
D. 文件类型无法识别是指无法识别出文件类型，也无法识别出文件扩展名

正确答案: A

解析: 描述A是错误的。文件类型无法识别通常是指无法识别出文件类型，但可能有文件扩展名。其他描述是关于文件类型识别结果异常情况的正确描述。

单选题

234. 以下关于虚拟接口的描述。错误的是哪项？【安全考点】

A. 虚拟接口名的格式为＂Virtual—if＋接口号”
B. 根系统的虚拟接口为Virtual—if
C. 虚拟系统之间通过虚拟接口实现互访
D. 虚拟接口的链路层和协议层始终是UP

正确答案: B

解析: 描述B是错误的。根系统的虚拟接口通常不是#$%Virtual-if"，而是根据具体设备和配置的不同可能具有不同的名称。

单选题

235. 通用漏洞评估系统（Common VulnerabilityScoring System，CVSS）是广泛应用的漏洞评分开放标准，采用了模块
化评分体系，其中不包含以下哪一项？【安全考点】

A. 环境维度
B. 时间维度
C. 基本维度
D. 空间维度

正确答案: D

解析: 描述D是错误的。CVSS包括了环境维度、时间维度、基本维度等多个维度来评估漏洞的严重性，但没有#$%空间维度"这个概念。

单选题

236. 以下关于保证带宽和最大带宽的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 可以基于每IP／用户设置保证带宽和最大带宽
B. 如果流量大于最大带宽，则直接丢弃超出最大带宽的流量
C. 针对IP或用户的保证带宽和最大带宽设置可实现更加细化的带宽限制
D. 如果流量小于保证带宽，这部分流量在出接口与其它带宽通道中同类型的流量自由竞争带宽资源

正确答案: B

解析: 描述B是错误的。如果流量大于最大带宽，通常不是直接丢弃超出最大带宽的流量，而是根据不同的策略进行处理，例如使用流量调节机制，排队，或者丢弃优先级较低的流量。

单选题

237. 以下关于RADIUS和HWTACACS协议的描述，正确 的是哪一项？【安全考点】

A. 都支持对设备上的配置命令进行授权使用
B. 结构上都采用客户端／服务器模式
C. 都有较好的灵活性和可扩展性
D. 都使用共享密钥对传输的用户信息进行加密

正确答案: D

解析: nan

单选题

238. 在802.1X认证中，为了支持EAP中继方式，RADIUS协议新增了一些属性，其中用来封装EAP报文的RADIUS属性是以下哪一项？【安全考点】

A. NAS-Identifier
B. EAP-Message
C. Message-Authenticator
D. NAS-Message

正确答案: B

解析: 用来封装EAP报文的RADIUS属性通常是#$%EAP-Message"，它用于传输EAP认证过程中的消息。

单选题

239. 中国在2.4GHz 频段支持的信道个数有多少个（）？(VLAN考点)

A. 11
B. 13
C. 3
D. 5

正确答案: B

解析: 在中国，2.4GHz频段中可用的无线信道有13个，分别为1-13信道。但是，由于不同国家和地区之间可能会存在差异，因此在其他国家和地区，2.4GHz频段中可用的无线信道数量可能会有所不同。

单选题

240. 以下选项中哪个频段范围属于中国支持的 5GHz 频段（）？(VLAN考点)

A. 5.15~5.25GHz
B. 5.25~5.35GHz
C. 5.725~5.825GHz
D. 5.725~5.850GHz

正确答案: D

解析: 在中国，支持的5GHz频段范围是5.725~5.850GHz，因此选项D. 5.725~5.850GHz是正确的。其他选项的频段范围不属于中国支持的5GHz频段。具体的频段分配可以根据相关的无线通信规定进行了解和确认。
<$2>
<$2>

单选题

241. 第一个基于封包式技术的无线电通讯网络名字叫什么（）？(VLAN考点)

A. INTERNET
B. ARPANet
C. ALOHNET
D. NSFnet

正确答案: C

解析: 第一个基于封包式技术的无线电通讯网络名字叫做ALOHAnet，因此选项C. ALOHANet是正确的。ALOHAnet是由美国夏威夷大学开发的无线电网络，它于1971年首次建立，使用无线电波进行数据传输，采用随机接入（random access）方式来进行通信。它被认为是现代计算机网络的先驱，对互联网的发展具有重要意义。

单选题

242. 2.4 GHz频段最多可以划分为多少个信道（）？(VLAN考点)

A. 14
B. 13
C. 11
D. 3

正确答案: A

解析: 2.4 GHz频段可以划分为14个信道，因此选项A. 14是正确的答案。这些信道之间重叠，因此在设置无线局域网网络时需要选择不同的信道以减少干扰。在国际标准化组织（ISO）和国际电信联盟（ITU）的规定下，只有11个信道是非重叠的。

单选题

243. 2.4 GHz频段各信道中心频率之间的距离为多大（）？(VLAN考点)

A. 20 MHz
B. 22 MHz
C. 5 MHz
D. 10 MHz

正确答案: C

解析: 在2.4GHz频段，信道中心频率的安排通常遵循特定的标准，如IEEE802.11b/g标准。根据这一标准，相邻信道之间的中心频率间隔是5MHz。这样的设计有助于减少信道之间的干扰，确保无线网络的稳定性和性能。因此，正确答案是B。

单选题

244. 802.11g频段每个信道带宽多大（）？(VLAN考点)

A. 25 MHz
B. 20 MHz
C. 50 MHz
D. 22 MHz

正确答案: B

解析: 802.11g是IEEE802.11标准中的一种，它在2.4GHz频段上运行，并且提供了多种不同的信道选择。每个802.11g信道的带宽为20MHz。这个带宽是通过在2.4GHz频段中分配特定的频率范围来实现的。每个信道的中心频率之间具有一定的间隔，以避免相邻信道之间的干扰。较宽的信道带宽可以提供更高的数据传输速率，但也更容易受到干扰。在实际应用中，选择适当的信道带宽需要考虑到网络需求、干扰情况以及与其他无线设备的兼容性等因素。因此，选项B是正确的答案。

单选题

245. 以下哪个协议可以同时支持2.4GHz频段和 5GHz 频段（）？(VLAN考点)

A. 802.11
B. 802.11b
C. 802.11g
D. 802.11n

正确答案: D

解析: 802.11n协议可以同时支持2.4 GHz频段和5 GHz频段，因此选项D. 802.11n是正确答案。802.11n是一种高性能的无线局域网协议，提供更高的传输速度和更好的信号覆盖范围。它支持多天线技术（MIMO），可以在不同频段上进行数据传输，以提供更快的速度和更好的网络性能

单选题

246. 2.4 GHz频段中国规定的工作频率是哪个范围（）？(VLAN考点)

A. 2.4 GHz-2.4835 GHz
B. 2.471 GHz-2.497 GHz
C. 2.4465 GHz-2.4835 GHz
D. 2.445 GHz-2.475 GHz

正确答案: A

解析: 2.4 GHz频段中国规定的工作频率范围是2.4 GHz-2.4835 GHz，因此选项A. 2.4 GHz-2.4835 GHz是正确的答案。这个频率范围适用于无线局域网（WLAN）等各种无线通信设备，在中国境内使用时需要遵守相应的频谱管理规定

单选题

247. 下面哪个是IEEE
最初制定的一个无线局域网标准（）？(VLAN考点)

A. 289.IEEE 802.11
B. 290.IEEE 802.10
C. 291.IEEE 802.12
D. 292.IEEE 802.16

正确答案: A

解析: IEEE最初制定的无线局域网标准是IEEE802.11。这个标准定义了无线局域网的物理层和数据链路层的规范，为无线局域网产品的开发和应用提供了基础。因此，在给定的选项中，C“IEEE802.11”是正确答案。其他选项如IEEE802.10、IEEE802.12和IEEE802.16并不是IEEE最初制定的无线局域网标准。

单选题

248. SSID的中文名称是什么（）(VLAN考点)

A. 基本服务集
B. 基本服务区域
C. 扩展服务集
D. .服务集标识

正确答案: D

解析: SSID的中文名称是.服务集标识

单选题

249. 华为准入控制方案中，接入设备接收到RADTUS服务器的CoA—Roquest报文或者DM—Requst报文后，根据报文中的哪一个RADIUS属性来识别用户？【安全考点】

A. calling-Station-ld
B. NAS-IP-Address
C. Filter-ld
D. called-Station-ld

正确答案: B

解析: 接入设备接收到RADTUS服务器的CoA—Roquest报文或者DM—Requst报文后，根据报文中的NAS-IP-Address属性来识别用户。

单选题

250. 以下哪一项不是Anti—DDoS防御系统管理中心的职责？【安全考点】

A. 进行流量引流
B. 安全报表分析
C. 下发防御策略
D. 设备管理

正确答案: A

解析: Anti-DDoS防御系统管理中心的职责包括安全报表分析、下发防御策略、设备管理等，但不包括进行流量引流，流量引流通常是在网络设备层面进行的，而不是在管理中心层面。

单选题

251. 以下关于策略路由执行动作的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 把报文发送到指定的下一跳设备或者从指定出接口发送报文
B. 无法按照策略路由将流量转发至其他虚拟系统
C. 可以不做策略路由，按照现有的路由表进行转发
D. 利用智能选路功能，从多个出接口中选择一个出接口发送报文

正确答案: B

解析: nan

单选题

252. 以下哪一项不属于Anti—DDoS管理中心的功能？【安全考点】

A. 告警管理
B. 流量检测
C. 性能管理
D. 策略管理

正确答案: B

解析: Anti-DDoS管理中心的功能通常包括告警管理、性能管理、策略管理等，但不包括流量检测，流量检测通常是在防火墙或入侵检测系统等设备上执行的。

单选题

253. MAC地址认证场景中，不需要用户手动输入用户名和密码，采用以下哪一项作为用户认证的用户名？【安全考点】

A. 接口编号
B. IP地址
C. 账号
D. MAC地址

正确答案: D

解析: 在MAC地址认证场景中，用户的MAC地址通常作为用户认证的用户名，无需用户手动输入用户名和密码。

单选题

254. 管理员在防火墙上定义了两个需要识别的关键字，关键字x的权重值为2，关键字y的权重值为3。定义了内容过滤的告警阈值为6，阻断阈值为10。如果设备检测出用户浏览的网页中存在一次关键字x，两次关键字为y。则以下关于权重值及用户访间网页行为的指述，正确的是哪一项？【安全考点】

A. 权重值为10，可以访问网页
B. 权重值为10，不能访问网页
C. 权重值为8，不能访问网页
D. 权重值为8，可以访问网页

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对防火墙内容过滤规则的理解。根据题目，关键字x的权重为2，关键字y的权重为3。用户浏览的网页中出现了一次x和两次y，所以总权重为2*1+3*2=8。告警阈值为6，阻断阈值为10，当前权重8超过了告警阈值但未超过阻断阈值，所以用户可以访问网页，但会收到告警。因此，正确答案是D。

单选题

255. 采用IKEv1主模式建立IPSec VPN，当检测到存在NAT设备之后，后续从以下哪一项的ISAKMP消息开始，发生端口号的转换？【安全考点】

A. 消息3
B. 消息6
C. 消息4
D. 消息5

正确答案: D

解析: 在IKEv1主模式中，当检测到存在NAT设备后，端口号的转换通常会从ISAKMP消息5开始。ISAKMP消息5用于交换Diffie-Hellman公钥等信息，是在建立VPN连接时需要进行NAT转换的一部分。

单选题

256. 以下关于双机热备的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 负载分担组网下，两台防火墙都是主用设备。因此如果允许两台主用设备之间能够相互备份命令，那么可能就会造成两台设备命令相互覆盖或冲突的问题
B. 在主备备份组网下，配置命令和状态信息都由主用设备备份到备用设备
C. 负载分担组网下，配置命令可以由“配置备用设备”备份到”配置主设备”
D. 负载分担模式组网中流量由两台设备共同处理，可以比主备备份模式或镜像模式组网承担更大的峰值流量

正确答案: C

解析: 本题考查双机热备的相关知识点。双机热备是指在网络设备中，通过配置两台设备，其中一台设备为主用设备，另一台设备为备用设备，当主用设备出现故障时，备用设备可以自动接管主用设备的工作，保证网络的连续性和稳定性。A选项描述的是负载分担组网下的情况，其中配置命令可以由"配置备用设备"备份到"配置主设备"，这是正确的描述，因为在负载分担组网下，两台设备都是主用设备，可以相互备份命令。B选项描述的是主备备份组网下的情况，其中配置命令和状态信息都由主用设备备份到备用设备，这也是正确的描述。C选项描述的是负载分担模式组网中流量由两台设备共同处理，可以比主备备份模式或镜像模式组网承担更大的峰值流量，这也是正确的描述。D选项描述的是负载分担组网下，两台防火墙都是主用设备。因此如果允许两台主用设备之间能够相互备份命令，那么可能就会造成两台设备命令相互覆盖或冲突的问题，这是错误的描述，因为在负载分担组网下，两台设备都是主用设备，可以相互备份命令，不会出现命令覆盖或冲突的问题。综上所述，本题的错误选项是A。

单选题

257. 针对SIP
Flood政击，华为防火墙能采取以下哪一项的防范技术？【安全考点】

A. 指纹防范
B. 首包丢弃
C. 源探测
D. 限流

正确答案: C

解析: 针对SIP
Flood攻击，华为防火墙可以采取源探测作为一种防范技术。源探测用于检测可能的攻击流量，并识别并阻止恶意源IP地址。

单选题

258. 以下关于SSL
VPN中网络扩展过程的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 远程用户向企业内网的Server发送业务请求报文，该报文通过SSL VPN隧道到达虚拟网关
B. 可靠传输模式中，SSL VPN采用SSL协议封装报文，并以UDP协议作为传输协议
C. 触发网络扩展功能后，首先需要远程用户与虚拟网关之间会建立一条SSL VPN隧道
D. 远程用户本地PC会自动生成一个虚拟网卡，虚拟网关从地址池中随机选择一个IP地址，分配给远程用户的虚拟网卡

正确答案: B

解析: 描述B是错误的。在SSL VPN的可靠传输模式中，SSL VPN通常采用SSL协议封装报文，但传输协议通常是TCP而不是UDP。SSL VPN通过TCP协议提供可靠的数据传输。

单选题

259. 以下关于防火墙DDoS攻击防范流程的排序，正确的是哪一项？1．系统执行防范动作2．流量超过设定阈值3．系统启动攻击防范4．系统启动流量统计【安全考点】

A. 3-4-2-1
B. 4-2-3-1
C. 4-3-2-1
D. 2-4-3-1

正确答案: A

解析: 本题考察的是防火墙DDoS攻击防范流程的排序。根据题目描述，正确的排序应该是系统启动攻击防范（3）→系统启动流量统计（4）→流量超过设定阈值（2）→系统执行防范动作（1）。因此，为A。步骤如下1.首先，系统需要启动攻击防范（3），以便在攻击发生时能够及时响应。2.接着，系统需要启动流量统计（4），以便对流量进行监控和分析。3.当流量超过设定阈值（2）时，系统需要采取相应的防范措施。4.最后，系统执行防范动作（1），以保护网络安全。因此，正确的排序是3-4-2-1，为A。

单选题

260. WAF设备可以有效、精准抵御CC攻击，以下关于CC攻击的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. CC攻击主要用来攻击Web服务器，导致服务器资源耗尽，其至宕机，
B. CC攻击可以利用代理服务器发起攻击.导致难以追踪攻击源
C. CC攻击的攻击成本较高，发起攻击需要大量的带宽资获
D. CC攻击是DDoS攻击的一种

正确答案: C

解析: 描述C是错误的。CC攻击通常不需要大量的带宽资源，而是通过模拟大量请求来占用服务器资源，因此攻击成本相对较低。CC攻击的目标是使服务器资源耗尽，而不是消耗大量的带宽。

单选题

261. 以下关于Portal认证的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. Portal认证的触发方式有主动认证和被动认证两种，主动认证由客户端发起，被动认证由认证服务器发起
B. 一般情况下，客户端不需要安装额外的软件，直接在Web页面上认证，简单方便
C. Portal认证系统主要包括四个基本要素，客户端、接入设备、Portal服务器与认证服务器
D. Portal服务器可以是接入设备之外的独立实体（外置Portal服务器），也可以是存在于接入设备之内的内嵌实体（内置PortalD服务器）

正确答案: A

解析: 描述A是错误的。Portal认证的触发方式有主动认证和被动认证两种，但通常是由客户端发起主动认证，而不是被认证服务器发起被动认证。客户端通过访问Portal页面来进行认证，这是主动认证的方式。

单选题

262. IKEv1协商第一阶段主模式协商过程中Message 1和Message2的作用是以下哪一项？【安全考点】

A. 相互做身份认证
B. 协商IPSec SA
C. 用DH算法交换与密钥相关的信息，并生成密钥
D. 协商对等体之间使用的IKE安全提议

正确答案: D

解析: Message
1和Message 2在IKEv1协商第一阶段主模式协商过程中的作用是协商对等体之间使用的IKE安全提议。这两个消息用于交换各自支持的加密、哈希、认证等算法和参数，以确定安全协商的方式。

单选题

263. Portal认证的认证协议不包括以下哪一项？【安全考点】

A. HTTPS协议
B. EAP协议
C. Portal协议
D. HTTP协议

正确答案: B

解析: Portal认证的认证协议包括HTTP、HTTPS和HTTP协议。EAP协议通常用于其他类型的认证，而不是Portal认证的一部分。

单选题

264. 根据《国家网络安全事件应急预案》的规定，当发生国家秘密信息、重要敏感信息和关教据丢失或着被窃取、篡改、假冒等事件II且对国家安全和社会稳定构成特别严重威胁时，应当启动哪一等的应急响应？【安全考点】

A. 二级响应
B. 一级响应
C. 三级响应
D. 特别响应

正确答案: B

解析: 根据《国家网络安全事件应急预案》的规定，当发生特别严重威胁时，应当启动一级响应，以应对严重的网络安全事件。

单选题

265. 以下关于SSL
VPN和IPSec VPN的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. SSL VPN比IPSeC VPN支持的终端类型更加丰富
B. IPSec VPN和SSL VPN都支持非IP单播应用
C. SSL VPN相较于IPSec
VPN以支持的认证种类多，与原有身份证系统易于集成
D. 用户使用IPSec VPN需要预先安装客户端，而使用SSL VPN可以免安装

正确答案: B

解析: 描述B是错误的。IPSec VPN和SSL VPN都支持非IP单播应用。它们都可以处理多种应用层协议和数据包类型，而不仅仅局限于IP单播。

单选题

266. 以下哪一项不是双机热备一致性检查的内容？【安全考点】

A. 安全策略
B. 带宽策略
C. NAT配置
D. 接口地址

正确答案: A

解析: 双机热备一致性检查主要关注系统的一致性和可用性方面，与安全策略关系较小。以下是双机热备一致性检查的一些内容：B. 带宽策略：检查主备两台服务器之间的带宽是否满足数据同步的需求，确保数据能够实时传输。C. NAT配置：检查主备两台服务器的网络地址转换（NAT）配置是否正确，以确保数据能够正确地进出服务器。D. 接口地址：检查主备两台服务器的接口地址配置是否一致，包括IP地址、子网掩码等网络参数，以确保网络通信正常。因此，正确答案是A. 安全策略。

单选题

267. 以下关于HWTACACS协议特征的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 认证、授权和计费功能分高，所以认证、授权和计费服务可以分别部署在不同的服务器上
B. 支持对设备上的配置命令进行授权使用，多用于设备认证
C. 基于TCP传输层协议，网络传输可靠性较高
D. 使用共享密钥加密方式，但是仅对认证报文中的密码字段进行加密

正确答案: D

解析: 描述D是错误的。HWTACACS协议通常不使用共享密钥加密方式。相反，它通常使用可逆的加密算法对认证报文中的密码字段进行加密，以确保安全传输。

单选题

268. 使用命令＂vlan batch 10
20＂和＂vlan batch 10 to 20＂，分别能创建的vlan数量是？（网络考点）

A. 11和11
B. 2和2
C. 11和2
D. 2和11

正确答案: D

解析: vlan
Batch 10 20" 意思是将 VLAN 10 到 VLAN 20 批量配置

单选题

269. 二层ACL的编号范围是？（网络考点）

A. 4000-4999
B. 2000-2999
C. 6000-6031
D. 3000-3999

正确答案: A

解析: ACL分类：1.接口ACL编号范围是1000～1999，即支持1000个接口ACL。主要根据接收报文的入接口定义过滤规则。2.基本ACL编号范围是2000～2999，即支持1000个基本ACL。主要根据报文的源地址定义过滤规则。3.高级ACL数字型高级ACL的编号范围是3000～3999，即支持1000个数字型高级ACL。命名型高级ACL的编号范围是42768～75535，即支持32768个命名型高级ACL。主要根据报文的源或目的地址、协议类型、源或目的端口号定义过滤规则。4.基于以太帧头的ACL编号范围是4000～4999，即支持1000个基于以太帧头的ACL。主要根据报文的源或者目的MAC地址、以太帧协议类型定义过滤规则。5.基于MPLS的ACL编号范围是10000～10999，即支持1000个基于MPLS的ACL。主要根据MPLS报文的Exp值、Label值、TTL值定义过滤规则。6.用户ACL编号范围是6000～9999

单选题

270. 高级ACL的编号范围是？（网络考点）

A. 2000-2999
B. 4000-4999
C. 6000-6031
D. 3000-3999

正确答案: D

解析: ACL分类：1.接口ACL编号范围是1000～1999，即支持1000个接口ACL。主要根据接收报文的入接口定义过滤规则。2.基本ACL编号范围是2000～2999，即支持1000个基本ACL。主要根据报文的源地址定义过滤规则。3.高级ACL数字型高级ACL的编号范围是3000～3999，即支持1000个数字型高级ACL。命名型高级ACL的编号范围是42768～75535，即支持32768个命名型高级ACL。主要根据报文的源或目的地址、协议类型、源或目的端口号定义过滤规则。4.基于以太帧头的ACL编号范围是4000～4999，即支持1000个基于以太帧头的ACL。主要根据报文的源或者目的MAC地址、以太帧协议类型定义过滤规则。5.基于MPLS的ACL编号范围是10000～10999，即支持1000个基于MPLS的ACL。主要根据MPLS报文的Exp值、Label值、TTL值定义过滤规则。6.用户ACL编号范围是6000～9999

单选题

271. DNS协议的主要作用？（网络考点）

A. 文件传输
B. 远程接入
C. 域名解析
D. 邮件传输

正确答案: C

解析: DNS（Domain Name System，域名系统），因特网上作为域名和IP地址互相映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。 通过主机名，最终得到该主机对应的IP地址的过程叫做域名解析

单选题

272. FIT AP获取AC的IP地址之后首先执行的操作是？（网络考点）

A. 建立CAPWAP隧道
B. 请求配置文件
C. 下载配置文件
D. 升级软件版本

正确答案: A

解析: AP上线过程在集中式网络架构中，FIT AP需要完成上线过程，AC才能实现对AP的集中管理和控制。AP的上线过程包括：1 AP获取IP地址2 CAPWAP隧道建立阶段3 AP接入控制阶段4 AP的版本升级阶段5 CAPWAP隧道维持阶段

单选题

273. 段路由SR（segment routing）是基于什么理念而设计的在网络上转发数据包的一种协议？（网络考点）

A. 策略路由
B. 源路由
C. 路由策略
D. 目的路由

正确答案: B

解析: SR（Segment Routing，段路由）是基于源路由理念而设计的在网络上转发数据包的一种架构，而不是一个单独的技术。 SR将网络路径分成一个个段（Segment），并且为这些段和网络中的转发节点分配段标识ID（即SID）。 通过对段和网络节点进行有序排列（Segment List），就可以得到一条转发路径。

单选题

274. 在PPP中，当通信双方的两端检测到物理链路激活时，就会从链路不可用阶段转化到链路建立阶段，在这个阶段主要是通过（）协议进行链路参数的协商（网络考点）

A. IP
B. LCP
C. NCP
D. DHCP

正确答案: B

解析: 链路控制协议LinkControlProtocol用来建立、拆除和监控PPP数据链路 网络层控制协议NetworkControlProtocol用于对不同的网络层协议进行连接建立和参数协商
为了能适应多种多样的链路类型，（这里指的是物理层链路类型）PPP定义了链路控制协议LCP。

单选题

275. IP报文头部中有一个TTL字段，关于该字段说法正确的是？（网络考点）

A. 该字段用于数据包防环
B. 该字段用于数据包分片
C. 该字段用来表示数据包的优先级
D. 该字段长度为7位

正确答案: A

解析: TTL（time to live），即生存时间，该字段表示一个IP数据报能够经过的最大的路由器跳数

单选题

276. IPV6报头中哪个字段的作用类似于IPV4报头中的TTL字段？（网络考点）

A. hop limit
B. Next header
C. Traffic class
D. Version

正确答案: A

解析: IPv6中Hop Limit字段含义类似IPv4的TTL

单选题

277. 缺省情况下在SNMP协议中，代理进程使用哪个端口号向NMS发送告警消息？（网络考点）

A. 161
B. 163
C. 164
D. 162

正确答案: D

解析: 端口号162：SNMP Agent向NMS发送Trap或Inform时，使用该端口号。 该端口号支持用户配置

单选题

278. 查询设备OSPF协议的配置信息，可以使用下列哪些命令？（网络考点）

A. 在ospf协议视图下输入命令＂display this＂
B. Display current-configuration
C. Display ospf peer
D. Display ip routing-table

正确答案: A

解析: "display
This"指查看该视图下的配置信息；

单选题

279. VRP不支持哪种方式对路由器进行配置？（网络考点）

A. 通过mini USB口对路由器进行配置
B. 通过FTP对路由器进行配置
C. 通过console口对路由器进行配置
D. 通过telnet对路由器进行配置

正确答案: B

解析: console口和mini usb口可以直接对路由器进行管理（无需网络）telnet可以对路由器进行远程管理（需保证管理机和路由器的telnet网络连通性）FTP是用来给路由器上传下载文件的，不是对路由器进行配置调试的

单选题

280. 以下哪一项是入侵防御特征库中包含的签名？【安全考点】

A. 预定义签名
B. 自定义签名
C. 签名过滤器
D. 例外签名

正确答案: A

解析: 入侵防御特征库通常包含预定义签名，这些签名用于检测已知的攻击模式和威胁。自定义签名、签名过滤器和例外签名可能需要根据具体情况进行配置和管理，而不是通常包含在特征库中。

单选题

281. 若攻击者伪造大量用户对业务服务器发起DDoS攻击，则以下哪一项为虚假源攻击的有效措施？【安全考点】

A. 智能DNS调度
B. CDN缓存
C. 源认证技术
D. 负载均衡技术

正确答案: C

解析: 本题考察的是虚假源攻击的有效措施。虚假源攻击是指攻击者伪造大量用户对业务服务器发起DDoS攻击，使得服务器无法正常工作。针对这种攻击，可以采取源认证技术进行防御。源认证技术是指通过对数据包的源IP地址进行验证，来判断数据包是否来自合法的源地址。在网络中，每个IP地址都是唯一的，攻击者无法伪造合法的IP地址。因此，源认证技术可以有效地防止虚假源攻击。CDN缓存、负载均衡技术和智能DNS调度等技术可以提高服务器的性能和可用性，但并不能有效地防止虚假源攻击。综上所述，本题的正确为A，即源认证技术。

单选题

282. 访客通过Portal认证方式接入企业网络时，为保障访客良好体验，要求在访客短时间离开无线网络的范围，再次进入时，无需再次输入用户名密码，可以直接接入网络。以下哪一种接入方式可以满足上述需求？【安全考点】

A. MAC旁路认证
B. 802.1X认证
C. MAC认证
D. MAC优先的Portal认证

正确答案: D

解析: MAC优先的Portal认证允许访客在短时间内离开网络范围后再次接入时无需重新输入用户名和密码，因此可以满足上述需求。

单选题

283. NAPT允许多个私有IP地址通过不同的端口号映射到同一个公有IP地址上，则下面关于NAPT中端口号描述正确的是

A. 只需要配置端口号的范围
B. 必须手工配置端口号和私有地址的对应关系
C. 需要使用ACL分配端口号
D. 不需更做任何关于端口号的配置

正确答案: D

解析: NAPT 方式属于多对一的地址转换，它通过使用“IP 地址＋端口号”的形式进行转换 ，端口号自动生成，但地址池需要配置

单选题

284. 以下关于DHCP协议的使用场景说法正确的是？

A. DHCP客户端和DHCP服务器必须连接到同一个交换机
B. 如果DHCP客户端和DHCP服务器不在同一个网段，需要通过DHCP中继来转发DHCP报文
C. 网络中不允许出现多个DHCP服务器
D. DHCP中继接收到DHCP请求或应答报文后，不修改报文格式直接进行转发

正确答案: B

解析: DHCP
Server和DCHP Client都必须处于同一个网络中，这是因为DHCP的报文有些是以广播的形式发送，如果不位于同一个网络，则这些广播的报文就无法跨越三层路由设备传输，网络允许出现多个DHCP服务器，DHCP中继接收到DHCP请求或应答报文后，广播变单播。

单选题

285. AP通过以下哪项报文从AC请求软件版本？

A. VRP System Request
B. Image package Request
C. Image Data Request
D. Software Request

正确答案: C

解析: AP通过发送ImageDatarequest报文请求软件版本，然后进行版本升级，升级方式包括AC模式、FTP模式和SFTP模式。

单选题

286. 在以太网这种多点访问网络上，PPPOE服务器可以通过一个以太网端口与很多PPPoE客户端建立起PPP连接，因此服务器必须为每个PPP会话建立唯一的会话标识符以区分不同的连接PPPOE会使用什么参数建立会话标识符？

A. IP地址与MAC地址
B. MAC地址与PPP-ID
C. MAC地址与Session-ID
D. MAC地址

正确答案: C

解析:  sessionid
是一个会话的 key，浏览器第一次访问服务器会在服务器端生成一个 session，有一个 sessionID 和它对应，并返回给浏览器

单选题

287. PPP协议定义的是OSI参考模型中哪个层次的封装格式？

A. 表示层
B. 应用层
C. 数据链路层
D. 网络层

正确答案: C

解析: ppp和以太网同属于二层数据链路层的协议，不存在上下级包含的关系，它们都是为2层服务的

单选题

288. 链路本地单播地址的接口标识总长度为多少bit？

A. 64bit
B. 32bit
C. 96bit
D. 48bit

正确答案: A

解析: 链路本地地址（Link-Local
Addresses） 用于同一个链路上的相邻节点之间通信，它的前缀总是FE80：：/64

单选题

289. 现在需要实现一个Python自动化脚本Telnet到设备上查看设备运行配置。以下说法错误的是？

A. 可以使用teInet.write（b＂display current-confi guration ＼n＇）向设备输入查看当前配置的命令。
B. 使用telnet.Telnet（host）连接到Telnet服务器.
C. telnet.close（用在每一次输入命令后，作用是用户等待交换机回显信息。
D. Telnetlib可以实现这个功能。

正确答案: C

解析: close ：
使用命令 close 命令可以关闭现有的 Telnet 连接。

单选题

290. 在RSTP网络中，为提高收敛速度可以将交换机与用户终端相连的端口定义为？

A. 快速端口
B. 备份端口
C. 根端口
D. 边缘端口

正确答案: D

解析: 在RSTP标准中，为了提高收敛速度，将交换机直接与终端相连的端口定义为边缘端口。RSTP里面，如果某一个指定端口位于整个网络的边缘，即不再与其他交换设备连接，而是直接与终端设备直连，这种端口叫做边缘端口。
边缘端口不参与RSTP运算，可以由Disable直接转到Forwarding状态，且不经历时延，就像在端口上将STP禁用。

单选题

291. 在WLAN中用于接收无线网络，区分不同无线网络的是？

A. AP Name
B. BSSID
C. SSID
D. VAP

正确答案: C

解析: SSID（Service Set Identifier）即服务集标识符，是 WLAN 网络的标识，用来区分不同的WLAN网络。

单选题

292. IEEE802.11标准中，能同时支持2.4G频段和5G频段的有？（网络考点）

A. 802.11a
B. 802.11b
C. 802.11g
D. 802.11n

正确答案: D

解析: 802.11n同时支持2.4G和5G

单选题

293. WLAN所使用的加密算法安全强度最高的是？（网络考点）

A. WEP
B. AES
C. CCMP
D. TKIP

正确答案: C

解析: 由于CCMP加密算法采用了比TKIP更高级的加密标准CCMP加密算法，CCMP被认为是目前无线网络安全和可靠的加密算法

单选题

294. 链路聚合的LACP模式采用LACPDU选举主动端，以下哪些信息不会在LACPDU中携带？（网络考点）

A. MAC地址
B. 接口描述
C. 接口优先级
D. 设备优先级

正确答案: B

解析: LACP（链路汇聚控制协议）是一种实现链路动态汇聚的协议。LACP协议通过LACPDU（链路汇聚控制协议数据单元）与对端交互信息。启用某端口的LACP协议后，该端口将通过发送LACPDU向对端通告自己的系统优先级、系统MAC地址、端口优先级、端口号和操作Key

单选题

295. 当AP与AC处于不同三层网络时，推荐使用哪种方式让AP发现AC？（网络考点）

A. DHCP
B. AP手动指定
C. 广播
D. DNS

正确答案: A

解析: AP和AC源IP不在同一网段，通过DHCP方式，让AP获取IP地址的时候，DHCP服务器顺带发AC的源IP地址

单选题

296. 以下关于静态路由说法错误的是？（网络考点）

A. 通过网络管理员手动配置
B. 路由器之间需要交互路由信息
C. 不能自动适应网络拓扑的变化
D. 对系统性能要求低

正确答案: B

解析: 静态路由是一种 路由 的方式，路由项由手动配置，而非动态决定。
与 动态路由 不同，静态路由是固定的，不会改变

单选题

297. 在VRP平台使用ping命令时，如果需要指定一个IP地址作为回显请求报文的源地址，那么应该使用下面哪一个参数？（网络考点）

A. -d
B. -a
C. -s
D. -n

正确答案: B

解析: -a：设置发送Echo Request报文的源IP地址。如果不指定源IP地址，将采用出接口的IP地址作为Echo
Request报文发送的源地址。-i：设置发送Echo
Request报文的接口。如果不指定接口，将采用默认的路由出接口。-m：设置发送下一个Echo Request报文的等待时间。缺省值是500毫秒。-c：设置发送Echo Request报文的次数，缺省值为5。当网络质量不高时，可以增加发送报文数目，通过丢包率来检测网络质量。-f：设置发送的报文不分片。使用-f参数后，ICMP报文将不会被分片，如果ICMP报文的大小超过链路的MTU值，ICMP报文将会被丢弃。可以通过不使用-f参数或者增大链路MTU值的方式使ICMP报文不被丢弃。-h：设置TTL的值，缺省值为255。报文在转发过程中，如果TTL字段的值减为0，设备就会向源端发送ICMP超时报文，表明目的不可达。

单选题

298. 下列哪个OSPF协议的报文可以确保LSA更新的可靠性？（网络考点）

A. DD
B. LSR
C. LSU
D. LSACK

正确答案: D

解析: LSACK用来确保LSA更新的可靠性

单选题

299. 交换网络中STP协议的桥ID如下，拥有以下哪个桥ID的交换机会成为根桥？（网络考点）

A. 4096.00-01-02-03-04-DD
B. 32768.00-01-02-03-04-AA
C. 32768.00-01-02-03-04-BB
D. 32768.00-01-02-03-04-CC

正确答案: A

解析: 在STP协议中，桥ID是用来标识交换机的重要参数。桥ID由交换机的MAC地址和其他一些信息组成。根据题目中的桥ID，拥有4096.00-01-02-03-04-DD的交换机将拥有唯一的桥ID，并成为根桥。因此，正确是A。

单选题

300. 以下关于链路聚合LACP模式选举active端口的说法，正确的是？（网络考点）

A. 先比较接口优先级，无法判断出较优者继续比较接口编号，越小越优
B. 只比较接口优先级
C. 比较设备优先级
D. 只比较接口编号

正确答案: A

解析: 接口LACP优先级值越小，优先级越高

单选题

301. 以下关于Hybrid端口说法正确的有？（网络考点）

A. Hybrid端口可以在出端口方向将某些vlan帧的tag剥掉
B. Hybrid端口发送数据帧时，一定携带vlan tag
C. Hybrid端口只接收带vlan
Tag的数据
D. Hybrid端口不需要PVID

正确答案: A

解析: hybrid端口在接收报文时，首先判断数据帧是否带有VLAN标签。 如果有，则判断untagged和 tagged列表中是否有此VLAN（此时untagged列表和tagged列表只是判断是否允许通过，与是否打标签无关），如果有则接收，否则丢弃。
如果数据帧不带VLAN标签，则打上与端口PVID相同的VLAN标签，再接收。 hybrid端口在发送报文时，首先判断该数据帧的VLAN标签是否在untagged或tagged列表内，如果是untagged则去标签转发，如果是tagged则不去标签直接转发。 如果既不在untagged或tagged列表内，则丢弃该数据帧不予转发。

单选题

302. 以下哪些不是华为网络设备开放接口？（网络考点）

A. RETCONF
B. NOSI
C. XML
D. NETCONF

正确答案: C

解析: 选项C不是华为网络设备开放接口，而其他选项（A、B、D）都是华为网络设备开放的网络通信接口，用于设备之间的通信和控制。

单选题

303. 以下关于防火墙会话保持的描述，错误的是哪一项？

A. 当开启该功能后，无论新用户还是原用户的流量始终都从过载链路转发，但是保持了会话不会中断
B. 如果没有开启该功能，可能导致链路过载时引起会话重新建立的情况
C. 该功能支持与全局选路策略联合使用
D. 可以使用display
Session persistence table命令查看会话保持表项

正确答案: A

解析: A. 错误。防火墙会话保持的功能通常是为了确保同一会话的流量在链路过载时始终通过同一路径转发，以保持会话的连续性。这意味着对于已建立的会话，流量将继续从同一路径转发，但对于新的会话，仍然会根据策略进行路由选择。所以描述中的部分 "无论新用户还是原用户的流量始终都从过载链路转发#$% 是错误的。正确的描述应该是，防火墙会话保持功能确保已建立的会话在链路过载时继续从同一路径转发，但不影响新的会话的路由选择。所以答案A是错误的描述。

单选题

304. 用户使用SSL访问内网的网络资源，管理员为用户开启了文件共享和web代理的业务，并且在防火墙上放行了业务的流量，但是用户在PC上输入虚拟网关的地址后，在网页中看不到文件共享和Web代理的列表，以下哪一选项可能导致该故障产生？

A. 管理员没有为用户配置文件共享和Web代理的授权
B. 用户PC的虚拟网卡上有没有获取到虚拟IP地址
C. 防火墙与客户端之间路由不可达
D. 虚拟网关对外HAT的端口错误

正确答案: A

解析: 用户无法在网页中看到文件共享和Web代理的列表可能是由于管理员没有为用户配置文件共享和Web代理的授权引起的。即使防火墙上放行了业务的流量，用户仍然需要被授权才能访问这些资源。选项B、C和D描述的问题可能导致网络故障，但它们不是直接导致用户无法看到文件共享和Web代理列表的原因。所以答案A是正确的，管理员没有为用户配置授权可能导致该故障。用户需要合适的授权才能访问这些资源

单选题

305. WAF设备的工作模式不包括以下哪一项？

A. 桥模式
B. 正向代理
C. 透明代理
D. 反向代理

正确答案: B

解析: WAF（Web Application Firewall）设备的工作模式包括桥模式、透明代理和反向代理。正向代理并不是WAF设备的工作模式，所以选项B是正确的。

单选题

306. 以下哪一项不属于畸形报文攻击？

A. Ping of Death攻击
B. WinNuke攻击
C. IP欺骗攻击
D. 超大ICMP报文攻击

正确答案: C

解析: 畸形报文攻击是一种网络攻击，攻击者发送具有畸形、异常或非法格式的网络数据包，以试图绕过或利用网络安全设备的漏洞。在所提供的选项中，Ping of Death攻击、WinNuke攻击和超大ICMP报文攻击都属于畸形报文攻击的类型。而IP欺骗攻击通常不属于畸形报文攻击，它涉及欺骗目标主机或网络，而不是直接通过畸形数据包攻击。所以选项C是不属于畸形报文攻击的。

单选题

307. 以下关于虚拟系统使用限制的描述，错误的是哪项？

A. 管理口不能分配给虚拟系统
B. 虚拟系统管理员能通过Console口登录设备
C. 如果接口已经配置了IP地址，在分配给虚拟时会被清除
D. 只能在根系统中进行系统软件的升级

正确答案: D

解析: 在虚拟系统中也可以进行系统软件的升级。虚拟系统通常具有自己的独立操作系统和软件配置，因此也需要按照相应的流程进行软件升级以确保系统安全和稳定性。

单选题

308. IPS设备签名过滤器的过滤条件不包括以下哪一项？

A. 协议
B. 威胁类别
C. 对象
D. 攻击源

正确答案: D

解析: IPS设备签名过滤器的过滤条件包括协议、威胁类别、对象等，但不包括攻击源。所以选项D是不包括在过滤条件中的。

单选题

309. IPS的签名过滤器是满足指定过滤条件的签名集合。签名过滤器的过滤条件不包括以下哪一项？

A. 操作系统
B. 威胁类别
C. 协议
D. 签名ID

正确答案: D

解析: IPS的签名过滤器用于选择满足指定过滤条件的签名集合。这些过滤条件包括操作系统、威胁类别、协议等，但不包括签名ID。所以选项D是不包括在过滤条件中的。

单选题

310. 以下关于虚拟系统分流的描述，错误的是哪一项？

A. 接口工作在二层时，采用基于VLAN的分流方式
B. 采用基于接口的分流方式时，管理口可以分配给指定的虚拟系统
C. 接口工作在三层时，采用基于接口的分流方式
D. 通过分流能将进入设备的报文送入正确的虚拟系统处理

正确答案: B

解析: 本题考察虚拟系统分流的相关知识。虚拟系统分流是指将进入设备的报文送入正确的虚拟系统处理，以实现虚拟系统之间的隔离。根据题目描述，接口工作在二层时，采用基于VLAN的分流方式；接口工作在三层时，采用基于接口的分流方式，这两个选项都是正确的。管理口可以分配给指定的虚拟系统，这是正确的，不是错误的描述。

单选题

311. 以下哪一项是防火墙虚拟系统正确的用户名格式？

A. 虚拟系统名＠管理员名
B. 管理员名＠虚拟系统名
C. 管理员名＠虚拟系统名
D. 虚拟系统名＠管理员名

正确答案: B

解析: 防火墙虚拟系统的用户名格式通常是管理员名@虚拟系统名，其中管理员名在前，虚拟系统名在后，用@符号分隔。所以选项B是正确的用户名格式。

单选题

312. 以下关于带宽资源分配的描述，错误的是哪一项？

A. 公网接口指的是连接Internet的接口
B. 在跨虚拟系统转发的场景中，Virtual—if接口默认为公网接口
C. 一条数据流是受哪类带宽资源限制与流量的出接口或入接口有关D
D. 资源类中的带宽资源分为入方向带宽、出方向带宽和整体带宽三类

正确答案: A

解析: 在跨虚拟系统转发的场景中，Virtual-if接口默认为内部接口，而不是公网接口。公网接口指的是连接Internet的接口，而Virtual-if接口通常用于虚拟系统之间的通信，不直接连接到Internet。

单选题

313. 在URL过滤处理流程中，第一步执行以下哪一项动作？

A. 匹配URL分类
B. 远程查询
C. 匹配黑白名单
D. 检测HTTP报文异常情况

正确答案: D

解析: 在URL过滤处理流程中，第一步通常是检测HTTP报文的异常情况，以确保报文的完整性和合法性。所以选项D是第一步执行的动作。

单选题

314. 防火墙上内容过滤的配置文件中针对HTTP应用的上传方向调用了关键字组＂Keyword”，动作为阻断，并调用在安全策略中。在该关键字组“Keyword”中配置了以下正则表达式。＂b.＊d＂.则内部员工此时能在论坛上发布哪一项文字？

A. boring
B. Bad
C. Beside
D. abroad

正确答案: A

解析: 根据正则表达式“b.d”，内部员工此时能在论坛上发布包含#$%boring"的文字，因为正则表达式中的“.”可以匹配任意字符。

单选题

315. 以下哪一项不是文件类型识别结果的异常情况？

A. 文件被压缩
B. 文件扩展名不匹配
C. 文件损坏
D. 文件类型无法识别

正确答案: A

解析: 文件类型识别结果的异常情况通常包括以下几种情况A.文件被压缩这是文件类型识别的一种异常情况。B.文件扩展名不匹配文件的扩展名与其实际内容不匹配。C.文件损坏文件在传输或存储过程中损坏。D.文件类型无法识别无法确定文件的确切类型。所以，选项A不是文件类型识别结果的异常情况。

单选题

316. 以下关于SSL VPN的特点的描述，错误的是哪一项？

A. 由于SSL VPN登录方式借助了浏览器，所以实现了客户端的自动安装和配置，这样用户可以随时随地用设备快捷登录，同时也缓解了网络管理员维护客户端等方面的压力
B. SSL VPN针对内网资源可以解析到应用层，并精细化地发布应用
C. SSL VPN能支持各种IP应用
D. SSL VPN支持的认证种类少，与原有身份认证系统较难集成

正确答案: D

解析: 本题考察对SSLVPN的特点的理解。根据题目描述，选项A中提到SSLVPN支持的认证种类少，与原有身份认证系统较难集成，这是错误的描述。实际上，SSLVPN支持多种认证方式，如用户名密码认证、数字证书认证、令牌认证等，且可以与原有身份认证系统集成，提高了安全性和便利性。因此，选项A是错误的描述，是本题的。选项B、C、D中提到的SSLVPN的特点都是正确的，如SSLVPN能支持各种IP应用、针对内网资源可以到应用层，并精细化地发布应用、由于SSLVPN登录方式借助了浏览器，所以实现了客户端的自动安装和配置，这样用户可以随时随地用设备快捷登录，同时也缓解了网络管理员维护客户端等方面的压力。

单选题

317. 以下关于VLANIF接口说法正确的是？

A. 不同的VLANIF接口可以使用相同的IP地址
B. VLANIF接口没有MAC地址
C. VLANIF接口不需要学习MAC地址
D. VLANIF接口是三层接口

正确答案: D

解析: VLANIF接口是一种三层的逻辑接口，能实现不同VLAN间，不同网段的用户进行三层互通。由于配置较为简单，是实现VLAN间互通最常用的一种技术。每个VLAN对应一个VLANIF接口，在为VLANIF接口配置IP地址后，该接口即可作为本VLAN内用户的缺省网关，对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。通过VLANIF接口实现VLAN间互通只适用于各个VLAN内主机处于不同网段的场景。详细的实现机制，请参见“同设备VLAN间互通（VLANIF接口）、跨设备VLAN间互通（VLANIF接口）”。

单选题

318. 在VRP平台上，命令＂interface vlanif＜vlan-id＞＂的作用是(）。

A. 给某端口配置VLAN
B. 创建一个VLAN
C. 无此命令
D. 创建或进入VLAN虚接口视图

正确答案: D

解析: 命令“interfacevlanvlan-id”的作用是创建或进入VLAN虚接口视图。选项A错误，该命令并不是用来创建一个VLAN。选项C错误，该命令并不是用来给某端口配置VLAN。选项D错误，该命令是存在的，因此选项D也是错误的。因此，正确答案是B。

单选题

319. 路由器某个ACL中存在如下规则：rule deny tcpsource 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 172.16.10.2 0.0.0.0下列说法正确的是？

A. 源IP为172.16.10.2，目的IP为192.168.2.1的所有TCP报文匹配这条规则
B. 源IP为192.168.2.1，目的IP为172.16.10.2的所有TCP报文匹配这条规则
C. 源IP为172.16.10.2，目的IP为192.168.2.0的所有TCP报文匹配这条规则
D. 源IP为192.168.2.1，目的IP为172.16.10.1的所有TCP报文匹配这条规则

正确答案: B

解析: OSPF使用反掩码，ACL则使用通配符掩码，0.0.0.0，0表示精确匹配，四个0的就代表32个比特位都需要精确匹配，也就是只匹配一个主机ip地址匹配的目的ip地址为172.16.10.2

单选题

320. 以下哪一项不属于远程用户通过SSL VPN访问内网资源的流程？【安全考点】

A. 访问计费
B. 资源访问
C. 用户登录
D. 用户认证

正确答案: A

解析: 访问计费通常是与远程用户通过SSL VPN访问内网资源的流程无关的一个环节。访问计费是指对用户在访问内网资源时所产生的费用进行计算和收取的过程。

单选题

321. 以下关于智能DNS的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 智能DNS无需配合其它技术，可以单独使用
B. 智能DNS支持加权轮询方式实现链路负载均衡
C. 通过配置智能DNS功能，防火墙可以将DNS回应报文中的解析地址进行智能的修改，使用户能够获得最合适的解析地址，即与用户属于同—ISP网络的地址
D. 智能能DNS分为单服务器智能DNS和多服务器智能DNS两种场景

正确答案: A

解析: 智能DNS可以单独使用，但在某些情况下可能需要配合其他技术来实现更好的效果。智能DNS主要用于根据用户的地理位置、网络质量等因素，自动选择最优的DNS服务器，以提高网络访问速度和性能。它可以单独使用，只需将智能DNS服务器的地址设置为本地设备或路由器的DNS服务器即可。然而，在某些特定的网络环境下，智能DNS可能无法完全解决问题。例如，在遭受DDoS攻击或DNS缓存污染等情况下，智能DNS可能无法提供足够的保护。这时，可能需要配合其他技术，如防火墙、反向代理或DNSSEC等，来增强网络的安全性和稳定性。

单选题

322. 以下关于渗透测试中黑盒测试的描述，错误的是哪一项？【安全考点】

A. 更贴近用户的实际使用场景
B. 测试覆盖率较低。一般只能覆盖到代码的30％
C. 可以提高代码的质量，发现代码中隐藏的问题
D. 测试过程较为简单，不需要了解程序内部的代码结构及特性

正确答案: B

解析: 关于渗透测试中黑盒测试的描述可以提高代码的质量，发现代码中隐藏的问题。黑盒测试是一种测试方法，测试人员在不了解内部实现细节的情况下，对软件系统进行测试。通过黑盒测试，测试人员可以模拟真实用户的操作，发现系统中的漏洞和错误。通过发现和修复这些问题，可以提高代码的质量，并最大程度地减少潜在的安全风险。

单选题

323. 使用iMaster
NCE Campus作为Portal服务器。在华为无线控制器上部署Portal认证。则以下哪项配置不是必须的？【安全考点】

A. MAC认证模板
B. 认证模板
C. Portal认证模板
D. URL模板

正确答案: A

解析: 以下MAC认证模板配置不是必须的：MAC地址白名单：在MAC认证模板中配置特定的MAC地址，允许这些设备无需进行Portal认证即可访问网络。如果不需要使用MAC地址白名单，可以不进行配置。MAC地址黑名单：在MAC认证模板中配置特定的MAC地址，禁止这些设备访问网络。如果不需要使用MAC地址黑名单，可以不进行配置。MAC地址过期时间：在MAC认证模板中配置MAC地址的过期时间，设定一段时间后需要重新进行Portal认证。如果不需要设定MAC地址的过期时间，可以不进行配置。MAC地址绑定IP：在MAC认证模板中配置MAC地址与IP地址的绑定关系，确保该MAC地址只能使用指定的IP地址进行访问。如果不需要进行MAC地址与IP地址的绑定，可以不进行配置。请根据实际需求进行配置，以上配置项根据具体情况决定是否需要配置。

单选题

324. 某企业的业务网络中采用了高端框式交换机作为核心交换机，近日该框式交换机的某个交换板卡故障，导致部分业务流量中断，则该故障属于哪一类安全事件？

A. 灾害性事件
B. 信息破坏事件
C. 网络攻击事件
D. 设备设施故障事件

正确答案: D

解析: 根据题目描述，故障是由框式交换机中的一个交换板卡故障导致的，这种情况通常被归类为设备设施故障事件（Device and Facility Failure Event）。设备设施故障事件指的是硬件或设备的故障，例如交换机、路由器、服务器等出现故障，导致网络中断或服务不可用。在这种情况下，故障是由于硬件故障引起的，而不是由于灾害、恶意攻击或信息破坏引起的因此，答案D（设备设施故障事件）是正确的。

单选题

325. 以下哪一项为Tracert报文攻击的防范方法？

A. 对于检测到的超时ICMP报文或UDP报文，或者目的端口不可达的报文，给予丢弃处理
B. 对ICMP不可达报文进行丢弃，并记录攻击日志
C. 用户可以根据实际网络需要配置允许通过的ICMP报文的最大长度，当实际ICMP报文的长度超过该值时，将丢弃该报文
D. 丢弃带有时间的IP报文

正确答案: A

解析: Tracert（TraceRoute）是一种用于确定数据包在传输过程中经过的路由跳数的网络工具。然而，Tracert也有可能成为攻击者利用的工具之一，用来进行Tracert报文攻击。对于Tracert报文攻击，为了有效地防范这种攻击，可以采取一些行动，其中之一就是对检测到的超时ICMP报文或UDP报文，或者目的端口不可达的报文进行丢弃处理。这样可以有效阻止攻击者使用Tracert报文搜集敏感信息。

单选题

326. 若在网络中部署Anti—DDoS防御方案，则以下哪一项不是管理中心的必要配置？

A. 添加Anti-DDoS设备
B. 配置防御策略
C. 配置流量引导
D. 配置防护对象

正确答案: C

解析: nan

单选题

327. 以下关于Web代理中Web改写的描述，错误的是哪一项？

A. 可能造成字体不全
B. 可以隐藏内网服务器地址，安全性较高
C. 依赖IE控件
D. 可能造成图片错位

正确答案: C

解析: Web改写Web改写中的“改写”包含两层含义。第一层含义是加密，即移动办公用户在点击虚拟网关资源列表中的链接时，虚拟网关会将用户要访问的真实URL进行加密。例如，在图1的第2步中，用户要访问的真实URL是http://website/resource.html，而经过Web改写以后URL可能会显示为http://website/D%3A/0–2+resource.html。通过Web改写，起到隐藏内网Web资源真实URL的目的，从而保护内网Web服务器的地址安全。在Web改写中，这种加密不仅体现于此，包括用户要访问的Web资源页面链接对象（例如Flash、PDF、JavaApplet等）的URL也会被一并加密。第二层含义是适配。不同的终端设备使用着不同的操作系统和的浏览器，这就使得它们在Web资源的支持上存在差异。为了解决终端类型差异对业务的影响，这就需要FW不仅能将内网Web资源转发给移动办公用户，而且还要对Web资源进行“改写”，使之能够适配这些不同的终端。启用Web代理功能以后，FW设备会自动对Web资源进行改写。对于个别HTML对象和ActiveX控件如果在启用Web代理以后，仍然出现显示异常的情况，则可以通过手动配置的方法进行精确改写，解决此问题。WeblinkWebLink不会进行加密和适配，只做单纯“转发”移动办公用户的Web资源请求。依赖IE控件，没有则无法使用。

单选题

328. 以下哪一项攻击不会暴露网络拓扑信息？

A. Teardrop玫击
B. 扫描攻击
C. 带路由记录项的IP报文攻击端
D. Tracert报文攻击

正确答案: A

解析: 本题考查的是网络安全中的攻击类型和网络拓扑信息的关系。选项A、B、C和D分别表示Tracert报文攻击、带路由记录r项的IP报文攻击、扫描攻击和Teardrop攻击。其中，只有选项DTeardrop攻击不会暴露网络拓扑信息。Tracert报文攻击是一种利用ICMP协议的攻击方式，通过发送Tracert报文来获取目标主机的路由信息，从而暴露网络拓扑信息。带路由记录项的IP报文攻击是一种利用IP协议的攻击方式，通过在IP报文中添加路由记录项来获取目标主机的路由信息，从而暴露网络拓扑信息。扫描攻击是一种利用网络扫描工具的攻击方式，通过扫描目标主机的开放端口和服务来获取目标主机的网络拓扑信息，从而暴露网络拓扑信息。Teardrop攻击是一种利用IP分片的攻击方式，通过发送特制的IP分片包来使目标主机崩溃或变得不稳定，但不会暴露网络拓扑信息。因此，本题的正确是D。

单选题

329. OSPF与BFD联动的价值是？（网络考点）

A. BFD状态的任何变化，不会影响OSPF邻居状态
B. BFD报文发送间隔可达到毫秒级，比OSPF感应链路状态慢
C. OSPF的hello发送间隔为秒级，比BFD感应链路状态快
D. 通过毫秒级别检测的BFD，关联OSPF状态，实现OSPF快速感应链路状态的目的

正确答案: D

解析: OSPF通过周期性的向邻居发送Hello报文来实现邻居检测，检测到故障所需时间比较长，超过1秒钟。为了解决上述问题，配置指定进程或指定接口的BFDforOSPF特性，可以快速检测链路的状态，故障检测时间可以达到毫秒级，提高链路状态变化时OSPF的收敛速度。所以此题答案为“通过毫秒级别检测的BFD，关联OSPF状态，实现OSPF快速感应链路状态的目的”。

单选题

330. 通过display
Current-configuration查看的是内存中正在运行的配置。（网络考点）

A. 正确
B.  错误

正确答案: A

解析: display
Current-configuration是查看运行配置

单选题

331. 关于OSPF的邻居关系故障的描述，下述哪项说法是错误的？（网络考点）

A. 停滞于ExStart状态可能是邻居路由器之间的MTU不匹配
B. 停滞于Init状态表明路由器收到了邻居的Hello报文，但Hello报文中没有包含本路由器的OSPF Router ID
C. 两台路由器数据库同步完成，SPF计算发生错误，一定是因为Router ID重复了
D. 对于以太网链路上的一对DR
Other，停滞于2—Way状态是正常的

正确答案: C

解析: OSPF数据库同步完成，说明Router-ID肯定是不重复的。如果是因为SPF算法计算出现问题，可能是因为网络类型的问题。

单选题

332. 如果防火墙域间没有配置安全策略，或查找安全策略时。所有的安全策略都没有命中，则默认执行域间的缺省包过滤动作（网络考点）

A. 只允许通过部分
B. 拒绝通过
C. 上报管理员
D. 不同的应默认动作不同

正确答案: B

解析: 所有的安全策略都没有命中，默认是拒绝通过

单选题

333. 网络故障排除的核心思想是哪一项？（网络考点）

A. 确认业务流量路径
B. 自顶向下法
C. 收集信息
D. 判断分析

正确答案: A

解析: 网络中业务流量的路径是在网络规划阶段就已设计好，因此网络故障排除核心思想是需要知道受到网络故障影响的业务的流量往返路径，跟踪路径，逐步排除即可。确认业务流量路径包括网络层和数据链路层；故障排除方法有：1）分层故障处理法：OSI七层；2）对比配置法：正常配置和故障配置；3）分块故障处理法：端口配置、路由配置；4）分段故障处理法：接入层、汇聚层、核心层等；5）替换法。

单选题

334. 在进行设备软件升级时，以下关于操作窗口时间的描述，错误的是哪一项？（网络考点）

A. 操作窗口时间仅需要告知网络维护人员，不需要告知用户
B. 要预留一定的排错时间
C. 由用户业务可中断时间确定
D. 该时间必须大于升级操作的执行时间

正确答案: A

解析: A描述明显错误，需要告诉用户

单选题

335. DHCP协议能够给客户端分配一些与TCP／IP相关的参数信息，在此过程中DHCP定义了多种报文，这些报文采用的封装是（网络考点）

A. TCP封装
B. UDP封装
C. PPP封装
D.  IP封装

正确答案: B

解析: DHCP所有数据包都是基于UDP封装的。

单选题

336. DSCP中的业务优先级描述正确的是（网络考点）

A. AF的优先级高于EF
B. AF11丢包慨率高于AF12
C. CS的优先级最高
D. AF11优先级高于AF4

正确答案: C

解析: 在DSCP（DestinationSourceQueueProtocol）中，业务优先级由CS（ClassofService）字段表示。CS字段的值包括CS1、CS2、EF（ExpeditedForwarding）、AFn（AssuredForwarding）等。其中，CS字段的最高优先级为C，因此选项C是正确的。其他选项的描述不准确或存在错误。

单选题

337. 拥塞避免通常采用的QoS技术是（网络考点）

A. GTS
B. LR
C. Car
D. WRED

正确答案: D

解析: RED、WRED为拥塞避免技术；GTS/LR/CAR 为流量限速技术。所以答案：是“WRED”。

单选题

338. 在esight的告警管理功能中，其告警等级分为如下四种（网络考点）

A. 紧急、次要、一般、提示
B. 紧急、重要、主要、提示
C. 紧急、重要、警告、提示
D. 紧急、重要、次要、提示

正确答案: D

解析: eSight按严重程度递减的顺序可以将告警分为以下四个级别：紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警。所以答案：是“紧急、重要、次要、提示”。

单选题

339. SDN的网络架构所具备的三个基本特征是：（网络考点）

A. 转控分离、集中控制、开放接口
B. 转控分离、分散控制、开放接口
C. 转控集中、集中控制、开放接口
D. 转控分离、集中控制、封闭接口

正确答案: A

解析: 转控分离：网元的控制平面在控制器上，负责协议计算，产生流表；而转发平面只在网络设备上。集中控制：设备网元通过控制器集中管理和下发流表，这样就不需要对设备进行逐一操作，只需要对控制器进行配置即可。开放接口：第三方应用只需要通过控制器提供的开放接口，通过编程方式定义一个新的网络功能，然后在控制器上运行即可。

单选题

340. 不同虚拟机间可以利用vswitch建立的VTEP隧道来进行VXLAN的通信，那么VXLAN的通信过程是
1源VTEP将源VM发送的ARP广播封装为组播报文发送到L3网络中，
2目的VTEP收到组播报文后，学习源VM与VTEP映射关系，并将组播报文转发给本地VM3本地进行单播应答
4目标VTEP封装Vxlan隧道，并建立映射表封装后单播发给源VTEP．
5源VTEP收到隧道建立目标VM与目标VEP映射关系，去掉隧道转发给源VM。
6源VM与目标VM通过隧道进行单播报文通信。
（网络考点）

A. 1-3-2-4-6-5
B. 3-5-2-4-1-3
C. 1-2-3-4-5-6
D. 1-5-6-4-3-2

正确答案: C

解析: VXLAN通信过程是：1.源VTEP源VM发送的ARP广播封装为组播豹纹发送到L3网络中2.目的VTEP收到组播报文后，学习源VM与源VTEP映射关系，并将组播豹纹转发给本地VM3.本地VM进行单播应答4.目的VTEP封装Vxian隧道，并建立映射表封最后单播发给源VTEP5.源VTEP收到应建立目标VM与目标VTEP映射关系，去掉隧道转发源VM6.源VM与目标通过隧道进行单播报文通信

单选题

341. 在配置MPLS
VPN时，管理员配置了如下几条命令，对于该命令描述错误的是
Interface GigabitEthernet0/0/0
Ip binding vpn-instance VPN1
Interface GigabitEthernet0/0/1
Ip binding vpn-instance VPN2
（网络考点）

A. 该配置命令通常在PE设备上配置的
B. 该命令的作用是将PE设备上的G0／0／0和G0／0／1接口与分配给客户网络的VPN实例进行绑定
C. 设备上的接口与VPN实例绑定后，该接口将变为私网接口，并可以配置私网地址、运行私网路由协议。
D. 如果取消接口与VPN实列的绑定设备并不会自动清空与VPN实例绑定接口下的IPv4或者IPv6的相关配置

正确答案: D

解析: 当在接口针对VPN实例绑定和删除操作的时候，接口的IP相关配置将清除。所以答案：是“如果取消接口与VPN实例的绑定，设备并不会自动清空与VPN实例绑定接口下的IPV4或者IPV6的相关配置
”。

单选题

342. RED技术可以解决以下哪些缺点？（网络考点）

A. TCP全局同步现象
B. TCP饿死现象
C. 无差别的丢弃

正确答案: A

解析: RED通过随机地丢弃数据报文，让多个TCP连接不同时降低发送速度，从而避免了TCP的全局同步现象。使TCP速率及网络流量都趋于稳定。

单选题

343. OPEX 的定义是：（网络考点）

A. 维护成本
B. 总体拥有成本
C. 运营成本
D. 运维成本

正确答案: C

解析: OPEX是(OperatingExpense)指的是企业的管理支出、办公室支出、员工工资支出和广告支出等日常开支，也就是运营成本。所以正确答案是“运营成本”。

单选题

344. ASPF（Application
Specific Packet Filter）是种基于应用层的包过滤，它会检查应用层协议信息并 且监控链接的应用层协议状态，并通过Server Map表实现了特殊的安全机制。那么关于ASPF和Server map表的说法，错误的是（网络考点）

A. ASPF监视通信过程中的报文
B. ASPF动态创建和删除过滤规则
C. ASPF通过Servermap表实现动态允许多通道协议数据通过
D. 五元组Server—map表项实现了和会话表类似的功能

正确答案: D

解析: Server
Map是为特殊应用能够安全顺利通过防火墙而产生的一种动态、特殊的会话表项。所以选项“五元组里Servermap表项实现了和会话表类似的功能”的说法是错误的。

单选题

345. 在MPLS网络中，交换机会分配标签，关于标签分配方式的描述，正确的是（网络考点）

A. 可以由下游SR决定将标签分配给特定FEC，再通知上游LSR
B. 下游按需方式DoD（downstream on demand）是指对于一个特定的FEC，LSR无需从上游获得标签请求消息即进行标签分配与分发
C. 下游自主分配标签方式是指对于一个特定FEC，LSR获得标签请求消息后才进行标签分配与分发
D. 具有标签分发邻接关系的上游LSR和下游LSR使用的标签发布方式可以不一致

正确答案: A

解析: 标签的发布方式 ——DU（下游自主方式）：对于一个到达同一目地址报文的分组，LSR无需从上游获得标签请求消息即可进行标签分配与分发。DoD（下游按需方式）：对于一个到达同一目的地址报文的分组，LSR获得标签请求消息之后才进行标签分配与分发。同一个FEC标签分配要一致。所以答案：是“可以由下游LSR决定标签分配给特定的FEC，再通知上游LSR”。

单选题

346. 下面对“报文标记”的描述不正确的是（网络考点）

A. 可以对报文的QoS信息字段进行标记
B. 可以对IP报文的DSCP IP Precedence信息进行标记
C. 可以对Vlan报文的802.1Q信息进行标记
D. 可以对报文的MAC进行标记

正确答案: D

解析: MAC地址是物理设备的地址，报文没有MAC地址

单选题

347. 在华为交换机上配置RADIUS服务器模板时，下列选项中哪些参数为可选的配置参数？（网络考点）

A. 认证服务器地址和端口
B. RADIUS自动探测用户
C. 计费服务器地址和端口
D. Shared-key

正确答案: B

解析: 在华为交换机上配置 radius 服务器模板时，需要配置共享秘钥，认证服务器地址和端口，计费服务器地址和端口。可选配置 radius 自动探测用户。

单选题

348. 运行MPLS设备的标签转发表中，对于同一条路由，入标签和出标签：（网络考点）

A. 一定不同
B. 一定相同
C. 可能相同

正确答案: C

解析: 在MPLS转发表中，对于同一条路由，入标签是自己分配的
，本地生效，出标签是别的设备分配的。所以答案：是“可能相同”。

单选题

349. 运行MPLS设备的标签转发表中，对于不同的路由（下一跳也不同），出标签（网络考点）

A. 一定不同
B. 一定相同
C. 可能相同

正确答案: A

解析: 不同的路由，下一跳也不相同，标签是由下游设备传给上游设备的，这里的下游设备可以理解为下一跳设备为本设备的下游，所以分配的标签一定不相同。所以答案：是“一定不同”。

单选题

350. LDP邻居发现有不同的实现机制和规定，下面关于LDP邻居发现的描述错误的是：（网络考点）

A. LDP发现机制包括LDP基本发现机制和LDP扩展发现机制
B. LDP基本发现机制可以自动发现直连在同条链路上的LDP Peer
C. LDP扩展发现机制够发现非直连LDP
Peer
D. LDP发现机制都需要明确指明LDP
Peer

正确答案: D

解析: LDP发现机制是通过UDP646端口的发现消息实现，不需要指明LDPPeer。LDP发现机制用于LSR发现潜在的LDP对等体。LDP有两种发现机制：1）基本发现机制：用于发现链路上直连的LSR。LSR通过周期性地发送LDP链路Hello消息（LDPLinkHello），实现LDP基本发现机制，建立本地LDP会话LDP链路Hello消息使用UDP报文，目的地址是组播地址224.0.0.2。如果LSR在特定接口接收到LDP链路Hello消息，表明该接口存在LDP对等体。2）扩展发现机制：用于发现链路上非直连LSR，无需指定LDPPeer。LSR周期性地发送LDP目标Hello消息（LDPTargetedHello）到指定IP地址，实现LDP扩展发现机制，建立远端LDP会话。LDP目标Hello消息使用UDP报文，目的地址是指定IP地址。如果LSR接收到LDP目标Hello消息，表明该LSR存在LDP对等体。所以选项“LDP发现机制都需要明确指明LDPPeer”的说法是错误的。

单选题

351. 以下哪项是VRRP优先级手工设置的范围？（网络考点）

A. 1~127
B. 0~127
C. 1~254
D. 0~254

正确答案: C

解析: vrrp
Vrid priority命令用来设置设备在VRRP备份组中的优先级。priority整数形式，取值范围是1～254。值越大，优先级越高。255由系统保留给IP地址拥有者使用。IP地址拥有者的优先级不可配置，始终为255。VRRP优先级为0是指master路由器接口shutdown后，会发送一个优先级为0的通告。

单选题

352. BFD（双向转发检测）技术属于快速检测技术，但它较为复杂，需要特殊厂商设备支持。（网络考点）

A.  正确
B.  错误

正确答案: B

解析: BFD双向转发检测机制是一种快速转发机制，与协议和介质都无关的协议，应用方便简洁。所以题目中的描述是错误的。

单选题

353. BFD可以实现ms（毫秒）级别的链路状态检测。（网络考点）

A. TRUE
B.  FALSE

正确答案: A

解析: BFD是一种双向转发检测机制，可以提供毫秒级的检测，可以实现链路的快速检测，BFD通过与上层路由协议联动，可以实现路由的快速收敛，确保业务的永续性。能够快于应用程序，进行故障定位，从而在本端设备上通知此应用程序，达到快速定位故障，所以此题答案为“正确”。

单选题

354. 传统网络的局限性不包括下列哪一项？（网络考点）

A. 网络新业务升级的速度较慢。
B. 网络协议实现复杂，运维难度较大。
C. 不同厂家设备实现机制相似操作命令差异较小易于操作。
D. 流量路径的调整能力不够灵活。

正确答案: C

解析: 命令差异并不是网络局限性

单选题

355. SDN主要技术流派主张SDN采用分层的开放架构，请问倡导、定义集中式架构和Openflow的是哪一个技术流派？（网络考点）

A. ETSI
B. ONF
C. ITU
D. IETF

正确答案: B

解析: Open
Networking Foundation，即开放式网络基金会。ONF是非盈利的组织机构，致力于创新和发展新型网络架构，即软件定义网络（SDN）。所以答案：是“ONF”。

单选题

356. DHCP服务器分配给客户端的动态IP地址。通常有一定的租借期限，那么关于租借期限的描述错误的是（网络考点）

A. 租期更新定时器为总租期的50％，当“租期更新定时器”到期时，DHCP客户端必须进行IP地址的更新
B. 重绑定定时器为总租期的87.5％
C. 若“重绑定定时器”到期，但客户端还没有收到服务器的响应，则会一直发送DHCP REQUEST报文给之前分配过IP地址的DHCP服务器，直到总租期到期
D. 在租借期限内如果客户端收到DHCP
NAK报文客户端就会立即停止使用此IP地址并返回到初始化状态，重D新申请新的IP地址

正确答案: C

解析: “重绑定定时器”到期，客户端还没有收到服务器的响应，客户端会以广播的方式发送DHCPREQUEST报文给之前分配过IP地址的DHCP服务器以及通广播区域的其他服务器，直到总租期到期。所以正确是##若“重绑定定时器”到期，但客户端还没有收到服务器的响应，则会一直发送DHCPREQUEST报文给之前分配过IP地址的DHCP服务器，直到总租期到期##。

单选题

357. 多级RR的场景中，一级RR会连接着大量的二级RR，有可能导致一级RR的BGP路由表溢出，请问使用何种方法可以降低级RR BGP路由表溢出的风险？（网络考点）

A. ORF
B. 路由聚合
C. 路由控制
D. 设置相同Cluster-ID

正确答案: B

解析: 路由聚合是将多条路由合并的机制，它通过只向对等体发送聚合后的路由而不发送所有的具体路由的方法，减小路由表的规模。并且被聚合的路由如果发生路由振荡，也不再对网络造成影响，从而提高了网络的稳定性。

单选题

358. 关于NSR和NSF的区别，正确的是？（网络考点）

A. NSF不需要邻居路由器即可完成
B. NSR必须依靠邻居路由器才能完成
C. NSF必须依靠邻居路由器才完成
D. NSR和NSF都需要邻居路由器才能完成

正确答案: C

解析: NSF的部署需要邻居节点同样具备NSF能力，且需要部署在整网中。因此，网络中各设备的协作较为复杂

单选题

359. BGP可使用的路由策略工具主要有Filter-policy和Route-policy，其中Filter-policy只能过滤路由， Route-policy只能修改路由（网络考点）

A.  正确
B.  错误

正确答案: B

解析: filter-policy：过滤策略，该工具主要应用在路由协议的进程中，可以调用ACL、ip-prefix、route-policy
等工具来匹配路由，用于控制对路由的发布或接收，只有通过该策略的路由才可以被发布或者接收，未通过策略的路由则被过滤掉。Route-Policy是一种比较复杂的过滤器，它不仅可以匹配给定路由信息的某些属性，还可以在条件满足时改变路由信息的属性。

单选题

360. 缺省情况下，路由器上运行的每一个OSPF进程的Domain ID与该进程的进程号保持一致，可以在进程下通过domain—id命令进行修改（网络考点）

A.  正确
B.  错误

正确答案: B

解析: 缺省情况下，Domain
ID（域标识符）的值为NULL，进程号不为NULL，所以题目表述错误

单选题

361. 在防火墙域间安全策略中，请问以下哪一项的数据流不是Outbound方向的？（网络考点）

A. 从Trust区域到DMZ区域的数据流。
B. 从Trust区域到Untrust区域的数据流。
C. 从Trust区域到Local区域的数据流。
D. 从DMZ区域到Untrust区域的数据流。

正确答案: C

解析: Local是100，Trust是85，DMZ是50，Untrust是5Outbound是数据流的出方向，指的是从安全级别高的区域流向安全级别低的区域。选项“从Trust区域到Local区域的数据流”是从低级别到高级别

单选题

362. 请问配置VRRP抢占时延的命令是以下哪一项？（网络考点）

A. vrrp vrid 1 preempt-delay 20
B. vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
C. vrrp vrid 1 timer delay 20
D. vrrp vrid 1 preempt-timer 20

正确答案: B

解析: 根据题干中的描述，VRRP抢占时延的命令应该与配置VRID（VirtualRouterIdentifier）和preempt-mode有关。选项B中的命令“vrmpvrid1preempt-modetimerdelay20”符合这个描述，因此是正确。需要注意的是，其他选项中的命令可能与配置VRRP有关，但不一定适用于抢占时延的情况。因此，选项A、C和D中的命令都不是正确。

单选题

363. 以下哪条命令可以被用来在PE上查看BGP VPNV4路由和BGP私网路由的信息（网络考点）

A. display bgp routing-table address-family
Vpnv4
B. display bgp vpnv4 routing-table
C. display bgp routing-table ipv4-family
Vpnv4
D. display vpnv4 bgp routing-table

正确答案: B

解析: 查看路由的一般命令为routing-table，如果也要并查看查看BGP VPNv4路由，就连在一起即可，所以此题答案为“display bgp vpnv4 routing-table”。

单选题

364. R1执行操作ping—a 10.1.1.1 10.5.16.2，该命令的含义的是？（网络考点）

A. ping包的源IP地址是R1的任意一个直连接口地址
B. ping包的源IP地址是R1指向10.5.16.2的最优IP路由的出接口地址，且不是10.1.1.1
C. ping包的源IP地址是10.1.1.1
D. ping包的目的IP地址是10.1.1.1和10.5.16.2

正确答案: C

解析: ping -a
SOURC-IP 指定发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址。如果不指定源IP地址，将采用出接口的IP地址作为ICMP ECHO-REQUEST报文发送的源地址。

单选题

365. 在排除MSTP故障时，你执行了display current-configuration命令来获取设备的配置文件，下述 哪项说法是错误的？（网络考点）

A. 不论设备上是否配置了BPDU
Tunnel，都不会对MSTP造成影响
B. 与用户终端设备相连的端口MSTP是否是处于去使能状态或配置为边缘端口
C. 查看端口配置，确认使能MSTP的端口是否使能了协议报文上送命令。如：bpdu enable
D. 查看设备端口是否加入正确的VLAN

正确答案: A

解析: 排除MSTP故障时，要检查MSTP中是否启用了BPDU协议，终端设备的端口是否禁用了生成树功能，设备端口是否加入了正确的VLAN，本题中选项A的说法是错误的，MSTP中一定要启用BPDU。

单选题

366. 相比较于OSPFv2报文头部，OSPFv3报文头部增加的字段为？（网络考点）

A. IPV6 Auth Type
B. Link ID
C. Instance ID
D. IPV6 Router ID

正确答案: C

解析: OSPFv3头部的认证消失，多了实例号，实现链路复用。

单选题

367. 关于BGP／MPLS IP VPN网络架构中的站点（site）以下描述正确的是？（网络考点）

A. 在任何情况下，属于同—VPN的不同站点都不可以使用重叠的地址空间
B. 通过同一台CE连接到运营商网络的终端可能属于不同的站点（MCE）
C. 站点是一组IP系统，一台主机构成的网络不能被称为站点
D. 地理位置分隔较远的两张网络一定属于不同的站点

正确答案: B

解析: Site是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统，并且，这组IP系统的IP连通性不需通过运营商网络实现。Site的划分是根据设备的拓扑关系，而不是地理位置，尽管在大多数情况下一个Site中的设备地理位置相邻。地理位置隔离的两组IP系统，如果它们使用专线互联，不需要通过运营商网络就可以互通，这两组IP系统也组成一个Site。Site通过CE连接到运营商网络，一个Site可以包含多个CE，但一个CE只属于一个Site。所以答案：：通过同一台CE连接到运营商网络的终端可能属于不同的站点。

单选题

368. 如果面对复杂的网络故障，并经过评估认为短时间内无法完成排障，而此时用户又急需恢复网络的可用性，那么正确的做法是。（网络考点）

A. 告诉用户这是不可能实现的
B. 不通知客户的情况下，直接搭建替代的网络环境
C. 始终尝试排除故障，不将当前的排障难度告知用户
D. 与用户沟通是否可以跳过故障节点搭建替代的网络环境

正确答案: D

解析: 如果网络故障比较复杂，短时间内无法排除故障，可以先用硬件替换法，替换故障设备，让业务恢复正常运行，然后再慢慢去查找故障原因。所以此题答案为“与用户沟通是否可以跳过故障节点，搭建替代的网络环境”。

单选题

369. 运行LDP协议的LSR之间会交换LDP消息，LDP消息可按照功能分为四大类型，以下哪一种不是LDP的消息类型？（网络考点）

A. 发现消息
B. 通告消息
C. 会话消息
D. 标签交换消息

正确答案: D

解析: LDP协议主要使用四类消息：发现（Discovery）消息：用于通告和维护网络中LSR的存在；会话（Session）消息：用于建立、维护和终止LDP对等体之间的会话；通告（Advertisement）消息：用于创建、改变和删除FEC的标签映射；通知（Notification）消息：用于提供建议性的消息和差错通知。为保证LDP消息的可靠发送，除了Discovery消息使用UDP外，LDP的Session 消息、Advertisement消息和Notification 消息都使用TCP传输。

单选题

370. 当部署MPLS／BGP IP VPN时，关于PE—CE之间使用BGP交互路由信息，以下描述错误的是？（网络考点）

A. 在CE多归属的情况下，使能BGP AS号替换功能可能引起路由环路，可以通过BGP Soo防止VPN站点内路由环路
B. 当PE与CE间采用BGP交互路由信息时，若两个VPN站点所处的自治系统使用的是相同的私有AS号，可以通过AS号替换功能即用任意指定AS号替换收到的私网路由中的AS号，防止因AS号重复而导致路由被丢弃
C. 在Hub＆Spoke场景下，当Hub-CE与Hub-PE使用IGP时，Spoke-PE与Spake-CE不可以使用EBGP
D. 当PE与CE间采用BGP交互路由信息时，不需要在PE上执行私网路由引入BGP的操作

正确答案: B

解析: 本地AS号替换收到的私网路由中CE所在VPN站点的AS号，避免对端CE因为AS号重复而丢弃路由。

单选题

371. BGP4＋中为了发布IPv6路由，Update中新增了什么字段。（网络考点）

A. 一个新的NLRI类型，IPv6 NLRI，其中携带IPv6 NLRI prefix length和IPv6 NLRI prefix
B. 一个新的路径属性：AP＿UNREACH＿NLRI
C. 一个新的路径属性：MP＿REACH NLRI
D. 一个新的路径属性：IPV6＿REACH＿NLRI

正确答案: C

解析: BGP4+引入了两个NLRI属性，MP_REACH_NLRI用于发布IPV6路由。MP_UNREACH_NLRI用于撤销路由。

单选题

372. OSPFv2是运行在IPV4网络的IGP；OSPFV3是运行在IPv6网络的IGP。OSPFV3与OSPFV2的报文
类型相同，包括Hello报文、DD报文、LSU报文、LSU报文和LSAck报文。关于OSPFv3报文，以下哪个说法是正确的？（网络考点）

A. OSPFv3使用报文头部的认证字段完成报文认证
B. OSPFv3使用链路本地地址作为发送报文的源地址报文可以被转发到始发链路范围之外
C. OSPFv3使用IPv6组播地址FF02：：5和和FF02：：6发送OSPFv3报文
D. OSPFv3的Hello报文携带了路由器接口的IPv6地址前缀列表

正确答案: C

解析: OSPFv3报文头部移除了所有的认证字段，可以使用IPV6的认证及安全处理，也可以通过OSPFv3自身机制来完成报文认证。OSPFv3报文不会被转发到始发链路范围之外，减少了报文不必要的泛洪。而路由器接口的IPv6地址前缀列表存在于LSA中，也就是说是在LSU报文中，而其Hello报文并不携带路由器接口的IPv6地址前缀列表。

单选题

373. 某接口下配置：isis timer hello5 level-2，下列说法正确的是？（网络考点）

A. 该接口Level-2的hello包发送间隔为5s
B. 该接口Level-1和Leval-2的hello包发送间隔都为3s
C. 该接口Level—2的CSNP包发送间隔为5s
D. 该接口Level-1的hello包发送间隔为5s

正确答案: A

解析: isis
Timer hello命令用来指定IS-IS接口发送Hello报文的间隔时间。isis timer hello 5 Ievel-2的意思是设置Level-2的Hello报文在该接口上每5秒发送一次

单选题

374. OSPFv3中泛洪范围为整个自治系统内的LSA是？（网络考点）

A. Link-LSA
B. As-external-LSA
C. Inter-Area-Prefix-LSA
D. Intra-Area-Prefix-LSA

正确答案: B

解析: link-lsa在链路上泛洪；区域范围：LSA 的泛洪范围仅仅覆盖一个单独的OSPFv3 区域。 Router LSA、Network LSA、Inter Area Prefix LSA、Inter Area Router LSA 和Intra Area Prefix LSA 都是区域范围泛洪的LSA。自治系统范围：LSA 将被泛洪到整个路由域，AS External LSA 就是自治系统范围泛洪的LSA

单选题

375. 华为交换机MAC地址表的老化时间默认是多少秒？（网络考点）

A. 300
B. 500
C. 400
D. 5

正确答案: A

解析: MAC动态表项：由接口通过报文中的源MAC地址学习获得，表项可老化，重启会丢失。默认情况MAC地址表老化时间为 300S（可修改）。

单选题

376. 某中小型网络中部署OSPF，当查看某台设备的路由表时发现只存在直连路由，哪项操作不可能引起该故障？（网络考点）

A. 路由协议配置错误
B. 路由策略配置有误
C. 端口地址配置问题
D. 配置的用户权限过低

正确答案: D

解析: 查看某台设备的路由表时发现只存在直连路由，只能是配置有误，无论用户权限如何过低都不是只能看见直连路由的而看不到动态路由的。

单选题

377. 关于BGP
MPLS IP VPN网络架构，以下描述错误的是？（网络考点）

A. P设备只需要具备基本MPLS转发能力，不维护VPN相关信息
B. 站点之间可以通过VPN互访，一个站点只可以属于1个VPN
C. 一般情况下，CE设备感知不到VPN的存在，且CE设备不需要支持MPLS、MP—BGP等/DBGP／MPLS IP VPN网络架构由CE（Customer
Edge）、PE（ProviderEdge）和P（Provider）三部分组成，其中PE和P是运营商设备，CE是BGP／MPLS IP VPN用户设备

正确答案: B

解析: 一个Site（站点）可以属于多个VPN。

单选题

378. QinQ技术是一项扩展VLAN空间的技术，通过在802.1Q标签报文的基础上再增加一层802.1Q的Tag来达到扩展Vlan空间的功能。下列关于qinq说法错误的是？（网络考点）

A. 灵活QinQ可以根据不同的内层Tag而加上不同的外层Tag，正确于用户VLAN的划分更加细致
B. QinQ使VLAN的数量增加到4095＊4095
C. QinQ技术可以使私网LAN在公网上透传
D. 基本QinQ是基于接口方式实现的

正确答案: B

解析: 华为的vlan数量是4096；其中vlan0和vlan4095系统保留不可见不可使用；vlan1，系统默认vlan，用户可以使用这个vlan，但不可以删除，vlan2~vlan4094用户可以创建，使用，删除

单选题

379. 当部署BGP／MPLS IP VPN时，OSPF的VPN路由标记（VPN Route Tag）不在MP-BGP的扩展团体 属性中传递，只是本地概念，只在收到MP—BGP路由并且产生OSPF LSA的PE路由器上有意义。（网络考点）

A.  正确
B.  错误

正确答案: A

解析: route-tag不在BGP的扩展团体属性中传递，只是本地概念，只在收到BGP路由并且产生OSPFv3 LSA的PE交换机上配置并起作用。不同OSPFv3进程可配置相同的route-tag。

单选题

380. MPLS中有转发等价类（FEC-Fowarding
Equivalence Class）的概念，那么FEC不能基于下列哪些标 准进行分配？（网络考点）

A. 服务类别（Class of
Service）
B. 碎片偏移量（Fragment offiset）
C. 应用协议（Application
Protocol）
D. 目标地址（Destination
Addess）

正确答案: B

解析: MPLS是一种分类转发技术，它将具有相同转发处理方式的数据分组归为一类，称为FEC（Forwarding Equivalence Class，转发等价类）。MPLS对相同FEC的数据分组采取完全相同的处理方式。FEC的划分方式非常灵活，可以是源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议种类、业务类型等要素的任意组合。

单选题

381. 关于ping和tracert的作用，以下说法正确的是？（网络考点）

A. Ping通过单向的icmp
Echo request报文检测与正确端的双向可达性
B. Tracert一定能够追踪到从源到目的地中间的每一跳IP地址
C. ping验证了从本端到对端的可达性，不代表对端到本端一定可达
D. tracert与ping的作用相同，只是名称不同而已

正确答案: C

解析: 因为可能存在防火墙，所以存在安全策略导致单向可达可ping通，但是反方向不通的情况。ping通过双向的icmp echo request 报文检测双向可达性Tracert不一定能追踪到每一跳地址

单选题

382. 在MPLS网络中，针对标签会有不同的操作类型，其中＂pop”动作的含义是：（网络考点）

A. 将顶部标签替换成另外一个数值
B. 在MPLS标签栈中加入顶部标签
C. 将顶部标签替换成另一组标签
D. 在MPLS标签栈中移除顶部标签

正确答案: D

解析: 在MPLS网络中，针对标签会有不同的操作类型，标签动作有3中，push压入标签，swap交换标签，pop弹出标签。

单选题

383. 当IS—IS网络中有多条冗余链路时，可能会出现多条等价路由。关于IS—IS网络内的等价路由，以下哪个描述是错误的？（网络考点）

A. 当组网中存在的等价路由数量大于通过命令配置的数量，且这些路由优先级相同时，优选下一跳设备System ID大的路由进行负载分担
B. 若配置负载分担则流量会被均匀的分配到每条链路上
C. 配置等价路由优先级后，IS—IS设备在转发到达目的网段的流量时，将不采用负载分担方式，而是将流量转发到优先级最高的下一跳
D. 针对等价路由中的每一条路由可以指定优先级，忧先级高的路由会被优选。其余的作为备份路由

正确答案: A

解析: 当组网中存在的等价路由数量大于maximum load-balancing命令配置的等价路由数量时，按照下面原则选取有效路由进行负载分担：1.路由优先级：选取优先级小（优先级高）的路由进行负载分担。2.下一跳设备的System ID：如果路由的优先级相同，则比较下一跳设备的System ID，选取System ID小的路由进行负载分担。3.本地设备出接口索引：如果路由优先级和下一跳设备的System ID都相同，则比较出接口的接口索引，选取接口索引较小的路由进行负载分担。

单选题

384. 关于VRRP备份组双主故障的原因，下述哪项是最不可能的？（网络考点）

A. 传输VRRP通告报文的链路故障
B. 低优先级的VRRP备份组将收到的VRRP通告报文作为非法报文丢弃
C. 两端的VRRP备份组ID不同
D. Master设备1秒发送1个通告报文

正确答案: D

解析: 造成VRRP备份组故障的原因有很多，比如说两端路由器的备份组不一致，传输VRRP报文的链路有问题，低优先级的VRRP备份组将收到的VRRP通告报文作为非法报文丢弃，而最不可能的就是“Master设备1秒发送1个通告报文”选项，这是正常的VRRP报文发送。

单选题

385. 关于BGP／MPLS IP VPN路由交互，以下描述错误的是？（网络考点）

A. 出口PE可以通过BGP、IGP或静态路由的方式向远端CE发送IPv4路由
B. 出口PE在接收到入口PE发布的VPNv4路由之后，根据路由携带的RT属性，对VPNv4路由进行过滤
C. PE与CE之间交互的是IPv4路由信息
D. 入口PE将从CE接收到的IPv4路由变成VPNv4路由，并根据不同VPN实例进行保存

正确答案: A

解析: 出口PE可以通过BGP的方式向远端CE发送IPv4路由，并没有、IGP或静态路由的方式

单选题

386. 下列选项中，说法错误的是：（网络考点）

A. 通过静态方式分配标签建立的LSP也能根据网络拓扑变化动态调整，无需管理员干预
B. 手工分配标签需要遵循的原则是：上游节点出标签的值就是下游节点入标签的值
C. LSP分为静态LSP和动态LSP两种。静态LSP由管理员手工配置，动态LSP则利用标签协议动态建立
D. 动态LSP通过标签发布协议动态建立如MP-BGP，RSVP-TE，LDP

正确答案: A

解析: 通过静态方式建立的LSP不能根据网络拓扑变化动态调整，需要管理员干预。

单选题

387. PFC死锁是部署PFC后必须面对的难题，为了预防PFC死锁的产生，需要在开启PFC的同时将交换机上所有开启PFC的端口配置死锁检测功能

A. 正
B. 错误

正确答案: B

解析: PFC（PowerFlowControl）死锁通常是在网络设备或系统部署PFC功能时可能出现的问题。然而，并不是所有情况下都会出现PFC死锁，也不一定需要在开启PFC的同时在交换机上所有开启PFC的端口配置死锁检测功能。死锁检测和预防应根据具体的网络环境和设备配置来决定，而不是一个固定的操作步骤。因此，该题目的陈述是错误的，答案选B。

单选题

388. 在CloudFabric多元计算无损网络中，若设备想要实现通过不响应反压帧的方式解除PFC死锁，则需要部署以下哪一项无损功能？

A. PFC死锁预防
B. PFC死锁检测
C. AI ECN
D. DCQCN

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对CloudFabric多元计算无损网络特性的理解。在无损网络中，PFC（Priority-basedFlowControl）死锁是一个需要关注的问题。为了通过不响应反压帧的方式解除PFC死锁，关键在于预防死锁的发生，而不是检测或采用其他流量控制机制。因此，需要部署的是PFC死锁预防功能。解析：在CloudFabric多元计算无损网络中，为了通过不响应反压帧的方式解除PFC死锁，需要部署的是PFC死锁预防功能，即选项A。这是因为在无损网络环境中，预防死锁的发生比检测死锁或采用其他流量控制机制更为直接和有效。

单选题

389. 以下关于多元计算的描述，错误的是哪一项？

A. 多元计算可以提供基础通用计算、人工智能计算和高性能计算，这些计算都需要通过无损网络承载
B. 基础通用技术对应的基础算力，主要指基于CPU芯片的服务器所提供的计算能力
C. 人工智能计算对应的智能AI算力，主要指基于CPU、NPU、FPGA ASIC等芯片的加速计算平台提供人工智能训练和推理的计算能力
D. 高性能计算对应的超算算力，主要指基于超级计算机等高性能计算集群所提供的计算能力

正确答案: A

解析: 多元计算不一定要通过无损网络承载，所以选项A是错误的。其他选项都与多元计算的概念和实际应用相关，是正确的。

单选题

390. 在CloudFabric解决方案中，AWS公有云模型中的TGW路由表映射为MDC编排模型中的哪一概念？

A. TransitRouter
B. TGW Router
C. TransitVAS
D. 外部网关

正确答案: A

解析: 一个Transit Router映射为一个TGW route table

单选题

391. 开源OpenStack的以下哪组件提供了对裸金属服务器生命周期的管理服务？

A. Ironic
B. Nova
C. Horizon
D. Heat

正确答案: A

解析: Ironic是负责裸金属服务管理的

单选题

392. 以下哪一项不是VXLAN的专有概念？

A. VRF
B. VNI
C. VTEP
D. NVE

正确答案: A

解析: VRF不是vxlan专有的概念

单选题

393. 在CloudFabric解决方案架构中，控制层通过以下哪一项接口与应用层对接，接收应用层下发的业务指令，并向应用层返回状态信息？

A. NETCONF
B. SNMP
C. OpenFlow
D. RESTful/RPC

正确答案: D

解析: 应用层和控制层间用Restful接口通讯

单选题

394. 以下关于BGP EVPN中IP前缀路由的描述，错误的是哪一项？

A. IP前缀路由携带的RT值为IP VPN-Instance中配置的Export RT值
B. 当携带主机IP地址时，该类型路由在VXL AN控制平面中的作用与IRB类型路由是一样的， 主要用于主机IP路由通告
C. IP前缀路由的报文中会携带该路由的L2 VNI和L3 VNI
D. IP前缀路由可用于VXLAN网络内主机访问外部网络

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对BGPEVPN中IP前缀路由的理解。在BGPEVPN中，IP前缀路由确实携带RT值，这个值通常是IPVPN-Instance中配置的ExportRT值，所以A选项描述正确。当携带主机IP地址时，IP前缀路由在VXLAN控制平面中的作用确实与IRB类型路由相似，主要用于主机IP路由通告，因此B选项也是正确的。至于D选项，IP前缀路由确实可用于VXLAN网络内主机访问外部网络，这也是其应用之一，所以D选项描述正确。而C选项提到的“IP前缀路由的报文中会携带该路由的L2VNI和L3VNI”是不准确的，因为IP前缀路由主要携带的是L3VNI，用于L3VPN的路由通告，并不携带L2VNI，所以C选项是错误的。

单选题

395. 在数据中心网络中，以下哪一协议可以实现VXLAN隧道动态建立？

A. BGP EVPN
B. M-LAG
C. OSPF
D. MPLS

正确答案: A

解析: BGP EVPN是VxLAN控制平面协议，可通告主机及前缀信息，并动态建立隧道。

单选题

396. 在NSH方式的业务链中，SI的作用是以下哪项？

A. 业务链路径编号
B. 用于指示下一跳IP地址
C. 用于防止环路
D. 可以通过SI值计算出当前经过第几个业务功能点

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对NSH（NetworkServiceHeader）方式业务链中SI（ServiceIndex）作用的理解。在NSH中，SI是一个关键字段，它用于标识业务链中服务功能的顺序，即可以通过SI值计算出当前数据包经过的是业务链中的第几个业务功能点。因此，D选项“可以通过SI值计算出当前经过第几个业务功能点”是正确的。

单选题

397. 以下关于VXLAN网络中BD的描述，正确的是哪项？

A. BD信息封装在VXLAN报文中，用于标识一个大二层广播域
B. VXLAN网络中，BD与接入的业务报文的VLAN Tag形成1 :N的映射
C. VXLAN网络中，BD是本地概念，不同Leaf上不同BD只要L2 VNI一致，就可认为处于同一个大二层广播域
D. 多个BD可以共享一个VBDIF接口

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对VXLAN网络中BD（BroadcastDomain，广播域）的理解。A选项，BD信息实际上是通过VNI（VXLANNetworkIdentifier）来标识的，而不是直接封装在VXLAN报文中，所以A选项错误。B选项，在VXLAN网络中，BD与接入的业务报文的VLANTag通常是形成1:1的映射关系，而不是1:N，所以B选项错误。C选项，BD在VXLAN网络中是一个全局的概念，但是只要不同的Leaf（叶节点）上的BD具有相同的L2VNI（Layer2VXLANNetworkIdentifier），它们就可以被认为是处于同一个大二层广播域中。这是因为VNI在VXLAN网络中用于唯一标识一个大二层广播域，所以C选项正确。D选项，在VXLAN网络中，每个BD通常都会对应一个唯一的VBDIF（VXLANBridgeDomainInterface）接口，用于实现BD之间的隔离和通信，所以多个BD不能共享一个VBDIF接口，D选项错误。综上所述，正确答案是C。

单选题

398. 以下关于Kubernetes的网络方案calico的描述，错误的是哪一项？

A. Felix主要用于存储calico的元数据和作为calico各个组件的通信枢纽
B. 将运行容器的服务器视为路由器，然后在路由器上运行指定的路由协议
C. 大规模组网时，利用路由反射器实现全网Pod路由同步
D. 使用BGP作为路由协议

正确答案: A

解析: nan

单选题

399. 在服务器虚拟化中，关于DVS分布式虚拟交换机环境下VM之间通信的描述，错误的是以下哪一项？

A. 处于同一端口组的VM，如果它们处于不同主机，可通过DVS的上行链路到达目的主机上的DVS并最终完成和远端VM的通信
B. 处于不同端口组(属于不同VLAN)的VM，需通过DVS的上行链路到达物理交换机，通过后者实现VLAN通信
C. 处于同端口组的VM，如果它们在同一主机中，可直接经由DVS通信
D. 处于不同DVS但属于相同VLAN端口组的VM，可直接经由DVS通信

正确答案: D

解析: 处于不同DVS但属于相同VLAN端口组的VM，是不能够直接经由DVS通信的

单选题

400. 开源OpenStack的控制节点一般不包含以下哪一项组件？

A. Keystone
B. Nova
C. Cinder
D. Horizon

正确答案: C

解析: OpenStack的控制节点主要负责管理和调度集群中的虚拟机和其他计算资源。其中，Keystone是身份认证和访问控制组件，Nova是计算实例管理组件，Cinder是块存储管理组件，Horizon是Web界面组件。因此，不包含的是控制节点中负责虚拟机实例的计算管理组件，所以是C。

单选题

401. 以下哪一项存储网络架构中，存储阵列向服务器提供的是文件存储？

A. DAS
B. IP SAN
C. NAS
D. FC SAN

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对存储网络架构的理解。存储网络架构主要分为SAN和NAS两大类。SAN（存储区域网络）主要提供块级存储，而NAS（网络附加存储）提供文件级存储。具体来看选项：A.IPSAN：属于SAN的一种，提供块级存储，不符合题目要求的文件存储。B.FCSAN：同样属于SAN，也是提供块级存储，不符合题目要求。C.DAS（直连式存储）：直接连接到服务器上，虽然可以存储文件，但在架构上并不属于网络存储，因此也不符合题目要求的“存储网络架构”。D.NAS：专门提供文件级存储的网络架构，符合题目要求。因此，答案是D。

单选题

402. 以下哪一项属于AI产业的技术层？

A. 自动驾驶
B. 机器学习
C. 人工智能
D. 机器人

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对AI产业结构的理解。AI产业通常分为三层：基础层、技术层和应用层。基础层包括数据和算力等基础设施，技术层涉及算法、模型等核心技术，应用层则是将AI技术应用于具体场景。机器学习是AI的核心技术之一，属于技术层。自动驾驶、机器人是AI技术的应用，属于应用层，而“人工智能”这一概念则涵盖了整个AI领域，不特指某一层。因此，正确答案是B，机器学习。

单选题

403. PFC反压帧的目的MAC地址是以下哪一项？

A. 0180-c200-0001
B. 0280-c200-0001
C. 0100-5e00-0003
D. 0080-c200-0002

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对PFC（Per-FlowControl）反压帧相关知识的了解。在以太网中，PFC帧用于流量控制，其目的MAC地址是一个特定的值。根据IEEE802.1Qbb标准，PFC帧的目的MAC地址是01-80-C2-00-00-01，这与选项A相匹配。因此，正确答案是A。

单选题

404. 在VXLAN场景中，以下关于VXLAN报文中ECN标记位置的描述，正确的是哪一项？

A. 位于内层IP层头部
B. 位于外层IP层头部
C. 位于外层L2以太网层头部
D. 位于内层L2以太网层头部

正确答案: B

解析: ECN拥塞标记使用IP报文头部中的ToS字段的最后两比特

单选题

405. 开源Openstack的业务模型中，Router与Network的映射关系是以下哪一项？

A. 1:1
B. 1:N
C. N:1
D. N:N

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对Openstack业务模型中Router与Network映射关系的理解。在Openstack的网络模型中，Router（路由器）可以连接多个Network（网络），实现不同网络之间的通信。因此，Router与Network的映射关系是1:N，即一个路由器可以连接多个网络。所以，正确答案是B。

单选题

406. 在CloudFabric无损网络中，以下关于Headroom缓存的描述，正确的是哪一项？

A. Headroom缓存空间实际上占用的是入方向队列的Guaranteed缓存
B. Headroom缓存室间固定为20M
C. Headroom缓存用于存储本队列发送PFC反压通知报文之后到上游设备停止发包之前这段时间内收到的报文
D. Headroom缓存空间实际上占用的是出方向队列的Shared缓存

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对CloudFabric无损网络中Headroom缓存的理解。在无损网络中，Headroom缓存是一个关键概念，它用于处理特定场景下的网络流量控制。选项A错误，因为Headroom缓存并不是占用入方向队列的Guaranteed缓存，而是有其特定的功能和位置。选项B错误，Headroom缓存的大小并不是固定为20M，这个描述不准确。选项C正确，Headroom缓存的主要作用就是存储在本队列发送PFC反压通知报文之后到上游设备停止发包之前这段时间内收到的报文，这是其关键功能。选项D错误，Headroom缓存并不是占用出方向队列的Shared缓存，这个描述与Headroom缓存的实际作用不符。综上所述，正确答案是C。

单选题

407. 在CloudFabric解决方案中，MDC编排模型中的Logic Router映射为AWS公有云模型中的哪一概念？

A. VPC Gateway
B. Logical Router
C. VPC路由表
D. Subnet

正确答案: C

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案中MDC编排模型与AWS公有云模型之间的映射关系。在CloudFabric的MDC编排模型中，LogicRouter是一个关键组件，负责逻辑路由功能。在AWS公有云模型中，执行类似逻辑路由功能的是VPC路由表，它决定了VPC内的网络流量如何路由。因此，LogicRouter在映射到AWS公有云模型时，对应的概念是VPC路由表。

单选题

408. 数据中心IPv6网络对接多ISP出口，并对外提供IPv6用户的业务访问时，需借助以下哪一项技术实现IPV6与IPv6间的地址转换？

A. NAT64
B. IVI
C. NAT44
D. NAT66

正确答案: D

解析: 这道题考察的是IPv6网络环境下的地址转换技术。在IPv6网络中，当数据中心需要对接多个ISP出口并提供IPv6用户业务访问时，若要实现IPv6与IPv6间的地址转换，应使用NAT66技术。NAT66是专门用于IPv6网络中的地址转换技术，它能够实现IPv6地址之间的转换，满足题目描述的场景需求。因此，正确答案是D。

单选题

409. 在数据中心网络中，可以通过以下哪一技术实现亚秒级数据采集？

A. SNMP
B. Telemetry
C. NETCONF
D. RESTCONF

正确答案: B

解析: 这道题考察的是数据中心网络中的数据采集技术。SNMP（简单网络管理协议）主要用于网络设备的监控和管理，但数据采集频率通常较低，不满足亚秒级要求。NETCONF和RESTCONF是网络配置协议，它们主要用于网络设备的配置和管理，同样不满足高频数据采集需求。Telemetry（遥测技术）则是一种高效的数据采集技术，能够实现亚秒级的数据采集，适用于需要实时监控和分析的场景。因此，正确答案是B。

单选题

410. 以下关于开源OpenStack Neutron的Agent的描述中，错误的是哪一项？

A. Agent处理PIug-in传来的请求，向虚拟机提供各项服务
B. L3 Agent提供三层网络功能和网络地址转换功能
C. DHCP Agent为租户网络内的虚拟机静态分配IP地址
D. 一般每一个Hypervisor主机都需要部署一个Agent来提供各项网络服务

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对OpenStackNeutron组件的理解。在OpenStackNeutron中，Agent确实负责处理Plugin传来的请求，并向虚拟机提供网络服务，所以A选项描述正确。L3Agent确实提供三层网络功能和网络地址转换功能，因此B选项也是正确的。通常，每一个Hypervisor主机都需要部署一个Agent来提供网络服务，这意味着D选项描述也是准确的。至于C选项，DHCPAgent实际上是为租户网络内的虚拟机动态分配IP地址，而不是静态分配，所以C选项描述错误。

单选题

411. PFC总共支持多少个队列？

A. 6
B. 8
C. 4
D. 2

正确答案: B

解析: PFC（电源滤波器）是一种电子设备，用于减少电源线中的谐波干扰。根据常见的技术规范和标准，PFC总共支持的队列数量通常为8个。这是因为队列是处理和传输数据的基本单位，而PFC的设计需要处理大量的数据流，因此需要足够的队列数量来确保高效的处理和传输。因此，选项B是正确的答案。

单选题

412. 以下关于开源OpenStack Glance组件的描述中，正确的是哪一项？

A. 在基于镜像启动的实例上进行修改，实际是对镜像的修改
B. Glance提供发现、注册和检索虚拟机镜像功能
C. Glance提供的虚拟机实例镜像只能放在Swift提供的对象存储中
D. 用户只能从同一个镜像启动一个实例

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对OpenStack中Glance组件的理解。Glance是OpenStack镜像服务组件，主要负责虚拟机镜像的发现、注册和检索。选项A错误，因为基于镜像启动的实例上进行修改，并不会影响原始镜像。选项C错误，因为Glance提供的虚拟机实例镜像可以放在多种存储系统中，不仅限于Swift。选项D错误，因为用户可以从同一个镜像启动多个实例。因此，正确答案是B。

单选题

413. CloudFabric解决方案的Multi-Site互联场景，以下哪一项不支持跨Site L2互通

A. VLAN Hand-off
B. L3 Underlay
C. 端到端VXLAN
D. Segment VXLAN

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案中Multi-Site互联场景的理解。在CloudFabric架构中，实现跨Site的L2互通是关键功能之一。VLANHand-off、端到端VXLAN以及SegmentVXLAN都是支持跨SiteL2互通的机制。而L3Underlay主要用于L3互联，不支持L2互通。因此，选项B是正确答案。

单选题

414. 以下哪一种Linux命名空间实现了不同命名空间的进程ID可以重复但互不影响？

A. IPC
B. PID
C. UIS
D. UID

正确答案: B

解析: 这道题考察的是Linux命名空间的理解。Linux提供了多种命名空间，用于隔离系统资源，使得不同命名空间中的资源可以拥有相同的标识符而不会发生冲突。具体到进程ID的隔离，是通过PID命名空间实现的。在PID命名空间中，进程ID可以重复，且不同命名空间中的进程互不影响。因此，正确答案是B。

单选题

415. 在CloudFabric网络业务开放可编程演进过程中，API从原子API演进到网络服务API，再到意图API，以下哪一个是网络服务API？

A. RESTful API
B. RESFCONF API
C. NETCONF API
D. Service Chain API

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对网络服务API的理解。在CloudFabric网络业务开放可编程演进过程中，API经历了从原子API到网络服务API，再到意图API的演进。网络服务API是指能够直接对应到网络服务的API，它允许用户通过编程方式调用网络服务。根据这个定义，我们可以分析每个选项：A.RESTfulAPI：这是一种通用的API设计风格，并不特指网络服务API。B.RESFCONFAPI：这个选项看起来是一个拼写错误，且不是公认的网络服务API。C.NETCONFAPI：这是网络配置协议（NETCONF）的API，它主要用于网络设备配置，而不是直接对应到网络服务。D.ServiceChainAPI：这个API直接对应到网络服务链，允许用户通过编程方式创建和管理网络服务链，符合网络服务API的定义。因此，答案是D。

单选题

416. 以下关于数据中心互联解决方案的描述，错误的是哪一项？

A. VLAN Hand-off方式可以实现数据中心之间的L2互通
B. SegmentVXLAN方式通过三段式方式传递EVPN路由实现数据中心间的L3互通
C. E2E EVPNVXLAN方式会在两个数据中心的VTEP之间直接建立VXLAN隧道
D. Segment VXLAN方式中使用局部模式建立数据中心间VXLAN随道后，报文在到达本端DCI Leat发往对端DCI Leat时封装的是本端DCILeaf的VNI，而不是对端DCI Leaf的VNI

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对数据中心互联解决方案的理解。VLANHand-off方式确实可以实现数据中心之间的L2互通，这是正确的。SegmentVXLAN方式通过三段式方式传递EVPN路由实现数据中心间的L3互通，这也是准确的描述。E2EEVPNVXLAN方式会在两个数据中心的VTEP之间直接建立VXLAN隧道，这同样是正确的。然而，关于SegmentVXLAN方式中使用局部模式建立数据中心间VXLAN隧道后，报文在到达本端DCILeaf发往对端DCILeaf时，实际上封装的是对端DCILeaf的VNI，而不是本端DCILeaf的VNI。因此，选项D的描述是错误的。

单选题

417. 在下列术语中，以下哪一项不是硬盘介质？

A. SAN
B. SCM
C. SSD
D. HDD

正确答案: A

解析: SAN是存储区域网络，是一种网络架构，不是硬盘介质。而HDD是硬盘的存储介质，SSD是固态硬盘的存储介质，SCM是某种特定应用的系统。因此，是A。

单选题

418. 在DCQCN算法中，RP收到CNP报文时的处理方式为以下哪一项？

A. RP发送ECN置位的报文
B. RP降低数据包发送速率
C. RP发送PFC反压顿
D. RP暂停数据包发送

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对DCQCN（DataCenterQuantizedCongestionNotification）算法的理解。在DCQCN算法中，RP（ReactionPoint，反应点）在收到CNP（CongestionNotificationPacket，拥塞通知报文）时，会根据拥塞程度调整其数据包发送速率，以缓解网络拥塞。具体来说，RP会降低其数据包发送速率，而不是发送ECN置位的报文、发送PFC反压顿或暂停数据包发送。因此，正确答案是B。

单选题

419. CloudFabric解决方案容器网络场景中，关于L2桥接方案的特点描述错误的是以下哪一选项？

A. 可以在主机的一个网络接口或VLAN子接口上配置多个虚拟的网络接口
B. 虚拟网络接口具有独立的MAC地址和IP地址
C. 容器具有和主机一样的网络能力
D. 跨节点容器访问需要NAT

正确答案: D

解析: 在CloudFabric解决方案容器网络场景中，L2桥接方案的特点包括可以在主机的一个网络接口或VLAN子接口上配置多个虚拟的网络接口、虚拟网络接口具有独立的MAC地址和IP地址以及容器具有和主机一样的网络能力。但是，关于跨节点容器访问是否需要NAT，选项中没有明确说明。因此，D选项“跨节点容器访问需要NAT”是错误的，而其他选项都是正确的。

单选题

420. 开源OpenStack的以下哪一组件的核心功能是对卷的管理？

A. Swift
B. Cinder
C. Nova
D. Heat

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对OpenStack组件功能的了解。在OpenStack中，Cinder组件是负责块存储服务的，其核心功能就是对卷的管理，包括创建、挂载、卸载和删除卷等。Swift是对象存储服务，Nova是计算服务，Heat是编排服务，它们的核心功能都不是对卷的管理。因此，正确答案是B。

单选题

421. CloudFabric解决方案总体架构不包含以下哪一个层次？

A. 应用层
B. 控制与分析层
C. 服务器层
D. 转发层

正确答案: C

解析: CloudFabric解决方案总体架构通常包括应用层、控制与分析层、转发层和基础设施层。其中，基础设施层包括服务器、网络和存储等基础设施，用于支持上层的应用。而服务器层通常指的是具体的服务器硬件，不属于CloudFabric解决方案总体架构的层次。因此，选项C是正确答案。

单选题

422. 主流的PCIe插槽宽度不包括以下哪一项？

A. x2
B. x1
C. x4
D. x16

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对PCIe插槽宽度的了解。PCIe（PeripheralComponentInterconnectexpress）插槽是计算机主板上用于连接各种高速设备的接口，其宽度决定了数据传输的带宽。主流的PCIe插槽宽度包括x1、x4、x8、x16等，其中x16是最宽的，提供最大的数据传输带宽。而x2并不是主流的PCIe插槽宽度，因此答案是A。

单选题

423. 如图所示，当DC间通过VLAN
Hand-off实现互联时，以下描述错误的是哪一项？

A. DCI-GW需要支持VXLAN
B. DCI-GW不学习业务主机与网络的路由
C. Fabric-GW与DCI-GW之间传输普通VLAN报文
D. DCI网络仅传递DCI-GW的Underlay路由

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对VLANHand-off技术及其组件功能的理解。在VLANHand-off场景中，DCI-GW（数据中心互联网关）作为关键组件，确实需要支持VXLAN以实现虚拟化网络的互联。同时，DCI-GW通常会学习并传递业务主机与网络的路由，以确保网络的正确互联和通信。Fabric-GW与DCI-GW之间传输的是封装后的VLAN报文，这是VLANHand-off技术的一部分。最后，DCI网络确实主要传递DCI-GW的Underlay路由，用于实现数据中心的互联。因此，选项B“DCI-GW不学习业务主机与网络的路由”是错误的描述。

单选题

424. 以下关于AWS公有云模型中的VPC路由表的描述，错误的是哪一项？

A. 默认情况下，同一个VPC内关联到不同路由表的subnet相互间是隔离的
B. Main路由表是随VPC自带的路由表，VPC内的subnet缺省与main路由表相关联
C. 一个VPC内可有一个或多个VPC路由表
D. 每个subnet都需要关联到一个VPC路由表，用于指导该subnet内的EC2实例的路由转发

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对AWS公有云模型中VPC路由表的理解。-A选项描述错误。在AWS中，同一个VPC内的subnet默认是相互通信的，除非通过安全组或网络ACLs进行了限制。路由表主要决定的是subnet内的流量如何路由到VPC之外，而不是subnet之间的通信。-B选项描述正确。每个VPC在创建时都会自带一个main路由表，且VPC内的subnet默认与这个main路由表关联。-C选项描述正确。一个VPC内可以创建多个路由表，以满足不同的路由需求。-D选项描述正确。每个subnet都需要关联到一个路由表，这个路由表决定了subnet内的流量如何路由。综上所述，A选项是错误的描述。

单选题

425. 当iMaster NCE-Fabric执行多路径探测，且结果为“超时”时，其表示的含义为以下哪一项？

A. 表示源节点和目的节点间网络不可达导致探测任务无法执行
B. 表示因源节点无法找到造成探测任务无法执行
C. 表示探测成功且路径正常
D. 表示探测任务已执行，但因路经不全或中断导致报文转发失败

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric执行多路径探测结果的理解。在网络通信中，多路径探测是用来检测源节点到目的节点间是否存在多条可用路径。当探测结果为“超时”时，通常意味着探测任务虽然被执行了，但由于路径不全或中断，导致报文无法成功转发到目的节点。因此，选项D正确描述了“超时”的含义。

单选题

426. 以下关于NSH方式的业务链的描述，错误的是哪一项？

A. 承载NSH报文的网络必须是VXLAN网络
B. 通过NSH报文中携带的元数据，报文在NSH-Aware SF上解析时，不需要进行封装和解封装操作即可知道报文带的信息，这样提高了报文解析效率，从而提高转发性能
C. NSH-Unaware SF不识别NSH报文，收到后将其丢弃
D. SFC Proxy位于SFF及其关联的若千个NSH-Unaware 之间代表接收来自SFR的报文，删除NSH封装信息，通过本地逻辑组件将报文发给NSH-Unaware SF

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对NSH（NetworkServiceHeader）方式的业务链的理解。A选项提到“承载NSH报文的网络必须是VXLAN网络”，这是不准确的。NSH报文可以在多种类型的网络上承载，不仅限于VXLAN网络。B选项描述“通过NSH报文中携带的元数据，报文在NSH-AwareSF上解析时，不需要进行封装和解封装操作即可知道报文带的信息，这样提高了报文解析效率，从而提高转发性能”，这是正确的。NSH的设计就是为了提高报文的处理效率。C选项说“NSH-UnawareSF不识别NSH报文，收到后将其丢弃”，这也是正确的。如果SF不支持NSH，那么它无法处理这种报文，通常会选择丢弃。D选项描述“SFCProxy位于SFF及其关联的若干个NSH-Unaware之间代表接收来自SFR的报文，删除NSH封装信息，通过本地逻辑组件将报文发给NSH-UnawareSF”，这是SFCProxy的正常功能描述，也是正确的。综上所述，错误的描述是A选项。

单选题

427. 以下关于分布式训练的描述中，错误的是哪一项？

A. 在数据并行方式下，各计算节点基于局部数据对完整模型进行训练
B. 分布式训练可以支撑起海量数据与复杂模型的训练
C. 数据并行和模型并行是常见的分布式训练方式
D. 在模型并行方式下，各计算节点只会交互训练完成的子模型，通过模型聚合得出最终的模型

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对分布式训练的理解。分布式训练确实可以支撑起海量数据与复杂模型的训练，数据并行和模型并行是两种常见的分布式训练方式。在数据并行方式下，各计算节点确实会基于局部数据对完整模型进行训练。但在模型并行方式下，各计算节点会负责训练模型的不同部分，并且需要频繁交互中间结果，而不是只交互训练完成的子模型。因此，D选项的描述是错误的。

单选题

428. iMaster
NCE-Fabric的设备管理中，不支持查看以下哪一项设备统计信息？

A. 交换机
B. 路由器
C. 防火墙
D. 服务器

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric设备管理功能的了解。iMasterNCE-Fabric主要管理网络设备，包括交换机、路由器和防火墙等。在这些设备中，交换机、路由器和防火墙都是常见的网络设备，它们的管理和统计信息通常是支持的。而服务器不属于网络设备范畴，因此在iMasterNCE-Fabric的设备管理中，不支持查看服务器的统计信息。所以答案是D。

单选题

429. 某CloudFabric数据中心网络进行业务变更后，可以借助iMaster NCE-FabricInsight的以下哪一项功能进行变更结果与用户意图比对？

A. 数据面意图验证
B. 网络健康度
C. 设备快照比对
D. 网络快照比对

正确答案: C

解析: 根据题目，需要借助iMasterNCE-FabricInsight的功能进行变更结果与用户意图比对。由于iMasterNCE-FabricInsight是一款网络管理软件，因此可以进行设备快照比对，以便进行变更结果的比对。选项C是正确的。

单选题

430. VXLAN网络中，VTEP1发送一条RT值为100:1的IRB路由给VTEP2，以下哪一种场景下VTEP2会丢弃该路由？

A. VTEP2中EVPN实例入方向RT为100:1，IP VPN实例入方向RT为200:1
B. VTEP2中EVPN实例入方向RT为200:1，IP VPN实例入方向RT为100:1
C. VTEP2中EVPN实例入方向RT为100:1，IP VPN实例入方向RT为100:1
D. VTEP2中EVPN实例入方向RT为200:1，IP VPN实例入方向RT为200:1

正确答案: D

解析: 这道题考察的是VXLAN网络中IRB路由的处理机制。在VXLAN网络中，VTEP（VXLANTunnelEndPoint）负责处理IRB（Inter-SubnetRoutingBridge）路由。VTEP会根据EVPN（EthernetVPN）实例和IPVPN实例的入方向RT（RouteTarget）来决定是否接受或丢弃路由。-当IRB路由的RT值与EVPN实例或IPVPN实例的入方向RT值匹配时，VTEP会接受该路由。-如果不匹配，VTEP会丢弃该路由。根据这个逻辑，我们可以分析每个选项：A.VTEP2中EVPN实例入方向RT为100:1，与IRB路由的RT值匹配，所以不会丢弃。B.VTEP2中IPVPN实例入方向RT为100:1，与IRB路由的RT值匹配，所以不会丢弃。C.VTEP2中EVPN实例和IPVPN实例的入方向RT都为100:1，与IRB路由的RT值匹配，所以不会丢弃。D.VTEP2中EVPN实例和IPVPN实例的入方向RT都为200:1，与IRB路由的RT值不匹配，所以会丢弃。因此，答案是D。

单选题

431. 以下关于容器技术与虚拟机技术的描述，错误的是哪一项？

A. 容器的镜像要比虚拟机小
B. 容器的启动速度比虚拟机快
C. 容器不需要独立的内核
D. 容器的隔离性比虚拟机强

正确答案: D

解析: 这道题考察的是容器技术与虚拟机技术的区别。容器技术相较于虚拟机技术，具有镜像小、启动速度快、资源共享（包括内核）等特点。具体到每个选项：A.正确。容器的镜像通常只包含应用及其依赖，而虚拟机镜像则包含完整的操作系统，因此容器镜像更小。B.正确。由于容器共享宿主机的操作系统内核，无需加载完整的操作系统，因此启动速度更快。C.正确。容器运行在宿主机操作系统之上，共享宿主机内核，不需要独立内核。D.错误。容器的隔离性通常弱于虚拟机。虚拟机通过虚拟化技术实现硬件级别的隔离，而容器则主要依赖于操作系统层面的隔离机制。因此，选项D的描述是错误的。

单选题

432. CloudFabric网络虚拟化场景中，iMaster NCE-Fabric通过以下哪一接口获取VM上线信息？

A. SNMP
B. NETCONF
C. WebService
D. gRPC

正确答案: C

解析: 这道题考察的是CloudFabric网络虚拟化场景中iMasterNCE-Fabric获取VM上线信息的接口。在CloudFabric架构中，iMasterNCE-Fabric作为网络控制器，需要与各种网络设备和服务进行交互。其中，获取VM上线信息是一个关键功能，这通常通过WebService接口实现，因为它提供了一种跨平台、跨语言的服务调用方式，非常适合于不同系统间的信息交互。所以，正确答案是C。

单选题

433. 在CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric通过以下哪一项采集设备日志信息？

A. ERSPAN
B. Syslog
C. gRPC
D. NETCONF

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案中iMasterNCE-Fabric组件功能的理解。在CloudFabric架构中，iMasterNCE-Fabric负责管理网络设备和服务的编排。对于设备日志信息的采集，通常使用Syslog协议，因为它是一种广泛应用的标准协议，用于网络设备向日志服务器发送日志信息。因此，正确答案是B。

单选题

434. CloudFabric解决方案采用的大二层虚拟化技术是以下哪一项？

A. VXLAN
B. TRILL
C. MPLS
D. L2GRE

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案所采用技术的了解。CloudFabric作为一种先进的网络解决方案，其大二层虚拟化技术是关键特性之一。根据技术细节，CloudFabric采用的是VXLAN技术来实现大二层虚拟化，这使得网络能够跨越物理限制，实现更灵活的资源分配和管理。因此，正确答案是A，即VXLAN。

单选题

435. 在OpenStack资源管理的核心项目中，负责管理网络资源的是以下哪一项？

A. Nova
B. Swift
C. Ironic
D. Neutron

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对OpenStack组件的理解。在OpenStack中，各个组件有其特定的职责。Nova是计算服务的主要组件，Swift是对象存储服务，Ironic负责裸机管理，而Neutron正是负责网络服务的组件，它提供了网络即服务（Networking-as-a-Service）的功能。因此，负责管理网络资源的核心项目是Neutron。

单选题

436. iMaster
NCE-FabricInsight的Telemetry功能支持针对多种表项进行测量，其中以下哪一项不在Telemetry的支持范围内？

A. ND表项
B. MAC表项
C. FIB表项
D. ARP表项

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight的Telemetry功能的理解。Telemetry功能支持对多种网络表项进行测量，但并非所有表项都在其支持范围内。根据产品文档和技术规格，我们知道Telemetry功能支持ND表项、FIB表项以及ARP表项的测量，但不支持MAC表项。因此，正确答案是B，即MAC表项不在Telemetry的支持范围内。

单选题

437. 数据中心Overlay网络的业务编排有不同的场景，以下哪一场景需要通过云平台统一实现DC内计算、存储、网络资源的虚拟化和资源池化？

A. 云网一体化场景
B. 容器网络场景
C. 机架出租场景
D. 计算联动场景

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对数据中心Overlay网络业务编排场景的理解。在数据中心网络中，Overlay技术常用于实现网络的虚拟化。业务编排则涉及如何有效地管理和调配计算、存储、网络资源。云网一体化场景强调云平台对数据中心内各类资源的统一管理和虚拟化，形成资源池，以便灵活调配。容器网络场景主要关注容器间的网络通信。机架出租场景通常不涉及资源的虚拟化和池化。计算联动场景可能涉及计算资源的协同，但不特指通过云平台实现资源的全面虚拟化。因此，A选项“云网一体化场景”最符合题目描述的需求。

单选题

438. 在CloudFabric数据中心网络中，以下关于VPC及其组成的描述，错误的是哪一项？

A. VPC是租户内的隔离网络，一个租户内可以有多个VPC
B. 一个逻辑交换机只支持关联一个子网
C. 一个逻辑路由器支持关联多个逻辑交换机
D. 一个用户端口对应一个VM

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric数据中心网络中VPC及其组成的理解。在CloudFabric架构中，VPC确实是租户内的隔离网络，且一个租户内可以配置多个VPC，所以A选项描述正确。关于逻辑路由器，它确实可以关联多个逻辑交换机，实现不同子网间的路由，因此C选项也是正确的。至于D选项，用户端口与VM的对应关系在虚拟化网络中是常见的配置，一个用户端口通常对应一个VM，所以D选项描述也是准确的。而B选项提到“一个逻辑交换机只支持关联一个子网”，这与CloudFabric的实际设计不符，因为在实际应用中，一个逻辑交换机是可以关联多个子网的，所以B选项是错误的。

单选题

439. 华为交换机使能以下哪一项功能时可以实现对接入主机的快速管控？

A. AI ECN
B. NPCC
C. iNOF
D. iQCN

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对华为交换机功能的了解。在华为的交换机产品中，iNOF（智能网络开放框架）功能允许对网络中的接入主机进行快速且有效的管控。这是通过提供开放的接口和协议，使得交换机能够智能地识别和管理接入的设备。因此，选项C“iNOF”是实现对接入主机快速管控的正确功能。

单选题

440. 开源OpenStack的以下哪一组件的核心功能是提供监控服务？

A. Ceilometer
B. Manila
C. Trove
D. Neutron

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对OpenStack组件功能的了解。在OpenStack中，Ceilometer组件是专门用于监控和计量服务的，它负责收集和处理关于OpenStack云中的资源使用数据。而Manila是负责管理共享文件系统的，Trove是用于数据库服务的，Neutron则是负责网络服务的。因此，根据题目要求，提供监控服务的组件是Ceilometer。

单选题

441. iMaster
NCE-Fabric提供基于用户意图的智能事件功能，可以对故障事件执行闭环。其中以下哪一项是针对业务故障的闭环手段？

A. 展示异常重保流监控详情
B. 通知用户发生故障
C. 提供修复预案
D. 修复与未知链路关联的网络配置

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric智能事件功能的理解。在iMasterNCE-Fabric中，针对业务故障的闭环处理通常包括故障的发现、通知、分析以及修复。其中，“修复与未知链路关联的网络配置”是一个具体的修复动作，属于闭环手段。而展示监控详情、通知用户、提供预案虽然都是处理故障的环节，但它们并不直接构成闭环修复的一部分。因此，D选项是正确答案。

单选题

442. OpenStack使用以下哪一项参数定义了虚拟机规格？

A. Label
B. Instance
C. Datasheet
D. Flavor

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对OpenStack中定义虚拟机规格的参数的理解。在OpenStack中，虚拟机规格是通过“Flavor”来定义的，它包含了CPU、内存、磁盘大小等配置信息。因此，正确答案是D，“Flavor”。

单选题

443. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司希望数据中心后续创建的VM能够访间Internet，此时需要在OpenStack上创建的关键内容是以下哪一项？

A. 业务链
B. 安全组
C. 外部网络
D. 外部网关

正确答案: C

解析: nan

单选题

444. 某公司对外提供的业务具有突发流量大、峰谷业务需求差距大以及用户分布广的特点，则基于成本与用户体验的考虑，该公司更应该采取以下哪种方式部署其业务？

A. 同城双活
B. 两地三中心
C. 混合云
D. 边缘DC

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对业务部署方式的理解。考虑到公司业务具有突发流量大、峰谷业务需求差距大以及用户分布广的特点，我们需要一个既能应对突发流量，又能平衡峰谷需求，还能覆盖广泛用户的部署方式。混合云结合了公有云和私有云的优势，可以提供灵活的资源扩展，平衡峰谷业务需求，并通过公有云的广泛节点覆盖更多用户，因此是最佳选择。

单选题

445. 以下关于RDMA的描述，错误的是哪一项？

A. RDMA需要主机CPU多次参与协议栈内存拷贝，导致CPU持续高负载
B. RDMA与传统的TCP套接字网络接口不同，它绕过了操作系统内核，实现内核旁路
C. RDMA技术被广泛应用于HPC、AI和存储等场景，降低CPU负载和处理时延，大幅提升应用性能
D. RDMA实现了外设(网卡等)直接访问远端主机内存的功能

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对RDMA技术的理解。RDMA（远程直接内存访问）是一种网络技术，旨在降低网络延迟和提高数据传输效率。A选项提到RDMA需要主机CPU多次参与协议栈内存拷贝，导致CPU持续高负载。这是错误的，因为RDMA的一个主要优势就是减少CPU的参与，通过绕过操作系统内核，实现内核旁路，来降低CPU负载。B选项说RDMA与传统的TCP套接字网络接口不同，它绕过了操作系统内核，实现内核旁路。这是正确的，RDMA确实是这样工作的，它减少了操作系统内核的介入，从而提高了效率。C选项提到RDMA技术被广泛应用于HPC、AI和存储等场景，降低CPU负载和处理时延，大幅提升应用性能。这也是正确的，RDMA的这些应用场景和优势是公认的。D选项说RDMA实现了外设（网卡等）直接访问远端主机内存的功能。这同样是正确的，RDMA允许网络设备直接访问远程内存，进一步减少了数据传输的延迟。综上所述，A选项是错误的描述。

单选题

446. 以下关于数据中心网络初期IPV6改造方案“新建互联网接入区IPv6单栈”的描述，错误的是哪一项？

A. 该方案会造成现有业务中断，对业务中断不敏感场景可以使用该方案
B. 该方案能快速提供IPv6服务，可平滑演进到“全网单栈”的长期目标
C. 需要在DNS6服务器上添加AAAA记录，并对外发布
D. 在IPv6互联网接入区，需新增IPv6接入线路对接ISP，以支持IPv6用户访问

正确答案: A

解析: 对于这个题目的，关于数据中心网络初期IPV6改造方案“新建互联网接入区IPv6单栈”的描述，其中选项A是错误的。该方案虽然可以快速提供IPv6服务，并可平滑演进到“全网单栈”的长期目标，但在实施过程中，需要新增IPv6接入线路对接ISP，并在DNS6服务器上添加AAAA记录，对外发布，这可能会造成现有业务的中断。因此，选项A“该方案会造成现有业务中断，对业务中断不敏感场景可以使用该方案”是错误的。

单选题

447. CloudFabric网络虚拟化场景中，iMaster NCE-Fabric传递VLAN信息给VMM后，VMM会创建以下哪一项与之对应

A. EIP
B. YC
C. PortGroup
D. VDS

正确答案: C

解析: 在CloudFabric网络虚拟化场景中，iMasterNCE-Fabric将VLAN信息传递给VMM后，VMM会根据这些信息创建相应的对象。由于题目中提到的是与PortGroup相关的创建，因此选项C“PortGroup”是正确。

单选题

448. CloudFabric解决方案容器网络场景中，当容器L3接入时，calico CNI插件不需要配置容器网卡的哪一个参数？

A. VLAN
B. 路由
C. IP
D. MAC

正确答案: A

解析: 在CloudFabric解决方案容器网络场景中，当容器L3接入时，CalicoCNI插件不需要配置容器网卡的VLAN参数，因为容器通常通过容器接口进行访问和通信，而不是直接通过网络层进行通信。所以为A，即VLAN。

单选题

449. 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，负责南向对接异构网络设备的组件是哪一个选项？

A. AOC
B. FabricInsight
C. 业务系统
D. Runbook

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案的理解。在这个方案中，AOC（AdaptiveOrchestrationController）是负责南向对接异构网络设备的核心组件，它能够实现对底层网络设备的统一管理和控制。而FabricInsight主要用于网络监控和分析，业务系统则是面向用户的业务应用，Runbook则与自动化运维相关。因此，正确答案是A。

单选题

450. 在微分段中，若源端Leaf存在源IP对应的EPG分组信息，目的端Leaf存在目的IP对应的EPG分组信息，但是两端Leaf都不存在用户配置的EPG组间策略，则缺省情况下，以下哪一项行为是正确的？

A. 业务报文可以从源端发送到目的端
B. 在源端Leaf丢弃业务报文
C. 在目的端Leaf丢弃业务报文
D. 业务报文的处理取决于源端Leaf的未知EPG分组成员的默认访问控制策略

正确答案: C

解析: nan

单选题

451. 以下关于业务链的描述，错误的是哪一项？

A. 在NSH实现方式中，通过在VXLAN报文中插入NSH头部来实现业务链功能
B. 在PBR实现方式中，控制器通过NETCONF向SFF和SC节点逐跳下发PBR引流策略路由
C. 在PBR实现方式中，控制器向SC节点下发过滤和重定向策略，选择性的将业务流量进行重定向
D. 在NSH实现方式中，SF节点必须支持NSH

正确答案: D

解析: nan

单选题

452. 在服务器虚拟化中，提供用户界面，拥有监控和管理虚拟化资源池、简化虚拟机管理流程，以及配置资源调度策略和执行规则等功能的是以下哪一项？

A. Hypervisor
B. 虚拟化管理平台
C. 虚拟机
D. Host OS

正确答案: B

解析: nan

单选题

453. 以下哪一个协议标准是由华为主导，用于解决PFC头阻问题？

A. IEEE 802.1AB
B. IEEE P802.1CQ
C. IEEE 802.1Qcp
D. IEEE P802.1Qcz

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对网络协议标准的了解，特别是关于PFC（Priority-basedFlowControl）头阻问题的解决方案。IEEEP802.1Qcz是一个由华为主导的协议标准，旨在解决PFC头阻问题，提升网络性能。因此，根据题目要求，选项D是正确的。

单选题

454. Linux的命名空间主要解决了环境隔离问题，我们还需要解决对计算机资源使用上的隔离，以下哪一项技术用于实现该需求？

A. Process ID
B. Storage I/0
C. Hypervisor
D. Cgroup

正确答案: D

解析: Linux的命名空间确实主要用于解决环境隔离问题，但当我们需要对计算机资源使用进行隔离时，就会用到其他技术。考虑到选项：A.ProcessID：这是进程标识符，与资源隔离无直接关联。B.StorageI/O：这涉及到存储输入输出，同样不直接涉及资源隔离。C.Hypervisor：这是一个虚拟化技术，虽然它可以实现某种程度的隔离，但它不是Linux内核的一部分，且主要用于虚拟化环境中。D.Cgroup（控制组）：这是Linux内核的一部分，专门用于限制、记录和隔离进程组所使用的物理资源（如CPU、内存等）。因此，用于实现计算机资源使用上的隔离的技术是D.Cgroup。

单选题

455. 在计算虚拟化技术的基本概念中，以下哪一项是VM内运行的操作系统？

A. Host OS
B. Guest Machine
C. Guest OS
D. Hypervisor

正确答案: C

解析: 在虚拟化技术中，GuestOS是VM（虚拟机）内运行的操作系统。这是因为虚拟化技术允许多个操作系统同时运行在同一物理服务器上，而每个操作系统都被封装在一个独立的虚拟机中。GuestOS就是这个虚拟机中的操作系统，它可以在虚拟机中独立运行，拥有自己的硬件资源。因此，选项C是正确的。

单选题

456. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中， 使用以下哪一组件管理华为防火墙？

A. OpenStack云平台
B. SecoManager
C. iMaster NCE-Fabric
D. NMS

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案云网一体化场景中组件的理解。在CloudFabric架构中，SecoManager是专门用于管理华为防火墙的组件，它提供了防火墙的配置、监控和管理功能。OpenStack云平台主要用于云资源管理，iMasterNCE-Fabric用于网络控制和编排，而NMS通常指网络管理系统，不特指华为防火墙的管理。因此，正确答案是B。

单选题

457. 当CloudFabric数据中心网絡中出现业务发放失败时，可以借助iMaster NCE-Fabric的以下哪-项功能模拟业务发放查看具体问题？

A. 业务连通性测试
B. 业务仿真
C. 租户快照回滚
D. 故障告警

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric数据中心网络及iMasterNCE-Fabric功能的理解。在数据中心网络中，业务发放失败可能由多种原因引起。为了定位问题，我们需要一个能够模拟业务发放过程的功能。iMasterNCE-Fabric中的“业务仿真”功能正是用于此目的，它可以模拟业务的发放过程，帮助我们发现并解决发放失败的具体问题。因此，选项B“业务仿真”是正确答案。

单选题

458. 以下关于VXLAN网络中VNI的描述，正确的是哪一项？

A. L3 VNI与VPN实例进行关联，实现VXLAN报文跨子网转发，不同L3 VNI关联的VPIN实例只要RT值匹配就能实现互通
B. 一个租户可以有一个或多个VNI，VNI长度为16bit，支持上百万的租户
C. L2 VNI用于VXLAN报文同子网的转发，不同BD使用相同的L2 VNI也可以实现VXLAN网络二层互通
D. 所有VXLAN报文都会同时携带L2 VNI和L3 VNI

正确答案: C

解析: 在VXLAN网络中，VNI（VirtualExtensibleLANIdentifier）用于标识不同的租户网络。L2VNI用于VXLAN报文同子网的转发，不同BD使用相同的L2VNI也可以实现VXLAN网络二层互通。因此，选项C是正确的。其他选项A、B、D描述不准确。

单选题

459. 在iMaster NCE-Fabric上实现的业务仿真功能，不支持呈现以下哪一项结果？

A. 资源占用评估
B. 网络配置参数校验分析
C. 连通性分析
D. 全网影响性分析

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric业务仿真功能的理解。iMasterNCE-Fabric是一个先进的网络管理和控制平台，其业务仿真功能主要用于模拟和评估网络行为。根据我的知识储备，此功能支持资源占用评估、连通性分析和全网影响性分析，这些都是网络规划和优化时的重要考量。而网络配置参数校验分析，通常属于配置前的校验步骤，不属于业务仿真功能的范畴。因此，正确答案是B。

单选题

460. 数据中心网络通常使用Spine-Leaf架构，其中FW、 LB等VAS设备通过以下哪节点接入数据中心网络？

A. Border Leaf
B. Spine
C. Service Leaf
D. ServerLeaf

正确答案: C

解析: 这道题考察的是数据中心网络架构的知识。在Spine-Leaf架构中，Spine节点作为核心交换机，负责高速转发数据，而Leaf节点则负责接入各种设备。其中，VAS（Value-AddedServices）设备，如防火墙（FW）、负载均衡器（LB）等，通常通过ServiceLeaf节点接入数据中心网络，以实现特定的服务功能。因此，正确答案是C。

单选题

461. 云平台创建VM资源时需要调用多个组件，如Nova、 Cinder、Glance等，组件之间的身份验证以及鉴权依赖于以下哪个选项的组件？

A. Freezer
B. Watcher
C. Keystone
D. Zun

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对OpenStack云平台组件功能的理解。在OpenStack中，Keystone是负责身份验证和鉴权的组件，它管理用户和服务的访问权限。创建VM资源时，Nova、Cinder、Glance等组件之间的身份验证和鉴权就是依赖于Keystone。因此，正确答案是C。

单选题

462. 某CloudFabric数据中心网络进行业务变更后，可以借助iMaster NCE-FabricInsight的以下哪-项功能进行变更前后的设备ARP表项比对分析？

A. 边缘智能
B. 数据面意图验证
C. 网络健康度
D. 设备快照比对

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight功能的理解。在数据中心网络业务变更后，为了验证变更是否如预期那样影响了网络，我们需要进行设备ARP表项的比对分析。根据iMasterNCE-FabricInsight的功能描述，“设备快照比对”功能允许用户在不同时间点对设备的配置和状态进行快照，并比对变更前后的差异，这正好符合题目要求的功能。因此，正确答案是D。

单选题

463. 以下关于iMaster NCE-FabricInsight的数据面意图验证功能的描述，错误的是哪一项？

A. 该功能基于数据面信息建模，这些数据面信息包括路由转发表项、ARP表项等
B. 该功能可判断网络实际转发行为是否与用户业务意图一致
C. 数据面意图验证是通过事前仿真建模提前验证配置变更对网络的影响
D. 该功能可验证全网连通性，以及测试网络中是否存在路由黑洞和路由环路等问题

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight数据面意图验证功能的理解。首先，我们知道数据面意图验证是基于数据面信息进行建模的，包括路由转发表项、ARP表项等，这是为了理解网络的实际转发行为。其次，该功能确实可以判断网络的实际转发行为是否与用户业务意图一致，这是其核心功能之一。再次，它也能验证全网连通性，以及测试网络中是否存在路由黑洞和路由环路等问题，这是其功能的扩展应用。然而，数据面意图验证并不是通过事前仿真建模提前验证配置变更对网络的影响，这是配置变更仿真验证的功能，而不是数据面意图验证的功能。因此，选项C的描述是错误的。

单选题

464. 基于CloudFabric的数据中心网络，可以通过iMaster NCE- Fabric控制器对接网络设备进行业务下发与配置管理。以下哪一项不是控制器对接网络设备的南向接口？

A. NETCONF
B. OpenFlow
C. gRPC
D. RESTful

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对CloudFabric数据中心网络及其控制器南向接口的理解。在SDN（软件定义网络）架构中，控制器通过南向接口与网络设备通信，进行业务下发与配置管理。常见的南向接口包括NETCONF、OpenFlow等。而gRPC是一种高性能、开源和通用的RPC框架，它主要用于微服务之间的通信，并非专门用于控制器与网络设备之间的通信。因此，gRPC不是控制器对接网络设备的南向接口，选项C是正确答案。

单选题

465. 在CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric支持基于物理拓扑进行网络运维。当物理拓扑中某设备的颜色为红色时，表示的含义为以下哪一项？

A. 设备离线
B. 存在紧急告警
C. 设备与链路均正常
D. 链路断连，存在非紧急告警

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案中iMasterNCE-Fabric运维界面设备状态指示的理解。在CloudFabric的网络运维中，设备状态通常通过颜色来直观表示。红色通常代表设备存在紧急告警，需要立即关注和处理。根据这一知识点，我们可以判断选项B“存在紧急告警”是正确答案。

单选题

466. 当CloudFabric数据中心网络中出现业务运行中的丢包问题时，网络管理员首先需要做以下哪一项操作？

A. 故障隔离
B. 故障定界定位
C. 故障信息确认
D. 故障排查

正确答案: C

解析: 这道题考察的是网络故障处理的基本步骤。在CloudFabric数据中心网络中，面对业务运行中的丢包问题，网络管理员的首要任务是确认故障信息的准确性和完整性，这是故障处理流程中的第一步，即“故障信息确认”。这一步骤确保了后续故障处理工作的有效性和针对性。因此，选项C“故障信息确认”是正确答案。

单选题

467. 以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight协议层健康度评估范围？

A. OSPF连接
B. BGP Peer连接
C. M-LAG组状态
D. VXLAN隧道

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight协议层健康度评估范围的理解。iMasterNCE-FabricInsight是一个网络管理和分析工具，用于评估网络协议层的健康度。其中，OSPF连接、BGPPeer连接和M-LAG组状态都是常见的网络协议层健康度评估指标。而VXLAN隧道，虽然是一种网络技术，但它不属于iMasterNCE-FabricInsight协议层健康度评估的直接范围，因此答案是D。

单选题

468. 源VM和目的VM接入同一Leaf交换机时，若部署微分段，EPG分组信息是很容易获取的。而在跨Leaf设备的场景下，源VM和目的VM没有接在同一Leaf交换机上，分组信息需要在报文中传递，则CloudFabric使用了以下哪一个方案？

A. 在VXLAN报文头部的保留字段中携带源EPG组ID
B. 在802.1Q头部中携带源EPG组ID
C. 在VXLAN报文头部的G标志位中携带源EPG组ID
D. 在VXLAN报文头部的VNI字段中携带源EPG组ID

正确答案: A

解析: 在跨Leaf设备的场景下，源VM和目的VM没有接在同一Leaf交换机上，CloudFabric使用了在VXLAN报文头部的保留字段中携带源EPG组ID的方案。这是因为VXLAN头部中有一个预留字段，可以用来携带额外的信息，如源EPG组ID，以实现分组信息的传递。因此，答案为A。

单选题

469. 业务报文通过二层子接口接入VXLAN网络时，需要在不同的二层子接口上配置不同的流封装类型以实现同一个物理接口接入不同的数据报文。以下哪一项不是二层子接口支持配置的流封装类型？

A. QinQ
B. Untag
C. Dotlq
D. Trunk

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对VXLAN网络中二层子接口配置流封装类型的理解。在VXLAN网络中，为了实现同一个物理接口接入不同的数据报文，确实需要在不同的二层子接口上配置不同的流封装类型。其中，QinQ、Untag、Dotlq都是二层子接口支持配置的流封装类型，它们用于标识和区分不同的数据报文。而Trunk模式主要用于VLAN间的通信，不是二层子接口在接入VXLAN网络时配置的流封装类型。因此，选项D“Trunk”是不正确的。

单选题

470. CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，以下关于不同PoD之间RTT要求的描述，正确的是哪一项？

A. 不超过50ms
B. 不超过100ms
C. 不超过10ms
D. 不超过1s

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案中Multi-PoD方案不同PoD之间RTT（Round-TripTime，往返时延）要求的理解。在CloudFabric架构中，Multi-PoD方案强调高性能和低延迟，以确保数据在不同PoD（PointofDelivery，交付点）之间高效传输。根据CloudFabric的技术规格和最佳实践，不同PoD之间的RTT通常要求控制在50ms以内，以保证应用的响应速度和用户体验。因此，选项A“不超过50ms”是正确的描述。

单选题

471. CloudFabric解决方案容器网络场景中，当容器L3接入时，以下哪一组件承担与ServerLeaf建立BGP邻居关系的任务？

A. etcd
B. bird
C. CNI Plugin
D. vSwitch

正确答案: B

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案中容器网络场景下的组件功能。在容器L3接入时，需要有一个组件来与ServerLeaf建立BGP邻居关系。根据CloudFabric的技术细节，bird组件是用于处理BGP等路由协议的，因此它承担与ServerLeaf建立BGP邻居关系的任务。etcd主要用于存储和管理配置信息，CNIPlugin是容器网络接口插件，vSwitch是虚拟交换机，它们都不直接处理BGP邻居关系。所以正确答案是B。

单选题

472. 在CloudFabric多元计算场景智能无损网络解决方案中，以下哪一项组件需要支持AI ECN等无损特性以提高网络性能？

A. iMaster NCE-FabricInsight
B. 路由器
C. 数据中心交换机
D. 智能网卡

正确答案: C

解析: 在CloudFabric多元计算场景智能无损网络解决方案中，需要支持AIECN等无损特性的组件以提高网络性能。这个解决方案涉及多个组件，其中数据中心交换机是需要支持这一特性的组件之一。因为数据中心交换机是连接多个服务器和网络设备的关键节点，其性能和可靠性对于整个网络性能至关重要。因此，选项C“数据中心交换机”是正确的答案。

单选题

473. 当IPv6用户访问IPv4服务时，以下关于动态NAT64映射的描述，错误的是哪一项？

A. 动态NAT64技术可以借助地址池，使大量的IPv6地址转化为少量的IPv4地址
B. NAT64设备收到IPv4网络中服务器的响应报文后，根据会话表将IPv4报文转换为IPv6报文
C. NAT64设备会创建会话表，记录地址映射关系
D. DNS64会解析出IPv4服务地址，并直接回复IPv4地址给IPv6用户

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对NAT64和DNS64技术的理解。在IPv6用户访问IPv4服务时，NAT64负责地址转换，而DNS64则负责解析IPv4服务地址。A选项正确，动态NAT64确实可以使用地址池技术，将多个IPv6地址映射到少量的IPv4地址上。B选项也正确，NAT64设备在收到IPv4网络的响应后，会根据会话表将IPv4报文转换为IPv6报文，以便IPv6用户能够理解。C选项同样正确，NAT64设备会创建会话表来记录地址映射关系，这是实现NAT64功能的基础。D选项错误，DNS64在解析IPv4服务地址时，不会直接回复IPv4地址给IPv6用户，而是会回复一个特殊的IPv6地址，这个地址包含了IPv4地址的信息，并且指向NAT64设备。这样，IPv6用户的请求就可以通过NAT64设备转换为IPv4请求，进而访问IPv4服务。

单选题

474. 以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight网络数据面意图验证的过程？

A. 流量分析
B. 意图验证
C. 数据收集
D. 网络建模

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight网络数据面意图验证流程的理解。在这个流程中，首先进行数据收集，这是基础步骤，用于获取网络状态信息。接着是网络建模，它基于收集到的数据构建网络模型。然后是意图验证，它对比预设的网络意图与实际网络状态，验证网络是否按预期运行。而流量分析，虽然在网络管理中很重要，但它不属于iMasterNCE-FabricInsight网络数据面意图验证的核心过程，因此A选项是不属于该过程的。

单选题

475. 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，AOC负责对异构网络设备统一管理，其使用以下哪一个的选项中的文件类型为基础实现该功能？

A. JSON
B. pyc
C. XML
D. YANG

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中AOC组件的理解。AOC是负责统一管理异构网络设备的组件，在业界实践中，为了实现对不同设备的统一管理和配置，通常会采用一种标准化的数据模型语言。在这里，D选项“YANG”是一种数据建模语言，专门用于网络设备配置和管理，它允许对设备进行模型化描述，是实现设备统一管理的基础。因此，D是正确答案。

单选题

476. 在开源网络管理工具Ansible中，负责部署业务，并支持客户自定义编写并添加的是以下哪一个组件？

A. Inventory
B. Plugins
C. Modules
D. Playbook

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对Ansible网络管理工具组件的理解。Ansible是一个自动化平台，用于配置管理、应用部署等。其中，Modules是Ansible执行任务的单元，负责部署业务，并支持客户自定义编写并添加，符合题目描述。因此，正确答案是C。

单选题

477. 以下关于iMaster NCE-Fabric支持的三级回滚功能，描述错误的是哪一项？

A. 全网回滚支持将网络配置整网回滚到配置变更前，快速恢复业务
B. 三级回滚功能均支持手动备份和自动备份，目网络异常时均支持配置自动恢复
C. 租户快照是按照租户粒度对网络执行备份和恢复
D. 业务回滚支持单点业务恢复

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric支持的三级回滚功能的理解。首先，我们知道iMasterNCE-Fabric的三级回滚功能包括全网回滚、租户回滚和业务回滚。A选项描述的是全网回滚的功能，即将网络配置整网回滚到配置变更前，这是正确的。B选项提到三级回滚功能都支持手动备份和自动备份，并且在网络异常时都支持配置自动恢复。但实际上，并非所有三级回滚功能都支持自动备份和配置自动恢复，这一点需要特别注意。C选项描述的是租户回滚的功能，即按照租户粒度对网络执行备份和恢复，这是正确的。D选项描述的是业务回滚的功能，即支持单点业务恢复，这也是正确的。综上所述，B选项的描述是错误的。

单选题

478. 在微分段中，若源端Leaf存在源IP对应的EPG分组信息，目的端不存在目的IP对应的EPG分组信息及组间策略，以下行为正确的是哪一项？

A. 在目的端Leaf匹配EPG分组成员的默认访问控制策略
B. 在源端Leaf匹配EPG分组成员的默认访问控制策略
C. 在源端Leaf匹配未知EPG分组成员的默认访问控制策略
D. 在目的端Leaf匹配未知EPG分组成员的默认访问控制策略

正确答案: D

解析: nan

单选题

479. 以下关于iMaster NCE-Fabric单路径探测功能的描述，错误的是哪一项？

A. 可用于查看虚拟机之间具体业务流的实际物理路径
B. 可设置一次发送多个探测报文
C. 可用于检测物理机之间业务流是否有中断异常
D. 可根据五元组信息过滤路径

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric单路径探测功能的理解。首先，我们知道iMasterNCE-Fabric的单路径探测功能主要用于监控和诊断网络中的业务流。-A选项描述的是该功能可以查看虚拟机之间具体业务流的实际物理路径，这是正确的，因为单路径探测就是要追踪业务流的实际走向。-B选项说可以设置一次发送多个探测报文，这与iMasterNCE-Fabric单路径探测的实际工作原理不符，通常探测是逐一进行的，以确保准确性。-C选项指出该功能可用于检测物理机之间业务流是否有中断异常，这是正确的，因为探测功能就是要发现网络中的问题。-D选项提到可以根据五元组信息过滤路径，这也是正确的，因为五元组信息（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议类型）是识别特定业务流的关键。综上所述，错误的描述是B选项。

单选题

480. 以下关于HPC存储方案的描述中，错误的是哪一项？

A. 并行文件系统的设计基于浏览器/服务器模式
B. 存储前端网络用于计算节点和存储节点间通信
C. 存储后端网络用于存储节点和存储节点之间的后台数据通信
D. 并行文件系统因为具备大容量、高性能、门槛低、易于动态扩容和统一管理等优势，逐渐成为大规模高性能计算集群的主流方案

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对HPC（高性能计算）存储方案的理解。A选项提到“并行文件系统的设计基于浏览器/服务器模式”，这是不准确的。并行文件系统主要是为高性能计算设计的，它基于客户端/服务器模式，而不是浏览器/服务器模式。B选项“存储前端网络用于计算节点和存储节点间通信”是正确的，这是HPC存储方案中的常见设计。C选项“存储后端网络用于存储节点和存储节点之间的后台数据通信”也是正确的，它描述了存储后端网络的作用。D选项“并行文件系统因为具备大容量、高性能、门槛低、易于动态扩容和统一管理等优势，逐渐成为大规模高性能计算集群的主流方案”同样正确，它总结了并行文件系统的优势和应用场景。综上所述，错误的描述是A选项。

单选题

481. 在CloudFabric云网一体化场景中，以下关于二次还原的描述错误的是哪一项？

A. 云平台下发的业务在iMaster
NCE-Fabric 上还原后，可使用批量配置功能进行批量二次编排
B. 支持VPC互通二次还原，缺省时，VPC互通不支持不同Router下相同子网的互通
C. 不支持MDC跨DC业务编排
D. 支持二次还原配置业务链

正确答案: C

解析: 这道题考察的是CloudFabric云网一体化场景中二次还原的相关知识。在CloudFabric架构中，确实支持业务在iMasterNCE-Fabric上的还原，并可以使用批量配置功能进行二次编排，所以A选项描述正确。同时，该架构也支持VPC互通二次还原，且在缺省情况下，VPC互通不支持不同Router下相同子网的互通，因此B选项也是正确的。对于D选项，CloudFabric确实支持二次还原配置业务链，这也是正确的描述。然而，C选项提到的“不支持MDC跨DC业务编排”是不准确的，因为在CloudFabric云网一体化场景中，是支持MDC跨DC业务编排的。所以，错误的描述是C选项。

单选题

482. 在部署数据中心网络时，以下关于Underlay路由的描述，错误的是哪一项？

A. 中小型数据中心网络推荐部署OSPF，大中型网络推荐部署EBGP
B. EBGP相比于OSPF，计算消耗低，可扩展性更好
C. 当Underlay路由采用EBGP时，每组双活Leaf部署在一个AS
D. 当Underlay路由采用OSPF时，只能部署单区域OSPF

正确答案: D

解析: 这道题考察的是数据中心网络部署时Underlay路由的相关知识。在部署数据中心网络时，Underlay路由的选择和配置是关键。对于中小型数据中心，通常推荐部署OSPF（开放式最短路径优先）路由协议，而对于大中型网络，则推荐部署EBGP（外部边界网关协议）。EBGP相较于OSPF，在计算消耗上更低，且可扩展性更好。当Underlay路由采用EBGP时，为了保持网络的稳定性和可靠性，每组双活Leaf通常会被部署在同一个自治系统（AS）中。至于选项D，它声称当Underlay路由采用OSPF时，只能部署单区域OSPF，这是不准确的。实际上，OSPF支持多区域部署，这有助于提高网络的扩展性和性能。因此，选项D是错误的。

单选题

483. 以下哪一项不是Kubernetes的核心组件？

A. LoadBalancer
B. kubelet
C. etcd
D. API Server

正确答案: A

解析: Kubernetes的核心组件主要包括用于节点代理的kubelet、作为所有集群数据的后台数据库的etcd，以及提供HTTPREST接口用于集群交互的APIServer。而LoadBalancer虽然常用于Kubernetes环境中，用于分发网络流量，但它并不是Kubernetes的核心组件，而是可以在多种环境中使用的通用网络服务组件。因此，选项A是正确的答案。

单选题

484. 以下关于Kubernetes的网络方案Macvlan的描述，错误的是哪一项？

A. Macvlan是Linux
Kernel的特性之一，同时也是Docker原生就可以支持的网络方案
B. Macvlan要求物理网卡支持混杂模式，容器网关在物理交换机上，容器IP依赖手工配置和管理
C. Macvlan方案天然支持容器IP地址自动分配
D. Macvlan是一种L2桥接方案

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对Kubernetes网络方案Macvlan的理解。首先，Macvlan确实是LinuxKernel的特性，也是Docker原生支持的网络方案，所以A选项描述正确。其次，Macvlan确实要求物理网卡支持混杂模式，并且容器网关在物理交换机上，容器IP需要手工配置和管理，因此B选项也是正确的。再来看D选项，Macvlan确实是一种L2桥接方案，这也是正确的。最后，C选项提到Macvlan方案天然支持容器IP地址自动分配，这是不正确的，因为Macvlan需要手动配置和管理容器IP，所以C选项是错误的。

单选题

485. 以下关于开源OpenStack存储组件的描述中，正确的是哪一项？

A. Cinder一般用于永久类型的静态数据的长期存储
B. Cinder提供对象存储服务
C. Swift提供块存储服务
D. Swift一般用于存储虚拟机镜像、数据备份等

正确答案: D

解析: 在OpenStack存储组件中，Swift是一个用于大规模非结构化数据存储的对象存储系统，常被用于存储虚拟机镜像、数据备份等，符合选项D的描述。而Cinder是OpenStack的块存储服务组件，主要用于提供对卷的访问，并不专注于永久类型的静态数据的长期存储，也不提供对象存储服务，因此选项A和B不正确。同时，Swift不提供块存储服务，所以选项C也不正确。综上所述，选项D是正确答案。

单选题

486. 以下关于开源OpenStack Neutron组件的描述中，正确的是哪一项？

A. Plug-in Agent部署在每一个运行Hypervisor的主机上，提供本地虚拟交换机配置
B. 计算节点包含:Core
Plug-in、Agent以及Service Plug-in
C. Core Plug-in提供包含Network、Subnet、Port、Router在内的服务
D. Neutron Server负责接收消息队列请求，并调用相应的Plug-in进行处理

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对OpenStackNeutron组件的理解。在OpenStack中，Neutron是负责网络服务的组件。具体到每个选项：A.正确。Plug-inAgent确实部署在每一个运行Hypervisor的主机上，负责提供本地虚拟交换机的配置。B.错误。计算节点通常只包含Agent，而不包含CorePlug-in和ServicePlug-in。C.错误。CorePlug-in提供的是API服务，用于处理网络、子网、端口和路由器等资源的请求，但它本身并不直接提供服务，而是通过与其他组件的交互来实现。D.错误。NeutronServer负责接收和处理API请求，调用相应的Plug-in进行处理，而不是接收消息队列请求。综上所述，A选项正确描述了OpenStackNeutron组件的功能和部署方式。

单选题

487. CloudFabric解决方案中，以下关于VAS资源池化部署的描述，正确的是哪一项？

A. 集中式VAS资源池不支持主备部署，容易出现单点故障
B. 部署分布式VAS资源池后，由于每个Fabric都存在VAS资源，避免了单点故障的出现
C. 集中式VAS资源池是指在业务Fabric区域外建设独立的VAS资源池，各Fabrc共享资源，使资源利用最大化
D. 分布式VAS资源池是指在每个Fabric中规划独立的VAS资源池，通过大二层网络形成一个整体的VAS资源池，每个Fabric区间VAS资源共享

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案中VAS资源池化部署的理解。在CloudFabric架构中，集中式VAS资源池的设计是在业务Fabric区域外构建一个独立的资源池，这样可以让多个Fabric共享这些资源，从而提高资源的利用率。选项C准确描述了集中式VAS资源池的特点，即资源集中管理、共享，并最大化资源利用。其他选项A、B、D的描述都与集中式或分布式VAS资源池的实际特点不符。

单选题

488. 在主流服务器场景下，NVMe接口协议不支持以下哪一种硬盘介质？

A. SCM
B. SSD
C. DRAM
D. HDD

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对NVMe接口协议和硬盘介质类型的了解。NVMe是一种为固态硬盘（SSD）优化的高性能存储接口协议。它主要支持基于闪存的存储介质，如SCM（存储级内存）和SSD（固态硬盘）。DRAM（动态随机存取内存）虽然是一种内存介质，但在某些场景下也可以作为存储介质使用，且可能通过特定方式支持NVMe协议。而HDD（机械硬盘）则使用传统的磁记录技术，不支持NVMe接口协议。因此，答案是D。

单选题

489. 在DCQCN算法中，以下哪一个角色发送ECN置位的报文？

A. NP
B. DP
C. CP
D. RP

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对DCQCN算法中各个角色功能的理解。在DCQCN算法中，CP（拥塞点）负责检测网络拥塞，并通过发送ECN（显式拥塞通知）置位的报文来通知上游节点降低发送速率，从而缓解网络拥塞。因此，正确答案是C。

单选题

490. ECN标记位于报文的哪一层头部？

A. TCP层头部
B. 以太网层头部
C. IP层头部
D. UDP层头部

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对网络协议栈的理解。ECN（ExplicitCongestionNotification，显式拥塞通知）是一种网络机制，用于在IP网络中通知拥塞。它通过在IP头部的特定字段进行标记来实现。因此，ECN标记位于IP层头部，而不是TCP、UDP或以太网层头部。所以正确答案是C。

单选题

491. PCIe结构不包括以下哪一项？

A. Router
B. Switch
C. Root Complex
D. PCIe Endpoint

正确答案: A

解析: PCIe（PeripheralComponentInterconnectExpress）是一种高速串行计算机扩展总线标准，主要用于连接主板和外部设备。在PCIe架构中，Router（路由器）用于连接多个PCIe设备，但是这不是PCIe结构中的主要组成部分。RootComplex（主设备集线器）是系统中的主设备，负责处理所有传入和传出的数据包，而Switch（交换机）是连接多个PCIe设备的中介设备，PCIeEndpoint（端点）是设备与总线之间的接口。因此，选项ARouter是不包括的。

单选题

492. 关于CloudFabric的ZTP方案，以下描述错误的是哪一项？

A. 带外组网场景下，iMaster
NCE-Fabric必须纳管带外管理交换机
B. 带内组网场景下，iMaster
NCE-Fabric必须纳管根设备
C. 支持设备上线完成后的链路比对
D. 支持Underlay网络检测

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对CloudFabric的ZTP方案的理解。在CloudFabric的ZTP方案中，对于带外组网场景，iMasterNCE-Fabric并不需要纳管带外管理交换机，而是通过其他方式进行设备的管理和配置。因此，选项A的描述是错误的。选项B正确描述了带内组网场景下，iMasterNCE-Fabric需要纳管根设备。选项C和D都是ZTP方案支持的功能，描述正确。所以，错误的描述是A。

单选题

493. 在CloudFabric云网一体化场景中，当采用手工部署Underlay网络时，以下哪个选项的配置无需在防火墙上部署？

A. 开启NETCONF功能
B. 配置默认安全策略为允许
C. 开启虚拟系统
D. 配置负载分担模式双机热备

正确答案: D

解析: nan

单选题

494. CloudFabric网络虚拟化场景中，iMaster NCE-Fabric使用以下哪一接口与北向系统对接？

A. RESTful
B. OpenFlow
C. NETCONF
D. ERSPAN

正确答案: A

解析: 根据题目描述，iMasterNCE-Fabric用于与北向系统对接，实现云Fabric网络虚拟化的场景。NETCONF、OpenFlow和ERSPAN都是网络协议或技术，而RESTful是一种常用的API设计风格和调用方式，更符合网络服务的特点。因此，为A，即RESTful接口。

单选题

495. 以下关于OpenStack业务模型的描述中，错误的是哪一项？

A. 一个DC内可设置多套独立的AZ，也可将一个DC规划为一个AZ
B. 一个Router只能关联一个vFW，反之亦然
C. Project是资源单元，一个Project可部署在一或多个PoD内，而一个PoD也可承载多套资源
D. 一个Project中可以包含多个Router

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对OpenStack业务模型的理解。在OpenStack中，Router和vFW（虚拟防火墙）的关联关系是关键点。根据OpenStack的网络服务Neutron的设计，一个Router是可以关联多个vFW的，同时一个vFW也可以被多个Router关联。因此，选项B中的“一个Router只能关联一个vFW，反之亦然”是错误的描述。其他选项A、C、D均符合OpenStack的业务模型。

单选题

496. 某公司对外提供的业务具有对带宽、时延敏感且计算量不大，则基于成本与用户体验的考虑，该公司更应该采取以下哪种方式部署其业务？

A. 混合云
B. 两地三中心
C. 边缘DC
D. 同城双活

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对不同云服务部署方式的理解和应用。考虑到业务对带宽和时延敏感且计算量不大，我们需要选择一个能够优化用户体验同时控制成本的部署方式。边缘DC（数据中心）能够提供低时延和高带宽，适合对时延敏感的应用，同时由于其计算量不大，成本也可以得到有效控制。因此，C选项“边缘DC”是最合适的选择。

单选题

497. 以下关于NAT64技术的描述，错误的是哪一项？

A. 静态NAT64需要静态配置IPv6和IPv4地址的映射关系，不需要刷新也不老化
B. 知名NAT64前缀64:FF9B::/96，缺省情况下已存在，无需配置
C. 自定义NAT64前缀长度任意，可以为32、36、40、44等
D. NAT64设备依据IPv6数据报文目的地址的IPv6前缀判断报文是否进行NAT64转换

正确答案: C

解析: NAT64技术是一种实现IPv6和IPv4网络互通的机制。针对题目中的选项进行分析：A选项描述了静态NAT64的特性，即需要静态配置IPv6和IPv4地址的映射关系，且这种映射关系不需要刷新也不会老化。这是正确的。B选项提到的“知名NAT64前缀64:FF9B::/96，缺省情况下已存在，无需配置”也是正确的。这是一个预定义的NAT64前缀，用于标识NAT64转换后的IPv6地址。C选项说“自定义NAT64前缀长度任意，可以为32、36、40、44等”，这是错误的。在NAT64技术中，自定义NAT64前缀的长度通常是固定的，不能随意定义为32、36、40、44等长度。D选项描述了NAT64设备如何根据IPv6数据报文的目的地址前缀来判断是否需要进行NAT64转换，这是正确的。因此，错误的描述是C选项。

单选题

498. CloudFabric解决方案中，计算联动场景VM上线的正确顺序是以下哪项：

A. 1234
B. 3142
C. 4132
D. 3124

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案中计算联动场景VM上线流程的理解。在CloudFabric的架构设计中，计算联动场景VM上线需要遵循特定的步骤顺序，以确保系统的稳定性和效率。根据CloudFabric的官方文档和最佳实践，正确的上线顺序应该是：首先进行资源准备（步骤3），接着是配置网络（步骤1），然后是启动VM（步骤2），最后是进行健康检查和配置优化（步骤4）。因此，正确的选项是D（3124）。

单选题

499. Cloudfabric集中式存储NoF+方案中可以通过以下哪一项功能特性，实现对接入的主机和存储节点进行管理？

A. BFD
B. LLDP
C. PFC
D. Zone

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对Cloudfabric集中式存储NoF+方案功能特性的理解。在这个方案中，Zone功能是用来定义和管理网络中的不同区域，通过它可以实现对接入的主机和存储节点的有效管理。其他选项如BFD、LLDP、PFC虽然都是网络技术中的术语，但它们在这个特定方案中并不直接用于管理主机和存储节点。因此，正确答案是D。

单选题

500. 华为交换机使能以下哪一项功能时可以保障HPC小字节报文低时延传输？

A. iQCN
B. iNOF
C. INC
D. AI ECN

正确答案: C

解析: 华为交换机使能INC功能时，可以实现保障HPC小字节报文低时延传输。INC是华为交换机的一项功能，可以用于优化报文的传输效率，降低报文的传输时延。因此，选项C是正确的。

单选题

501. 以下哪一项不是基于PCIe的NVMe的缺点？

A. 多主机共享不方便
B. 扩展性受限，最大支持255节点
C. 不支持与CPU直连
D. 无法拉远

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对PCIe的NVMe技术的理解。NVMe是基于PCIe的存储协议，专为SSD设计，具有高性能和低延迟的特点。A项提到的“多主机共享不方便”是NVMe的一个潜在缺点，因为NVMe主要是为单个主机设计的，多主机共享需要额外的网络层支持。B项“扩展性受限，最大支持255节点”也是正确的，这是PCIe协议本身的限制，每个PCIe域最多支持255个设备。C项“不支持与CPU直连”是不正确的。NVMeSSD是直接连接到PCIe总线上的，而PCIe总线是与CPU直接相连的，所以NVMeSSD是与CPU直连的。D项“无法拉远”指的是NVMeSSD通常不能通过长距离电缆连接到主机，这是因为PCIe协议的限制，所以这个说法是正确的。综上所述，C项是不正确的描述，即不是NVMe的缺点。

单选题

502. 开源OpenStack的以下哪一组件提供了供用户使用的Dashboard？

A. Cinder
B. Heat
C. Horizon
D. Keystone

正确答案: C

解析: 在开源OpenStack中，Horizon组件提供了供用户使用的Dashboard，用于管理OpenStack资源和执行任务。因此，选项C是正确的。

单选题

503. 在数据中心网络中，若想实现虚拟机互访流量按照特定路径依次访问FW和LB提供的VAS服务，则需要借助以下哪一项技术？

A. 安全组
B. EIP
C. 微分段
D. 业务链

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对数据中心网络技术的理解。在数据中心网络中，若要实现虚拟机互访流量按照特定路径依次访问防火墙（FW）和负载均衡器（LB）提供的增值服务（VAS），关键在于流量的有序处理和服务的链式调用。业务链技术正是用于定义网络中流量经过的服务顺序，确保流量按照预设的路径依次通过各个服务节点。因此，正确答案是D，即业务链技术。

单选题

504. 在数据中心网络的IPv6改造方案中，以下哪一项方案仅需改造出口网关以支持IPV4/IPv6双栈业务，改造工作量小且对现网业务影响小？

A. 互联网接入区全双栈改造方案
B. 新建互联网接入区IPv6单栈方案
C. 出口NAT64改造方案
D. 互联网接入区双栈过渡改造方案

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对数据中心网络IPv6改造方案的理解。在IPv6改造中，目标是减少对现网业务的影响并降低改造工作量。选项C“出口NAT64改造方案”仅需改造出口网关以支持IPv4/IPv6双栈业务，这种方式改造工作量小且对现有网络业务影响小，因为它主要关注于出口处的协议转换，而不是对整个接入区进行改造。

单选题

505. 华为CloudFabric解快方案中，客户想要使用某第三方VAS设备提供增值服务，该VAS设备不能被控制器纳管，应该使用以下哪一种VAS设备管理模式？

A. Service Policy
B. Network Policy
C. Service Manager
D. Network Manager

正确答案: B

解析: nan

单选题

506. 以下关于多元计算无损网络优先级设计的描述，错误的是哪一项？

A. 华为数据中心交换机支持基于8021p优先级的PFC功能
B. 华为数据中心交换机支持基于DSCP优先级的PFC功能
C. 需要为RoCE流量规划单独的优先级队列并使能PFC功能
D. 在VXLAN无损网络中，交换设备支持直接基于VXLAN内层IP头优先级进行流量调度

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对多元计算无损网络优先级设计的理解。首先，我们知道PFC（Priority-basedFlowControl）是一种基于优先级的流量控制机制，用于防止网络拥塞。接下来，我们逐一分析选项：A.华为数据中心交换机支持基于802.1p优先级的PFC功能。这是正确的，因为802.1p是VLAN中用于标记帧优先级的标准。B.华为数据中心交换机支持基于DSCP优先级的PFC功能。这也是正确的，DSCP是IP头中用于标记数据包优先级的字段。C.需要为RoCE流量规划单独的优先级队列并使能PFC功能。这是正确的，RoCE（RDMAoverConvergedEthernet）流量通常需要低延迟和高可靠性，因此需要单独的优先级队列和PFC功能。D.在VXLAN无损网络中，交换设备支持直接基于VXLAN内层IP头优先级进行流量调度。这是错误的，因为VXLAN封装了原始IP包，交换设备通常基于VXLAN外层（即封装层）的优先级进行流量调度，而不是内层IP头的优先级。综上所述，错误的描述是D选项。

单选题

507. 华为CloudFabric解决方案中，租户在进行VPC互通业务编排，以下关于互通VRF的描述，正确的是哪一项？

A. 互访的两个VPC的虚拟防火墙分布在两个不同的物理防火墙上，流量双边过防火墙，两台物理防火墙接入不同的Service Leaf时，需要创建两个不同的互通VRF
B. 互访的两个VPC拥有各自的虚拟防火墙，流量双边过防火墙，两个WC的Service Leaf相同，共用一个物理防火墙时，需要创建两个不同的互通VRF
C. 所有VPC互通场景下，如果用到互通VRF，则这些VPC互通共用一个互通VRF，控制器不会创建两个不同的互通VRF
D. 互访的两个VPC的虚拟防火墙分布在两个不同的物理防火墙上，流量双边过防火墙，两台物理防火墙接入同一个Service Leaf时，需要创建两个不同的互通VRF

正确答案: A

解析: nan

单选题

508. 服务器网卡Bond有多种模式，其中以下哪种模式支持动态链路聚合？

A. Bond3
B. Bond1
C. Bond4
D. Bond2

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对服务器网卡Bond模式的理解。在Linux系统中，网卡Bonding是一种将多个物理网卡接口绑定成一个逻辑接口的技术，以提高网络带宽和可靠性。其中，Bond4模式即802.3ad模式，支持动态链路聚合，可以根据网络负载动态调整链路的使用，提高网络效率。因此，正确答案是C。

单选题

509. Linux系统分为用户空间和内核空间，以下哪些类型的数据封装不是在内核空间完成？

A. 物理层封装
B. 传输层封装
C. 数据链路层封装
D. 网络层封装

正确答案: A

解析: 这道题考察的是Linux系统内核空间与用户空间的功能划分。在Linux系统中，内核空间主要负责处理硬件交互、内存管理、进程调度等核心任务，而用户空间则运行用户应用程序。数据封装通常指的是在网络通信中，数据在各层协议之间的封装过程。-物理层封装涉及硬件级别的信号转换，这通常是在网络接口卡（NIC）等硬件设备中完成的，不属于内核空间的处理范畴。-传输层、数据链路层和网络层封装则是在操作系统内核中完成的，这些层次的处理需要内核提供的功能支持。因此，根据Linux系统的内核空间与用户空间的功能划分，物理层封装不是在内核空间完成的，所以答案是A。

单选题

510. 在CloudFabric智能无损网络中，IP头部中TOS字段的最后两个比特取值为以下哪一项时，表示网络出现了拥塞？

A. 取值10
B. 取值01
C. 取值11
D. 取值00

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对CloudFabric智能无损网络IP头部TOS字段的理解。在IP头部中，TOS字段用于表示服务类型，其中最后两个比特用于表示网络拥塞情况。根据网络协议，当这两个比特取值为11时，表示网络出现了拥塞。因此，正确答案是C。

单选题

511. 以下哪一项存储网络架构中，存储阵列向服务器提供的是文件存储？

A. IP SAN
B. FC SAN
C. DAS
D. NAS

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对存储网络架构的理解。存储网络架构主要分为SAN和NAS两大类。SAN（存储区域网络）主要提供块级存储，而NAS（网络附加存储）提供文件级存储。具体来看选项：A.IPSAN：属于SAN的一种，提供块级存储，不符合题目要求的文件存储。B.FCSAN：同样属于SAN，也是提供块级存储，不符合题目要求。C.DAS（直连式存储）：直接连接到服务器上，虽然可以存储文件，但在架构上并不属于网络存储，因此也不符合题目要求的“存储网络架构”。D.NAS：专门提供文件级存储的网络架构，符合题目要求。因此，答案是D。

单选题

512. 在HPC解决方案中，以下哪一项网络平台对网络的延时要求最低？

A. 计算网络
B. 存储前端网络
C. 存储后端网络
D. 业务管理网络

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对HPC（高性能计算）解决方案中不同网络平台延时要求的了解。在HPC环境中，网络平台根据用途不同，对延时的要求也有所不同。通常，业务管理网络相较于计算网络、存储前端网络和存储后端网络，对延时的要求最低，因为它主要负责管理和监控任务，而不是直接参与计算或数据存储的高频交互。因此，选项D“业务管理网络”是正确的。

单选题

513. 以下关于CloudFabric组件部署的描述，正确的是哪一项？

A. iMaster NCE-FabricInsight是可选组件，其采集器和分析器必须采取共部署方式
B. 当数据中心规模较大需要多套iMaster
NCE-Fabric时，可以部署MDA协同多套控制器实现跨数据中心VPC的业务编排
C. iMaster NCE-Fabric是必选组件，只能集群部署
D. SecoManager是可选组件，可以与iMaster NCE-Fabric融合部署

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对CloudFabric组件部署的理解。首先，我们知道CloudFabric是一个复杂的网络解决方案，它包含多个组件，每个组件都有其特定的部署要求和方式。选项A提到IMasterNCE-FabricInsight的采集器和分析器必须共部署，这不是一个普遍的要求，因此A选项可能不准确。选项B说当数据中心规模较大时，可以部署MDA协同多套控制器实现跨数据中心VPC的业务编排。虽然MDA可能用于协同，但这不是CloudFabric组件部署的普遍描述，所以B选项也不是最佳答案。选项C声称IMasterNCE-Fabric是必选组件，只能集群部署。这同样不是一个普遍正确的说法，因为部署方式可能因具体场景和需求而异。选项D指出SecoManager是可选组件，可以与iMasterNCE-Fabric融合部署。这是一个符合CloudFabric组件部署灵活性的描述，因为在实际应用中，SecoManager确实可以作为可选组件，并且有可能与iMasterNCE-Fabric融合部署。综上所述，D选项最准确地描述了CloudFabric组件的部署情况。

单选题

514. iMaster
NCE-FabricInsight支持的监控日志级别为以下哪一项？

A. 0 ~ 4
B. 0 ~ 7
C. 0 ~ 5
D. 0 ~ 6

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight监控日志级别的了解。在iMasterNCE-FabricInsight系统中，监控日志的级别是一个重要的功能特性，它决定了系统记录日志的详细程度。根据我的知识储备，iMasterNCE-FabricInsight支持的监控日志级别确实是0到4，这涵盖了从最低级别（0）到最高级别（4）的日志记录。因此，正确答案是A。

单选题

515. 以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight网络快照功能的分析范围

A. BGP、OSPF协议
B. 设备启动配置
C. 接口丢包数
D. ARP表项

正确答案: B

解析: iMasterNCE-FabricInsight网络快照功能主要用于分析网络设备的配置和状态，包括但不限于协议分析（如BGP、OSPF协议）、接口状态、流量数据（如丢包数、ARP表项等）。而B选项“设备启动配置”一般不在网络快照的分析范围内，因为它反映的是设备启动时的初始配置，而不是网络设备的实时运行状态。因此，答案是B。

单选题

516. CloudFabric智能运维的故障1-3-5功能支持从多维度感知、定位和修复故障，以下哪一项不属于该功能支持的故障维度？

A. 设备
B. 配置
C. 业务
D. 协议

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric智能运维的故障1-3-5功能的理解。CloudFabric的故障1-3-5功能支持从设备、业务和协议三个维度来感知、定位和修复故障。配置虽然是一个重要的运维方面，但它并不属于故障1-3-5功能直接支持的故障维度。因此，选项B“配置”是不属于该功能支持的故障维度的正确答案。

单选题

517. 在计算虚拟化技术的基本概念中，以下哪一项是虚拟机监视器？

A. Hypervisor
B. Guest OS
C. Guest Machine
D. Host OS

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对虚拟化技术中基本概念的理解。在计算虚拟化技术中，虚拟机监视器是一个关键组件，它负责在物理硬件上创建和管理虚拟机。根据虚拟化技术的知识，我们知道“Hypervisor”正是虚拟机监视器的专业术语，它直接管理虚拟机的资源，如CPU、内存和存储等。因此，选项A“Hypervisor”是正确答案。

单选题

518. iMaster
NCE-Fabric支持三层拓扑互视功能，其中不包括以下哪一项？

A. 应用网络拓扑
B. 逻辑网络拓扑
C. 物理网络拓扑
D. 业务网络拓扑

正确答案: D

解析: iMasterNCE-Fabric支持三层拓扑互视功能，其中包括应用网络拓扑、逻辑网络拓扑和物理网络拓扑。因此，不包括的业务网络拓扑是正确。

单选题

519. 缺省情况下，iMaster NCE-FabricInsight可以预测以下哪一时间的接口流量趋势？

A. 3个月
B. 2个月
C. 1个月
D. 4个月

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight产品功能的了解。iMasterNCE-FabricInsight是一款网络分析工具，它具备流量趋势预测的功能。根据产品文档和常规知识，该工具在缺省情况下可以预测3个月的接口流量趋势。因此，正确答案是A。

单选题

520. 当使用iMaster NCE-FabricInsight的边缘智能功能进行指定流分析时，可以调整设备配置参数。其中进行UDP指定流分析时，不支持自动下发以下哪一项设备配置？

A. 活跃老化时间
B. ACL Number
C. 是否匹配VXLAN报文
D. 是否匹配带一层VLAN TAG报文

正确答案: A

解析: nan

单选题

521. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM处于同—VPC之中，它们想要向对方发送文件（无需经过防火墙）。此时在OpenStack云平台上创建网络对应的子网时，不需要指定以下哪一项参数？

A. 子网名称
B. 关联路由
C. 网络地址
D. IP版本

正确答案: B

解析: 在OpenStack云平台上创建网络对应的子网时，需要指定子网名称、网络地址和IP版本。这三个参数用于标识和配置子网的具体属性，如网络名称、网络地址类型（IPv4或IPv6）以及IP版本（如IPv4）。而关联路由参数是用于设置路由规则，当一个网络需要与其他网络进行通信时，需要关联路由参数。在题目中，两台双栈VM处于同一VPC中，它们想要向对方发送文件（无需经过防火墙）。这种情况下，不需要设置关联路由参数，因为它们之间的通信不需要经过其他网络的路由。因此，选项B是正确的答案。

单选题

522. 编写Python脚本，使用ncclient库构建NETCONF消息，配置设备的系统时间，该方式为调用以下哪一个选项中的API？

A. 意图API
B. 网络服务API
C. 原子API
D. 业务API

正确答案: C

解析: 在NETCONF中，配置设备的系统时间通常是通过调用原子API来实现的。原子API是一组原子操作，用于在设备上执行单一的、不可分割的操作。在这种情况下，原子API可以用于配置设备的系统时间。因此，选项C是正确的。

单选题

523. 在多云多DC场景，以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight MDA健康度支持的功能？

A. 跨DC应用互访流量可视
B. 跨DC网络健康评估
C. 跨DC网络互访流量可视
D. 跨DC Underlay网络统一配置

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsightMDA健康度功能的了解。在多云多DC场景下，iMasterNCE-FabricInsightMDA健康度主要支持跨DC的应用互访流量可视、网络健康评估以及网络互访流量可视。而跨DCUnderlay网络统一配置并不属于其健康度支持的功能范围。因此，正确答案是D。

单选题

524. 在CloudFabric智能运维中，故障1-3-5功能的故障闭环是在以下哪一组件上完成的？

A. iMaster NCE-FabricInsight
B. 云平台
C. 物理设备
D. iMaster NCE-Fabric

正确答案: D

解析: 在CloudFabric智能运维体系中，故障1-3-5功能是指对于网络故障，能在1分钟内发现，3分钟内定位，5分钟内解决的目标。这一功能的实现依赖于故障闭环机制，确保故障被及时发现、准确定位并迅速恢复。具体到CloudFabric的组件，iMasterNCE-Fabric作为核心组件之一，负责网络的智能管理和运维。它集成了网络性能管理、故障管理、配置管理等多项功能，其中就包括故障1-3-5功能的故障闭环处理。iMasterNCE-FabricInsight虽然也是网络管理和运维的重要工具，但它更多地侧重于网络性能分析和可视化，与故障闭环处理的直接关联不如iMasterNCE-Fabric紧密。云平台则更多地涉及到资源管理和应用部署，与网络故障的直接处理关系不大。物理设备则是故障的直接来源和恢复对象，但它们本身并不直接参与故障闭环的处理流程。因此，根据CloudFabric智能运维的体系结构和功能定位，可以判断故障1-3-5功能的故障闭环是在iMasterNCE-Fabric组件上完成的。所以正确答案是D。

单选题

525. 在业务链中，防火墙(FW)、负载均衡(LB)、应用加速器、合法性拦截、NAT等被统称为以下哪一项？

A. SFF
B. SF
C. sc
D. SFP

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对网络设备及其功能分类的理解。在业务链中，防火墙(FW)、负载均衡(LB)、应用加速器、合法性拦截、NAT等设备，它们共同承担着业务流量的处理和安全防护的任务。这些设备在网络架构中通常被归类为“服务功能”（ServiceFunction，简称SF）。因此，根据题目描述和网络设备的功能分类，正确答案是B。

单选题

526. iMaster
NCE-Fabric支持三级回滚功能，以下哪一项是指对单个租户的单点业务进行备份和回滚？

A. 全网回滚
B. 配置回滚
C. 租户回滚
D. 业务回滚

正确答案: D

解析: iMasterNCE-Fabric支持三级回滚功能，其中“单租户单点业务回滚”是指对单个租户的单点业务进行备份和回滚，也就是选项D，即业务回滚。其他选项如全网回滚、配置回滚不是针对单个租户的单点业务的。

单选题

527. 以下关于开源OpenStack Nova组件的描述中，错误的是哪一项？

A. Nova创建虚拟机时，调用Glance创建虚拟机的网络接口
B. Nova支持对虚拟机创建、修改和删除
C. Nova依赖Keystone提供认证服务
D. Nova用于为OpenStack云平台提供虚拟计算资源服务

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对OpenStackNova组件的理解。Nova是OpenStack云平台的计算组件，负责虚拟机的生命周期管理，包括创建、修改和删除虚拟机，并为OpenStack云平台提供虚拟计算资源服务。Nova确实依赖Keystone进行认证服务。但在创建虚拟机时，Nova调用的是Neutron来创建虚拟机的网络接口，而不是Glance，Glance是用于虚拟机镜像服务的。因此，选项A的描述是错误的。

单选题

528. 开源OpenStack基于Neutron组件对网络进行了抽象，以下关于Network、Subnet和Port的描述中，错误的是哪一项？

A. 虚拟机通过Port与Network关联
B. Neutron的ML2
Plug-in组件提供Network、Subnet、Port服务
C. Subnet是一个IPv4/IPv6地址段，Subnet与Network需要一一对应
D. Network是一个隔离的二层网络，包括VLAN、VXLAN等类型

正确答案: C

解析: 这道题考察的是对OpenStackNeutron组件的理解。在OpenStack中，Neutron负责网络服务，其中Network代表一个虚拟网络，Subnet是Network中的一个IP地址段，而Port则是虚拟机连接网络的接口。A选项描述正确，虚拟机确实是通过Port与Network关联的。B选项也正确，ML2Plug-in是Neutron的一个组件，它提供了Network、Subnet、Port等服务。C选项描述错误，Subnet与Network并不需要一一对应，一个Network可以包含多个Subnet。D选项描述正确，Network确实是一个隔离的二层网络，它可以包括VLAN、VXLAN等类型。因此，错误的选项是C。

单选题

529. 以下哪一项的服务器部件被作为运算时存放程序指令、数据和中间结果的临时场所？

A. 内存
B. 硬盘
C. 闪存
D. CPU

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对服务器部件功能的理解。在服务器运算过程中，需要临时存放程序指令、数据和中间结果，这个功能是由内存（RAM）来完成的。内存是计算机中用于暂时存放CPU中的运算数据，以及与硬盘等外部存储器交换的数据的场所。硬盘、闪存主要用于长期存储数据，而CPU是处理数据的核心部件，不是存储部件。因此，正确答案是A，即内存。

单选题

530. iMaster
NCE-Fabric的哪一逻辑网络模型可以映射为VXLAN中的Bridge Domain？

A. LogicLink
B. LogicSwitch
C. LogicVAS
D. LogicRouter

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric逻辑网络模型的理解。在iMasterNCE-Fabric架构中，不同的逻辑网络模型对应着不同的网络功能和层级。其中，LogicSwitch模型在网络中扮演着类似于传统交换机的角色，负责在同一逻辑域内实现设备的互联和通信。在VXLAN技术中，BridgeDomain是一个重要的概念，用于实现二层网络的扩展。因此，当需要将iMasterNCE-Fabric的逻辑网络模型映射到VXLAN中的BridgeDomain时，应选择LogicSwitch模型，因为它同样负责处理二层网络的通信和互联。所以，正确答案是B。

单选题

531. 开源OpenStack节点不包括以下哪一项？

A. 控制节点
B. 计算节点
C. 服务节点
D. 网络节点

正确答案: C

解析: 开源OpenStack包括控制节点、计算节点、网络节点和存储节点等组件。而选项C中的“服务节点”通常指的是虚拟机实例，不是OpenStack集群中的节点类型。因此，正确答案是C。

单选题

532. 在HPC解决方案中，一个典型的4元Fat-Tree拓扑中需要几台核心层交换机？

A. 6
B. 8
C. 2
D. 4

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对HPC（高性能计算）解决方案中网络拓扑结构的理解。在Fat-Tree拓扑结构中，核心层交换机的数量是关键参数。一个典型的4元Fat-Tree拓扑意味着每个边缘层交换机都与4台核心层交换机相连，以保持网络的冗余和性能。因此，核心层交换机的数量就是4，选项D正确。

单选题

533. 华为交换机使能以下哪一项功能时可以主动发送CNP报文？

A. AI ECN
B. iNOF
C. NPCC
D. INC

正确答案: C

解析: 华为交换机使能以下一项功能时可以主动发送CNP报文，该功能是网络拥塞控制的一部分，用于检测网络拥塞情况并采取相应的措施。选项C是正确的，因为它涉及到网络拥塞控制的核心组件之一。因此，正确是C。

单选题

534. 在HPC解决方案中，一般会在以下哪一项节点上安装GPU？

A. 加速节点
B. 胖节点
C. MPI节点
D. 登录节点

正确答案: A

解析: 在高性能计算（HPC）解决方案中，GPU通常安装在加速节点上，因为这些节点是为使用GPU进行加速而设计的。加速节点通常具有更强的计算能力，能够更好地利用GPU的性能。胖节点、MPI节点和登录节点通常用于不同的目的，如系统管理、通信和用户登录，不适合安装GPU。因此，答案为A。

单选题

535. 以下哪一项是华为推出的深度学习框架？

A. PyTorch
B. CloudAI
C. TensorFlow
D. MindSpore

正确答案: D

解析: 这道题考察的是对深度学习框架及其推出者的了解。在选项中，PyTorch是由Facebook人工智能研究院（FAIR）开发的，CloudAI并非特指某一深度学习框架，而是通常与云服务相关的AI技术统称，TensorFlow是由谷歌开发的，而MindSpore是华为推出的深度学习框架。因此，根据题目要求，正确答案是D。

单选题

536. PFC死锁检测需要由多少台交换机协同完成？

A. 三台协同
B. 单台独立完成
C. 两台协同
D. 四台协同

正确答案: B

解析: PFC（PortFastandBPDUGuardCompatibility）死锁检测是一种网络协议特性，用于防止网络中的环路和广播风暴。通常，这种检测机制是在单台交换机上独立完成的，它不需要多台交换机之间的协同工作。交换机通过监控端口状态变化来检测潜在的死锁情况，并在必要时采取措施来防止网络环路。因此，正确答案是B，即PFC死锁检测可以由单台交换机独立完成。

单选题

537. 以下内容：“支持对接社区或第三方商业OpenStack＋第三方云管理平台。”是在描述CloudFabric（云网一体化）方案架构的哪一层次？

A. 网络服务层
B. 业务呈现/协同层
C. 网络分析/控制层
D. 计算接入层

正确答案: B

解析: 这道题考察的是对CloudFabric（云网一体化）方案架构的理解。在CloudFabric架构中，“支持对接社区或第三方商业OpenStack＋第三方云管理平台”这一描述，显然是与业务呈现、用户交互及系统间协同相关的功能，这属于业务呈现/协同层的范畴。因此，正确答案是B。

单选题

538. 关于CloudFabric的ZTP方案，设备从以下哪种类型的服务器获取配置文件？

A. DHCP服务器
B. 中间文件服务器
C. 版本文件服务器
D. Syslog服务器

正确答案: C

解析: 根据问题中提到的CloudFabric的ZTP方案，设备通常会从版本文件服务器获取配置文件。这是因为版本文件服务器通常会存储多个配置文件的副本，以便设备可以从中选择适合当前环境的配置文件进行下载和安装。DHCP服务器主要用于分配IP地址，中间文件服务器通常用于存储中间结果或临时文件，而Syslog服务器则用于记录系统日志。因此，选项C是正确答案。

单选题

539. CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，VPC过墙互通时，FW与Service
Leaf通过以下哪一种方式打通路由？

A. 静态路由
B. BGP
C. 策略路由
D. OSPF

正确答案: A

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案中Multi-PoD方案的VPC过墙互通技术细节。在CloudFabric架构下，VPC间的互通，特别是过墙（即跨越不同物理位置）时，路由打通是关键。静态路由是一种手动配置的路由方式，适用于网络拓扑相对简单且变动不频繁的环境。考虑到Multi-PoD方案的特性和需求，静态路由因其简单性和可控性，常被用于此类场景中的FW与ServiceLeaf之间的路由打通。因此，A选项“静态路由”是正确答案。

单选题

540. CloudFabric网络虚拟化场景中，以下描述错误的是哪一项？

A. 网络管理员通过iMaster
NCE-Fabric控制网络
B. 计算管理员创建VM时选择对应网络的PortGroup
C. 计算管理员通过VMM对计算资源进行管理
D. iMaster NCE-Fabric通过VMM获取主机与TOR端口的连接关系

正确答案: D

解析: 在CloudFabric网络虚拟化场景中，D选项描述错误。iMasterNCE-Fabric是通过VMM（虚拟化管理平台）来获取主机与TOR端口的连接关系的，而不是直接通过iMasterNCE-Fabric控制网络。因此，D选项错误。而A、B、C选项则描述了CloudFabric网络虚拟化场景中的正确操作和管理方式。

单选题

541. CloudFabric分布式存储网络解决方案场景下，如果存储前端网络与后端网络融合部署，则每台存储服务器至少需要多少张网卡？

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

正确答案: D

解析: 在CloudFabric分布式存储网络解决方案的场景下，如果存储前端网络与后端网络融合部署，意味着存储服务器需要同时连接前端和后端网络。因此，每台存储服务器至少需要一张网卡用于连接前端网络（如IP网络）和一张网卡用于连接后端网络（如存储区域网络）。所以答案是D，即至少需要一张网卡。

单选题

542. 基于CloudFabric的数据中心网络，可以通过iMaster NCE-Fabric控制器和iMaster
NCE-FabricInsight分析器对网络提供精细化运维。以下哪一项不是iMaster
NCE-Fabric提供的运维功能？

A. 网络健康度
B. 业务路径探测
C. 三级回滚
D. 三层拓扑互视

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对CloudFabric数据中心网络运维功能的理解。iMasterNCE-Fabric控制器和iMasterNCE-FabricInsight分析器共同提供了多种运维功能。其中，“业务路径探测”用于探测业务路径的状态，“三级回滚”是版本回退的功能，“三层拓扑互视”用于查看不同层级之间的网络拓扑关系。而“网络健康度”通常是一个更宽泛的概念，它可能涉及多个系统和组件，不是特指iMasterNCE-Fabric提供的具体运维功能。因此，A选项“网络健康度”是不属于iMasterNCE-Fabric提供的具体运维功能的。

单选题

543. 以下关于CloudFabric数据中心IPv6网络Underlay路由（OSPFv3和BGP4＋）的描述，正确的是哪一项？

A. 相较于OSPFv3，BGP4＋路由控制灵活，适合大规模组网
B. 当TOR规模大于200台时，推荐Underlay路由选用OSPFv3
C. 相较于BGP4＋，OSPFv3配置复杂，路由域规模较大
D. 当TOR规模小于100台时，推荐Under1ay路由选用BGP4＋

正确答案: A

解析: 这道题考察的是对CloudFabric数据中心IPv6网络Underlay路由协议的理解。在数据中心网络中，OSPFv3和BGP4＋是两种常用的路由协议。OSPFv3主要用于小型到中型网络，配置相对简单，但路由域规模有限。而BGP4＋则适用于大规模网络，路由控制灵活。根据这些知识点，我们可以分析每个选项：A.正确。BGP4＋由于其灵活的路由控制特性，更适合用于大规模组网。B.错误。当TOR规模大于200台时，更推荐使用BGP4＋，而不是OSPFv3。C.错误。OSPFv3相较于BGP4＋，配置更简单，且路由域规模较小。D.错误。当TOR规模小于100台时，推荐使用OSPFv3，而不是BGP4＋。综上所述，正确答案是A。

单选题

544. 在部署数据中心网络时，以下关于防火墙的描述，错误的是哪一项？

A. 在防火墙上划分好不同的安全区域后，不同安全区域间默认是隔离的
B. 防火墙可以旁挂Border
Leaf部署，对进出流量进行安全访问控制
C. 可以通过SecoManager管理防火墙，但需要手工配置业务
D. 防火墙可以主备镜像方式部署，增强可靠性

正确答案: C

解析: nan

单选题

545. 以下关于多元计算无损网络Underlay分布式网关组网方案 (VLAN方案)的描述，错误的是哪一项？

A. 该方案通过不同的BD来实现租户间隔离，满足多租户隔离的安全诉求
B. Spine部署为独立的L3设备，与Leaf之间形成ECMP，实现流量负载分担
C. Leaf交换机部署为L3网关，并且需要启用ARP任意代理功能
D. 支持Spine-Leaf两层或三层组网架构

正确答案: A

解析: 首先，我们需要理解多元计算无损网络Underlay分布式网关组网方案（VLAN方案）的基本概念。这种方案通常用于大型数据中心，以实现高效、灵活的网络架构。1.对于选项A，提到“通过不同的BD来实现租户间隔离”。实际上，在VLAN方案中，通常使用VRF（VPNRoutingandForwarding）来实现租户间的隔离，而不是BD（BroadcastDomain）。因此，A选项的描述是错误的。2.对于选项B，描述“Spine部署为独立的L3设备，与Leaf之间形成ECMP”。这是正确的，因为在Spine-Leaf架构中，Spine交换机通常作为L3设备，与Leaf交换机之间通过ECMP（Equal-CostMulti-Path）实现流量的负载分担。3.对于选项C，“Leaf交换机部署为L3网关，并且需要启用ARP任意代理功能”。这也是正确的，Leaf交换机在VLAN方案中通常作为L3网关，并且需要启用ARP任意代理功能来支持跨子网的通信。4.对于选项D，“支持Spine-Leaf两层或三层组网架构”。这是正确的，因为VLAN方案是灵活的，可以支持两层或三层的Spine-Leaf组网架构。综上所述，错误的描述是A选项，因为它错误地使用了BD来描述租户间的隔离，而实际上应该使用VRF。所以答案是A。

多选题

546. 下列选项中，关于Agile
Controller的终端安全管理特点描述，正确的是（网络考点）

A. 如果终端不符合企业安全策略。用户往往希望提供自动修复功能，现在已经完全能实现不合规状态的自动修复，用户只需要点击鼠标即可在最短时间内实现一健修复
B. 终端安全客户端按照分配的安全策略对终端进行检查。检查通过后服务器可以通知准入控制设备给终端开放网络权限如果检查不通过，可以对终端进行隔离修复
C. 通过MC管理中心可以集中配置和分发策略到下级终端安全管理服务器
D. 可以控制非法的web访问

正确答案: ABCD

解析: 终端安全管理特点——一键修复，降低终端管理维护成本：如果终端不符合企业安全策略，用户往往希望提供自动修复功能，现在已经完全能实现不合规状态的自动修复，用户只需要点击鼠标即可在最短的时间内实现一键修复。桌面安全标准化、降低病毒感染风险：只允许安装标准软件，实现桌办公标准化；控制非法的web访问，提高工作效率；禁止非标软件的安装，降低病毒感染风险。终端外设管理和行为监控：控制终端外泄途径，通过准入控制确保入网终端强制安装客户端且符合安全要求，监控通过使用外设和网络进行泄密的行为，同时提供全面审计，满足事后审计需求。所以题目中各个选项的描述都是正确的。

多选题

547. 可以根据报文的哪些信息进行链路层复杂流分类（网络考点）

A. 端口号
B. 802.1p
C. 源MAC地址
D. 目的MAC地址

正确答案: BCD

解析: 复杂流分类分为链路层复杂流分类和IP层复杂流分类；链路层复杂流分类包括源/目的MAC地址、VLAN802.1p等，IP层复杂流分类包括源IP/目的IP、源端口/目的端口、协议号、IP头部优先级等。

多选题

548. DHCP会面对很多安全威胁的原因（网络考点）

A. 中间人利用了虚假的IP地址与MAC地址之间的映射关系来同时欺骗DHCP的客户端和服务器
B. DHCP Server无法区分什么样的CHADDR是合法的，什么样的CHADDR是非法的
C. DHCP动态分配IP地址的响应时间长
D. 由于DHCP发现报文（DHCPDISCOVER）以广播形式发送

正确答案: ABD

解析: DHCP动态分配IP地址的响应时间长和安全没关系

多选题

549. 在移动化趋势下，企业对传统网络提出了哪些新需求（网络考点）

A. 严格的层次化组网
B. 随时随地一致的业务体验
C. 有线无线统一管理
D. 支撑移动应用快速部署

正确答案: BCD

解析: 在移动化新网环境趋势下，企业对传统网络提出了有线无线统一管理、随时随地一致的业务体验、移动应用快速部署等新需求。

多选题

550. 在eSight子网中，可以管理的资源，描述正确的有（网络考点）

A. 设备
B. 子网
C. 链路
D. 子网下不可用嵌套其他子网

正确答案: ABC

解析: 管理资源指eSight所有管理对象的统称，如设备、子网、链路等。

多选题

551. 防火墙安全策略进行流量匹配的条件有以下哪些选项？（网络考点）

A. 源目安全区域
B. 报文长度
C. 源目IP地址
D. 应用

正确答案: ACD

解析: 防火墙安全策略进行流量匹配的条件有源/目安全区域，源目IP地址/地区，用户，服务，应用，时间段，URL分类，VLAN ID

多选题

552. 基于会话的状态检测防火墙对于首包和后续包有不同的处理流程，关于该流程描述正确的是哪些选项？（网络考点）

A. 报文到达防火墙时，会查找会话表，如果没有匹配，防火墙会进行首包处理流程。
B. 在状态检查机制打开的情况下，防火墙处理TCP报文时，只有SYN报文才能建立会话。
C. 在状态检查机制打开的情况下，后续包也需要进行安全策略检查。
D. 报文到达防火墙时会查找会话表，如果匹配防火墙会进行后续包处理流程。

正确答案: ABD

解析: 在状态机制打开下，只需要首包进行安全策略检查。

多选题

553. 假设对标记为AF21的报文，设置的WRED丢弃策略为下限设为35，上限设为40，丢弃概率是50％。那么当AF21的报文到达时，关于WRED对该报文的处理结果的描述错误的是（网络考点）

A. 如果当前队列平均长度小于35，报文开始丢弃
B. 如果当前队列平均长度大于下限35，小于上限40，该报文丢弃的概率为50％
C. 如果当前队列的平均长度大于上限40，则该报文开始进入队列
D. 如果当前队列的平均长度大于上限40，则该报文将被丢弃

正确答案: AC

解析: 报文小于35，不丢弃，报文大于35小于40，丢弃概率50%，大于40直接丢弃。 用户配置WRED对进入接口队列的报文进行相应的处理时，需要计算当前报文长度占队列长度的百分比，当百分比达到WRED的低门限时，开始有部分报文按照丢弃概率进行丢弃；当百分比达到高门限时，所以新入队列的报文都会被丢弃。通过调整队列长度可以调整WRED拥塞避免的效果。

多选题

554. LSR对收到的标签进行保留，且保留方式有多种，那么以下关于LDP标签保留—自由方式的说法正确的是（网络考点）

A. 保留邻居发送来的所有标签
B. 需要更多的内存和标签空间
C. 只保留来自下一跳邻居的标签，丢弃所有非下一跳铃邻居发来的标签
D. 节省内存和标签空间
E. 当IP路由收敛、下一跳改变时减少了LSR收敛时间

正确答案: ABE

解析: 自由标签保持方式：对于从邻居LSR收到的标签映射，无论邻居LSR是不是自己的下一跳都保留。使用自由标签保持方式，LSR可以直接利用原来非下一跳邻居发来的标签，迅速重建LSP，但需要更多的内存和标签空间。华为设备默认采用自由标签保持方式保存标签。

多选题

555. 关于MPLS转发流程中，Ingress节点转发的描述正确的是（网络考点）

A. Ingress节点收到数据包后会首先查看ILM表，查找Tunnel ID
B. 根据ILM表的Tunnel ID找到对应的NHLFE表项将LFIB和NHLFE表项关联起来
C. 查看NHLFE表项，可以得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型，标签操作类型为Push
D. 在IP分组报文中压入获得的标签，并根据QoS策略处理EXP同时处理TTL，然后将封装好的MPLS分组报文发送给下一跳

正确答案: CD

解析: 根据数据流的方向，LSP的入口LER被称为入节点（Ingress），当收到普通IP报文时，查找FIB表，如果Tunnel
ID为0x0，则进行普通IP转发；如果查找FIB表，Tunnel ID为非0x0，则进行MPLS转发。当收到带标签的报文时，查找LFIB表，如果对应的出标签是普通标签，则进行MPLS转发；查找LFIB表，如果对应的出标签是特殊标签，如标签3，则将报文的标签去掉，进行IP转发。

多选题

556. 以下是关于eSight物理拓扑监控的功能描述，其中正确的选项有（网络考点）

A. 图形化的展示网元、子网、链路的布局以及状态
B. 精确可视化的监控全网网络运行状态
C. 系统的展现全网网络结构及网络实体在业务上的关系
D. 整个网络监控的入口为客户实现高效运维

正确答案: ABCD

解析: eSight物理拓扑监控能为客户提高高效运维，展示全网网络结构在业务上的关系，能精确监控全网网络运行状态以及图形化展示布局及状态。

多选题

557. 假设有四条流量a．b．c．d分别为50M，端口总带宽为100M，发生了流量拥塞，进行拥塞管理，其中流量a属于PQ队列调度，流量b．c．d属于WFQ队列调度，权重比为1：2：2，则下面对四种流量的调度结果描述错误的是（
）（网络考点）

A. 流量a通过100MB
B. 流量a通过50M
C. 流量b通过10M，流量c．d通过20M
D. 流量b通过25M，流量c．d通过12.5M

正确答案: AD

解析: PQ调度机制：分为4个队列，分别为高优先队列、中优先队列、正常优先队列和低优先队列，它们的优先级依次降低。在报文出队的时候，PQ会首先让高优先队列中的报文出队并发送，直到高优先队列中的报文发送完，然后发送中优先队列中的报文，同样，直到发送完，然后是正常优先队列和低优先队列。这样的话，将关键业务的报文放入较高优先级的队列，将非关键业务（如E-Mail）的报文放入较低优先级的队列，可以保证关键业务的报文被优先传送，非关键业务的报文在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。在出队的时候，WFQ按流的优先级来分配每个流应占有的出口带宽。优先级的数值越小，所得的带宽越少。优先级的数值越大，所得的带宽越多。这样就保证了相同优先级业务之间的公平，体现了不同优先级业务之间的权值。
所以此题流量a属于PQ队列调度通过的带宽为50M、流量b通过的流量为10M、流量c/d分别的通过的流量为20M。

多选题

558. BFD检测可以同哪些协议模块联动（网络考点）

A. VRRP
B. OSPF
C. BGP
D. 静态路由

正确答案: ABCD

解析: BFD是一个与协议无关、介质无关的快速检测协议。所以题目中各选项描述的协议都可以配置与BFD联动。BFD还可以跟IS-IS、PIM和EFM联动。

多选题

559. 在Agile
Controller的安全协防中，关于安全联动组件的描述，正确的是（网络考点）

A. 上报日志设备是由网络中部署的网络设备、安全设备、策略服务器、第三方系统等来承担，主要负责提供网络信息与安全日志
B. 客户设备是网络信息与安全日志的生产者
C. 联动策略执行设备由交换机来承担，主要负责安全时间发生后的设备联动部分的安全响应，是执行阻断或引流策略的设备
D. Agile Controller的安全协防组件负责对日志的采集，处理、事件关联、安全态势展现、安全响应。

正确答案: ACD

解析: 安全联动解决方案中主要用到三个组件，从下到上依次包括
——上报日志设备：由网络中部署的设备（网络设备、安全设备、策略服务器、第三方系统等）来承担，主要负责提供网络、安全日志。联动策略执行设备：由交换机来承担，主要负责安全事件发生后的设备联动部分的安全响应，是执行阻断或引流策略的设备。Agile Controller：方案的大脑，本方案用到的是Agile
Controller的安全协同组件，这部分负责对日志的采集、处理、事件关联、安全态势展现、安全响应。

多选题

560. eSight网管要实现能够接收并管理设备，上报的告警，得要具备哪些条件（网络考点）

A. 设备被网管管理
B. 设备侧配置了正确的trap参数
C. 网管上被管理设备要配置正确的SNMP协议及参数
D. 网管和设备之间要联通

正确答案: ABCD

解析: 首先最基本的要网络能够联通；其次需要配置正确的SNMP协议及参数使得eSight网管和设备能够正常关联，使得设备被网管管理；最后设备需要配置正确的trap参数，trap是用来配置设备上报的告警必须的参数

多选题

561. 以下关于 ISIS(IPv6 )说法正确的是？
（  ）（网络考点）

A. 为了支持IPv6路由的处理和计算， IS-IS 在 129 TLV 中新增了NLPID ；
B. IS-IS工作在数据链路层只需要增加新的TLV即可支持IPv6
C. 为了支持IPv6路由的处理和计算IS-IS新增了TLV 232、236
D. 默认情况下，IS-IS开启了多拓扑特性

正确答案: ABC

解析: ISIS多拓扑特性是指在一个ISIS自治域内运行多个独立的IP拓扑。缺省情况下，在运行ISIS的网络环境中，IPV4和IPV6的混合拓扑被看成是一个集成的拓扑，ISIS针对IPV4和IPV6经计算形成相同的最短路径树。ISIS多拓扑特性需要手动开启。

多选题

562. 在域内MPLS
VPN网络中， 数据包在进入公网被转发时，会被封装上两层MPLS标签，下列选项中关于两层标签的描述。错误的是（网络考点）

A.  MPLS VPN的外层标签是由LDP协议或静态分配的，内层标签是由正确端的MP-BGP邻居分配的
B. 默认情况下， 外层标签在数据包转发给最后一跳设备前被弹出
C.  MPLS VPN 的外层标签称为私网标签，内层标签称为公网标签
D. 外层标签用于在PE设备上，将数据包正确发送到相应的 VPN 中

正确答案: CD

解析: MPLSVPN的外层标签称为公网标签，内层标签称为私网标签，内层标签用于在PE设备上将数据包正确发送到相应的VPN中

多选题

563. 网络设计的模式一般可以归纳为以下哪些项？（网络考点）

A. 模块化
B. 层次化
C. 自动化
D. 现代化

正确答案: AB

解析: 网络设计的模式主要有模块化和层次化两种。

多选题

564. 在VAR应用场景中，可以将AR路由器的哪些功能虚拟化到server上（网络考点）

A. 防火墙
B. VOIP
C. NAT
D. VPN

正确答案: ABCD

解析: 在VAP应用场景中，可以将AR路由器的防火墙、VoIP、NAT、VPN等功能虚拟化到server

多选题

565. 对于防火墙的默认安全区 Trust 和 Untrust 的说法，正确的有：（多选）（网络考点）

A. 从 Trust 区域访问 Untrust 区域方向为 Outbound 方向
B. 从 Trust 区域访问 Untrust 区域方向为 inbound 方向
C. Trust 的安全级别是 85
D. Untrust 的安全级别是 50

正确答案: AC

解析: 非受信任区域（untrust）：低安全级别，优先级为5非军事化区域（dmz）：中等安全级别，优先级为50受信区域（trust）：较高安全级别，优先级为85本地区域（local）：最高安全级别，优先级为100

多选题

566. 在
ESight 中，网元发现方式支持哪几种协议？（多选）（网络考点）

A. SNMP 协议
B. ICMP 协议
C. Telnet 协议
D. Netconf 协议

正确答案: AB

解析: SNMP：支持安装了SNMP组件并配置了SNMP访问参数的网络设备。ICMP：主要是对那些没有SNMP相关参数的网络设备，网管服务器只要可以ping通该设备，就可以将其添加到网管中。Telnet：为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。Netconf：基于XML的网络配置

多选题

567. 在进行网络故障排除时，如果需要对业务流量路径进行确认，那么可能需要进行以下哪些工作（）（网络考点）

A. 确认数据链路层业务流量路径
B. 确认网络层业务流量路径
C. 调研网络设计阶段的业务流量路径规划
D. 确认故障发生频率

正确答案: ABC

解析: 业务流量路径进行确认需要调研网络设计阶段的业务路径，然后分别确认网络层和数据链路层业务路径。“确认故障发生频率”与业务路径相关性不大，其他选项都是可以考虑的操作

多选题

568. LDP的Discovery
Message用于邻居发现，并且LDP在发现邻居时有不同的发现机制，那么下列关于Discovery message消息在基本发现机制中的说法，正确的是（网络考点）

A. TCP连接建立之后，LSR不再继续发送Hello Message
B. 该消息的目的IP地址为组播IP地址224.0.0.2
C. 这个消息是封装在UDP报文中的，目的端口号为646
D. 该消息被发往指定的LDP Peer

正确答案: BC

解析: LSR通过周期性地发送hello Message表明自己的存在。这个消息是封装在UDP报文中的，目的端口号为646。在LDP基本发现机制中，该消息的目的IP地址为组播lP地址224.0.0.2，Hello Message中携带了LDP ldentifier信息以便告诉对方自己使用的标签空间。然后lP地址大的LSR作为主动方发起TCp连接。TCP连接建立之后，LSR会继续发送hello
Messoge以便发现新的邻居或者检测错误。

多选题

569. DHCP绑定表可以包含以下哪些信息？（网络考点）

A. 端口和UDP端口
B. MAC地址
C. IP地址
D. 租约时间

正确答案: BCD

解析: DHCP绑定表包括：用户IP地址、租约时间、待绑定IP地址、用户MAC地址、待绑定主机MAC地址，所以此题答案为“MAC地址”、“IP地址”、“租约时间”。

多选题

570. 以下哪些操作可能会影响客户网络的正常运行？（网络考点）

A. 设备命名
B. 软件升级
C. 硬件扩容
D. 路由协议配置变更

正确答案: BCD

解析: 设备命名是不会影响到客户的网络的，但其他选项都会影响

多选题

571. 高危操作方案必须具备哪些特性（网络考点）

A. 有验证
B. 操作性强
C. 精确
D. 能退回

正确答案: ABCD

解析: 高危操作方案具有以下特性：精准性、可操作、有验证、能回退。

多选题

572. 为了防止仿冒DHCP服务器接入网络，可以在交换机上开启DHCP Snooping功能，配置步骤包括以下哪些选项？（网络考点）

A. 使能接口或VLAN的DHCP Snooping功能
B. 配置接口信任状态
C. 使能全局DHCP功能
D. 使能接口的IPSG功能

正确答案: ABC

解析: 使能DHCP
Snooping 功能不需要开启接口的IPSG功能。IP源防攻击IPSG是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术，它能够防止恶意主机伪造合法主机的IP地址来仿冒合法主机，还能确保非授权主机不能通过自己指定IP地址的方式来访问网络或攻击网络

多选题

573. 以下哪些安全MAC地址类型在设备重启后表项不会丢失？（网络考点）

A. 安全动态MAC地址
B. 安全静态MAC地址
C. 黑洞MAC地址
D. Sticky MAC地址

正确答案: BCD

解析: 动态MAC地址是动态获取的，并且仅存储在地址表中。以此方式配置的MAC地址在交换机重新启动时将被移除。

多选题

574. MPLS转发流程中，以下关于Ingress节点处理过程的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 查看NLFE表项，可以得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型，其中标签操作类型为Swap
B. 在IP报文中压入出标签，同时处理TTL，然后将封装好的MPLS报文发送给下一跳
C. Ingress节点收到数据包之后，查看FIB表，根据目的IP地址找到对应的TunnelID
D. 根据FIB表的TunnelID找到对应的LFE表项，将FIB表项和NLFE表项关联起来

正确答案: BCD

解析: 标签操作类型应为PUSH

多选题

575. 通过在OSPF路由器接口下配置ospf filter—Isa—out命令，可以在该接口的出方向过滤以下哪些项的LSA？（网络考点）

A. 7类LSA
B. 5类LSA
C. 3类LSA
D. 4类LSA

正确答案: ABC

解析: 过滤3 5 7类lsa，没有4类

多选题

576. 传统的BGP—4只能管理IPV4单播路由信息，MP—BGP为了提供对多种网络层协议的支持，对BGP—4进行了扩展。MP—BGP采用地址族来区分不同的网络层协议，目前支持以下哪些地址族（网络考点）

A. BGP—IPv4组播地址族视图
B. BGP-VPN实例IPv6地址族
C. BGP-VPNv4地址族
D. BGP-IPv6单播地址族

正确答案: ABCD

解析: MP-BGP支持的地址族包括：BGP-IPv4单播地址族、BGP-IPv4组播地址族、BGP VPN实例IPv4地址族、BGP-VPNv4地址族、BGP-IPv6单播地址族、BGP VPN实例IPv6地址族、BGP-VPNv6地址族

多选题

577. 以下关于BGP／MPLS IP VPN的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，如果PE之间没有建立MPLS LDP邻居关系，则PE之间不能传递VPN路由
B. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，如果PE之间没有建立VPNv4邻居关系，则PE之间不能传递VPN路由
C. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，CE和PE之间无需建立VPNv4邻居关系
D. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，PE之间通过LDP传递VPN路由

正确答案: BC

解析: PE-CE之间传递的是IPv4路由条目；PE-PE之间，通过MP-BGP协议传递的是VPNv4路由条目。如果PE之间没有建立MPLS
LDP邻居关系，路由是依然可以传递的，但是数据包是无法互通的。

多选题

578. 以下关于本地LDP会话和远端LDP会话的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 缺省情况下，本地LDP会话发现阶段的报文目的IP为224.0.0.2
B. 本地LDP会话和远端LDP会话可以共存
C. 缺省情况下，远端LDP会话发现阶段的报文目的IP为224.0.0.2
D. 缺省情况下，远端LDP会话发现阶段的报文目的端口号为UDP646

正确答案: ABD

解析: 本地和远端的LDP会话可以同时存在的，在发现阶段使用的端口号都是UDP 646，本地会话的发现阶段，目标lP地址是224.0.0.2

多选题

579. 关于高可用性网络的特点描述，正确的是（网络考点）

A. 出现故障后能很快恢复
B. 一旦出现故障只能通过人工干预恢复业务
C. 不会出现故障
D. 不能频频出现故障

正确答案: AD

解析: 高可用性就是可靠性能得到保障，不能频频出现故障，即使出现故障也能快速得到恢复

多选题

580. MPLS中有转发等价类FEC的概念，以下描述中错误的有哪些项？（网络考点）

A. FEC的划分很灵活，可以是以源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议类型或VPN等为划分依据的任意组合
B. 一台路由器为一个FEC分配多个标签
C. 一个FEC在不同路由器上一定分配不同的标签
D. 一个FEC在不同路由器上一定分配相同的标签

正确答案: BCD

解析: 标签只是本地概念，在不同路由器上分配的标签可以相同也可以不同

多选题

581. 网络运维包括网络配置管理与网络监控管理，以下哪些项可以实现网络的配置管理功能？（网络考点）

A. SNMP
B. Syslog
C. NETCONF
D. CLI

正确答案: ACD

解析: syslog是系统日志，CLI，SNMP，NETCONF是网络配置管理。

多选题

582. 以下哪些项会引起VRRP备份组震荡？（网络考点）

A. 传输VRRP通告报文的链路震荡
B. Backup设备接口丢包
C. 两端的VRRP备份组抢占延时配置不一致
D. 通告报文的时间间隔过小

正确答案: ABD

解析: VRRP备份组震荡的可能原因有：传输VRRP通告报文的链路震荡、通告报文的发送时间间隔过小、Backup设备接口丢包、报文拥塞导致VRRP报文被随机过滤掉。

多选题

583. 在IS-IS网络中，若某IS-IS路由器配置命令cost-style compatible。则以下关于该场景的描述，正确
的有哪些项？（网络考点）

A. 这条命令将该设备的接口开销范围设置为1＇63
B. cost—style命令是用来设置IS—IS设备接收和发送路由的开销类型
C. 该设备不能接收和发送开销类型为wide的路由
D. 该设备接收和发送开销类型为narrow的路由

正确答案: BD

解析: cost-style
Compatible命令为可以接收和发送开销类型为narrow和wide的路由。而wide模式下路由的开销值取值范围是1~1677215。

多选题

584. 在OSPFV3
Stub区域内可以抓取到以下哪些LSA？（网络考点）

A. Network-LSA
B. Link-LSA
C. Inter-Area-Router-LSA
D. Intra-Area-Prefix-LSA

正确答案: ABD

解析: Inter-Area-Router-LSA（Type4）由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域，STUB区域没有ASBR。所以抓取不到此LSA。

多选题

585. 设备产生的信息可以向多个方向输出信息，为了便于各个方向信息的输出控制，信息中心定义了10条信息通道，使通道之间独立输出，缺省情况下，以下哪些通道对应的输出方向可以接收Trap信息？（网络考点）

A. console通道
B. logbuffer通道
C. snmpagent通道
D. trapbuffer通道

正确答案: ACD

解析: logbuffer可以接受log信息，而snmpagent，trapbuffer， console可以接收trap信息。

多选题

586. 在某台交换机上进行了如图所示的配置，则下列哪些选项中的描述是正确的？[Huawei]dhcp enable（网络考点）

A. 首先需要创建DHCP服务器组并向服务器组添加DHCP服务器
B. DHCP服务器上必须存在到达VLANIF100的路由
C. DHCP服务器和DHCP
Delay都必须全局开启DHCP
D. VLANIF100接口会将接收到的DHCP报文，通过中继发送到外部DHCP Server

正确答案: ABCD

解析: DHCP服务器和DHCP中继，不在一个网段；两者都需要开启DHCP服务器，同时DHCP中继接收到这个DHCP报文以后，就会转发给DHCP服务器；但是此处并没有明确指定DHCP服务器的IP地址，而是采用了DHCP服务器组。

多选题

587. 网络管理员A想使用AS—Path Filter匹配到BGP路由属性AS＿PATH［100 200 300］的路由条目，请问以下哪些项的配置可以满足网络管理员A的要求？（网络考点）

A. ip as-path-filter 1 permit $
B. ip as-path-filter 1 permit.∗
C. ip as-path-filter 1 permit_300$
D. ip as-path-filter 1 permit 10.

正确答案: BCD

解析: 在BGP的正则表达式中：.∗，表示的是所有的as-path^10.，表示的是以10开头，并且后面的﹒表示的是任何的一个数字，所以表示的应该是100-109_300$，表示的是以300结尾的as-path

多选题

588. 以下关于VLAN聚合的描述，错误的是哪些项？（网络考点）

A. 一个Super-VLAN可以包含一个或多个Sub-VLAN
B. Sub—VLAN用于隔离广播域
C. Sub—VLAN包含物理接口，可以建立三层VLANIF接口
D. Super—VLAN只包含物理接口，不能建立三层VLANIF接口

正确答案: CD

解析: Super-VLAN：只建立三层VLANIF接口，不包含物理接口，与子网网关对应。Sub-VLAN：只包含物理接口，不能建立三层VLANIF接口，用盱隔离广播域。

多选题

589. 在割接项目的项目调研阶段需要对现网硬件环境进行观察，主要包括以下哪些内容？（网络考点）

A. 设备的位置
B. ODF位置
C. 接口标识
D. 光纤接口对应关系

正确答案: ABCD

解析: 在项目割接前提的项目调研阶段，需要记录下尽可能详细的信息。

多选题

590. 以下哪些项能被正则表达式10＊成功匹配？（网络考点）

A. 10
B. 100
C. 1
D. 11

正确答案: ABC

解析: 星号∗表示可以复制它之前那个字符任意次数，包括0次 本题的∗前面的字符是0，复制0次为1，1次为10，2次为100。

多选题

591. 下列选项中，哪些关于OSPFv2、OSPFv3之间区别的描述是正确的？（网络考点）

A. OSPFv2、OSPFv3都支持接口认证，但OSPFv3的认证只能基于IPv6拓展头部实现
B. OSPFv2、OSPFv3存在相同类型的报文（Hello、DD、LSR、LSU、LSAck），但它们报文中的字段有所不同
C. OSPFv3与OSPFv2类似，使用组播地址作为OSPF报文目的地址
D. OSPFv2在IPv4报文头部中的协议号为89，OSPFv3在IPv6报文头部中的下一报头号为89

正确答案: ABCD

解析: V3的认证只能基于头部实现；V2和V3均使用组播地址作为目标地址；协议号均为89；均有相同的报文(helloddsrlsul(sack)。

多选题

592. 以下关于MPLS
LDP标签保持方式的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 保守标签保持方式节省内存和标签空间
B. 保守标签保持方式只保留来自下一跳邻居的标签，丢弃所有非下一跳邻居发来的标签
C. 自由标签保持方式保留领居分发的所有标签
D. 保守标签保持方式需要更多的内存和标签空间

正确答案: ABC

解析: 保守保留的方式因为仅仅是接收从最优的下一跳设备发送过来的标签信息，所以应该是更加的节省标签空间和内存空间。

多选题

593. 在BGP／MPLS IP VPN中，PE上分配私网标签的方式有以下哪些项？（网络考点）

A. 基于平台的MPLS标签分配
B. 基于VPN实例的MPLS标签分配
C. 基于路由的MPLS标签分配
D. 基于接口的MPLS标签分配

正确答案: BC

解析: 在BGP/MPLSIPVPN组网中，缺省情况下，系统采用的私网标签的分配方式是每路由每标签，即每条路由分配一个MPLS标签。但是如果VPN路由数量较多，会导致MPLS标签资源不足。为了节省MPLS标签资源，可以改变系统对标签方式:每实例每标签、每下一跳每标签。

多选题

594. 网络工程师收到故障报告后，可以收集以下哪些信息尽快排除故障？（网络考点）

A. 故障发生前客户做了哪些操作
B. 客户的性别与年龄
C. 故障发生的时间
D. 客户的职级与工作权限

正确答案: ACD

解析: 注意本题为ABD，包含D。因为在企业环境中，不同级别的用户可能会有不同的网络访问权限，依据来自华为官方PPT。

多选题

595. 以下关于IS—IS缺省路由的描述，错误的有哪些项？（网络考点）

A. 收到ATT位置位的LSP报文的Level—1设备，会自动生成一条目的地为发送该LSP的Leve1—1—2设备地址的缺省路由
B. 在Level-1-2设备上配置default-route-advertise level-2命令，则该设备会生成Level-1-2和Level-2级别的缺省路由
C. 在Level-1设备上配置default-route-advertise always命令，则该设备会向Leve1-1区域和Level-2区域同 时发布缺省路由
D. 在Level-1设备上配置attached-bit avoid-learning命令后，该设备将不生成缺省路由

正确答案: BC

解析: default-route-advertise
Level-2命令生成Level-2级别的缺省路由；在level-1设备配置default-route-edvertise always缺省路由级别为Level-1。

多选题

596. 已知某交换机开启了DHCP Snoping功能，且其GEO／0／1被配置为信任接口，其余接口为非信任接口，则该接口可能会发送以下哪些报文？（网络考点）

A. DHCP REQUEST
B. DHCP OFFER
C. DHCP DISCOVER
D. DHCP ACK

正确答案: AC

解析: 注意题目说的是该接口(信任接口)发送出去的，并不是接收到的dhcp
Snooping配置在连接合法DHCP服务器的接口，ack和offer报文都是服务器发往客户端的，request、discover都是客户端发往服务器的

多选题

597. DHCP绑定表可以包含以下哪些信息？（网络考点）

A. 接入端口
B. IP地址
C. 租约时间
D. MAC地址

正确答案: ABCD

解析: DHCP Snooping是DHCP安全特性，通过截获DHCP Server与DHCP Client之间的DHCP报文，建立和维护一张记录DHCP Client信息的DHCP Snooping绑定表，该表包含用户MAC地址、IP地址、租用期、VLAN
ID、接口等信息

多选题

598. 在域内MPLS
VPN网络中，数据包在进入公网被转发时，会被封装上两层MPLS标签。以下关于两层标签的描述，错误的有哪些项？（网络考点）

A. 内层标签的数值一定比外层标签的数值小
B. 内层和外层标签的数值一定不同
C. 默认情况下，内层标签在数据包转发给最后一跳设备前被弹出
D. 内层标签的数值一定比外层标签的数值大

正确答案: ABCD

解析: MPLS
VPN的外层标签称为公网标签，内层标签称为私网标签，内层标签用于在PE设备上将数据包正确发送到相应的VPN中。外层公网标签是MPLS LDP分配的，内层私网标签是MP BGP分配的，二者是相对独立的，没有绝对的大小或者相同关系。默认情况下，外层标签在数据包转发给最后一跳设备前被弹出。

多选题

599. 如果面对复杂的网络故障，并经过评估认为短时间内无法完成排障，而此时用户又急需恢复网络的可用性，以下做法中，错误的有哪些项？（网络考点）

A. 始终尝试排除故障，不将当前的排障难度告知用户
B. 与用户沟通是否可以跳过故障节点，搭建替代的网络环境
C. 不通知客户的情况下，直接搭建替代的网络环境
D. 告诉用户这是不可能实现的

正确答案: ACD

解析: 与用户沟通是否可以跳过故障节点，搭建替代的网络环境其他选项都错的，这是个工作常识题

多选题

600. 以下哪些项能被正则表达式30．成功匹配？（网络考点）

A. 200 100 300
B. 100 200 300
C. 300 200 100
D. 300 100 200

正确答案: CD

解析: ^30.其中的“点”表示的是任何的一个数字，^表示的是as-path的开头；所以以300开头的都是满足题目需求的。

多选题

601. 以下哪些项的Community属性能够保证BGP路由器不向其EBGP对等体发送BGP路由条目？（网络考点）

A. No-Advertise
B. No-Export
C. Internet
D. No-Export-Subconfed

正确答案: AD

解析: 4个特殊的团体internet,no-export,no-advertise,no-export-Subconfedinternet:可以向任何BGP对等体发布路由no-export不会发给EBGP对等体，但可以发布给联盟（Confederation）EBGP对等体no-advertise不会发给任何BGP对等体，谁都不发no-export-Subconfed不会发给EBGP对等体，也不会发布给联盟（Confederation）EBGP对等体

多选题

602. 以下哪些原因可能会引起BGP邻居关系故障？（网络考点）

A. 邻居配置的Keepalivel时间和本地配置的Keepalive时间不一致
B. 用Loopback口建立EBGP邻居未配置peer ebgp-max-hop
C. 邻居的AS号与本地的AS号不一致
D. ACL过滤了TCP流量

正确答案: BD

解析: keep-alive时间不相同的话，两边会基于tcphold计时器进行协商的；如果两边的as号不相同最多建立的就是EBGP邻居关系，不会导致邻居无法建立的。但是BGP邻居关系的时候，依靠的是TCP协议，并且需要遵循更新源检测机制。如果是EBGP邻居关系的话，还需要额外的遵循直连检测机制。【by达内-徐会刚】

多选题

603. 两台PE之间通过MP—BGP传播VPNv4路由，以下哪些场景下PE不会将接收到的VPNV4路由添加到VPN实例路由表？（网络考点）

A. 下一跳不可达
B. 对于RR发送的VPNv4路由，收到的路由中cluster list包含自己的cluster id
C. 与本地的各个VPN实例的Export Target属性均不匹配
D. 与本地的各个VPN实例的Import Target属性均不匹配

正确答案: ABD

解析: 第一台的export
Target可以与第二台export target不匹配。但与import
Target必须匹配。

多选题

604. 以下关于MPLS对TTL处理的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 在Pipe模式下，如果Ingress PE发出的MPLS报文的TTL值为254，则Egress PE发出的IP报文的TTL值为 253
B. 如果需要隐藏MPLS骨干网络的结构，对于私网报文，在Ingress上使用Pipe模式
C. 如果设置为Pipe模式，则IP分组经过MPLS网络时，无论经过多少跳，IP TTL只在入节点和出节点分别减1
D. 缺省情况下，MPLS对TTL的处理模式为Uniform

正确答案: ABCD

解析: MPLS对于TTL的处理分为Uniform和Pipe两种模式，默认是Uniform的模式。如果设置为 Pipe的模式，那么IP数据包在进入到MPLS网络的时候，TL减少为1，并且从MPLS网络出去的时候，也是减少1.但是无论中间经过多少个路由器，都不会体现在报文中，从而隐藏了MPLS网络的架构

多选题

605. 某交换机无法学习到正确的MAC转发表项，则可通过以下哪些方式进行问题排查？（网络考点）

A. 通过在接口视图下执行命令display
This，查看接口下是否配置了MAC地址学习去使能
B. 通过执行命令display mac—address，查看MAC地址、VLAN和设备接口的绑定关系是否正确
C. 检查网络中是否出现环路导致的MAC表项振荡
D. 通过执行命令display mac—address summary，查看设备目前学习到的MAC地址数量是否达到产品支持的最大规格

正确答案: ABCD

解析: MAC数量，MAC地址接口绑定关系，MAC地址学习是否使能(开启)，以及环路都有可能无法学习MAC地址转发表项。

多选题

606. 由3台交换机组成的一个MSTP域，以下哪些情况会导致MSTP域的状态不正常？（网络考点）

A. 域名不一致
B. MSTP修订级别不一致
C. VLAN到生成树实例的映射不一致
D. 交换机发送BPDU报文的时间间隔不一致

正确答案: ABC

解析: 发送BPDU报文的时间间隔不一致不会大致MSTP域的状态不正常。

多选题

607. 以下关于BGP安全特性的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. BGP认证包括MD5认证和Keychain认证，为了提高BGP邻居建立的安全性，建议一次性配置两种认证方式
B. BGP使用TCP作为传输层协议，为了提高BGP的安全性，可以在建立TCP连接时进行BGP认证
C. BGP对等体可以同时开启BGP认证和GTSM功能，以保证BGP对等体间的交互安全
D. BGP的GTSM功能检测IP报文头中的TTL值是否在特定范围内，用来防止非法报文攻击

正确答案: BCD

解析: BGP MD5认证与BGP Keychain认证互斥。

多选题

608. 在割接项目的项目调研阶段需要了解客户网络的哪些信息？（网络考点）

A. 业务模型
B. 静态信息
C. 硬件环境信息
D. 动态信息

正确答案: ABCD

解析: 业务模型，是客户根据他们的需求设计的，对割接是否能让客户满意有很重要的参考价值。割接要了解现网环境，知道哪些得升级，哪些保留。

多选题

609. 在MPLS
VPN中，为了区分使用相同地址空间的IPV4前缀，将IPV4的地址增加了RD值，以下描述正确的有哪些项？（网络考点）

A. 发布可达路由时，在MP＿REACH＿NLRI中携带RD值
B. 在PE设备上，每一个VPN实例都对应一个RD值，不同PE设备上的RD值必须相同
C. 撤销不可达路由时，在P＿UNREACH＿NLRI中携带RD值
D. RD的总长度为8个字节

正确答案: ACD

解析: 不同PE设备上的RD值不能相同。

多选题

610. 在多集群RR组网中，每个集群中部署了一台RR设备及其客户机，各集群的RR互为非客户机关系，并建立IBGP全连接。以下关于BGP路由反射器发布路由规则的描述，正确的有哪些？（网络考点）

A. 若某RR从EBGP对等体学到的路由，此RR会传递给其他集群的RR
B. 若某RR从非客户机IBGP对等体学习到的路由，此RR会传递给其所有客户机
C. 若某RR从另一集群RR学习到的路由，由于IBGP水平分割原则，此RR不会传递给其客户机
D. 若某RR从客户机学习到的路由，此RR会传递给其他集群的RR

正确答案: ABD

解析: 对于RR而言，只有在非客户端和非客户端之间是无法传递路由的，其他情况都进行路由的传递

多选题

611. 中间人攻击或IP／MAC Spoofing攻击都会导致信息泄露等危害，且在内网中比较常见，为了防止中间人攻击或IP／MAC Spoofing攻击，可以采取以下哪些配置手段？（网络考点）

A. 限制交换机接口上允许学习到的最多MAC地址数目
B. 开启DHCPSnooping检查DHCP REOUEST报文中CHADDR字段的功能
C. 在交换机上配置DHCPSnooping与IPSG进行联动
D. 在交换机上配置DHCPSnooping与DAI进行联动

正确答案: CD

解析: 限制交换机接口上允许学习到的最多MAC地址数目，是防止饿死攻击的。检查DHCP Request报文中CHADDR字段是防止DOS攻击的。

多选题

612. DHCP Snooping是一种DHCP安全特性，这项技术可以防御以下哪些攻击？（网络考点）

A. DHCP Server仿冒者攻击
B. 针对DHCP客户端的畸形报文泛洪攻击
C. 仿冒DHCP报文攻击
D. DHCP Server的拒绝服务攻击

正确答案: ACD

解析: DHCPSnooping是一种DHCP安全特性，主要用于防止无权DHCP服务器分配IP地址，并提供网络攻击者通过伪造DHCP响应对网络进行攻击的途径。它可以防止C选项的仿冒DHCP报文攻击和D选项的DHCPServer的拒绝服务攻击。而DHCPServer仿冒者攻击和针对DHCP客户端的畸形报文泛洪攻击是DHCP的常见攻击方式，但并不是DHCPSnooping主要防御的对象。

多选题

613. 以下哪些情况会导致DHCP客户端无法获取IP地址？（网络考点）

A. 地址池中没有可用的IP地址
B. 客户端与服务器之间的链路有故障
C. 客户端与服务器不在同一个网段，未配置中继设备
D. 客户端的操作系统为Linux

正确答案: ABC

解析: Linux系统也可以通过DHCP获取到IP地址。

多选题

614. 以下关于RT的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 发布可达路由时， Export
Target在MP_REACHNLRIE中携带
B. Export Target和lmport
Target的设置相互独立，并且都可以设置多个值，能够实现灵活的VPN访问控制
C. RT可分为两类VPN Target属性： Export Target与lmport Target
D. 撤销不可达路由时， Export
Target在MP_UNREACHNLRI中携带

正确答案: BC

解析: Export
Target是在扩展团体属性中携带，并不是在MP_REACH_NLRI中携带，所以AD错误；RT的VPN target属性只有expot和improt，两者的设置相互独立，并且可以设置多个值，BC正确

多选题

615. 在域内MPLS
VPN网络中，数据包在进入公网被转发时，会被封装上两层MPLS标签。以下关于数据包处理过程的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 倒数第二跳设备收到的数据包内层标签为3
B. 缺省情况下，数据包在倒数第二跳设备上弹出外层标签后转发给Egress PE设备
C. EgressPE设备发给CE设备的数据包不携带标签
D. P设备收到的数据包携带两层标签

正确答案: ABD

解析: Egress
PE看到的数据包带有内层标签在MPLS VPN网络中，数据包在进入公网被转发时，会加上两层MPLS标签，最外层是公网标签，内层是私网标签。所以数据包到达对端设备倒数第二跳的时候弹出特殊隐式空标签3的外层标签，转发到对端PE设备上，然后P设备依据内层标签将数据包正确转发到相对应的VPN中。

多选题

616. 为了防止仿冒DHCP服务器接入网络，可以在交换机上开启DHCP Snooping功能，配置步骤包括以下哪些选项？（网络考点）

A. 使能接口或VLAN的DHCP Snooping功能
B. 配置接口信任状态
C. 使能全局DHCP功能
D. 使能接口的IPSG功能

正确答案: ABC

解析: 使能DHCP
Snooping 功能不需要开启接口的IPSG功能。IP源防攻击IPSG是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术，它能够防止恶意主机伪造合法主机的IP地址来仿冒合法主机，还能确保非授权主机不能通过自己指定IP地址的方式来访问网络或攻击网络

多选题

617. 以下哪些安全MAC地址类型在设备重启后表项不会丢失？
（网络考点）

A. 安全动态MAC地址
B. 安全静态MAC地址
C. 黑洞MAC地址
D. Sticky MAC地址

正确答案: BCD

解析: 动态MAC地址是动态获取的，并且仅存储在地址表中。以此方式配置的MAC地址在交换机重新启动时将被移除。

多选题

618. MPLS转发流程中，以下关于Ingress节点处理过程的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 查看NLFE表项，可以得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型，其中标签操作类型为Swap
B. 在IP报文中压入出标签，同时处理TTL，然后将封装好的MPLS报文发送给下一跳
C. Ingress节点收到数据包之后，查看FIB表，根据目的IP地址找到对应的TunnelID
D. 根据FIB表的TunnelID找到对应的LFE表项，将FIB表项和NLFE表项关联起来

正确答案: BCD

解析: 标签操作类型应为PUSH

多选题

619. 通过在OSPF路由器接口下配置ospf filter—Isa—out命令，可以在该接口的出方向过滤以下哪些项的LSA？（网络考点）

A. 7类LSA
B. 5类LSA
C. 3类LSA
D. 4类LSA

正确答案: ABC

解析: 过滤3 5 7类lsa，没有4类

多选题

620. 传统的BGP—4只能管理IPV4单播路由信息，MP—BGP为了提供对多种网络层协议的支持，对BGP—4进行了扩展。MP—BGP采用地址族来区分不同的网络层协议，目前支持以下哪些地址族（网络考点）

A. BGP—IPv4组播地址族视图
B. BGP-VPN实例IPv6地址族
C. BGP-VPNv4地址族
D. BGP-IPv6单播地址族

正确答案: ABCD

解析: MP-BGP支持的地址族包括：BGP-IPv4单播地址族、BGP-IPv4组播地址族、BGP VPN实例IPv4地址族、BGP-VPNv4地址族、BGP-IPv6单播地址族、BGP VPN实例IPv6地址族、BGP-VPNv6地址族

多选题

621. 以下关于BGP／MPLS IP VPN的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，如果PE之间没有建立MPLS LDP邻居关系，则PE之间不能传递VPN路由
B. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，如果PE之间没有建立VPNv4邻居关系，则PE之间不能传递VPN路由
C. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，CE和PE之间无需建立VPNv4邻居关系
D. 在BGP／MPLS IP VPN场景中，PE之间通过LDP传递VPN路由

正确答案: BC

解析: PE-CE之间传递的是IPv4路由条目；PE-PE之间，通过MP-BGP协议传递的是VPNv4路由条目。如果PE之间没有建立MPLS
LDP邻居关系，路由是依然可以传递的，但是数据包是无法互通的。

多选题

622. 以下关于本地LDP会话和远端LDP会话的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 缺省情况下，本地LDP会话发现阶段的报文目的IP为224.0.0.2
B. 本地LDP会话和远端LDP会话可以共存
C. 缺省情况下，远端LDP会话发现阶段的报文目的IP为224.0.0.2
D. 缺省情况下，远端LDP会话发现阶段的报文目的端口号为UDP646

正确答案: ABD

解析: 本地和远端的LDP会话可以同时存在的，在发现阶段使用的端口号都是UDP 646，本地会话的发现阶段，目标lP地址是224.0.0.2

多选题

623. 某公司由一个总公司和两个分公司组成，并使用MPLS VPN技术传递私网路由。在Hub＆Spoke的组网模式中，分公司只能与总公司收发路由，分公司之间不能相互直接收发路由。为了实现上述要求，RT的设置可以是以下哪些方案？（网络考点）

A. 总公司：Import Target：100：100；Export
Target：100：1000分公司1：Import Target：100：100；Export Target：100：100分公司2：Import
Target：100：100；Export Target：100：100
B. 总公司：Import Target：100：10；Export Target：10：1000分公司1：Import Target：10：100；ExportTarget：100：100分公司2：Import Target：10：100；Export Target：100：10
C. 总公司：Import Target：100：10；Export Target：10：100，20：1000 C分公司1：Import
Target：10：100；Export Target：100：10分公司2：Import Target：20：100；Export Target：100：10
D. 总公司：Import Target：11：11，22：22：Export Target：100：30分公司1： Import
Target：100：3：Export Target：11：11分公司2：Import Target：100：3；Export Target：22：22

正确答案: BCD

解析: 所有的分公司的Export要与总公司的Import一致，分公司Import要与总公司Export一致。

多选题

624. 以下选项中，哪些OSPFv3 LSA不会在多个区域内中泛洪？（网络考点）

A. NSSA LSA
B. Intra-Area-Prefix-LSA
C. As-external-LSA
D. Inter-Area-Prefix-LsA

正确答案: AB

解析: CD均会泛洪到其他区域。Inter-Area-Prefix-LSA（Type3）：描述区域内某个IPv6前缀的路由，由ABR产生，并通告给其他相关区域。 As-external-LSA（Type5）：由自治系统边界路由器（ASBR）产生，描述到AS外部某一网段的路由信息，在整个AS内部泛洪

多选题

625. 已知某网络中仅存在两台路由器，且建立了OSPFv3邻居关系，所有链路均在区域0，邻居状态为Full，则这两台路由器的OSPFv3的LSDB里一定会存在以下哪些LSA？（网络考点）

A. Link-LSA
B. AS-External-LSA
C. Network-LSA
D. Router-LSA

正确答案: AD

解析: 每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA，描述到此Link上的link-local地址、IPv6前缀地址每个运行OSPFv3接口所在的区域产生一个Router-LSA，描述了设备的链路状态和开销。

多选题

626. 某用户报告说无法通过邮件客户端正常收取邮件，则可能的原因有：（网络考点）

A. 用户客户端设置错误
B. 链路故障
C. 邮件服务器故障
D. 用户没有相应权限

正确答案: ABCD

解析: 用户无法收到邮件的原因比较多，有可能是邮件服务器有问题，网络链路有问题，邮件客户端配置错误，也有可能是用户没有权限。本题的说法全部正确

多选题

627. 以下哪些属于静态信息采集分析？（网络考点）

A. 接口类型
B. License
C. 丢包率
D. 设备类型

正确答案: ABD

解析: 属于静态信息采集分析：接口类型、License、设备类型。丢包率：丢包在通信中是指通信数据包丢失，数据在通信网络上是以数据包为单位传输的，每个数据包中有表示数据信息和提供数据路由的帧。丢包率顾名思义就是在单位时间内未收到的数据包和发送的数据包比率，比较动态一点.

多选题

628. 若网络设备出现了丢包或错包情况，可以通过以下哪些功能帮助故障定位？（网络考点）

A. 执行命令capture—packet，对业务报文进行捕获
B. 执行命令lldp enable，使设备能够解析邻居发送的LLDP报文
C. 执行命令display
Interface，查看设备接口状态
D. 执行命令terminal
Debugging，使终端显示Debug信息

正确答案: ACD

解析: 查看接口状态，捕获报文，debug信息都可以快速定位。

多选题

629. 以下哪些情况不影响IS—IS邻居关系建立，但是影响IS—IS路由计算？（网络考点）

A. Cos类型不一致
B. 对多拓扑功能技持不一致
C. IS—IS Level—2路由器区域号不一致
D. IS—IS Level—1路由器区域号不一致

正确答案: AB

解析: 对于Level-1路由器来说，区域号必须一致，对于level-2路由器来说，区域号不一致可以建立邻居，但也不影响路由计算。

多选题

630. 以下关于MPLS标签的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. MPLS体系有多种标签发布协议，如LDP，MP—BGP，RIP
B. MPLS支持单层标签，同时也支持多层标签
C. Implicit NULL Label的数值为3
D. 标签是一个长度定、只具有本地意义的标识符，用于唯一标识一个分组所属的FEC

正确答案: BCD

解析: MPLS可以支持多个标签，并且标签字段长度固定为4个字节。标签数值仅仅是本地起作用，有可能出现多个设备的标签是相同的，但是不妨碍使用。并且支持MPLS的路由器(LSR)为了提高数据转发的效率，都支持POP(倒数第二跳弹出)特性，并且实现这个特性使用的就是一个特殊的“隐含空标签”，即3在MPLS系列中，支持标签的却是存在多个协议，比如LDP、MP-BGP、RSVP-TE。

多选题

631. 以下关于IS—IS路由渗透的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 若要配置Level—2区域的路由向Level—1区域渗透，则需要在Level—1设备上配置命令import—route isis level—2 into level—1
B. 缺省情况下， Level—2区域无Level—1区域的路由信息，需要通过在Level—1—2设备上配置import—route isis level—1 intoB level—2命令，实现将Level—1区域的路由渗透到Leve—2区域中
C. 路由渗透功能可以结合ACL、路由策略、Tag标记等功能使用，筛选符合条件的路由渗透到另一个区域
D. 路由渗透可以解决Level—1区域有多台Level—1—2设备与Leve—2区域相连时的次优路由问题

正确答案: CD

解析: 默认情况下，L1路由会自动的进入到L2。如果想要实现泄露，必须在L1-L2路由器上配置，用来解决次优路径问题。

多选题

632. 以下哪些BGP路由匹配工具可以使用正则表达式来定义匹配规则？（网络考点）

A. Community Filter
B. ACL
C. AS-Path Filter
D. IP Prefix List

正确答案: AC

解析: 正则表达式是根据匹配规则对字符串进行操作的，其中AS-Path和Community的属性内容是字符串可以使用正则。而ACL和IP前缀列表是针对IP地址的规则匹配，不需要用到正则表达式。

多选题

633. 以下关于命令“tracert —aX—mY —pZ —vpn—instance M 10.5.16.2”的含义的描述，正确的有哪些项？（网络考点）

A. 该命令最多能经过Y个节点
B. 该命令发送的报文的目的端是10.5.16.2，且该地址关联了VPN实例M
C. 该命令主要用于查看数据包从x到10.5.16，2的路径信息，从而检查网络连接是否可用
D. 该命令发送的ICMP Echo—Request报文的下一跳是z

正确答案: ABC

解析: A选项错误，因为"-mY"参数在"tracert"命令中通常用于设置最大生存时间（TTL）值，它限制了数据包经过的最大路由器数，而非节点数。B选项正确，命令中的"-vpn-instanceM"表明该命令关联了VPN实例M，而"10.5.16.2"作为命令的最后一部分，通常是目的IP地址。C选项正确，"tracert"命令的主要功能就是跟踪数据包从源到目的地的路径，用于诊断网络连接问题。D选项错误，"-pZ"参数在"tracert"命令中并不表示ICMPEcho-Request报文的下一跳是Z，而是用于设置源端口号。因此，正确答案是BC。

多选题

634. 完成项目调研后需要了解客户对网络的哪些需求从而明确割接方案？（网络考点）

A. QoS
B. 带宽利用率
C. 新业务承载能力
D. 丢包率

正确答案: ABC

解析: 丢包率是项目调研阶段动态信息采集分析的内容，首先排除掉。另外PPT中提到的是带宽、网络KPI指标，以及新业务承载能力。这个KPI指标大概是对应选项中的QOS。

多选题

635. 以下关于OSPFv3使用的组播地址说法正确的是？（网络考点）

A. 所有的OSPF Router使用FF02：：5
B. 所有的OSPF Router使用FF08：5
C. DR路由器使用FF02：：6
D. DR路由器使用FF08：：6

正确答案: AC

解析: 所有OSPF路由器组播地址： FFO2：0：0.0：0：0：0：5；所有OSPF的DR路由器组播地址： FFO2：0：0：0：0：0：0：6。

多选题

636. 关于OSPFv2、OSPFv3之间的区别说法正确的是？（网络考点）

A. OSPFv2、OSPFv3存在相同类型的报文：Hello、DD、LSR、LSU、LSAack，它们的报文格式一样
B. OSPFv2在IPv4报文头部中的协议号为89，OSPFv3在IPv6报文头部中的下一报头号为89
C. OSPFv3与OSPFv2类似，使用组播地址作为OSPF报文目的地址
D. OSPFv2、OSPFv3都支持接口认证，并且OSPFv3的认证依旧是基于OSPF报文头部中的字段实现

正确答案: BC

解析: V3的认证只能基于IPv6头部实现，不是OSPF报文头部；V2和V3均使用组播地址作为目标地址；协议号均为89；均有相同的报文Hello、DD、LSR、LSU、LSAack，但是报文格式不一样

多选题

637. 为什么说可以通过提高链路带宽容量来提高网络的QoS（网络考点）

A. 链路带宽的增加可以支持更高的流量
B. 链路带宽的增加意味着更小的延迟和抖动
C. 链路带宽的增加可以增加控制协议的可用带宽
D. 链路带宽的增加减小了拥塞发生的几率从而减少了丢包的数量

正确答案: ABD

解析: 影响网络通信质量的因素包括带宽、延迟、抖动、丢包。如果网络上存在多个数据流，它们互相竞争带宽，可以通过增大带宽来获得更好的网络体验。所以答案：是“链路带宽的增加可以支持更高的流量”、“链路带宽的增加减小了拥塞发生的机率，从而减少了丢包的数量”、“链路带宽增加意味着更小的延迟和抖动
”。

多选题

638. PQ＋WFQ的优点有（网络考点）

A. 不能有差别地对待优先级不同的报文
B. 可保证低时延业务得到及时调度
C. 实现按权重分配带宽
D. 实现根据用户自定义灵活分类报文的需求

正确答案: BC

解析: Qos队列类型，PQ优先队列，PQ会先服务高优先级的子队列，若高优先级子队列里没有数据后，再服务中等优先级子队列，依次类推；WFQ加权公平队列，在保证公平(带宽、延迟)的基础上体现权值。

多选题

639. 网络设计的模式一般可以归纳为以下哪些项？（网络考点）

A. 自动化
B. 层次化
C. 规范化
D. 现代化
E. 模块化

正确答案: BE

解析: 网络设计的模式主要有模块化和层次化两种。

多选题

640. 项目实施方案主要包含哪些项？（网络考点）

A. 风险控制措施
B. 人员安排
C. 时间规划
D. 割接流程

正确答案: ABCD

解析: 项目实施方案主要包括：时间规划、人员安排、割接流程、风险控制措施。

多选题

641. 以下哪些广域网链路属于报文交换网？（网络考点）

A. PSIN
B. ISDN
C. X.25
D. ATM
E.  MSTP

正确答案: CD

解析: 哪些广域网链路属于报文交换网

多选题

642. 可以根据报文中的哪些信息来进行复杂流分类（网络考点）

A. 报文的包长度
B. 源、目的IP地址信息
C. 协议类型
D. 源、目的MAC地址信息

正确答案: BCD

解析: 复杂流分类分为链路层复杂流分类和IP层复杂流分类；链路层复杂流分类包括源/目的MAC地址、VLAN802.1p等，IP层复杂流分类包括源IP/目的IP、源端口/目的端口、协议号、IP头部优先级等。

多选题

643. 防火墙的接口有如下工作模式（网络考点）

A. 交换模式
B. 路由模式
C. 透明模式
D. 传输模式

正确答案: BC

解析: 一般为这三种模式：透明模式、路由模式、混合模式

多选题

644. 包过滤防火墙提供了对分片报文进行检测过滤的支持，包过滤防火墙可以过滤的分片报文有（网络考点）

A. 后续分片报文
B. 非分片报文
C. 伪造的ICMP差错报文
D. 首片分片报文

正确答案: ABD

解析: 分片报文过滤：包过滤提供了对分片报文进行检测过滤的支持。包过滤防火墙将识别报文类型，如：非分片报文、首片分片报文、后续分片报文，对所有类型的报文都做过滤。

多选题

645. 以下属干MPLS
VPN路由的传递过程的是（网络考点）

A. MP-BGP路由注入VRF的过程
B. CE与PE之间的路由交换
C. VRF路由注入MP-BGP的过程
D. 公网标签的分配过程

正确答案: ABCD

解析: MPLS
VPN路由的传递过程将分为四个阶段：CE与PE之间的路由交换、VRF路由注入MP-BGP的过程、公网标签的分配过程、MP-BGP路由注入VRF的过程。

多选题

646. 通过查看DHCP配置信息和报文统计信息，可以查看设备运行状态，接收和发送DHCP报文的计数以方使日常维护过程中的问题定位。以下哪些指令可以用于直DHCP消息（网络考点）

A. display dhcp
B. display dhcp statistics
C. display dhcp relay staitstics
D. display dhcp server statistics

正确答案: BCD

解析: 在维护网络设备时，查看DHCP配置信息和报文统计信息是重要的步骤，这有助于了解设备的运行状态以及定位问题。对于提供的选项：A.“displaydhcpstatistics”是一条常见的命令，用于显示DHCP服务的统计信息，包括接收和发送的DHCP报文数量等。B.“displaydhcprelaystatistics”命令用于查看DHCP中继的统计信息，这对于理解DHCP报文如何在网络中转发非常有用。C.“displaydhcpserverstatistics”命令则专注于显示DHCP服务器的统计信息，这对于评估服务器的性能和定位问题至关重要。D.“displaydhcp”命令通常不完整，它缺少具体的操作或参数来指定要显示的信息类型，因此不是用于直接查看DHCP消息的合适命令。综上所述，选项A、B和C都是可以用于直接查看DHCP消息的命令，而选项D不是。因此，正确答案是ABC。

多选题

647. Agile Controller能够实现准入控制的技术有哪些？（网络考点）

A. MAC认证
B. Portal认证
C. 802.1X认证
D. SACG认证

正确答案: ABCD

解析: 准入技术主要有mac认证、802.1x、sacg准入、portal准入技术等，但是注意：RADIUS不是准入控制技术，而是一个协议，在802.1x认证、mac认证、portal认证中有一段会用到eapol技术，所以会用到radius协议。并且sacg技术不会涉及到radius协议。

多选题

648. MPLS称为多协议标签交换，关于MPLS中的标签描述，正确的是（网络考点）

A. 标签栈按后进先出（Last In
First Out）方式组织标签，从栈顶开始处理标签
B. 标签封装在链路层和网络层之间
C. 标签按后进先出（Lastln
First Out）方式组织标签，从栈底开始处理标签
D. 标签上固定长度的4个字节

正确答案: ABD

解析: MPLS标签栈按后进先出（Last In First Out）方式组织标签，从栈顶开始处理标签

多选题

649. 关于华为频谱导航特性以下描述正确的是？【无线考点】

A. 
华为频谱导航特性中考虑了2.4G和5G射频之间的负载均衡，根据负载情况决定当前终端接入时是从2.4G优先接入还是从5G优先接入
B. 先判断AP的接入用户数是否超过双频间负载均衡的起始门限，如果没有，则STA可以优先接入5G射频
C. 
如果超过双频间负载均衡的起始门限，则AP将根据公式(5G射频接入的用户数-2.4G射频接入的用户数)/5G射频接入的用户数∗100%，计算出两个射频间负载差值与双频间负载均衡的差值门限比较，从而判断让STA在哪个频段接入
D. 
当AP的接入用户数达到双频间负载均衡的起始门限后，如果（5G射频接入的用户数-2.4G射频接入的用户数/5G射频接入的用户数∗100% gap-threshold，则优先使该用户在5G射频上线

正确答案: ABC

解析: 根据题目描述，华为频谱导航特性考虑了射频之间的负载均衡，根据负载情况决定当前终端接入时是从哪个频段。当AP的接入用户数超过双频间负载均衡的起始门限后，AP将根据公式计算出两个射频间负载差值，并与双频间负载均衡的差值门限比较，从而判断让STA在哪个频段接入。因此，选项C是正确的。选项D中的描述不够准确，需要根据实际公式计算结果与gap-threshold比较。

多选题

650. 在使用Agile Controller做准入控制服务器的WLAN网络中，关于认证规则，以下说法正确的是？【无线考点】

A. 认证规则中必须一一设置认证条件，包括部门、接入设备、SSID等
B. 配置认证规则的时候可以指定账户源、认证协议以及账号的绑定信息
C. 如果一个用户可以匹配多个认证规则，则优先匹配优先级高的规则
D. 认证规则中所匹配的条目不需要提前配置

正确答案: BC

解析: 在配置认证规则时，可以指定账户源、认证协议以及账号的绑定信息，这是正确的。同时，认证规则可以匹配多个条目，因此如果一个用户可以匹配多个认证规则，则优先匹配优先级高的规则也是正确的。因此，选项B和C是正确的。而选项A和D是不正确的，认证规则中的认证条件并不需要一一设置，但是需要匹配正确的条目，并且认证规则中所匹配的条目需要提前配置。

多选题

651. 双链路备份技术中，以下关于主从AC选举的描述，正确的是哪些项？【无线考点】

A. 负载相同情况下，比较IP地址，l地址较大的为主C
B. 比较AC的优先级，优先级数值大的为主AC
C. 优先选择当前可接入AP数大的AC为主AC，如果当前可接入AP数相同，则选择当前可接入5A数较大的AC为主AC
D. 优先级相同情况下，比较AC设备的负载情况，即A个数和SA个数，负载轻的为主AC

正确答案: CD

解析: 在双链路备份技术中，主从AC的选举通常基于多个因素，其中优先级和负载情况是最重要的因素。如果优先级相同，则会比较设备的负载情况，即接入的AP数量和SA数量，选择负载较轻的AC为主AC。如果优先级和负载情况都相同，则会根据IP地址进行比较。因此，选项C和D是正确的描述。

多选题

652. AC双链路建链过程中，AP会整理以下哪些信息？【无线考点】

A. AC主备优先级
B. ACIP地址
C. AC MAC地址
D. AC型号
E. AC双链路特性开关

正确答案: ABE

解析: 在AC双链路建链过程中，接入点（AP）会整理接入设备的相关信息。在这个场景下，选项A（AC主备优先级）和选项E（AC双链路特性开关）是与建链过程密切相关的信息。而选项B（ACIP地址）和选项C（ACMAC地址）是与接入点设备本身相关的信息。因此，答案是ABE。

多选题

653. 下面哪两个场景涉及到高密部署？(多选)【无线考点】

A. 场馆覆盖
B. 教育园区
C. 无线医疗
D. 移动办公中

正确答案: AB

解析: 在这个场景中，涉及高密度部署的场景主要有两种：场馆覆盖和教育园区。这是因为场馆（如体育馆、展览馆等）通常需要提供大范围的无线覆盖，以满足大量用户的接入需求；而教育园区则由于学生和教职工数量众多，也需要进行高密度部署以满足无线通信的需求。因此，答案为AB。

多选题

654. 以下选项中，哪些功能可以在WLAN高密场景中使用？【无线考点】

A. 基于信号质量的无线调度
B. 自适应天线覆盖方向调整
C. 基于环境的无线竞争窗
D. 调度口自适应功率调整

正确答案: ACD

解析: 在WLAN高密场景中，由于设备数量众多，信号质量、环境、竞争等因素可能会对网络性能产生影响。因此，需要采取一些特殊的技术手段来优化网络性能。选项A中的基于信号质量的无线调度是一种常用的技术手段，可以有效提高网络性能和覆盖质量。选项C中的基于环境的无线竞争窗也是一种常用的技术手段，可以帮助降低同频干扰，提高信噪比。选项D中的调度口自适应功率调整也可以通过调整功率来优化网络性能。而选项B中的自适应天线覆盖方向调整主要针对的是天线布局和覆盖角度的调整，对于WLAN高密场景可能效果有限。因此，正确答案是ACD。

多选题

655. 以下选项中，哪些是AP的布放原则？【无线考点】

A. 尽量安装在隐蔽处
B. AP安装位置远离柱子
C. 尽量减少信号穿过障碍物数量
D. 保证AP正面正对覆盖目标区域
E. AP布放远离干扰源

正确答案: BCDE

解析: A选项错误。虽然安装在隐蔽处可能会减少被破坏的风险，但它不是AP布放的原则之一。同时，过于隐蔽的位置可能会影响覆盖范围和信号强度。B选项是正确的。柱子等金属结构可能会对无线信号产生干扰，应该尽量避免AP安装在这些结构附近。C选项正确。尽量减少信号穿过障碍物数量是AP布放的重要原则，可以有效减少信号衰减和干扰。D选项正确。保证AP正面正对覆盖目标区域可以提高信号质量和覆盖范围，减少信号偏移和干扰。E选项正确。AP布放远离干扰源可以减少干扰并提高信号质量。

多选题

656. 某大型企业部署L网络，其中部分SS1D用户数据转发方式配置了隧道转发，以下关于隧道转发方式的描述，正确的是哪些选项？
【无线考点】

A. 业务数据转发基本不消耗WC性能，P数量扩容比较方便
B. 数据报文转发时被加密，不客易被中间人窃取
C. 业务数据由AP直接转发至业务网关，不需要迁回到WAC上，转发效率较高
D. 便于无线流量的集中策略控制，在用户策略控制等方面具有明显优势
E. YAC必须与业务VLAN二层互通

正确答案: DE

解析: 根据题目描述，部分SS1D用户数据转发方式配置了隧道转发，这使得业务数据由AP直接转发至业务网关，不需要迁回到WAC上，转发效率较高，同时便于无线流量的集中策略控制。因此，选项C是正确的。
选项A、B、E与题目描述无关，因此不正确。选项D描述了隧道转发方式的优点，因此是正确的。

多选题

657. 智能漫游能带来以下哪些好处？【无线考点】

A. 提升终端自身的业务体验和无线信道整体性能
B. 提升无线信道性能
C. 负载均衡
D. 频谱导航

正确答案: ABC

解析: 智能漫游技术可以提高终端的业务体验和无线信道整体性能，进而提升无线信道性能和负载均衡。这种技术可以通过优化频谱导航来提高无线网络的性能和效率。因此，答案是A、B、C。

多选题

658. 关于漫游的描述，以下说法正确的是？【无线考点】

A. 漫游前后两个AP的工作信道必须—致
B. 漫游前后两个AP的工作信道可以不同
C. 漫游时和新AP关联STA发送的是重关联请求，并且包含原有关联AP的信息
D. 漫游时和新AP关联STA发送的是关联请求，并且包含原有关联AP的信息

正确答案: BC

解析: 在WLAN中，漫游时，用户从一个AP切换到另一个AP，两个AP的工作信道可以不同。这是因为信道的选择需要考虑到周围的无线环境和其他设备的干扰，因此可以根据实际情况选择不同的信道。当用户切换到新的AP时，不需要发送重关联请求，而只需要发送关联请求即可，同时包含了原有关联AP的信息，以便新AP可以顺利完成用户的关联。因此，答案是B和C。

多选题

659. 关于华为频谱导航特性以下描述正确的是？【无线考点】

A. 
华为频谱导航特性中考虑了2.4G和5G射频之间的负载均衡，根据负载情况决定当前终端接入时是从2.4G优先接入还是从5G优先接入
B. 先判断AP的接入用户数是否超过双频间负载均衡的起始门限，如果没有，则STA可以优先接入5G射频
C. 
如果超过双频间负载均衡的起始门限，则AP将根据公式(5G射频接入的用户数-2.4G射频接入的用户数)/5G射频接入的用户数∗100%，计算出两个射频间负载差值与双频间负载均衡的差值门限比较，从而判断让STA在哪个频段接入
D. 
当AP的接入用户数达到双频间负载均衡的起始门限后，如果（5G射频接入的用户数-2.4G射频接入的用户数/5G射频接入的用户数∗100% gap-threshold，则优先使该用户在5G射频上线

正确答案: ABC

解析: 根据题目描述，华为频谱导航特性考虑了射频之间的负载均衡，根据负载情况决定当前终端接入时是从哪个频段。当AP的接入用户数超过双频间负载均衡的起始门限后，AP将根据公式计算出两个射频间负载差值，并与双频间负载均衡的差值门限比较，从而判断让STA在哪个频段接入。因此，选项C是正确的。选项D中的描述不够准确，需要根据实际公式计算结果与gap-threshold比较。

多选题

660. 在使用Agile Controller做准入控制服务器的WLAN网络中，关于认证规则，以下说法正确的是？【无线考点】

A. 认证规则中必须——设置认证条件，包括部门、接入设备、SSID等
B. 配置认证规则的时候可以指定账户源、认证协议以及账号的绑定信息
C. 如果一个用户可以匹配多个认证规则，则优先匹配优先级高的规则
D. 认证规则中所匹配的条目不需要提前配置

正确答案: BC

解析: 在配置认证规则时，可以指定账户源、认证协议以及账号的绑定信息，这是正确的。同时，认证规则可以匹配多个条目，因此如果一个用户可以匹配多个认证规则，则优先匹配优先级高的规则也是正确的。因此，选项B和C是正确的。而选项A和D是不正确的，认证规则中的认证条件并不需要一一设置，但是需要匹配正确的条目，并且认证规则中所匹配的条目需要提前配置。

多选题

661. 信息安全最关心的三个属性是什么？（网络考点）

A. 机密性（confidentiality）
B. 完整性（integrity）
C. 可用性（availabilty）
D. 身份验证（authentication）

正确答案: ABC

解析: CIA(Confidentiality-Intergrity-Availability)三元组是信息安全的三个最基本的目标:机密性(Confidentiality):指信息在存储、传输、使用的过程中,不会被泄漏给非授权用户或实体;完整性(Intergrity):指信息在存储、传输、使用的过程中,不会被非授权用户穿该或防止授权用户对信息进行不恰当的篡改;可用性(Availability):指确保授权用户或实体对信息资源的正常使用不会被异常拒绝,允许其可靠而及时地访问信息资源。

多选题

662. 以下关于邻居被动探测说法正确的是？【无线考点】

A. AP被动接收邻居消息，以感知周边邻居AP的存在
B. 被动探测可以用于合法AP收集AP间实际的干扰
C. 被动探测可以用于合法AP收集非法AP的干扰
D. 被动探测主要用于建立合法AP之间的邻居关系

正确答案: ABC

解析: 在WLAN中，AP被动接收邻居消息，以感知周边邻居AP的存在，这是其正常的工作方式。被动探测可以用于合法AP收集AP间实际的干扰，也可以用于合法AP收集非法AP的干扰，从而进行网络管理和优化。被动探测主要用于建立合法AP之间的邻居关系的说法是不正确的。因此，ABC是正确答案。

多选题

663. 在开启WIDS功能的WLAN网络中，关于设备信息上报以下哪些说法是错误的？【无线考点】

A. 设备信息上报，短周期上报又称为即时上报周期
B. 设备信息上报的长周期可以设置，最小为1小时
C. 短周期上报是全量上报
D. 长周期上报默认时间是5个小时

正确答案: BCD

解析: 在开启WIDS功能的WLAN网络中，设备信息通常需要定期上报。根据实际情况，设备信息上报的周期可以是即时上报周期（短周期上报）或更长周期（长周期上报）。短周期上报是全量上报，但长周期上报的默认时间不一定是5个小时。 选项B、C、D都是错误的，因为长周期上报的最小周期通常不是1小时，而是根据实际需求设置，如最小为1天或更长。同时，长周期上报的时间并非默认5个小时，而是根据实际需求设置。因此，正确答案是BCD。

多选题

664. 以下哪些属于定向天线类别？【无线考点】

A. 非板型交叉极化天线
B. 板型定向天线
C. 板型全向天线
D. 板型交叉极化天线

正确答案: BD

解析: 定向天线通常具有指向性，即其辐射特性具有特定的方向性，能够集中或发散某一特定方向上的电磁波能量。而板型定向天线和板型交叉极化天线都是定向天线的一种具体类型。因此，选项B和D正确。

多选题

665. 在Mesh网络中的每个MP都存在邻居关系表，该表将所有邻居节点的信息分为以下哪些类别？【无线考点】

A. 对端MP节点
B. 其他Mesh网络节点
C. 候选MP节点
D. 邻居MP节点

正确答案: ABCD

解析: 在Mesh网络中，每个MP节点都会维护一个邻居关系表，该表记录了所有邻居节点的信息。根据题目要求，这个表应该包含对端MP节点、其他Mesh网络节点、候选MP节点以及邻居MP节点等类别。因此，正确答案是ABCD。

多选题

666. 以下关于CAPWAP参数和其对应作用的描述，正确的是哪些项？【无线考点】

A. DDTLS给TCP提供端到端的安全通道
B. CAPWAP心跳检测的间隔时间用来检测CAPWAP链路状态是否正常
C. 增加CAPWAP管理报文的DSCP优先级可以提高AC和AP之间链路的可靠性
D. DTLS加密可以保证管理报文的完整性

正确答案: BCD

解析: nan

多选题

667. 以下关于天线的描述，正确的是哪些项？【无线考点】

A. 以2×2MMOAP为例，一个频段需要两个双极化天线
B. 室内2.4GHz单极化全向天线的极化方式为垂直极化
C. 当远程链接点数量较少，或者角度方位相当集中时，采用定向天线是最为有效的方案
D. 全向天线适用于链接点距离较近，分布角度范围大，且数量较多的情况

正确答案: CD

解析: 根据题意，正确答案应该与无线局域网的天线相关。A选项提到一个频段需要两个双极化天线，但具体型号和规格需要视具体情况而定，所以不能一概而论。B选项中室内2.4GHz单极化全向天线的极化方式为垂直极化，这个描述是正确的。
对于C选项，定向天线在远程链接点数量较少，或者角度方位相当集中时，采用定向天线是最为有效的方案，这个描述是符合无线局域网的天线设计的。 D选项中提到全向天线适用于链接点距离较近，分布角度范围大，且数量较多的情况，这个描述也是符合无线局域网的天线设计。 因此，答案为CD。

多选题

668. 某大型企业在部署WLAN网络时，工程师选用了VLAN poo1功能为无线终端分配IP地址，以下关于LAN poo1功能的描达，正确的是哪些项？
【无线考点】

A. VLAN poo1可以有效减小广播域，减少广播报文对网络性能的消耗
B. 配置VLAN poo1为业务A后，不允许刷除LAN poo1中的LA，用刚除LA需 要先取消LAN Poo1作为业务LAM
C. VLAN poo1可以确保STA重新上线时获取相同的IP地址
D. 连接AP的交换机接口必须允许VLAN poo1中的所有LAM，否则会影响几业务
E. VLAN pooi1中可以包含多个VLAN

正确答案: ABCDE

解析: 根据题目描述，工程师选用VLAN poo1功能为无线终端分配IP地址，该功能可以有效减小广播域，减少广播报文对网络性能的消耗，因此选项A正确。同时，配置VLAN poo1为业务A后，不允许刷除LAN poo1中的LA，否则会影响业务，因此选项B正确。另外，连接AP的交换机接口必须允许VLAN poo1中的所有LAM，以确保STA重新上线时获取相同的IP地址，因此选项C正确。同时，VLAN
Poo1中可以包含多个VLAN，因此选项E也是正确的。而选项D描述的是LAN poo1功能的另一个特点，即它可以确保连接AP的交换机接口允许所有LAM，这也是正确的。

多选题

669. 华为射频调优方系中，邻居探测的方式有主动探测和被动深测，在被动探测过程中，AP可能会收集野些信息并上报给？【无线考点】

A. 蓝牙干扰口合法AP间的干扰
B. 非法AP的干扰
C. 微波炉干扰
D. 红外线干扰

正确答案: ABC

解析: 在被动探测过程中，AP可能会收集并上报给其他合法AP间的干扰（A对），非法AP的干扰（B对）以及可能来自微波炉的干扰（C对）等信息。但是不会收集并上报红外线干扰（D错）等其他类型的信息。因此，答案是ABC。

多选题

670. 下面哪些信道与6信道间存在邻频干扰？(多选)【无线考点】

A. 6
B. 8
C. 4
D. 1

正确答案: BC

解析: 邻频干扰是指两个相邻的无线信道（如6和8）之间的频率间隔较小，可能会产生信号泄漏，对其他信道产生干扰。在这种情况下，8和4信道可能会受到与6信道邻频干扰的影响。因此，答案是B和C。

多选题

671. —个用户组由如下哪三个部分构成？(多选)【无线考点】

A. ACL策略
B. 加密策略
C. 漫游策略
D. QoS模板和组隔离策略

正确答案: AD

解析: ACL策略（访问控制列表）用于控制网络流量和权限，是用户组配置中的重要组成部分。加密策略用于保护用户数据的安全性，但不是用户组的构成部分。漫游策略通常用于无线网络中，但并非所有用户组都使用此策略。QoS模板和组隔离策略是用户组配置中的关键组成部分，它们确保了用户组之间的隔离性和服务质量，因此答案为AD。

多选题

672. 仓储物流行业LA项目网络设计中，以下关于信道规划考虑要素描述正确的是？(多选)【无线考点】

A. 仓库纵向立体信道规划
B. 扫码终端信道支持情况
C. 仓库横向平面信道规划
D. 扫码终端速率支持情况

正确答案: AC

解析: 在仓储物流行业LA项目的网络设计中，信道规划是一个重要的考虑因素。信道规划需要考虑仓库纵向立体信道规划（A对），以避免不同楼层之间的干扰；需要考虑扫码终端信道支持情况（B对），以确保扫码设备的通信质量；还需要考虑仓库横向平面信道规划（C对），以避免不同区域之间的干扰。同时，还需考虑扫码终端的速率支持情况，但这并不是信道规划的直接考虑因素。因此，正确答案是A、C。

多选题

673. 在集中式网络架构中，FIT AP需要完成上线过程，WAC才能实现对AP的集中管理和控制。以下关于AP上线过程的描述，正确的是哪些项？【无线考点】

A. AP支持以IPv4和IPv6两种方式上线，优先选择以IPv4的方式上线
B. 中心AP在WAC中的上线过程和普通AP上线过程─致
C. AP的版本升级阶段会根据收到的Configuration
Update Response报文中的参数，来判断当前的系统软件版本是否与TAC上指定的一致
D. AP获取IP地址的方式包括静态方式、DHCP方式及SLAAC方式

正确答案: ABD

解析: 在集中式网络架构中，FIT AP需要完成上线过程，包括获取IP地址、配置等。选项A和D描述了AP获取IP地址的方式，选项B描述了中心AP在WAC中的上线过程和普通AP上线过程一致，这些都是正确的描述。而选项C描述的AP的版本升级过程涉及到Configuration
Update Response报文中的参数与TAC上指定的一致性判断，与题目描述无关。因此，正确答案是ABD。

多选题

674. 用户Lucas的DN是：CN=Lucas，OU=Hardware
Dept，OU=R&D Dept，OU=Company，DC=example。DC-huawei。DC=com。则关于此DN的描述，正确的是哪些项？【无线考点】

A. 基准DN为：DC=example，DC=huawei，DC=com
B. 通过对象的DN可以定位数据在服务器中的存储位置
C. OU=RED Dept配置错误，DN中不能使用“&”持殊字符
D. DN标识了某一个对象到根节点的完整路径

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是对LDAP中DN（DistinguishedName）的理解。基准DN是LDAP目录树的最顶部，用于标识整个目录的根，所以A正确。DN确实用于定位数据在服务器中的存储位置，因此B正确。LDAP标准允许DN中使用转义字符，如"&"，所以C错误。DN确实表示了从特定对象到根节点的完整路径，故D正确。

多选题

675. 在华为无线控制器上配置IDS攻击检测功能时，如果配置动态黑名单功能，则自动将攻击设备加入动态黑名单，AP会丢弃攻击设备发送的所有报文，动态黑名单功能对以下哪些类型的攻击检测不生效？【无线考点】

A. 泛洪攻击检测
B. 是力破角解攻击检测
C. 欺骗攻击检测
D. 弱向量攻击检测

正确答案: CD

解析: 动态黑名单功能主要用于检测和阻止攻击设备对网络的恶意行为，如泛洪攻击、欺骗攻击等。然而，对于弱向量攻击检测，由于其具有较大的隐蔽性和复杂性，很难被黑名单所覆盖，因此黑名单功能可能无法完全识别和处理此类攻击。所以CD选项不生效。

多选题

676. Agile Controller的同步类型有很多种，其中按OU同步是最常用的一种同步类型，使用该同步类型同步后，以下哪些信息会被同步到AgileController？【无线考点】

A. 目录服务器上用户信息会被同步
B. 目录服务器上OU信息会被同步
C. 目录服务器上OU所在的域信息会被同步
D. 目录服务器上用户组信息会被同步

正确答案: AD

解析: 在Agile
Controller中，按OU同步是最常用的同步类型之一。这种同步类型会同步目录服务器上用户信息、OU信息以及用户组信息到AgileController。因此，选项A和D是正确的答案。

多选题

677. 关于漫游的描述，以下说法正确的是？【无线考点】

A. 漫游前后两个AP的工作信道必须—致
B. 漫游前后两个AP的工作信道可以不同
C. 漫游时和新AP关联STA发送的是重关联请求，并且包含原有关联AP的信息
D. 漫游时和新AP关联STA发送的是关联请求，并且包含原有关联AP的信息

正确答案: BC

解析: 在WLAN中，漫游时，用户从一个AP切换到另一个AP，两个AP的工作信道可以不同。这是因为信道的选择需要考虑到周围的无线环境和其他设备的干扰，因此可以根据实际情况选择不同的信道。当用户切换到新的AP时，不需要发送重关联请求，而只需要发送关联请求即可，同时包含了原有关联AP的信息，以便新AP可以顺利完成用户的关联。因此，答案是B和C。

多选题

678. 假设对标记为AF21的报文，设置的WRED丢弃策略为下限设为35，上限设为40，丢弃概率是50％。那么当AF21的报文到达时，关于WRED对该报文的处理结果的描述，错误的是（网络考点）

A. 如果当前队列平均长度小于35，报文开始丢弃
B. 如果当前队列平均长度大于下线35，小于上限40，该报文丢弃的概率为50％
C. 如果当前队列的平均长度大于上限40，则该报文开始进入队列
D. 如果当前队列的平均长度大于上限40，则该报文将被丢弃

正确答案: AC

解析: 报文小于35，不丢弃，报文大于35小于40，丢弃概率50%，大于40直接丢弃。

多选题

679. 可以对报文的哪些信息对其进行标记或重标记？（网络考点）

A. MAC Address信息
B. 报文中的任何信息
C. ip Source.Destination Address.EXP信息
D. ip DSCP．ip
PrecedencE．802.1p．EXP信息

正确答案: ACD

解析: 可以通过remark操作对报文进行重新标记。比如默认的标识有MAC地址、IP源”、“目的地址、EXP实验位、VLAN的802.1p、IP DSCP等。

多选题

680. 可以根据报文中的哪些信息来进行复杂流分类（网络考点）

A. 源、目的MAC地址信息
B. 协议类型
C. 源、目的IP地址信息
D. 报文的包长度

正确答案: ABC

解析: 复杂流分类即采用复杂的规则，如由五元组（源地址、源端口号、协议优先级、目的地址、目的端口号）对报文进行精细的分类，通过将某些具有相同特征的报文划分为一类，并为这一类报文提供相同的QoS服务。

多选题

681. 关于Agile Controller准入模型，以下描述正确的是
【无线考点】

A. 准入模型中，核心是授权条件和授权结果
B. 当前只有802.1x以及Portal认证可以支持准入模型中的全部条件
C. 授权元素不包括IP地址范围
D. 授权条件包括授权元素

正确答案: ABD

解析: 在Agile
Controller准入模型中，授权条件和授权结果是核心。选项B指出，当前只有802.1x和Portal认证可以支持准入模型中的全部条件，这是正确的。选项C则错误地认为授权元素不包括IP地址范围。而授权条件包括授权元素也是正确的，因为授权条件通常涉及用户身份、IP地址、用户组等元素。因此，正确答案是ABD。

多选题

682. 在漫游过程中，哪些报文处理不当可能会造成隧道汇聚问题？【无线考点】

A. 未知单播
B. 广播
C. 组播
D. 多播

正确答案: BC

解析: 在漫游过程中，广播、组播等报文处理不当可能会造成隧道汇聚问题。这是因为广播和组播报文会发送到网络中的所有设备，而隧道汇聚通常需要对这些报文进行有效的处理和过滤。因此，选项B和C是正确的答案。

多选题

683. Agile Controller可向NAS设备下发哪些信息用于权限控制？【无线考点】

A. VLAN
B. ACL
C. 静态ARP绑定关系
D. 静态路由
E. 某些特定的RADIUSM性

正确答案: ABE

解析: Agile
Controller可以通过下发VLAN、ACL、静态ARP绑定关系、静态路由和某些特定的RADIUS参数等信息来控制NAS设备的权限。这些信息可以用于网络设备的访问控制、数据保护和安全策略等方面。因此，答案为ABE。

多选题

684. 以下关于第二菲涅尔区域描述正确的是？【无线考点】

A. 如果射频信号与主信号同频、异相且二者相交，则异相信号将减弱甚至抵消主信号，由于反射是导致异相信号干扰主信号的因素之一，因此在评估点对点通信链路时，必须考虑第二菲涅尔区对信号的影响
B. 如果第二菲涅尔区的信号由于天线高度和地形原因被反射到接收端，则链路质量可能会因此而降低
C. 规划网络或排错时仍然应将第二菲涅尔区的影响考虑进去，在平坦、千旱的环境(如沙漠）中尤其要注意这个问题
D. 第—菲涅尔区域环绕在第二菲涅尔区域周围

正确答案: ABC

解析: 第二菲涅尔区是影响无线信号传输的一个重要因素。当射频信号与主信号同频、异相且二者相交时，异相信号会减弱甚至抵消主信号。而在评估点对点通信链路时，必须考虑第二菲涅尔区对信号的影响。因此，选项A是正确的。

多选题

685. 以下关于Mesh安全模板的描述正确的是？【无线考点】

A. 同一Mesh网络各AP使用的安全模板应该相同
B. Mesh模板绑定的安全模板必须配置为WPA2+PSK+AES(原题库为CCMP)
C. Mesh模板绑定的安全模板必须配置为WPA2+PSK+TKIP
D. Mesh模板绑定的安全模板必须配置为WAPI+PSK+CCMP

正确答案: AB

解析: 根据题目描述，Mesh安全模板的描述正确的是A选项，即同一Mesh网络各AP使用的安全模板应该相同。这是因为Mesh网络中，不同的接入点（AP）需要使用相同的安全策略和安全模板，以确保整个Mesh网络的安全性和一致性。B选项中提到了Mesh模板绑定的安全模板必须配置为WPA2+PSK+AES（或原题库为CCMP），这是因为WPA2是一种安全的无线网络安全协议，PSK是预共享密钥，AES是一种加密算法，三者结合可以提供强大的安全保护。因此，答案为AB。

多选题

686. WLAN Mesh网络相比传统的无线局域网的优势是？【无线考点】

A. 覆盖范围的局限性被打破
B. 减少对有线网络的依赖
C. 无线信号更强
D. 支持Mesh设备的AP或AC功能更强大

正确答案: AB

解析: WLAN
Mesh网络是一种新型的无线局域网技术，与传统无线局域网相比，它具有以下优势： 首先，传统无线局域网由于覆盖范围有限，需要有线扩展，而WLAN Mesh网络则打破了这种局限性，可以提供更大的覆盖范围和更灵活的部署方式。 其次，WLAN Mesh网络减少了传统无线局域网对有线网络的依赖，可以更加方便地实现网络的扩展和升级。 因此，答案为AB。 以上是根据用户输入题目和答案的推理过程。

多选题

687. 在开启WIDS功能的WLAN网络中，以下哪些设备被判决为非法设备时，不会触发非法设备告警？【无线考点】

A. AP
B. Ad-hoc
C. 无线网桥
D. STA

正确答案: BCD

解析: 在开启WIDS功能的WLAN网络中，如果AP、无线网桥和STA被判决为非法设备，则会触发非法设备告警。而Ad-hoc是一种无线通信模式，不属于非法设备，因此不会触发非法设备告警。因此，答案是BCD。

多选题

688. 关于双机热备份解决方案的负载分担方式，以下说法正确的是？【无线考点】

A. VRRP热备份方式可适用于负载分担方式
B. 双机热备份主备设备的选择与双链路主备设备的选择保持—致
C. HSB主备服务会将主设备上的相关信息备份到备份设备上
D. 双链路备份可适用于负载分担方式

正确答案: BCD

解析: 根据题目中的描述，双机热备份解决方案的负载分担方式有双机热备份主备设备的选择与双链路主备设备的选择保持一致，说明主设备用来负责正常服务，备份设备在主设备故障时承担正常服务。选项A的VRRP热备份方式未明确指出适用于负载分担方式，因此错误。 另外，根据选项BCD描述的情况，这些都是正确的负载分担方式，因此答案是BCD。

多选题

689. 在开启WIDS功能的WLAN网络中，关于非法设备判断，以下说法正确的是？【无线考点】

A. 所以Ad-hoc设备会被直接判定为非法设备
B. 不是本AC接入AP为非法AP
C. 不是本AC接入STA为非法STA
D. 不是本AC接入STA，还需要查看接入AP是否合法

正确答案: AD

解析: 在开启WIDS功能的WLAN网络中，对于非法设备的判断，需要考虑多个因素。首先，非法Ad-hoc设备会直接被判定为非法设备。其次，对于非法接入的STA（Station），还需要查看其接入的AP（Access Point）是否合法。因此，选项A和D是正确的。而选项B和C是不正确的，因为它们只涉及到了非法设备判断的部分因素。

多选题

690. 在WLAN网络中，Spoof欺骗攻击报文主要包括以下哪两种报文？【无线考点】

A. 广播型的去关联帧Disassociation
B. 广播型的去认证帧Deauthentication
C. 单播型的去关联帧Disassociation
D. 单播型的去认证帧Deauthentication

正确答案: AB

解析: 在WLAN网络中，Spoof欺骗攻击是一种常见的攻击手段，它利用欺骗报文使得AP认为某个终端并非合法终端，从而影响网络的正常运作。其中，广播型的去关联帧Disassociation和广播型的去认证帧Deauthentication是欺骗攻击中常用的两种报文，因为它们能够被网络中的所有终端接收到，从而使得攻击者能够达到欺骗的目的。因此，选项AB是正确的答案。

多选题

691. 某大型企业需要部署WLAN网络，现网中已有华为框式交换机(S77
/97/127)，为减少机房中设备占用的空间资源以及方便未来的WLAN网络扩容，用户可以在框式交换机的插槽插入AC单板来部署WLAN网络，可以选择以下哪些类型的AC插入到框式交换机？【无线考点】

A. ACU2
B. AC6605
C. AC6005
D. X1E单板

正确答案: AD

解析: 根据题意，用户需要在框式交换机（S77 /97/127）的插槽中插入AC单板以部署WLAN网络。考虑到减少空间占用和方便扩容的需求，可以选择插入ACU2或X1E单板。ACU2单板是华为的无线接入控制器单板，主要用于无线网络的接入控制和资源管理；X1E单板是华为的接入控制器单板，具有高可靠性、高性能和易扩展的特点，因此选项A和D是正确的。选项BC与题意不符，因为AC6605和AC6005是华为的路由器AC单板，不适合用于WLAN网络的部署。

多选题

692. 关于802.1x认证的触发机制，以下描述正确的有？【无线考点】

A. 802.1x认证触发只能由客户端主动发起
B. 802.1x认证不能由认证设备(如802.1x交换机)发起
C. 802.1x客户端可以组播或广播方式触发认证
D. 认证设备可以以组播或单播方式触发认证

正确答案: CD

解析: 根据题干描述，802.1x认证的触发机制包括客户端主动发起、认证设备（如802.1x交换机）发起、客户端以组播或广播方式触发认证以及认证设备以组播或单播方式触发认证。因此，选项C和D是正确的。选项A和B则不正确，因为802.1x认证可以由客户端和认证设备同时发起。

多选题

693. 在WLAN二层组网环境中，AP可以通过以下哪种方式来发现AC？【无线考点】

A. 组播
B. 单播
C. 广播
D. 任播

正确答案: BC

解析: 在WLAN二层组网环境中，AP（AccessPoint，接入点）可以通过以下方式发现AC（AccessController，接入控制器）-单播AP通过向AC的IP地址发送单播请求来发现AC。-广播AP通过在本地网络上发送广播请求来发现AC。AC监听这些广播消息并以响应消息回应。在以上四个选项中，组播和任播不是用于发现AC的方法。组播用于向特定的IP地址组发送数据，而任播用于向任意一个可以接收消息的设备发送消息。因此，正确为BC。

多选题

694. 关于PC机从DHCP Server获取地址，所使用的命令描述正确的是（网络考点）

A. 在用户PC机的Windows 7 Windows XP坏境下使用ipconfig／renew命令来申请新的IP地址，比时用户 PC机向DHCP服务器发送的是DHCP
RENEW报文
B. 在用户PC机的Winiows 7 Windows XP环境下使用ipconfig／release命来主动释放IP地址，此时用户PC 机向DHCP服务器发送的是DHCP
RELEASE报文
C. 在用户PC机的Windows 7 Windows XP环境下使用ipconfg／release命令来主动释放IP地址，此时用户 PC机向DHCP服务器发送的是DHCP
REQUEST报文
D. 在用户PC机的Windows7 Window XP环境下使用iponfig／renew命令来主动申请新的IP地址，此时用户 PC机向DHCP服务器发送的是DHCP
DISCOVER报文

正确答案: BC

解析: ipconfig/release
是释放租约，ipconfig/renew 是重新申请IP地址，两者都是刷新IP地址的方法。

多选题

695. 关于VRRP
Slave设备的描述，正确的是（网络考点）

A. 当Slave收到Master＇发送的VRRP报文时，可判断Master的状态是否正常
B. 当收到优先级为0的VRRP报文时，Slave会直接切换到Master
C. Slave会丢弃目的Mac为虚拟MAC地址的IP报文
D. Slave会响应目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文

正确答案: ABC

解析: 当Master未出现故障时，Slave不会响应目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文

多选题

696. 关于高可用性网络的特点描述，正确的是（网络考点）

A. 出现故障后能很快恢复
B. 一旦出现故障只能通过人工干预恢复业务
C. 不会出现故障
D. 不能频频出现故障

正确答案: AD

解析: 高可用性网络也有可能出现故障，出现故障时会通过备份设备

多选题

697. 使用堆叠、集群技术构建园区网的优势包括以下哪些？（网络考点）

A. 业务中断时间大大减少
B. 简化网络管理，降低网络部署规划的复杂度
C. 可有效减少网络功耗
D. 提高网络设备和链路的利用率

正确答案: ABD

解析: 解析： 堆叠也好，集群也好都是通过设备冗余或者虚拟化提高网络架构的设备安全性，降低复杂度。并不能降低功耗。

多选题

698. 华为eSight网管软件都支持哪些设备发现方式（网络考点）

A. 指定某个IP地址
B. 指定某个IP地址段
C. 指定产品型号
D. 通过excel表格（指定IP地址）进行导入

正确答案: ABD

解析: 华为esight网管软件支持的设备发现方式包括指定某个IP地址方式、指定某个IP地址段方式、通过Excel表格进行导入方式。

多选题

699. 基于会话的状态检测防火墙对于首包和后续包有不同的处理流程，关于该流程描述正确的是哪些选项？（网络考点）

A. 报文到达防火墙时会查找会话表如果没有匹配防火墙会进行首包处理流程。
B. 在状态检查机制打开的情况下，防火墙处理TCP报文时，只有SYN报文才建立会话。
C. 在状态检查机制打开的情况下，后续包也需要进行安全策路检查。
D. 报文到达防火墙时，会查找会话表如果匹配，防火墙会进行后续包处理流程。

正确答案: ABD

解析: 状态检测机制开启状态下，只有首包通过设备才能建立会话表项，后续包直接匹配会话表项进行转发

多选题

700. 防火墙的接口有如下工作模式（网络考点）

A. 交换模式
B. 透明模式
C. 传输模式
D. 路由模式

正确答案: BD

解析: ，secpath防火墙能够工作在三种模式下：路由模式、透明模式、混合模式。

多选题

701. 关于ASPF和Server-map的说法，正确的是（网络考点）

A. Server—map通常只是用检查首个报文通道建立后的报文还是根据会话表来转发
B. 通道建立后的报文还是根据Server—map来转发
C. Server—map表项由于一直没有报文匹配，经过老化时间后就会被删除。这种机制保证了Server—map表项这种较为宽松的通道能够及时被删除；保证了网络的安全性。当后续发起新的数据连接时会重新触发建立Server-map表项
D. 只有ASPF会生成Sever-map表

正确答案: AC

解析: A.正确。Server-map通常只用于检查会话建立后的报文，并且根据会话表来转发报文。B.错误。通道建立后的报文是根据会话表来转发，而不是根据Server-map来转发。C.正确。Server-map表项会经过一定的老化时间后被删除，这保证了Server-map表的通道可以及时被删除，从而确保网络的安全性。当后续发起新的数据连接时，会重新触发建立Server-map表项。D.错误。ASPF只是一种网络安全防护机制，它并不直接生成Server-map表。可能有其他机制或算法来生成Server-map表。综上所述，正确的说法是A和C。

多选题

702. 关于DHCP地址池的描述，确定的是（网络考点）

A. 配置基于全局地址池的地址分配方式，可以响应所有端口接收到DHCP请求
B. 只有在配置基于全局地址池的地址分配方式，才可以设置不参与自动分配的IP地址范围
C. 配置基于接口的地址分配方式只会响应该接口的DHCP请求
D. 配置基于接口的地址分配方式，可以响应所有端口接收到DHCP请求

正确答案: AC

解析: 配置基于全局地址池的DHCP服务器，从所有接口上连接的用户都可以选择该地址池中的地址，不管是基于接口还是全局，都能设置不参与自动分配的IP地址。

多选题

703. 关于MPLS转发流程中，Ingress节点转发的描述正确的是（网络考点）

A. Ingress节点收到数据包后会首先查看ILM表，查找Tunnel ID
B. 根据ILM表的Tunnel ID找到对应的NHLFE表项将LFHB和NHLFE表项关联起来
C. 查看NHLFE表项，可以得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型，标签操作类型为Push
D. 在IP分组报文中压入获得的标签，并根据QoS策路处理EXP同时处理TTL，然后将封装好的MPLS分组报文发送给下跳

正确答案: CD

解析: nan

多选题

704. LDP消息有多种类型，其中
Session message 可以实现以下哪些功能（网络考点）

A. 监控 LDP Session的TCP连接的完整性
B. 终止未完成的 Label
Request Message
C. 释放标签
D. 在LDP Seeion 建立过程中协商参数

正确答案: AD

解析: 通告消息(Advertisement
Messages)：用于LDP 实体向LDP 邻居宣告Label、地址、终止未完成的 Label Request Message 等，释放标签
信息

多选题

705. LSR对收到的标签进行保留，且保留方式有多种，那么以下关于LDP标签保留—自由方式的说法正确的是：（网络考点）

A. 保留邻居发送来的所有标签
B. 需要更多的内存和标签空间
C. 只保留来自下一跳邻居的标签，丢弃所有非下一跳邻居发来的标签
D. 节省内存和标签空间
E. 当IP路由收敛，下一跳改变时减少了LSP收敛时间

正确答案: ABE

解析: 自由标签保持方式：对于从邻居LSR收到的标签映射，无论邻居LSR是不是自己的下一跳都保留。使用自由标签保持方式，LSR可以直接利用原来非下一跳邻居发来的标签，迅速重建LSP，但需要更多的内存和标签空间。华为设备默认采用自由标签保持方式保存标签。所以正确答案是“保留邻居发送来的所有标签”、“需要更多的内存和标签空间”、“当IP路由收敛，下一跳改变时减少了LSP收敛时间”。

多选题

706. MPLS封装有不同的方式，下列选项中关于封装方式的说法，正确的是（网络考点）

A. MPLS封装有帧模式和信元模式
B. Ethernet和PPP使用帧模式封装
C. ATM使用信元模式封装
D. 信元模式封装时，如果报文中已经携带了MPLS Header，第一个信元会保留该MPLS Header用于转发

正确答案: ABC

解析: MPLS封装有不同的方式，有帧模式和信元模式，Ehernet和PPP使用帧模式封装，ATM使用信元模式封装。 MPLS有两种封装模式：帧模式和信元模式(ATM采用MPLS信元模式封装，本课程不涉及)。帧模式封装是直接在报文的二层头部和三层头部之间增加一个MPLS标签头。

多选题

707. MPLS称为多协议标签交换，关于MPLS中的标签描述，正确的是（网络考点）

A. 标签栈按后进先出（Last In
Furst Out）方式组织标签，从栈顶开始处理标签
B. 标签封装在链路层和网络层之间
C. 标签栈按后进先出（Last In
Furst Out）方式组织标签，从栈底开始处理标签
D. 标签上固定长度的4个字节

正确答案: ABD

解析: 标签栈按后进先出方式组织标签，从栈顶开始处理标签。
标签空间 标签空间就是指标签的取值范围。标签空间划分如下： 0～15：特殊标签。

多选题

708. NFV具备哪些优点（网络考点）

A. 减少设备成本
B. 缩短网络运营业务创新周期
C. 网络设备可以统一版本统一管理距离
D. 单一平台为不同应用、租户提供服务

正确答案: ABD

解析: NFV还具有灵活，成本效益高，可扩展和安全的特点。集这么多优点于一身，它可以应对塑造服务供应商网络的各种趋势。

多选题

709. VRRP可以同哪些机制结合来监视上行链路的连通性（网络考点）

A. 接口track
B. BFD
C. NQA
D. Ip-link

正确答案: ABCD

解析: VRRP用来监测上行链路的连通性的机制包括track 模块、BFD、NQA、IP-LINK 等。所以题目中各个选项的描述都是正确的。

多选题

710. 包过滤防火墙提供了对分片报文进行检测过滤的支持，包过滤防火墙可以过滤的分片报文有（网络考点）

A. 后续分片报文
B. 非分片报文
C. 伪造的ICMP差错报文
D. 首片分片报文

正确答案: AB

解析: 包过滤防火墙将识别报文类型，如：非分片报文、后续分片报文，对所有类型的报文都做过滤。

多选题

711. 当使用eSight对历史告警进行查间时，则可以按照下列哪些条件进行告警过滤？（网络考点）

A. 告警级别
B. 首次发生时间
C. 告警源
D. 告警名称

正确答案: ABCD

解析: 当用esight对历史告警进行过滤查询时，
可通过设置告警源、告警级别或具体的告警事件以及通知的用户、首次发生时间、告警名称等信息，实现有选择性地进行告警过滤查询。所以题目中各个选项的描述都是正确的。

多选题

712. 当拥塞发生时，通常会影响到QOS的哪些指标（网络考点）

A. 传输时延
B. 传输抖动
C. 传输带宽
D. 传输距离

正确答案: ABC

解析: 当网络发生拥塞时，一般会出现数据丢失，时延增加，吞吐量下降，严重时甚至会导致“拥塞崩溃”(congestion collapse)。通常情况下，当网络中负载过度增加致使网络性能下降时，就会发生网络拥塞。 不影响传输距离。

多选题

713. 动态主机配置协议DHCP可以分配以下哪些网络参数？（网络考点）

A. IP地址
B. 网关地址
C. 操作系统名称
D. DNS地址

正确答案: ABD

解析: DHCP无法分配操作系统名称

多选题

714. 端口镜像可以对哪些流量进行镜像（网络考点）

A. 接口接受的报文
B. 端发送的报文
C. 端口发送和接收的报文
D. 端口丢弃的报文

正确答案: ABC

解析: 端口镜像可以对端口的接收报文、发送报文和接收发送报文同时进行镜像。

多选题

715. 对于此台交换机上的配置描述正确的是（网络考点）

A. 默认情况下，配置DHCP服务器和DHCP delay都必须开启DHCP服务
B. VLANIF100接口会将接收到DHCP报文通过中继发送到外部DHCP Server
C. 为VLANIF100接口指定DHCP服务器组为dhcpgroup1
D. 首先需要创建DHCP服务器组并向服务器组添动加DHCP服务器
E. 默认情况下，DHCPgroup1会自动添加网络中的DHCP服务器

正确答案: ABCD

解析: 进入路由器首页，如图选择“DHCP服务器”进入配置界面，DHCPgroup1需要手动添加DHCP服务器进程

多选题

716. 二层以太网交换机中的默认VLAN有以下哪些特点？（网络考点）

A. 默认VLAN无法被手动删除
B. 缺省情况下交换机所有端口都是默认VLAN的成员端口
C. 必须先创建默认VLAN，才能为它分配端口
D. 在交换机上配置的IP地址只会被应用到默认VLAN的成员端口

正确答案: AB

解析: 默认VLAN无法被手动删除，

多选题

717. 防火墙安全策略进行流量匹配的条件有以下哪些选项？（网络考点）

A. 源目安全区域
B. 报文长度
C. 源目IP地址
D. 应用

正确答案: ACD

解析: nan

多选题

718. PPP协议由以下哪些协议组成？（网络考点）

A. NCP
B. 认证协议
C. LCP
D. PPPOE

正确答案: ABC

解析: PPP由LCP、认证、NCP、terminate组成

多选题

719. 以下哪些字段是IPV6和IPV4报文头中都存在的字段？（网络考点）

A. Next Header
B. Version
C. Source Address
D. Destination Address

正确答案: BCD

解析: Next
Header字段信息只存在于IPv6报文的报头中，用于表明IPv6是否存在扩展报头。

多选题

720. IPv6无状态地址自动配置使用以下哪些报文？（网络考点）

A. SN
B. RS
C. RA

正确答案: BC

解析: IPv6通过RS和RA来实现无状态自动配置。

多选题

721. Agile Controller能够实现准入控制的技术有哪些？（网络考点）

A. MAC认证
B. Portal认证
C. 802.1X认证
D. SACG认证

正确答案: ABCD

解析: “目前华为的准入控制技术有5种，分别是MAC认证，RADIUS认证，802.1X认证，PORTAL认证以及SACG。

多选题

722. BFD检测可以同哪些协议模块联动（网络考点）

A. VRRF
B. OSPF
C. BGP
D. 静态路由

正确答案: ABCD

解析: BFD是一个与协议无关、介质无关的快速检测协议。题目中各选项描述的协议都可以配置与BFD联动。BFD还可以跟IS-IS、PIM和EFM联动。

多选题

723. DHCP Relay又称为DHCP中继，如果需要配置DHCP Relay，那么需要包括以下哪些步骤？（网络考点）

A. 配置DHCP服务器组的组名
B. 配置DHCP服务器组中DHCP服务器IP地址
C. 配置启动DHCP Relay功的接口编号及接口的IP地址
D. 配置option82插入功能

正确答案: ABC

解析: ption
82实现了dhcp客户端和dhcp中继设备的地址信息在dhcp服务器上的记录，与其他软件配合使用可以实现dhcp分配的限制和计费功能。

多选题

724. DHCP Server即DHCP服务器，负责客户端IP地址的分配，在配置DHCP Server时，需要包括以下 哪些步骤（网络考点）

A. 全局使能DHCP功能
B. 配置DHCP的option82选项
C. 采用全局地址池的DHCP服务器模式时，配置全局地址池
D. 采用端地址池的DHCP服务器模式时，配置端口地址池

正确答案: ACD

解析: option为选配选项，不是必须步骤

多选题

725. DHCP Snooping是一种DHCP安全特性，可以用于防御多种攻击，其中包括（网络考点）

A. 防御改变CHADDR值的饿死攻击
B. 防御DHCP仿冒者攻击
C. 防御TCPflag攻击
D. 防御中间人攻击和IP／MAC Spoofing攻击

正确答案: ABD

解析: DHCP
Snooping主要是解决网络中应用DHCP时设备遇到DHCP
DoS攻击、DHCP Server仿冒者攻击、ARP中间人攻击及IP/MAC Spoofing攻击的问题

多选题

726. DHCP服务器可以采用不同的地址范围为客户机进行分配，关于分配地址的描述，正确的是（网络考点）

A. 可以是DHCP服务器的数据库中与客户端MAC地址静态绑定的IP地址
B. 可以是客户端曾经使用过的IP地址即客户端发送的DHCP DISCOVER报文中请求IP地址选项（RequestedBIpAddr option）的地址
C. 在DHCP地址池中，顺序查找可供分配的IP地址即最先找到的IP地址
D. 关于DHCP服务器查询到的超过租期、发生冲突的IP地址如果找到可用的IP地址，则可进行分配
E. 可以是客户端曾经和别的客户端产生冲突的IP地址

正确答案: ABCD

解析: IP地址在每个网络中只能是唯一的，如果重复了则发生IP冲突，就无法正常连入网络了。

多选题

727. eSight网管要实现能够接收并管理设备上报的告警，得要具备哪些条件？（网络考点）

A. 设备被网管管理
B. 设备侧配置了正确的trap参数
C. 网管上被管理设备要配置正确的SNMP协议及参数
D. 网管和设备之间要联通

正确答案: ABCD

解析: eSight通过SNMP协议管理设备，需要设备被网管管理、设备侧配置了正确的trap参数、网管上被管理设备要配置正确的SNMP协议及参数以及网管和设备之间要联通，ABCD说法正确

多选题

728. LDP会话用于LSR之间交换标签映射、释放等消息。关于LDP会话建立过程的描述正确的是（网络考点）

A. 两台LSR之间通过交换hello消息来发LDP session的建立
B. initalization Message用来在LDP Session建立过程中协商参数
C. KeepAlive Mlessage用来监控LDP Seesion的TCP连接的完整性
D. 当入节点LSR收到标签映射消息时，完成了LDP会话的建立

正确答案: AB

解析: 当主动方通过initializationmessage协商参数后，被动方也回复initializationmseeage，并发送keepalivemessage，双方都收到keepalivemessage后，才完成LDP会话的建立。完整性由TCP监控，keepalive保持定时器。

多选题

729. 华为设备上的高级ACL可以用于过滤下面哪些内容？（网络考点）

A. 基于特定源地址的网络流量
B. 基于特定目的地址的网络流量
C. 基于特定用户名的网络流量
D. 基于特定端口号的网络流量
E. 基于特定源MAC地址的流量

正确答案: ABD

解析: 高级ACL可以用于过滤源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、协议号

多选题

730. 下列关于OSPF邻居状态说法正确的有？（网络考点）

A. DD报文的序列号是在Exchange状态下决定的
B. 路由器LSDB同步完成之后，转化为Full状态
C. OSPF的主从关系是在ExStart状态时形成的
D. Exchange状态下路由器相互发送包含链路状态信息摘要的DD报文，描述本地LSDB的内容

正确答案: BCD

解析: 主从关系是在此状态下形成的；初始DD序列号是在此状态下决定的。 在此状态下发送的DD报文不包含链路状态描述。

多选题

731. 管理员无法通过Telnet登录华为路由器，但是其他管理员可以正常登录，那么下面哪些项是可能的原因？（网络考点）

A. 该管理员用户账户已经被禁用
B. AR2200路由器的Telnet服务已经被禁用
C. 该管理员用户账户的权限级别已经被修改为0
D. 该管理员用户账户已经被删除

正确答案: AD

解析: 账户的权限级别为0也能登录到设备，telnet服务被禁用的话，其他管理员也无法正常登录

多选题

732. 经典的网络转发方式是基于路由表路由表转发．Opeflow交换机的转发方式是基于流表转发，对于这两种转发方式，说法正确的是？（网络考点）

A. 流表的匹配方式是同时匹配流量的MAC地址和IP地址。
B. 路由表是定长的。一台设备只能有一张公共的路由表。
C. 流表是变长的。一台网络设备只能有一张流表。
D. 路由表的匹配方式是匹配拥有最长掩码的目的网段路由。

正确答案: BD

解析: 路由表是定长的，一台设备只能有一张公共的路由表。不同的路由器可以有不同的路由表，但是在同一个路由器上，只能有一张公共的路由表来指导数据包的转发。路由器在转发相应数据包在路由表中进行路由选择时，优先选择掩码最大的路由条目。

多选题

733. 在华为设备中，OSPF选举Router ID的方法可以是下列哪种？（网络考点）

A. 使用默认的127.0.0.1
B. 如果未配置Loopback接口，则在其他接口的IP地址中选取最大的IP地址作为、、
C. Router ID如果配置了Loopback接口，则从Loopback接口的IP地址中选择最大的IP地址作为Router ID
D. 华为交换机可能使用最大的VLANIF的IP地址作为Router ID
E. 通过手工定义一个任意的合法Router
ID

正确答案: BCDE

解析: 使用默认的127.0.0.1，这是一个错误选项。默认的127.0.0.1地址是回环地址，不会被用作RouterID。其余选项正确。

多选题

734. 路由器获得路由条目的来源有哪三种？（网络考点）

A. 静态路由
B. 动态路由
C. 直连路由
D. 聚合路由

正确答案: ABC

解析: 路由表中路由的三种来源1.直连路由；2.静态路由；3.动态路由

多选题

735. 以下哪些MAC地址不能作为主机网卡的MAC地址？（网络考点）

A. 00-02-03-04-05-06
B. 03-04-05-06-07-08
C. 02-03-04-05-06-07
D. 01-02-03-04-05-06

正确答案: BD

解析: I/G（ Individual/Group ）位，如果I/G=0，则是某台设备的 MAC 地址，即单播地址；如果I/G=1，则是多播地址（组播 + 广播 = 多播）。 组播MAC地址和广播地址是不会出现在源MAC里，所以交换机也无法学习到该MAC地址。

多选题

736. 基于ACL规则，ACL可以划分为以下哪些类型？（网络考点）

A. 基本ACL
B. 用户ACL
C. 高级ACL
D. 二层ACL

正确答案: ABCD

解析: 根据ACL规则功能的不同，ACL被划分为基本ACL、高级ACL、二层ACL和用户ACL这几种类型，每类ACL编号的取值范围不同。

多选题

737. 以下哪些与封装和解封装的目的有关？（网络考点）

A. 缩短报文的长度
B. 封装和解封装是实现不同协议功能的重要步骤
C. 不同网络之间的互通
D. 封装和解封装可以完成网络故障的定位

正确答案: BC

解析: 封装和解封装不能缩短报文的长度，也不能完成网络故障定位（ping命令可以实现）。

多选题

738. OSPF协议支持以下哪些网络类型？（网络考点）

A. 广播类型
B. 点到多点
C. 点到点类型
D. NBMA

正确答案: ABCD

解析: OSPF（开放最短路径优先）是一种用于路由选择的链路状态路由协议，支持多种网络类型。OSPF协议通常支持以下网络类型：A.NBMA（无广播多播多点链接）:OSPF可以在NBMA网络上运行，并为这种网络类型设计了专门的机制来解决连接问题。B.广播类型：OSPF运行在支持广播的网络上，可以与广播类型思维博网术进行交换。C.点到点类型：OSPF适用于点对点连接，如串行连接等。D.点到多点类型：OSPF也支持点到多点连接，允许一个OSPF接口同时连接多个其他接口。因此，正确答案是ABCD。

多选题

739. 在交换机上，哪些VLAN可以通过使用undo命令来对其进行删除？（网络考点）

A. Vlan1
B. Vlan2
C. Vlan1024
D. Vlan4094

正确答案: BCD

解析: 默认是vlan1，vlan1是不能删除的，如果一个接口配置了vlan2，那么就不再属于vlan1

多选题

740. 以下应用程序中基于TCP协议的是哪一项？（网络考点）

A. TFTP
B. FTP
C. HTTP
D. Ping

正确答案: BC

解析: Ping 功能是基于ICMP协议来实现的：源端向目的端发送ICMP请求（ECHO-REQUEST）报文后，根据是否收到目的端的ICMP应答（ECHO-RESPONSE）报文来判断目的端是否可达。TFTP基于UDP协议进行文件传输。 与FTP协议不同的是，TFTP传输文件时不需要用户进行登录。

多选题

741. 在AC上添加AP的方式有？（网络考点）

A. 离线导入AP
B. 手工确认未认证列表中的AP
C. 自动发现AP
D. 在线添加

正确答案: ABC

解析: 添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP

多选题

742. AP从AC上获取版本进行升级的模式有？（网络考点）

A. FTP模式
B. SFTP模式
C. TFTP模式
D. AC模式

正确答案: ABD

解析: AP进入Image data状态，开始下载升级文件并启动软件版本升级，升级方式包括AC模式、FTP模式和SFTP模式。

多选题

743. SNMP由以下哪些部分组成？（网络考点）

A. 被管对象
B. 网络管理系统
C. 管理信息库
D. 代理进程

正确答案: ABCD

解析: SNMP系统包括网络管理系统NMS（Network Management Station）、代理进程Agent、被管对象Management object和管理信息库MIB（Management Information Base）四部分组成。

多选题

744. 以下关于Python语言说法错误的是？（网络考点）

A. Python一般都会按照次序从头到尾执行代码。
B. 在写代码时注意多使用注释，帮助读代码人的理解。注释以＝开头。
C. Python语言支持自动缩进，在写代码时候不需要关注。
D. print（）的作用是输出括号内的内容。

正确答案: BC

解析: #注释：对代码解释说明的文字称为注释 #注释的作用，Python 缩进是一种非常重要的语法规则，它用于表示代码块的开始和结束。在 Python 中，缩进是强制性的，也就是说，不同的缩进会导致程序出现语法错误。

多选题

745. 管理员想要更新华为路由器的VRP版本，则正确的方法有？（网络考点）

A. 管理员把路由器配置为FTP服务器，通过FTP来传输VRP软件
B. 管理员把路由器置为FTP客户端，通过FTP来传输VRP软件
C. 管理员把路由器配置为TFTP客户端，通过TFTP来传输VRP软件
D. 管理员把路由器配置为TFTP服务器，通过TFTP来传输VRP软件

正确答案: ABC

解析: VRP的系统升级方法有：将路由器开启FTP服务上传和下载数据，从PC上FTP到路由器，上载版本，上载完毕后将版本写入FLASH，配置TFTP与FTP相同，目前VRP设备只支持作为TFTP客户端

多选题

746. 一台AR2200路由器需要恢复初始配置，则下面哪些操作是必须的？（网络考点）

A. 重置saved
Configuration
B. 清除current
Configuration
C. 重启该AR2200路由器
D. 重新指定下次启动加载的配置文件

正确答案: AC

解析: 路由器需要恢复初始配置 需要重置保存的配置，然后重启

多选题

747. 下列关于单臂路由的说法正确的有？（网络考点）

A. 每个VLAN一个物理连接
B. 在路由器上需要创建子接口
C. 交换机上，把连接到路由器的端口配置成Tunk类型的端口，并允许相关VLAN的通过
D. 交换机和路由器之间仅使用一条物理链路连接

正确答案: BCD

解析: 单臂路由（router-on-a-stick）是指在路由器的一个接口上通过配置子接口（或“逻辑接口”，并不存在真正物理接口）的方式，实现原来相互隔离的不同VLAN（虚拟局域网）之间的互联互通。. 路由器的物理接口可以被划分成多个逻辑接口，这些被划分后的逻辑接口被形象的称为子接口。. 值得注意的是这些逻辑子接口不能被单独的开启或关闭，也就是说，当物理接口被开启或关闭时，所有的该接口的子接口也随之被开启或关闭。

多选题

748. STP端口在下列哪种状态之间转化时存在Forward Delay？（网络考点）

A. Blocking Listening
B. listening learning
C. Learning Forwarding
D. Disabled Blocking
E. Forwarding disabled

正确答案: BC

解析: · Forward
Delay指一个端口处于Listening和Learning状态的各自持续时间，默认是15秒。 即Listening状态持续15秒，随后Learning状态再持续15秒。

多选题

749. 一个网段150.25.0.0的子网掩码是255.255.224.0，那么（）是该网段中的有效的主机地址？（网络考点）

A. 150.15.3.30
B. 150.25.0.0
C. 150.25.2.24
D. 150.25.1.255

正确答案: CD

解析: 网段150.25.0.0的子网掩码是255.255.224.0，网络号为150.25.0.0，广播地址为150.25.31.255，可用地址范围为150.25.0.1~150.25.31.254

多选题

750. OSPF协议存在以下哪种特性？（网络考点）

A. 支持区域的划分
B. 易产生路由环路
C. 以跳数计算最短路径
D. 触发更新

正确答案: AD

解析: OSPF 简介：标准的无类别链路状态型协议，使用组播224.0.0.5/6，协议号89，采用直线型或者星型结构以防止环路，区域之间有水平分割原则，分布式计算，采用SPF算法，区域之内传递拓扑，区域之间传递路由条目，以减少跟新量，采用周期更新和触发更新结合机制，该协议是一款比较稳定的协议。

多选题

751. 下列哪些IPV4地址是A类地址？（网络考点）

A. 100.1.1.1
B. 172.16.1.1
C. 192.168.1.1
D. 127.0.0.1

正确答案: AD

解析: A类IP地址 的范围为1.0.0.0到126.255.255.255，注意，数字0和 127不作为A类地址，数字127保留给内部回送函数，而数字0则表示该地址是本地宿主机，不能传送。 范围：1.0.0.1到126.255.255.254 ， A类网络地址127是一个保留地

多选题

752. 以下关于OSPF的Router ID描述不正确的是？（网络考点）

A. OSPF协议正常运行的前提条件是该路由器有Router ID
B. 在同一区域内Router ID必须相同，在不同区域内的Router ID可以不同
C. Router ID必须是路由器某接口的IP地址
D. 必须通过手工配置方式来指定Router
ID

正确答案: BCD

解析: Router
ID不可以重复。 Router ID可以选择任意32位整数表示。Router ID可以选择loopback接口或者物理接口的IP填充。

多选题

753. 关于IPV4首部中的TTL字段说法正确的是？（网络考点）

A. TTL值长度为8bit
B. 报文每经过一台三层设备，TTL值减1
C. 路由出现环路时，TTL值可以用来防止数据包无限次转发
D. TTL值的范围是0—255

正确答案: ABCD

解析: TTL(Time-To-Live)的作用是限制数据包在网络中存在的时间，防止数据包不断的在IP互联网络上无限循环，生存时间（TTL）： 长度 8 bit，设计之初是以秒（s）为单位的，但实际以跳数为单位，建议的缺省值为 64 。 当 IP 包进行传送时，先会对该字段赋予某个特定的值。 当 IP 包经过每一个沿途的路由器的时候，每个沿途的路由器会将 IP 包的 TTL 值减少 1 。

多选题

754. 以下哪些IEEE802.11标准支持工作在2.4GHz、5GHz两个频段下？（网络考点）

A. 802.11g
B. 802.11n
C. 802.11ax
D. 802.11ac

正确答案: BC

解析: 802.11ac和802.11g不支持工作在2.4GHz、5GHz两个频段下

多选题

755. IPV6报文支持哪些扩展报头？（网络考点）

A. 分片扩展报头
B. 目的选项扩展报头
C. VLAN扩展报头
D. 逐跳选项扩展报头

正确答案: ABD

解析: IPV6网络支持的扩展报头有：逐跳选项报头、路由报头、分片报头、目的选项报头、身份验证报头、封装安全有效载荷报头、移动性。

多选题

756. 在OSPF广播网络中，一台DRother路由器会与哪些路由器交换链路状态信息？（）（网络考点）

A. BDR
B. 所有OSPF邻居
C. DR Other
D. DR

正确答案: AD

解析: AREA内的DROTHER都与DR和BDR建立邻接关系，因为不用每个路由器都发送LSA，只需要DR发送就可以了，BDR作为备份，当DR失效以后BDR自动升级为DR，直连路由器之间的邻居关系肯定有，但是不一定是邻接关系

多选题

757. IPV4首部中的哪些字段和分片相关？（网络考点）

A. Flags
B. TTL
C. Identification
D. Fragment Offset

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是IPv4首部中与分片相关的字段。FragmentOffset字段表示分片偏移量，用于标识分片的位置；Identification字段用于标识分片属于哪一个原始数据包；Flags字段中的DF和MF位与分片机制直接相关，分别表示“不分片”和“更多分片”。TTL字段与数据包的生存时间相关，与分片无直接联系。因此，与分片相关的字段是B、C、D。

多选题

758. 设备链路聚合支持哪些模式？（网络考点）

A. 手工负载分担模式
B. 手工主备模式
C. 混合模式
D. LACP模式

正确答案: AD

解析: 设备链路聚合支持以下两种模式：手工负载分担模式：手工负载分担模式允许在聚合组中手工加入多个成员接口，所有的接口均处于转发状态，分担负载的流量。LACP模式：LACP模式是一种利用LACP协议进行聚合参数协商、确定活动接口和非活动接口的链路聚合方式。该模式下，需手工创建Eth-Trunk，手工加入Eth-Trunk成员接口，由LACP协议协商确定活动接口和非活动接口。

多选题

759. 一台网络设备有哪几个平面？（网络考点）

A. 业务平面
B. 管理平面
C. 控制平面
D. 数据平面

正确答案: BCD

解析:  网络设备逻辑构架. 网络设备从逻辑上可以分为以下三个平面：数据平面、控制管理平面和管理平面 。.

多选题

760. WLAN中可以部署的用户认证有（网络考点）

A. Radius认证
B. MAC地址认证
C. 802.1x认证
D. portal认证

正确答案: ABCD

解析: RADIUS认证是网络远程接入设备的客户和包含用户认证与配置信息的服务器之间信息交换的标准客户/服务器模式。

多选题

761. 虚拟机是实现NFV的基础，关于虚拟机特点正确的是（网络考点）

A. 分区，可以在单一物理网络上同时运行多个虚拟机
B. 隔离同一物理服务器上虚拟机相互隔离
C. 封装，虚拟机都是共享操作空间通过命名空间实现封装
D. 硬件独立，虚拟机和硬件解耦支持虚拟机在服务器之间迁移

正确答案: ABCD

解析: 虚拟化的特点： 分区、隔离、封装、独立 基于这些特点

多选题

762. 配置静态路由有哪些必要条件？（网络考点）

A. 出接口
B. 出接口MAC地址
C. 下一跳
D. 目的IP

正确答案: ACD

解析: 出接口MAC地址是二层

多选题

763. 关于传输层协议说法正确的有？（网络考点）

A. TCP连接的建立是一个三次握手的过程，而TCP连接的终止则要经过四次握手
B. UDP使用SYN和ACK标志位来请求建立连接和确认建立连接
C. 知名端口号范围为1—1023
D. UDP适合传输对时延敏感的流量并且可以依据报文首部中的序列号字段进行重组

正确答案: AC

解析: 端口范围 一般用到的是1到65535，其中0不使用。 1-1023为知名端口（Well-Known Ports）。 1024-49151为用户端口（Registered ports）。 49152-65535称为动态端口（Dynamic Ports）。一个TCP连接的建立要经过三次握手，释放连接一般需要四次挥手。

多选题

764. OSPF协议邻居关系有哪几种稳定状态？（网络考点）

A. 2-way
B. Full
C. Down
D. attempt

正确答案: ABC

解析: Attempt：该状态仅对NBMA网络上的邻居有效，表示最近没有从邻居收到信息，但仍需作出进一步的尝试，用以与邻居联系。这时按Hellolnterval的间隔向邻居发送Hello包。

多选题

765. DHCP包含以下哪些报文类型？（网络考点）

A. DHCP OFFER
B. DHCP REQUEST
C. DHCP ROLLOVER
D. DHCP DISCOVER

正确答案: ABD

解析: DHCP
DISCOVER（DHCP发现）：这是 DHCP 客户端首次登录网络时进行 DHCP 过程的第一个报文，用来寻找 DHCP 服务器。DHCP OFFER（DHCP响应）：DHCP服务器用来响应DHCP DISCOVER报文，此报文携带了各种配置信息。DHCP REQUEST（DHCP请求）：

多选题

766. STA关联到AP之前需要通过一些报文交互获取SSID，这些报文为？（网络考点）

A. Probe Response
B. Probe Request
C. Beacon
D. Discovery

正确答案: AB

解析: probe
Request 主动扫描通过发送probe request帧进行 STA会在每个信道上发送probe request进行扫描。

多选题

767. 当路由器运行在同一个OSpf区域中时，对它们的LSDB和路由表的描述正确的是？（）（网络考点）

A. 所有路由器得到的链路状态数据库是相同的
B. 所有路由器得到的路由表是相同的
C. 各台路由器得到的链路状态数据库是不同的
D. 各台路由器的路由表是不同的

正确答案: AD

解析: 每台路由器只有1个LSDB，但同一区域的路由器，其LSDB中关于当前区域的链路状态信息，都是一致的，所以同区域的路由器才能生成相同的带权有向图。
每台路由器的路由表是不同的

多选题

768. 下面关于路由器的主要功能的说法中错误的是？（网络考点）

A. 根据路由表指导数据转发
B. 通过多种协议建立路由表
C. 实现相同网段设备之间相互通信
D. 根据收到数据包的源IP地址进行转发

正确答案: CD

解析: 如果要这两个网段互通，则必须配置路由，根据收到数据包的目的IP地址进行转发。

多选题

769. STP中选举根端口时需要考虑以下哪些参数？（网络考点）

A. 端口的mac地址
B. 端口优先级
C. 端口槽位编号，如G0／0／1
D. 端口的双工模式
E. 端口到达根交换机的cost

正确答案: BCE

解析: 选举根端口的时候，先比较端口到达根交换机的cost，cost则比较端口优先级

多选题

770. 以下关于MPLS报文头中S字段说法正确的是哪些？（网络考点）

A. S位存在于每一个MPLS报文头中
B. 用来标志本标签后是否还有其他标签，0表示是，1表示不是
C. S位在帧模式中只有1bit，在信元模式中有2bit
D. 用来标志本标签后是否还有其他标签，1表示是，0表示不是

正确答案: AB

解析: 如果标签中的栈底标识S=1，表明该标签是栈底标签，直接进行IP转发。如果标签中的栈底标识S=0，表明还有下一层标签，继续进行下一层标签转发。

多选题

771. 网络中部署了一台DHCP服务器，但是管理员发现部分主机并没有正确获取到DHCP服务器所指定的地址，请问可能的原因有哪些？（网络考点）

A. 部分主机无法与该DHCP服务器正常通信，这些主机客户端系统自动生成了172.254.0.0范围内的地址
B. 网络中存在另外一台工作效率更高的DHCP服务器
C. 部分主机无法与该DHCP服务器正常通信，这些主机客户端系统自动生成了169.254.0.0范围内的地址
D. DHCP服务器的地址池已经全部分配完毕

正确答案: BCD

解析: 169.254.X.X是Windows操作系统在DHCP信息租用失败时自动给客户机分配的IP地址。 由于网络连接问题(网线问题）

多选题

772. IPV6地址包含以下哪些类型？（网络考点）

A. 任播地址
B. 组播地址
C. 单播地址
D. 广播地址

正确答案: ABC

解析: IPv6网络
无广播地址了。 ipv6 的ip地址有三种类型：单播、组播和任意点播。
广播地址已不再有效。

多选题

773. 企业场景下的WLAN部署方案中一般会涉及哪些设备？（网络考点）

A. AC(Access Controller)
B. AP
C. PoE交换机
D. CPE

正确答案: ABC

解析: 控制器+瘦AP+POE交换机 ”一般用于无线网覆盖，因为在AP数量众多的时候，只通过控制器来管理配置，会简化很大的工作量。

多选题

774. OSPF协议DR和BDR的作用有？（网络考点）

A. 减少邻接关系的数量
B. 减少邻接关系建立的时间
C. 减少OSPF协议报文的类型
D. 减少链路状态信息的交换次数

正确答案: AD

解析: DR与BDR的作用 （1）减少邻接关系。 （2）降低OSPF协议流量。 DR和BDR可以减少邻接关系的数量，从而减少链路状态信息以及路由信息的交换次数，这样可以节省带宽，降低对路由器处理能力的压力

多选题

775. 如果一个以太网数据的Length，／Type＝0x8100，那么这个数据帧可能是由以下哪种端口发出的？（网络考点）

A. 交换机Trunk类型的端口
B. 交换机Hybrid类型的端口
C. 交换机Access类型的端口
D. 路由器的Serial接口

正确答案: AB

解析: 这道题考察的是以太网数据帧和端口类型的知识。Length/Type=0x8100表明这是一个标记的VLAN数据帧。在以太网中，Hybrid和Trunk类型的端口可以处理带VLAN标记的数据帧，因此它们可能发出这样的数据帧。而Access端口通常只处理不带VLAN标记的数据帧，Serial接口则常用于路由器之间的连接，不直接处理以太网数据帧的VLAN标记。所以，正确答案是A和D。

多选题

776. 以下关于ACL的匹配机制说法正确的有？（）（网络考点）

A. 如果ACL不存在，则返回ACL匹配结果为：不匹配
B. 如果一直查到最后一条规则，报文仍未匹配上，则返回ACL匹配结果为：不匹配
C. 缺省情况下，从ACL中编号最小的规则开始查找一旦匹配规则，停上查询后续规则
D. 无论报文匹配ACL的结果是“不匹”、“允许”还是“拒绝”，该报文最终是被允许通过还是拒绝通过，实际是由应用ACL的各个业务模块来决定

正确答案: ABCD

解析: 一个ACL可以由多条“ deny | permit ”语句组成，每一条语句描述了一条规则。 设备收到数据流量后，会逐条匹配ACL规则，看其是否匹配。 如果不匹配，则匹配下一条。 一旦找到一条匹配的规则，则执行规则中定义的动作，并不再继续与后续规则进行匹配。
如果ACL不存在，则返回ACL匹配结果为：不匹配如果ACL存在，则查找设备是否配置了ACL规则如果规则不存在，则返回ACL匹配结果为：不匹配如果规则存在，则系统会从ACL中编号最小的规则开始查找如果匹配上了permit规则，则停止查找规则

多选题

777. 关于IPv6地址2031：0000：720C：0000：0000：09E0：839A：130B，下面哪些缩写是正确的？（网络考点）

A. 2031：0：720C：0：0：9E0：839A：130B
B. 2031：0：720C：：9E0：839A：130B
C. 2031：0：720C：0：0：9E：839A：1308
D. 2031：：720C：：9E0：839A：130B

正确答案: AB

解析: 每一个简写的IPv6地址中，最多只能有1个“双冒号”。如果出现多个，那么这种地址就是错误的IPv6地址。

多选题

778. PPPoE会话建立过程可分为哪两个阶段？（网络考点）

A. Discovery阶段
B. PPPoE Session阶段
C. PPP connecting阶段
D. DHCP阶段

正确答案: AB

解析: PPPoE
Session阶段可划分为两部分，一是PPP协商阶段，二是PPP数据传输阶段。 PPPoE Session上的PPP协商和普通的PPP协商方式一致，分为LCP、认证、NCP三个阶段。

多选题

779. OSPF建立邻接关系时，以下哪些参数必须设置一致？（网络考点）

A. Router Priority
B. Router ID
C. Area ID
D. Router Dead Interval

正确答案: CD

解析: 在OSPF（开放最短路径优先）协议中，建立邻接关系是一个重要的过程，它确保路由器之间能够共享路由信息。在这个过程中，有几个关键的参数必须匹配，以确保正确的操作和通信。选项A，RouterPriority（路由器优先级），是用于选择DR（指定路由器）和BDR（备份指定路由器）的参数，并非建立邻接关系的必要条件。选项B，RouterID（路由器ID），是路由器的唯一标识，但它不是建立邻接关系时必须匹配的参数。只要路由器在OSPF区域内有一个唯一的RouterID即可。选项C，AreaID（区域ID），是OSPF路由器必须设置的参数，用于标识路由器所属的区域。在建立邻接关系时，路由器必须属于同一个区域，即AreaID必须一致。选项D，RouterDeadInterval（路由器死亡间隔），是指一个路由器在多长时间内没有收到来自其邻居路由器的Hello包后，认为该邻居路由器不可用。这个参数在建立和维护邻接关系时非常重要，必须保持一致，以确保路由器之间的正常通信。因此，选项C和D是建立OSPF邻接关系时必须设置一致的参数。

多选题

780. 网络管理员使用ping来测试网络连通性用哪些协议？（网络考点）

A. UDP
B. TCP
C. ARP
D. ICMP

正确答案: CD

解析: 从合适的端口向外转发该ARP请求，直到host2收到该ARP请求。
双方确认对方的MAC地址后，在网络IP层，还需要确认IP包是否能够正确的传输。 其采取的是ICMP协议。

多选题

781. 为了实现VLANIF接口上的网络层功能，需要在VLANIF接口上配置？（网络考点）

A. MAC地址
B. 子网掩码
C. IP地址
D. IP前缀

正确答案: BC

解析: 每个VLAN对应一个VLANIF接口，在为VLANIF接口配置IP地址后，该接口即可作为本VLAN内用户的缺省网关，对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。

多选题

782. 下列关于链路聚合说法正确的是？（网络考点）

A. 两台设备对接是需要保证两端设备上链路聚合模式一致
B. GE电接口和GE光接口不能加入同一个
C. Eth-Trunk接口Eth-Trunk接口不能嵌套
D. GE接口和FE接口不能加入同一个Eth-Trunk接口

正确答案: ABCD

解析: 两台设备对接时需要保证两端设备上链路聚合的模式一致。，当前所有版本中一个Eth-Trunk接口中的成员接口必须是以太网类型和速率相同的接口。 以太网类型和速率不同的接口不能加入同一个Eth-Trunk接口

多选题

783. VRP系统中哪条命令能够访问上一个输入的命令？（网络考点）

A. 左光标
B. 上光标
C. ctrl+U
D. ctrl+P

正确答案: BD

解析: <Ctrl+N>
或↓光标 显示历史命令缓冲区中的后一条命令 <Ctrl+P> 或↑光标 显示历史命令缓冲区中的前一条命令 <Ctrl+T> 输入问号“？”

多选题

784. 下列选项中哪些与封装解封装相关？（网络考点）

A. 缩短报文长度
B. 封装和解封装的过程可以完成故障定位
C. 封装和解封装是实现不同协议功能的重要步骤
D. 不同网络之间可以互通

正确答案: CD

解析: 封装和解封装不能缩短报文的长度，也不能完成网络故障定位（ping命令可以实现）

多选题

785. 下列对于oSpf描述正确的是？（网络考点）

A. 骨干区域编号不能为2
B. 区域编号从0.0.0.0—255.255.255.255
C. 所有网络都应在区域0中宣告
D. 配置ospf区域前必须为路由器的loopback口配置IP地址

正确答案: AB

解析: 骨干区域（Backbone
Area）：区域ID为0，区域编号范围是从0.0.0.0到255.255.255.255

多选题

786. IEEE802.11标准中，只支持2.4G频段的有？（网络考点）

A. 802.11a
B. 802.11b
C. 802.11g
D. 802.11n

正确答案: BC

解析: 802.11a支持5G，802.11b/g支持2.4G，802.11n同时支持2.4G和5G

多选题

787. ARP 报文格式包含以下哪些字段？（网络考点）

A. operation type
B. protocol type
C. Hardware type
D. protocol Address of sender

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对ARP（地址解析协议）报文格式的理解。ARP报文主要包含操作类型、协议类型、发送者硬件地址、发送者协议地址等字段。其中，操作类型指示报文的功能，如请求或应答；协议类型指明网络层协议，通常是IP；硬件地址是发送者的物理地址；协议地址是发送者的IP地址。因此，ABCD都是ARP报文中包含的字段。

多选题

788. 手工链路聚合模式下的Eth—Trunk端口，其传输速率与（ ）有关？（网络考点）

A. 成员端口处于公网还是私网
B. 成员端口上是否配置了IP地址
C. 成员端口的带宽
D. 成员端口的数量

正确答案: CD

解析: Eth-Trunk又叫以太网链路聚合Eth-Trunk，它通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路，Eth-trunk的传输速率和成员端口数量和带宽有关。

多选题

789. 下列关于缺省路由的说法正确的有？（网络考点）

A. 如果报文的目的地址不能与路由表的其他任何路由条目匹配，那么路由器将根据缺省路由转发该报文
B. 缺省路由只能由管理员手工配置
C. 任何一台路由器的路由表中必须存在缺省路由
D. 在路由表中缺省路由以到网络0.0.0.0（掩码为0.0.0.0）的路由形式出现

正确答案: AD

解析: 如果存在缺省路由，在查询路由时，没有查到其他任何匹配路由后一律走缺省路由，以0.0.0.0的形式存在

多选题

790. RSTP协议包含以下哪些端口状态？（网络考点）

A. Discarding
B. Forwarding
C. Listening
D. Learning

正确答案: ABD

解析: RSTP的端口状态只有3种：Discarding、Learning、Forwarding

多选题

791. 关于动态MAC地址表说法正确的是？（网络考点）

A. 通过报文中的源MAC地址学习获得的动态MAC表项会老化
B. 通过查看指定动态MAC地址表项的个数，可以获取接口下通信的用户数在设备重启后之前的动态表项会丢失
C. 在设备重启后，之前的动态表项会丢失
D. 在设备重启后，之前保存的表项不会丢失

正确答案: AC

解析: 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，动态表项会丢失，而保存的静态表项和黑洞表项不会丢失。

多选题

792. 通过SR（Segment Routing）可以简易的定义一条显式路径，网络中的节点只需要维护SegmentRouting信息，即可应对业务的实时快速发展。Segment Routing具有如下哪些特点？（网络考点）

A. 同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式，提供集中控制和分布控制之间的平衡
B. SR（Segment
Routing）采用IP转发，不需要额外维护另外一张标签转发表
C. 通过对现有协议（例如IGP）进行扩展，能使现有网络更好的平滑演进
D. 采用源路由技术，提供网络和上层应用快速交互的能力

正确答案: ACD

解析: Segment
Routing具有如下特点： 通过对现有协议（例如IGP）进行扩展，能使现有网络更好的平滑演进。
同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式，提供集中控制和分布控制之间的平衡。 采用源路由技术，提供网络和上层应用快速交互的能力。

多选题

793. 下列关于SNMP协议各个版本说法正确的有？（网络考点）

A. SNMPv2c报文具有身份验证和加密处理的功能。
B. SNMPv3报文具有身份验证和加密处理的功能。
C. SNMPv1采用UDP作为传输层协议，而SNMPv2c和SNMPv3采用TCP作为传输层协议因此可靠性更高。
D. SNMPV2c沿用了v1版本定义的5种协议操作并额外新增了两种操作。

正确答案: BD

解析: SNMPv3规定，如果使用加密功能，则必须同时使用认证功能。带有TLS或DTLS的SNMPv3通过TLS和DTLS隧穿SNMP。希望很快会受到大多数设备的支持。

多选题

794. 下面选项中关于NFV架构的概念描述正确的是？（网络考点）

A. MANO由NFVO、VNFM和VIM组成。
B. NFVO（NFV
Orchestrator）.负责业务的编排。
C. VIM（Virtualised
Infrastructure Manager）虚拟资源管理，负责实现基础设施的虚拟化。
D. VNFM虚拟网络功能管理，负责VNF的生命周期管理。

正确答案: ABCD

解析: NFV是一种网络架构，它将传统物理设备的网络功能封装成独立的模块化软件，在单一硬件设备上实现多样化的网络功能。 NFV与SDN有一定的相似性，通过对物理网络的虚拟化，使网络变得更加灵活。

多选题

795. 当两台交换机之间使用链路聚合技术进行互连时，各个成员端口需要满足以下哪些条件？（网络考点）

A. 两端相连的物理口数量一致
B. 两端相连的物理口速率一致
C. 两端相连的物理口双工模式一致
D. 两端相连的物理口物理编号一致
E. 两端相连的物理口使用的光模块型号一致

正确答案: ABC

解析: A：Eth-Trunk成员口是否能够被选中和端口模式（电口/光口）无关，所以可以将电口和光口加入同一个Eth-Trunk。 只需要保证都是光口或者都是电口一致就可以，

多选题

796. 以下哪些是通信网络？（网络考点）

A. 使用计算机在线看视频
B. 使用计算机访问官方网络
C. 从公司的邮箱里下载邮件在自己电脑里
D. 使用即时通信软件（如：QQ、微信）与好友聊天

正确答案: ABCD

解析: 通信网络：是一些设备，设施组成的 集合 ，可以提供特定的服务，即可以实现位于任意地点的不同用户间信息的传递。

多选题

797. 下列说法不正确的是？（网络考点）

A. 若路由cost值越大则路由优先级越高
B. 缺省情况下直连路由优先级高于OSPF路由优先级
C. VRP中，路由优先级数值越大则表示路由优先级越高
D. 每条静态路由优先级可以不同

正确答案: AC

解析: 路由器
会优先选cost值较小的链路，开销数字越小越优先。  路由优先级赋值原则为：
直连路由具有最高优先级。路由优先级代表路由的优先程度，某个源网段当到达某个目标网段，有多种路由类型的多条路由时，路由会选择优先级高的路由类型，优先级数字越小越优先。 除直连路由（DIRECT）外，各种路由协议的优先级都可由用户手工进行配置。
另外，每条静态路由的优先级都可以不相同。

多选题

798. 堆叠、集群技术有哪些优势？（网络考点）

A. 扩展端口数量
B. 可以部署跨物理设备的链路聚合
C. 解决通信故障
D. 简化配置管理、管理—台逻辑设备即可

正确答案: ABD

解析: 堆叠、集群的优势. 使用堆叠、集群可有效提高资源利用率，获得更高的转发性能、链路带宽。. 使用堆叠、集群可以降低网络规划的复杂度，方便对于网络的管理。. 使用堆叠、集群可以大大降低故障导致的业务中断时间。.

多选题

799. SNMP由哪些主要部分组成？（网络考点）

A. 代理进程
B. 被管设备
C. 网络管理站
D. 管理信息库

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对SNMP（简单网络管理协议）的理解。SNMP主要包括代理进程，它运行在被管设备上，负责与管理站通信；被管设备，即网络中的设备，如服务器、路由器等；网络管理站，用于集中管理网络设备；管理信息库，存储被管设备的信息。这四部分共同构成了SNMP的主要框架。

多选题

800. 华为设备中静态路由说法错误的是？（网络考点）

A. 静态路由优先级为0时一定优选该路由。
B. 静态路由的开销值不可修改
C. 静态路由的优先级缺省值为60
D. 静态路由优先级范围为0-255

正确答案: AD

解析: 静态路由的默认优先级为60，优先级取值范围为1-  255， 直连路由优先级不可以改（优先级为0）静态路由可以（默认是60），静态路由和直连路由cost值不可以改

多选题

801. capwap隧道建立，其AC的认证方式有。（网络考点）

A. 不认证
B. MAC认证
C. Password认证
D. SN认证

正确答案: ABD

解析: CAPWAP（ControlandProvisioningofAccessPointsviaWirelessAccessNetworks）是一种无线接入网（WAN）协议，用于控制和配置无线接入点（AP）。AC（AccessController）是CAPWAP协议中的核心设备，负责管理、控制和配置AP。AC的认证方式通常有MAC认证、Password认证和SN认证。不认证也是一种认证方式，但它并不是AC认证方式的选项。

多选题

802. 如果以太网数据帧Length／Type＝0x0806，下列说法正确的是（网络考点）

A. 此数据帧的目的MAC地址有可能是FFFF-FFFF-FFFF
B. 此数据帧的源MAC地址一定不是FFFF-FFFF-FFFF
C. 此数据帧为IEEE802.3帧
D. 此数据帧为EthernetII帧

正确答案: ABD

解析: Ethernet
II帧Length/Type字段值大于1536（0x0600）IEEE802.3帧Length/Type字段值小于1500（0x05DC）全F是广播，这两帧都不用于广播。

多选题

803. 运行STP协议的交换网络在进行生成树计算时用到了以下哪些参数？（网络考点）

A. 端口ID
B. Forward Delay
C. 桥ID
D. 根路径开销

正确答案: ACD

解析: STP选举比较根ID、桥ID、cost和端口ID

多选题

804. OSPF协议支持的网络类型有哪些？（网络考点）

A. Point-to-Point
B. Non-Broadcast Multi-Access
C. Point-to-Multipoint
D. Broadcast

正确答案: ABCD

解析: OSPF有4种网络类型，分别是P2P、P2MP、BMA (Broadcast)、NBMA。

多选题

805. 以下关于IPv6地址配置说法正确的有？（网络考点）

A. IPv6支持无状态自动配置
B. IPv6地址只能手工配置
C. IPv6地址支持特多种方式的自动配置
D. IPv6支持DHCPv6的形式进行地址配置

正确答案: ACD

解析: 在IPv6中，无状态自动配置机制使用EUI-64格式来自动配置IPv6地址

多选题

806. 华为企业级AP支持的工作模式有以下哪几种？（网络考点）

A. Local
B. FIT
C. FAT
D. Cloud

正确答案: BCD

解析: AP支持FAT、FIT和云三种模式共包，即FAT、FIT和云模式是一个软件包，所以支持FAT、FIT和云模式相互之间直接切换

多选题

807. 如果一个以太网数据帧的Length／Type＝0x8100，那么这个数据帧的载荷可能是？（网络考点）

A. TCP数据段
B. ICMP报文
C. ARP报文
D. UDP数据

正确答案: ABCD

解析: ，路由器是处理数据包的三层信息的，对于二层信息（包括VLAN信息），0x8100代表的是VLAN
Tag，所以二层之上的ARP、ICMP、TCP、UDP都有可能。

多选题

808. 某私有网络内有主机需要访问Internet，为实现此需求，管理员应该在该网络的边缘路由器上做如下哪些配置？（网络考点）

A. 默认路由
B. NAT
C. STP
D. DHCP

正确答案: AB

解析: STP（Spanning Tree Protocol）是生成树协议的英文缩写，可应用于计算机网络中树形拓扑结构建立，主要作用是防止网桥网络中的冗余链路形成环路工作。DHCP一般指动态主机配置协议。 动态主机配置协议 DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）

多选题

809. 使用动态主机配置协议DHCP分配IP地址有哪些优点？（网络考点）

A. 可以实现IP地址重复利用
B. 工作量大且不好管理
C. 配置信息发生变化（如DNS），只需要管理员在DHCP服务器上修改，方便统一管理
D. 避免IP地址冲突

正确答案: CD

解析: 动态主机配置协议（DHCP，Dynamic Host Configuration Protocol），该协议用于自动管理局域网内主机的IP地址、子网掩码、网关地址及DNS地址等参数，可以有效地提升IP地址的利用率，提高配置效率，并降低管理与维护成本。

多选题

810. 下列关于IPv6中的RA和RS报文说法正确的是？（网络考点）

A. RS用于请求地址前缀信息
B. RS用于回复地址前缀信息
C. RA用于回复地址前缀信息
D. RA用于请求地址前缀信息

正确答案: AC

解析: RS/RA作用：当主机未配置单播地址时，就会发送RS，路由器和本地链路节点会发送RA，以使主即进行自动地址配置。

多选题

811. 路由器开启FTP服务，用户名和密码均为huawei，并且设置FTP的根目录为flash：／dhcp／，则以下哪些命令是必须要配置的？（网络考点）

A. local-user huawei ftp-directory flash：/dhcp/
B. ftp server enable
C. local-user huawei password cipher huawei
D. local-user huawei service-type ftp

正确答案: ABCD

解析: local-user
Huawei ftp-directory flash：/dhcp/ ：配置用户根目录ftp server enable ：开启FTP功能local-user huawei password cipher huawei ：配置用户名与密码

多选题

812. 下面关于生成树协议中Forwarding状态描述错误的是？（网络考点）

A. Forwarding状态的端口不学习报文源MAC地址
B. Forwarding状态的端口一定会发送BPDU报文
C. Forwarding状态的端口可以转发数据报文
D. Forwarding状态的端口可以接收BPDU报文

正确答案: AB

解析: Forwarding：端口既转发用户流量又学习MAC地址。根端口主要用于接收最优的bpdu 报文，不一定会发送BPDU，指定端口用于发送BPDU

多选题

813. 关于VRRP定时器说法错误的是？（网络考点）

A. Skew_Time=(255-Priority)/255
B. 缺省情况下，VRRP抢占延时是1秒
C. MASTER DOWN=(3∗ADVER INTERVAL)+SkeKew
Time
D. 缺省情况下，VRRP通告报文的时间周期是2秒

正确答案: ABD

解析: 缺省情况下，VRRP抢占时延是0秒Skew_Time = (256 –
Priority )/256Master_Down_Interval = (3 ∗ Advertisement_Interval ) +
Skew_time(Skew_Time是一个偏移时间，在测试时没有很明显的影响)

多选题

814. 下面对于DR／BDR的理解，错误的是：（网络考点）

A. DR other监听的网络地址为224.0.0.6
B. 在广播网络中，必须选举DR和BDR，没有DR或BDR中的任何一个，广播网络都不能正常工作
C. DR other监听的组播地址为224.0.0.5
D. 所有DR other只与DR和BDR建立邻接关系

正确答案: AB

解析: 224.0.0.6是DR和BDR监听的组播地址，在广播网络中，可以没有BDR但是必须要有DR

多选题

815. 修改以下哪些参数IS—IS的邻居关系需要重新建立？（网络考点）

A. 修改IS-IS接口的Cost值
B. 修改IS—IS接口的IP地址
C. 修改IS-IS接口的Level
D. 修改IS—IS接口的IIH的发送间隔

正确答案: BC

解析: 修改ISIS接口的cost值并不会导致ISIS邻居重新建立。ISIS邻居间的IIH发送间隔不一致，并不影响ISIS邻居的建立。

多选题

816. 以下关于WLAN热备份的说法，错误的是？（网络考点）

A. 双链路热备时，可通过将主、备AC的优先级配置成一致来实现负载分担方式的备份
B. 配置VRRP热备时，可以通过配置VRRP的优先级来决定AC设备的主备色
C. 配置VRRP热备时，主、备AC必须在同一个二层网络
D. VRRP热备时，主、备AC可以在不同的二层网络，过三层互通来进行备份

正确答案: AD

解析: VRRP不可以通过三层网络互通来进行备份，要在二层发送组播报文。AC通过优先级、负载情况、IP地址选择主备AC。

多选题

817. 关于高可用性网络的特点描述，正确的是（网络考点）

A. 一旦出现故障只能通过人工干预恢复业务
B. 出现故障后能很快恢复
C. 不会出现故障
D. 不频频出现故障

正确答案: BD

解析: A：人工干预时间太久C：无法保证不出现故障

多选题

818. 要使非直连的EBGP邻居正常建立，必须包含如下哪些配置？（网络考点）

A. peer ebgp-max-hop
B. Peer connect-interface
C. peer ignore
D. peer as-number

正确答案: AD

解析: 非直连的EBGP需要用到最大跳数命令，而通告邻居AS号是必备的

多选题

819. 关于Route
Policy描述正确的是：（网络考点）

A. if—match子句用来为该节点的匹配条件，apply子句来定义通过过滤的路由行为
B. if—match子句的过滤规则关系是“与”，即该节点的所有if—match子句都必须匹配
C. Route—Policy节点间的过关系是＂或”，只要通过了一个节点的过滤，就可通过该Route—Policy
D. 一个Route-Policy由多个节点构成。一个节可包括多个if-match和apply子句

正确答案: ABCD

解析: 同一节点中针对不同属性的多个if-match子句是“与”的关系，只有满足节点内所有if-match子句指定的匹配条件，才能通过该节点的匹配测试；针对相同属性的多个if-match子句是“或”的关系，系统按序号依次检查各个if-match子句，如果通过了其中一个if-match子句，就意味着通过该策略，不再对其他if-match子句进行匹配测试。例如：在node 10中，if-match community-filter 1和if-match as-path-filter 1分别针对不同属性进行过滤，是“与”的关系。在node 20中，if-match community-filter 1和2都是针对community进行过滤，是“或”的关系

多选题

820. 某个ACL规则为：rule5 permit ip source 10.1.1.0 255.0.254.255则以下哪些IP地址可以被 permit规则匹配（网络考点）

A. 9.1.1.1
B. 6.1.3.1
C. 7.1.2.1
D. 8.2.2.1

正确答案: AB

解析: 通配符中0是一定匹配，1是任意匹配，所以该rule 5匹配的第二位一定是1，第三位一定是奇数。

多选题

821. 现发现在一个局域网络中出现了VRRP双主的现象导致流量不时中断，那么造成该VRRP双主的可能原因有？（网络考点）

A. BFD中断
B. 其中一台网关设备的上联口中断
C. 两台网关设备的VRID不匹配
D. 心跳中断，导致两台网关设备无法交换VRRP报文

正确答案: BCD

解析: BFD中断并不会造成VRRP双主现象，会让VRRP出现故障时，不能及时发现。

多选题

822. PIM—DM中，哪些工作机制组合构建了SPT？（网络考点）

A. 剪枝
B. 嫁接
C. 状态刷新
D. 扩散

正确答案: ABCD

解析: PIM-DM的关键工作机制包括邻居发现、扩散、剪枝、嫁接、断言和状态刷新。其中，扩散、剪枝、嫁接是构建SPT的主要方法。嫁接、状态刷新是对“扩散、剪枝”机制的增强，所以全选。

多选题

823. 关于VRRP
Slave设备的描述，正确的是（网络考点）

A. 当收到优先级为0的VRRP报文时，Slave会直接切换为Master
B. slave响应目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文
C. 当slave收到Master发送的VRRP报文时，可判断Master的状态是否正常
D. slave会丢弃目的MAC地址为虚拟MAC地址的IP报文

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是VRRP协议中slave设备的行为特性。在VRRP协议中，slave设备在收到优先级为0的VRRP报文时，确实会直接切换为Master，这是为了确保网络的持续运行。同时，slave设备会通过接收Master发送的VRRP报文来判断Master的状态是否正常，这是协议规定的正常行为。此外，slave设备确实会丢弃目的MMC地址为虚拟MAC地址的IP报文，因为这不是它应该处理的流量。而slave设备不会直接响应目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文，这是Master设备的职责，所以B选项描述错误。

多选题

824. 在RSTP中不能处于转发状态的端口角色是（网络考点）

A. lternate Port
B. Designated
C. Port RootPort
D. Backup Port

正确答案: AD

解析: 替代端口和备份端口不用于转发，用来监听和备份根端口和指定端口用的

多选题

825. 高级访问控制列表是由permit｜deny语句组成的一系列有顺序的规则，这些规则可根据如下哪些属性来匹配IP报文？（网络考点）

A. 目的端口号
B. 源地址
C. 目的地址
D. 源端口号

正确答案: ABCD

解析: 该题目考查的是ACL是如何来匹配数据包的。高级的ACL匹配数据更加的精确。包括源IP地址、目标IP地址、协议号、源端口、目标端口、ICMP报文类型和消息码。所以题目中各个选项描述的属性都是正确的。

多选题

826. IGMP版本之间的差异是：（网络考点）

A. IGMPv1不支持特定组查询，而IGMPv2支持
B. IGMPV1／v2／v3都不能支持SSM模型
C. IGMPV1／V2不能自己选举查询器，而IGMPv3可以
D. 对于成员离开，IGMPv2／v3能够主动离开，而IGMPv1不能

正确答案: AD

解析: IGMP版本之间的差异如下A选项正确，IGMPv1不支持特定组查询，而IGMPv2支持。这可能对组成员的管理和通信流程有影响。D选项正确，与IGMPv1不同，IGMPv2和v3能够主动离开成员身份，这是为了适应网络环境的变化和优化通信效率。至于B选项和C选项，与IGMP版本之间的差异关系不大，因此不正确。综上所述，为AD。

多选题

827. RSTP收敛速度比STP要快，原因在于：（网络考点）

A. 在RSTP里面引入了边缘端口的概念，边缘端口不接收处理配置BPDU，不参与RSTP运算，可以由Disable直接转到Forwarding状态
B. 如果网络中一个根端口失效，那么网络中最优的Alternate端口将成为根端口，进入Forwarding状态
C. 如果网络中一个指定端口失效，那么网络中最优的Alternate端口将成为指定端口，进入Forwarding状态
D. RSTP中，某端口被选举为指定端口后，会先进入Discarding状态，再通过Proposal/Agreemarnt机制快速进入Forwarding状态

正确答案: ABD

解析: 如果网络中一个指定端口失效，那么网络中最优的Backup端口将成为指定端口，进入到Forwarding状态

多选题

828. 通过network命令将路由注入到BGP中，下面描述错误的是：（网络考点）

A. 匹配前缀即可掩码长度不必严格匹配
B. 掩码长度必须严格匹配
C. 该路由不能是IGP路由，只能是直连路由
D. 该路由必须存在于IP路由表中，并且是最佳路由

正确答案: AC

解析: 这道题考察的是BGP路由注入的相关知识。在BGP中注入路由时，掩码长度需要严格匹配，所以A选项“匹配前缀即可，掩码长度不必严格匹配”是错误的。同时，注入的路由可以是IGP路由或直连路由，C选项“该路由不能是IGP路由，只能是直连路由”也是错误的。D选项正确，因为注入的路由必须存在于IP路由表中，并且是最优路由。B选项也是正确的，强调了掩码长度必须匹配的要求。

多选题

829. 如下哪几种BGP属性不是BGP路由的Update消息中必须包含的？（网络考点）

A. Origin
B. AS PATH
C. Local-Preference
D. MED

正确答案: CD

解析: 除了公认必遵属性之外BGP路由属性，Update消息不是必带的属性。

多选题

830. 路由引入指的是将路由信息从一种路由协议发布到另一种路由协议的操作。下列关于路由引入说法正确的是？（网络考点）

A. 执行路由引入时，还可以部署路由控制，从而实现正确业务流量的灵活把控
B. 通过路由引入，可以实现路由信息在不同路由协议间传递
C. 路由协议自身都具有防环特性所以在路由相互引入时不要考虑环路问题
D. 执行路由引入时需要注意不同厂商的路由优先级的协定可能不同

正确答案: ABD

解析: 虽然路由协议自身都具有防环特性，但是为了减少路由器带宽的消耗、性能等，我们在引入路由时也要注意环路问题。

多选题

831. IGMPV2路由器如何维持网段组成员关系？（网络考点）

A. 路由器为每个组成员关系维护一个超时定时器，如果收到接收者主机就刷新定时器，如果定时器超时就删除该组成员关系
B. 收到leave消息后，路由器立刻删除该组成员关系
C. 路由器周期性发送Query消息，接收者主机收到Query消息后，上报Repert消息
D. 路由器会对特定组进行查询

正确答案: ACD

解析: 查询器收到离开报文，从中解析出组播组地址，并通过接收接口向该组播组发送IGMP特定组查询报文。发送间隔和发送次数可通过命令配置，缺省情况下：每隔1秒发送一次，共发送两次。同时，查询器启动组成员关系定时器（Timer-Membership=发送间隔x发送次数）。如果该网段不存在该组的其他成员，查询器将不会收到针对该组的报告报文，在Timer-Membership超时后，查询器将删除（*，G）对应的IGMP组表项。所以选项“收到leave消息后，路由器立刻删除该组成员关系”是错误的，其他选项正确。

多选题

832. 下面哪些路由协议支持通过命令配置发布缺省路由？（网络考点）

A. BGP
B. IGMP
C. ISIS
D. OSPF

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是路由协议对发布缺省路由的支持。BGP、ISIS和OSPF都支持通过命令配置发布缺省路由，这是它们的一个重要特性，用于在网络中传播可达性信息。而IGMP实际上是组播协议，与路由协议不同，不涉及发布缺省路由的配置。所以正确选项是ACD。

多选题

833. BGP协议支持如下哪几种报文？（网络考点）

A. Hello
B. Keepalive
C. Update
D. Open

正确答案: BCD

解析: 这道题考查的是BGP协议的报文类型。BGP协议中，Open报文用于建立BGP连接，Update报文用于更新路由信息，Keepalive报文用于保持BGP连接。所以，Open、Update和Keepalive都是BGP协议支持的报文类型。Hello报文通常用于其他协议，如OSPF，来建立和维护邻居关系，并非BGP协议的一部分。

多选题

834. 以下哪些选项的参数不是配置BGP Peer时的必备项？（网络考点）

A. connect-interface
B. password
C. ebgp-max-hop
D. ip address
E. as-number
F. next-hop-local

正确答案: ABCF

解析: 配置邻居关系一定要IP地址和AS号

多选题

835. 监控平面一般由主控板和接口板的监控单元组成，可以独立完成系统的环境监控。监控平面可以完成以下哪些方面的环境监控？（网络考点）

A. 系统上下电检测
B. 电压检测
C. 风扇控制
D. 温度检测

正确答案: ABCD

解析: 监控平面由主控板、接口板的监控单元构成，部分框式设备还会存在单独的集中监控板(CMU)。监控平面独立完成系统的环境监控，包括电压检测、系统上下电控制、温度监测与风扇控制等，以保证系统的安全稳定运行，在出现单元故障的情况下及时隔离故障，保障系统其它部分的正常运行。

多选题

836. 在VRP操作系统中，以下哪些选项的配置可以进入OSPF区域0的视图（网络考点）

A. [Huawei-ospf-1]area 0 enable
B. [Huawei-ospf-1]area 0
C. [Huawei]ospf area 0
D. [Huawei-ospf-1]area 0.0.0.0

正确答案: BD

解析: BD都是区域0的表达形式

多选题

837. BGP协议是一种域间路由协议，下面关于该协议的描述正确的是：（网络考点）

A. 不支持邻居认证
B. 支持自动发现邻居
C. 支持丰富的路由策略
D. BGP协议采用可靠的传输协议

正确答案: CD

解析: 在BGP协议中，都是通过手动指定的方式建立BGP邻居， 并且底层使用的是TCP协议。不支持明文认证的方式，仅支持MD5 认证， 支持大量的路由策略。

多选题

838. 以下关于MSTP说法正确的是？（网络考点）

A. MSTP支持与RSTP兼容运行
B. MSTP可以实现流量在不同LAN之间的负载分担
C. 相较于RSTP.MSTP的端口角色更多
D. MSTP的BPDU格式与RSTP相同

正确答案: ABC

解析: MSTP在RSTP的基础上新增了2种端口，MSTP的端口角色共有7种：根端口、指定端口、Alternate端口、Backup端口、边缘端口、Master端口和域边缘端口

多选题

839. 关于VRRP协议版本说法正确的是？（网络考点）

A. VRRPv2仅适用于IPv4
B. VRRPV3仅适用于IPv6
C. VRRPv3不支持认证
D. VRRPv2支持认证

正确答案: ACD

解析: 支持的网络类型不同。VRRPv3适用于IPv4和IPv6两种网络，而VRRPv2仅适用于IPv4网络。认证功能不同。VRRPv3不支持认证功能，而VRRPv2支持认证功能

多选题

840. 华为iMaster
NCE产品可以实现哪些功能？（网络考点）

A. 可跨厂家管理设备
B. 网络自动化
C. 提供多种开放的API接口
D. 基于大数据和AI的预测性维护

正确答案: ABC

解析: 华为iMasterNCE基于现网状态预先评估变更风险，所以排除选项“基于大数据和AI的预测性维护”，其他选项正确。】

多选题

841. 以下关于BGP路由宣告的描述错误的有哪些选项？（网络考点）

A. 只有从IGP学到的路由才能够宣告给其他BGP邻层。
B. 从所有BGP邻居学习到的所有BGP路由都宣告给其他BGP邻居。
C. 只有被BGP优选的最佳路由才能够宣告给其他BGP邻居。
D. 缺省情况下，从IBGP学到的路由不向其他IBGP邻居转发。

正确答案: AB

解析: A：自己宣告的路由也能传递给其他邻居B：IBGP水平分割

多选题

842. 如果一个以太网数据顿的Length/Type=0x8100，那么这个数据顿可能是由以下哪些选项的端口发
出的？
（网络考点）

A. 交换机Trunk类型的端口
B. 交换机Access类型的端口
C. 路由器的Serial接口
D. 交换机Hybrid类型的端口

正确答案: AD

解析: 0x8100说明是包含VLAN Tag的数据帧，而Access类型端口发送数据帧时会脱掉VLAN Tag，Trunk、Hybrid可以通过设置，允许携带VLAN Tag的数据帧从端口发出，所以选择“交换机Trunk类型的端口”、“交换机Hybrid类型的端口”

多选题

843. OSPF协议支持的网络类型有以下哪些选项？（网络考点）

A. Point-to-Multipoint
B. Point-to-Point
C. Broadcast
D. Non-Broadcast Multi-Access

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是OSPF协议支持的网络类型。OSPF协议是一种广泛使用的路由协议，它支持多种网络类型，包括点对多点（Point-to-Multipoint）、点对点（Point-to-Point）、广播（Broadcast）和非广播多路访问（Non-BroadcastMulti-Access）。这些都是OSPF协议可以直接运行的网络类型，因此所有选项都是正确的。

多选题

844. 以下哪些属于虚拟系统的特点？【安全考点】

A. 每个虚拟系统拥有独立的配置及路由表项
B. 每个虚拟系统由独立的管理员进行管理
C. 虚拟系统之间的流量相互隔离，更加安全
D. 需要为每个虚拟系统分配固定的系统资源

正确答案: ABC

解析: 以下是虚拟系统的一些特点A.每个虚拟系统拥有独立的配置及路由表项。虚拟系统可以根据自身需求进行配置，包括网络设置、路由表等，使其具有独立的网络环境和路由能力。B.每个虚拟系统由独立的管理员进行管理。不同的虚拟系统可以由不同的管理员负责管理和维护，使得管理工作更加分散和有效。C.虚拟系统之间的流量相互隔离，更加安全。虚拟系统可以使用隔离技术，如虚拟局域网(VLAN)、虚拟专用网络(VPN)等，使得虚拟系统之间的流量隔离开来，增强了安全性和隐私保护。D.需要为每个虚拟系统分配固定的系统资源。虚拟系统在运行时需要占用一定的系统资源，包括计算资源、存储空间、网络带宽等。因此，需要为每个虚拟系统分配适当的资源，以保证其正常运行和满足需求。因此，正确是ABC。虚拟化技术的应用使得虚拟系统能够实现这些特点，提供了更灵活、安全和高效的系统管理和资源利用方式。

多选题

845. 某客户现网采用华为无线控制器部署802.1X认证，认证服务器为iMaster NCE—Campus，工程师在调试无线网络过程中发现终端一直认证失败，导致该问题的可能原因有哪些？【安全考点】

A. 无线控制器上配置的授权密钥与认证服务器配置不一致
B. 无线控制器上配置的认证模板没有绑定接入模板
C. 终端与认证服务器网络不可达
D. 无线控制器上未配置业务VLAN

正确答案: BC

解析: 终端与认证服务器网络不可达无线控制器上配置的授权密钥与认证服务器配置不一致无线控制器上未配置业务VLAND无线控制器上配置的认证模板没有绑定接入模板

多选题

846. 某工程师正在部署无线网络，访客接入采用Portal认证方式，认证点为无线控制器，认证服务器采用iMaster NCE—CGampus。在无线控制器上配置的Portal服务器模板内容如下，以下关于配置的描述，正确的是哪些项？（安全考点）
[WAC]web-auth-server abc
[WAC-web-auth-server-abc]server-ip 10.23.200.1
[WAC-web-auth-server-abc]source-ip 10.10.10.254
[WAC-web-auth-server-abcjurl Http：//access.example.com：8080/portal
[WAC-web-auth-server-abc]port 50200
[WAC-web-auth-server-abc]shared-key cipher Admin@123
[WAC-web-auth-server-abclurl-parameter ssidssid
Redirect-url url

A. Portal服务器的IP地址为10.23.200.1
B. 重定向给用户的URL中会带有ssid名称
C. 设备和Portal服务器通信的IP地址为10.10.10.254
D. 设备上处理Portal协议报文的端口号为50200

正确答案: ABC

解析: 根据配置内容，认证服务器地址为10.23.200.1，访客接入采用Portal认证方式，因此需要使用端口50200来处理Portal协议报文。Portal服务器地址为10.10.10.254，即设备和Portal服务器通信的IP地址。根据配置内容中的“urlssidssidRedirect-urlurl”，即重定向给用户的URL中会带有ssid名称，所以选项C正确。根据配置内容中的“urlhttp://access.example.com:8080/portal”，可以确定Portal服务器的IP地址为10.23.200.1，所以选项D正确。因此，正确答案是BCD。

多选题

847. 23.103.11812
[WAC-radius-wlan-net]radius-server accounting 10.23.103.11813
[WAC-radius-wlan-net]radius-servershared-key cipher
Huawei@123
[WAC-radius-wlan-net]quit
[WAC-wlan-view]quit
[WAC]aaa
[WAC-aaa]accounting-scheme schemel
[WAC-aaa-accounting-schemel]accounting-moderadius
[WAC-aaa-accounting-schemel]accounting realtime 15
[WAC-aaa-accounting-schemel]quit
[WAC-aaa]quit

A. RADIUS认证、计费端口号分别为1812、1813
B. RADIUS服务器地址为10.23.103.1
C. 配置计费模式为RADIUS计费
D. 设备按时长计费，未使能实际计费功能

正确答案: ABC

解析: A选项：RADIUS（远程用户拨号认证系统）默认的认证端口号为1812，计费端口号为1813，与配置中`radius-serveraccounting10.23.103.11813`相符，因此A正确。B选项：RADIUS服务器地址在配置中明确给出为`10.23.103.118`，尽管选项中漏掉了最后的`18`，但基于上下文可以判断是指该地址，故B正确。C选项：在配置中，`accounting-moderadius`明确指定了计费模式为RADIUS计费，因此C正确。D选项：虽然配置了`accountingrealtime15`，但这只是指定了实时计费的间隔为15秒，并不直接说明设备仅按时长计费或未使能实际计费功能，因此D错误。综上，正确答案为ABC。

多选题

848. 以下哪些是策略路由可以匹配的条件？【安全考点】

A. 应用
B. 源安全区域
C. 源MAC地址
D. 源IP地址

正确答案: ABD

解析: nan

多选题

849. WAF是企业中常见的一种安全设备，其应用场景有哪些？【安全考点】

A. 访问审计
B. 敏感词过滤
C. 防CC攻击
D. 防网页篡改

正确答案: ABCD

解析: WAF是Web应用程序防火墙的缩写，主要应用于Web应用程序的安全防护，其应用场景如下A.访问审计WAF可以记录用户访问Web应用程序时的请求和响应信息，并对访问进行审计，以便企业了解Web应用程序的使用情况和数据流向。B.敏感词过滤WAF可以根据预设的敏感词库对Web应用程序的传输内容进行过滤，以避免敏感信息的泄露。C.防CC攻击WAF可以对Web应用程序的请求进行限速、黑白名单控制等，有效地防范CC攻击等网络安全威胁。D.防网页篡改WAF可以检测和防范网络钓鱼、跨站点脚本攻击、SQL注入等常见的Web应用程序安全威胁，确保Web应用程序的完整性和可靠性。因此，正确为ABCD。企业在部署Web应用程序时，可以结合实际需求选择相应的WAF安全设备，来提升Web应用程序的安全性和可靠性。

多选题

850. URL地址的结构组成包含以下哪些字段？【安全考点】

A. protocol
B. Path
C. Hostname
D. port

正确答案: ABCD

解析: URL（统一资源定位符）地址的结构组成确实包含以下字段：A.protocol（协议），如http、https等，它指定了访问资源时使用的协议类型。B.Path（路径），它指定了服务器上的资源路径，用于定位具体的资源。C.Hostname（主机名），它指定了资源所在的服务器的主机名或IP地址。D.port（端口号），它指定了服务器上的端口号，用于区分服务器上的不同服务。因此，选项ABCD都是URL地址结构组成的字段，答案是正确的。

多选题

851. IPSec使用IKE v1主模式建立隧道，并且使用证书验证身份，以下哪些消息对证书进行合法性进行验证？【安全考点】

A. 消息5
B. 消息4
C. 消息6
D. 消息3

正确答案: AC

解析: 在IPSec使用IKEv1主模式建立隧道的过程中，涉及到多个消息用于协商和认证。当使用证书验证身份时，关键的消息用于证书的合法性验证。*消息5和消息6是主模式中用于身份和认证信息交换的消息。在这个阶段，双方使用生成的密钥发送信息，进行身份认证和对整个主模式交换内容的认证。对于证书验证，这两个消息中包含了证书信息的交换和验证过程，确保通信双方的身份合法性和证书的有效性。*消息4和消息3在IKEv1主模式中主要用于提议交换和密钥材料（如Diffie-Hellman公共值和nonce值）的交换，并不直接涉及证书的合法性验证。因此，根据IKEv1主模式的协商流程，对证书进行合法性验证的消息是消息5和消息6，所以正确答案是A和C。

多选题

852. 以下哪些是华为Anti—DDos支持的防范机制？【安全考点】

A. 过滤器
B. 限流
C. 首包检查
D. 会话检查

正确答案: ABCD

解析: 华为Anti-DDoS系统支持以下防范机制A.过滤器可以对流量进行过滤和分流，防止恶意流量占用过多带宽，同时确保合法流量正常访问。B.限流可以对流量进行流量控制和限速，以防止过高的访问速率导致系统崩溃或服务不可用。C.首包检查可以对请求的首个数据包进行检查，以防止HTTP请求重放、CC攻击、SYNFlood等常见的DDoS攻击行为。D.会话检查可以对用户会话进行检查和管理，以避免会话劫持、DDoS攻击等安全威胁。因此，正确为ABCD。华为Anti-DDoS系统采用多种防范机制协同工作，从而有效地应对DDoS攻击，保障网络安全。

多选题

853. IPSec VPN通过以下哪些方面保障了用户业务数据在Internet中的安全传输？【安全考点】

A. 接收方对接收的数据进行验证
B. 数据以密文的形式在Internet上传送
C. 接收方验证发送方身份是否合法
D. 接收方拒绝旧的或重复的数据包

正确答案: ABCD

解析: IPSecVPN通过以下方面保障了用户业务数据在Internet中的安全传输A.接收方对接收的数据进行验证确保接收到的数据是完整的、未被篡改的。B.数据以密文的形式在Internet上传送对数据进行加密，保证数据的机密性，防止数据被窃取。C.接收方验证发送方身份是否合法使用数字证书等方式对发送方进行身份验证，保证通信发起方的合法性。D.接收方拒绝旧的或重复的数据包避免网络中的重放攻击。因此，正确为ABCD。IPSecVPN通过这些方式保障了用户业务数据在Internet中的安全传输，在保证数据机密性、完整性和可用性方面起到了重要作用。

多选题

854. 防火墙可以对HTTP的哪些控制项进行行为控制？【安全考点】

A. POST操作
B. 代理上网
C. 文件上传
D. 文件删除

正确答案: ABC

解析: 防火墙可以对HTTP的以下控制项进行行为控制A.POST操作防火墙可以对HTTP请求方法进行控制，包括POST操作。它可以根据规则设置，允许或阻止特定的POST请求。B.代理上网防火墙可以控制HTTP代理的使用情况，限制或允许用户通过代理服务器上网访问。C.文件上传防火墙可以对HTTP上传功能进行控制，允许或阻止文件上传到特定的目录或服务器。D.文件删除防火墙通常不会直接对HTTP的文件删除进行控制，而是更多地关注网络层面和应用层面的安全措施。因此，正确为ABC。防火墙可以对HTTP的POST操作、代理上网和文件上传等控制项进行行为控制，以实现对网络流量和应用行为的管理和安全控制。

多选题

855. 某客户现网采用华为无线控制器部署Portal认证，工程师在调试过程中发现终端一直无法认证成功，导致此问题的原因可能有哪些？【安全考点】

A. 无线控制器上关闭了STA地址学习功能
B. 无线控制器上配置的Portal密钥与认证服务器不一致
C. 无线控制器上开启了Portal服务器探测功能，而Portal服务器上未开启此功能
D. 无线控制器上配置的Portal服务器目的端口与Portal服务器上的监听端口不一致

正确答案: ABC

解析: 导致无线终端无法成功认证的可能原因包括A.无线控制器上关闭了STA地址学习功能STA地址学习功能用于学习和记录与无线终端相关的MAC地址信息，关闭该功能可能导致无法正确识别和认证终端。B.无线控制器上配置的Portal密钥与认证服务器不一致Portal认证使用密钥进行身份验证，如果无线控制器上配置的密钥与认证服务器不匹配，终端将无法通过认证。C.无线控制器上开启了Portal服务器探测功能，而Portal服务器上未开启此功能Portal服务器探测功能用于检测和确认Portal服务器的可用性，如果控制器开启了该功能但服务器未开启，则终端无法进行正常认证。因此，正确为ABC。在调试过程中，工程师需要逐个排查这些可能原因，确保无线控制器和认证服务器的配置相互匹配，以解决终端无法成功认证的问题。

多选题

856. 双机热备系统版本升级是现网中常见的运维操作，在升级完成后需要验证以下哪些信息来确定升级成功？【安全考点】

A. 设备运行状态
B. 版本信息
C. License信息
D. 会话表

正确答案: ABCD

解析: 在双机热备系统版本升级完成后，为了确定升级是否成功，需要验证多个信息。其中包括设备运行状态、版本信息、License信息以及会话表等。这些信息可以全面反映系统的运行情况，包括软硬件的运行状态、版本是否符合要求以及License许可是否足够等。

多选题

857. 以下关于IKE v1中主模式和野蛮模式的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 主模式不支持NAT穿越，野蛮模式支持NAT穿越
B. 主模式仅支持IP地址标识身份，野蛮模式支持IP地址和Name两种方式标识身份
C. 主模式保护身份信息，野蛮模式缺乏对身份信息的保护
D. 主模式使用6条ISAKMP信息，野蛮模式使用3条ISAKMP信息

正确答案: ABCD

解析: 主模式不支持NAT转换,而野蛮模式支持。对等体标识:主模式只能采用IP地址方式标识对等体;而野蛮模式可以采用IP地址方式或者Name方式标识对等体。一、IPSecVPN主模式和野蛮模式的区别，然后两个模式的使用场景（1）、交换的消息主模式为6个，野蛮模式为3个。（2）、身份保护主模式对身份信息的交换时采用了加密的方式，而野蛮模式是以明文的方式进行身份信息的传输的。（3）、协商能力由于野蛮模式交换次数的限制，因此野蛮模式协商能力低于主模式。

多选题

858. DPD的检测模式分为以下哪些？【安全考点】

A. 共享型
B. 周期型
C. 独占型
D. 按需型

正确答案: BD

解析: DPD（DeadPeerDetection）是一种用于检测IPsecVPN中对端是否存活的机制。它可以通过发送特定的心跳消息来监测对端设备的状态。以下是DPD的检测模式的描述A.共享型共享型DPD指在一个VPN中的所有连接共享相同的DPD参数，对端设备在规定时间内未响应则认为对端断开。B.周期型周期型DPD指设定固定的时间间隔，定期发送DPD心跳消息给对端设备进行检测，如果对端设备未及时响应，则认为对端断开。C.独占型独占型DPD指每个VPN连接都有独立的DPD参数，对端设备在规定时间内未响应则认为该连接断开，而不影响其他连接。D.按需型按需型DPD指根据具体需求，在需要时发送DPD心跳消息进行检测，以减少额外的网络流量和资源消耗。因此，正确为BD。这些不同的DPD检测模式可以根据实际需求进行选择，提高IPsecVPN的稳定性和可靠性。

多选题

859. 随着网络技术的不断发展，新的漏洞、新的攻击工具、攻击方式的不断出现IPS设备只有不断的更新特征库才能对网络、系统和业务进行持，续有效的防御。以下关于IPS特征库的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 华为IPS特征库升级后需要重启设备才能使其生效
B. 用户可以从华为官网下载最新的入侵防御特征库
C. 华为IPS特征库支持手动升级和自动升级
D. 华为IPS特征库只支持手动升级

正确答案: BC

解析: 华为IPS特征库升级后不需要重启设备，特征库的更新可以立即生效，以确保持续有效的防御。用户可以从华为官网下载最新的入侵防御特征库。华为会定期发布特征库更新，用户可以根据需要下载并应用最新的特征库来提高IPS设备的防御能力。华为IPS特征库支持手动升级和自动升级。用户可以手动下载和导入最新的特征库，也可以配置IPS设备进行自动升级，从而及时获取最新的防御能力。华为IPS设备通过及时更新特征库，可以对新的漏洞、攻击工具和攻击方式做出有效的防御，提高网络、系统和业务的安全性。

多选题

860. 以下哪些选项属于应急响应根除阶段的操作？【安全考点】

A. 在企业内部交换机上部署ACL，限制病毒在内部网络的传播
B. 启用安全审计
C. 加强网络安全教育宣传
D. 使用杀毒软件对终端进行全面杀毒

正确答案: BCD

解析: 应急响应根除阶段是通过检测、隔离、消灭病毒或恶意程序，将受影响的系统恢复到正常状态的过程。以下是应急响应根除阶段的操作A.在企业内部交换机上部署ACL限制病毒在内部网络的传播通常属于应急响应响应阶段的操作。B.启用安全审计可以对系统中的各种日志与事件进行收集和分析，发现异常行为，识别和追踪攻击者的操作，以快速定位并解决问题。C.加强网络安全教育宣传可以提高员工的安全意识和保密意识，降低员工对于钓鱼邮件、恶意链接和文件的点击率，减少新的安全漏洞被利用的风险。D.使用杀毒软件对终端进行全面杀毒可以清理终端上的病毒和恶意软件，防止继续感染其他设备。因此，选项BCD都是应急响应根除阶段的操作。

多选题

861. 以下哪些是带宽通道中可以管理的资源？【安全考点】

A. 上下行带宽独立控制
B. 策略独占
C. 连接数限制
D. 整体保证带宽

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

862. 以下关于URL过滤和DNS过滤对比的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. DNS过滤相比于URL过滤可以更的进行访问控制
B. URL过滤比DNS过滤对设备性能的影响小
C. URL过滤的控制范围比DNS过滤小
D. URL过滤比DNS过滤的控制粒度细

正确答案: ACD

解析: *B项正确。URL过滤主要关注于具体的网页地址，而DNS过滤则作用于域名解析层面，因此URL过滤的控制范围相对较小。*C项正确。URL过滤能够针对具体的网页进行过滤，控制粒度更细。DNS过滤则通常作用于域名层面，控制粒度相对较粗。*D项正确。DNS过滤在域名解析阶段进行，可以在用户访问具体网页之前进行访问控制，因此相比于URL过滤，DNS过滤能更早地进行访问控制。*A项错误。由于URL过滤需要在用户访问具体网页时进行过滤判断，而DNS过滤在域名解析阶段进行，通常认为DNS过滤对设备性能的影响可能更小一些，而不是URL过滤。综上所述，正确答案是BCD。

多选题

863. 管理员在防火墙上部署了内容过滤功能，可以实现以下哪些安全保护？【安全考点】

A. 对内网用户发布的微博和帖子内容进行过滤，阻止内网用户发布包含违规信息的微博和帖子
B. 对内网用户上传的文件内容进行过滤，阻止内网用户上传包含公司机密信息的文件
C. 对内网用户搜索的内容进行过滤，阻止内网用户搜索与工作无关的内容
D. 对内网用户下载的文件内容进行过滤，阻止内网用户下载包含违规信息的文件

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

864. 以下哪些属于内容安全过滤技术？【安全考点】

A. 邮件过滤
B. 带宽限制
C. 应用行为控制
D. URL过滤

正确答案: ACD

解析: nan

多选题

865. 以下关于邮件协议的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 使用POP3，用户直接对服务器上的邮件进行操作，不需要把所有邮件下载到本地再进行各项操作
B. 使用IMAP，客户端软件会将所有未阅读邮件下载到计算机。并且邮件服务器会删除读邮件
C. 使用POP3，客户端软件会将所有未阅读邮件下载到计算机。并且邮件服务器会删除该邮件
D. 使用IMAP，用户直接对服务器上的邮件进行操作，不需要把所有邮件下载到本地再遗行各项操作

正确答案: CD

解析: C.使用POP3，客户端软件会将所有未阅读邮件下载到计算机。并且邮件服务器会删除该邮件。这是POP3协议的工作方式，即客户端会将邮件下载到本地进行管理，邮件服务器会删除已经下载的邮件。D.使用IMAP，用户直接对服务器上的邮件进行操作，不需要把所有邮件下载到本地再进行各项操作。这是IMAP协议的工作方式，即客户端可以直接在邮件服务器上进行各种邮件操作，不需要将邮件全部下载到本地。因此，正确是CD。

多选题

866. 以下关于URL过滤中黑白名单的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 白名单的优先级高于黑名单的优先级
B. 如果防火墙上的URL过滤网站较少，那么既可以使用黑白名单，也可以使用自定义URL分类
C. 如果只将主网页加入白名单，则该主网页下的内嵌网页部分将无法正常访问
D. 黑白名单无法与URL分类结合使用

正确答案: ABC

解析: 关于URL过滤中黑白名单的描述，正确的是A.白名单的优先级高于黑名单的优先级。当一个URL同时被白名单和黑名单包含时，白名单的规则会起作用，即允许访问该URL。B.如果防火墙上的URL过滤网站较少，既可以使用黑白名单，也可以使用自定义URL分类。这表示在过滤网站数量有限的情况下，可以根据需求选择适合的方式进行网站过滤。C.如果只将主网页加入白名单，则该主网页下的内嵌网页部分将无法正常访问。这是因为白名单仅适用于指定的URL，而不包括其子网页或其他相关资源。D.黑白名单可以与URL分类结合使用，因此选项D是错误的。可以根据需要组合使用黑白名单和URL分类来实现更精细的URL过滤。因此，正确是ABC。

多选题

867. 防火墙支持的内容安全过滤技术不包括以下哪些项？【安全考点】

A. URL过滤
B. 文件过滤
C. DDoS防护
D. Web服务器防护

正确答案: CD

解析: 防火墙支持的内容安全过滤技术不包括C.DDoS防护DDoS（分布式拒绝服务攻击）防护不属于内容安全过滤技术，而是一种针对网络攻击的防护措施。DDoS防护旨在保护网络免受大规模的拒绝服务攻击，阻止恶意流量进入网络。D.Web服务器防护Web服务器防护通常是独立于防火墙的安全措施，用于保护Web服务器免受各种类型的攻击，例如SQL注入、跨站脚本攻击(XSS)等。尽管防火墙可以提供一定程度的安全性，但Web服务器防护更专注于保护Web应用程序和服务器本身。因此，正确是CD。

多选题

868. 华为IPS设备中，物理接口的工作模式有以下哪些项？【安全考点】

A. 路由
B. 旁路检测
C. 交换
D. 接口对

正确答案: ABC

解析: 华为IPS设备中的物理接口的工作模式包括旁路检测、路由、接口和交换。这是因为IPS设备通常需要与网络中的其他设备进行通信，因此需要支持不同的工作模式来适应不同的网络环境和应用需求。

多选题

869. 华为Anti—DDoS解决方案由以下哪些部分组成？【安全考点】

A. 检测中心
B. 清洗中心
C. 管理中心
D. 防护对象

正确答案: ABC

解析: nan

多选题

870. 木马的危害性非常大，其可能泄露受害者的敏感信息，甚至远程操纵受害者的主机。则木马程序的传播方式包括以下哪些项？【安全考点】

A. 捆绑在某知名工具程序中
B. 攻击者利用漏洞入侵主机，随后安装木马程序
C. 伪装成工具程序，诱骗用户运行，一旦运行，木马就会自动植入主机中
D. 第三方下载器下载软件携带木马

正确答案: ABCD

解析: 木马程序的传播方式包括以下几种A.捆绑在某知名工具程序中攻击者会将木马程序捆绑在一些常用或知名的工具程序中，用户在下载和安装这些程序时，很可能同时安装了携带的木马程序。B.攻击者利用漏洞入侵主机，随后安装木马程序攻击者会利用系统或应用程序的安全漏洞，通过远程入侵主机并安装木马程序，从而获取对受害者主机的控制权。C.伪装成工具程序，诱骗用户运行，一旦运行，木马就会自动植入主机中攻击者可能会将木马程序伪装成看似有用的工具程序，以欺骗用户主动运行。一旦用户运行了该程序，木马程序会自动植入到主机中并执行恶意操作。D.第三方下载器下载软件携带木马攻击者可能会操纵或篡改第三方下载器，使其下载的软件携带木马程序。用户在使用这些下载器下载软件时，可能会不知不觉地将木马程序一同下载和安装。因此，正确是ABCD。需要注意的是，用户在使用电脑或移动设备时，应保持警惕，避免下载和运行未知来源或可疑的程序，同时及时更新操作系统和应用程序，以减少木马程序的传播和感染风险。

多选题

871. 以下关于使用ACL作为IPSec感头趣流匹配规则的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 若不同的数据流有不同的安全要求，则需要创建不同的ACL和相应的IPSec安全策略
B. 如果应用IPSec安全策略的接口同时配置了NAT，由于设备先执行NAT，会导致IPSsec不生效。此时需要将IPSec引用的AcL规则匹配经过NAT转换后的IP地址
C. IPSec隧道两端ACL规则定义的协议类型要一致。例如，一端使用IP协议，另一端也必须使用IP协议
D. 同一个IPSec安全策略组中配置的ACL可以包含相同的rule规则

正确答案: ABC

解析: nan

多选题

872. 以下关于防火墙双机热备系统软件版本升级的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 双机系统软件版本升级完成后，需要测试防火墙的主备状态和业务运行情况，对双机切换不做验证要求
B. 升级主机时，先shutdown心跳接口，再shutdown业务接口，会造成双主现象
C. 双机系统软件版本升级前，需要将待升级版本软件保存在本地PC，无需上传到防火墙
D. 当备机系统升级完成后，需要验证业务的运行情况，如业务运行异常，则需要进行版本回退

正确答案: BD

解析: 关于防火墙双机热备系统软件版本升级的描述，我们逐项分析：A项正确。备机系统升级后，必须验证业务的运行情况。如果发现业务运行异常，确实需要进行版本回退，以确保系统的稳定性和业务的连续性。B项错误。在双机系统软件版本升级前，虽然可以将待升级版本软件保存在本地PC，但在实际升级过程中，通常需要将新版本软件上传到防火墙系统，以便进行升级操作。C项正确。升级主机时，如果先shutdown心跳接口，再shutdown业务接口，确实可能导致双主现象。这是因为心跳接口是用于保持双机之间同步和状态检测的关键接口，如果先关闭它，可能会导致双机之间的状态检测失效，从而出现双主现象。D项错误。双机系统软件版本升级完成后，不仅需要测试防火墙的主备状态和业务运行情况，还需要对双机切换进行验证。这是为了确保在升级后，双机热备系统仍然能够在需要时进行正常的切换，以保证系统的可靠性和稳定性。综上所述，正确的选项是A和C。

多选题

873. 以下哪些资源属于给虚拟系统手工分配的资源？【安全考点】

A. 安全区域
B. 带宽
C. 接口
D. VLAN

正确答案: BCD

解析: 在虚拟系统中，以下资源是可以手工分配的A.VLAN（虚拟局域网）VLAN用于在物理网络中划分成多个逻辑子网，提供隔离和安全性。C.带宽带宽可以被手工配置给虚拟系统，以满足其特定需求，控制网络流量和性能。D.接口虚拟系统可以手工分配接口来连接到不同的网络节点或者外部设备，实现网络通信。B选项中的"安全区域"没有提到是手工分配的资源，因此不属于给虚拟系统手工分配的资源。所以，正确是ACD。

多选题

874. 在双机系统软件版本升级前，需要准备以下哪些工作？【安全考点】

A. 备份重要数据，如当前配置文件和系统软件
B. 确认当前业务运行情况并记录，如MAC表、会话表等
C. 双机倒换情况
D. 确认设备的运行情况并记录，如当前版本软件、License、设备硬件情况等

正确答案: ABCD

解析: 在双机系统软件版本升级前，需要准备以下工作A.备份重要数据应该备份当前配置文件和系统软件，以防升级过程中出现意外情况导致数据丢失或配置文件不兼容。B.确认当前业务运行情况并记录记录当前的MAC表、会话表等关键信息，以便在升级后进行验证和对比。C.双机倒换情况需要了解双机系统的倒换情况，即主备之间的切换是否正常、是否存在异常情况。D.确认设备的运行情况并记录记录当前设备的软件版本、License状态、硬件情况等，以作为参考，并在升级后进行对比。因此，正确的是A、B、C和D。

多选题

875. 某客户现网采用AD认证方式控制终端接入网络，其中AD服务器由以下哪些部件组成？【安全考点】

A. LDAP Server
B. Accounting Server
C. Ticket-Granting Server
D. Authentication Server

正确答案: AD

解析: 在AD（ActiveDirectory）认证方式中，控制终端接入网络主要涉及以下几个关键部件：A.LDAPServer（轻量级目录访问协议服务器），它用于存储关于网络对象的信息，并允许用户和管理员查询和修改这些信息，是AD的重要组成部分。C.Ticket-GrantingServer（票据授权服务器），在Kerberos认证协议中，该服务器负责发放票据，允许用户在网络上进行身份验证。D.AuthenticationServer（认证服务器），它处理用户的登录请求，验证用户的身份凭证。B选项提到的AccountingServer（计费服务器）并不是AD认证方式控制终端接入网络所必需的部件，它更多关联于网络服务的计费和管理，而非直接的认证过程。因此，正确答案是ACD。

多选题

876. 以下关于策略路由匹配条件的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 可以指定流量的应用类型，通过应用防火墙能够区分使用相同协议和端口号的不同应用程序，使网络管理更加精细B
B. 源安全区域和入接口可以同时使用，匹配用户流量更加精准
C. 如果想要匹配不同优先级的流量，可以在创建策略路由规则时将DSCP优先级作为匹配条件
D. 如果希望策略路由规则仅在特定时间段内生效，可以在创建策略路由规则时将时间段作为匹配条件

正确答案: ACD

解析: B项描述有误，源安全区域和入接口通常是用来确定流量的源地址和接口，而不是用作匹配条件。

多选题

877. IPS的签名过滤器支持对以下哪些操作系统类型进行过滤？【安全考点】

A. Unix-like
B. IOS
C. Windows
D. Android

正确答案: ABCD

解析: IPS（入侵防御系统）的签名过滤器是其核心组件之一，用于检测并阻止恶意流量。签名过滤器通常支持对多种操作系统类型的流量进行过滤，以确保跨平台的保护能力。A选项“Unix-like”指的是类Unix操作系统，这类系统广泛用于服务器和网络设备，因此IPS需要支持对其的过滤。B选项“IOS”是Cisco的网络设备操作系统，同样需要IPS的支持以保护网络设备。C选项“Windows”是最常见的桌面和服务器操作系统，IPS必须支持对其的过滤以保护广泛的用户群体。D选项“Android”是移动操作系统，随着移动设备的普及，IPS也需要支持对Android流量的过滤。综上所述，IPS的签名过滤器确实需要支持对所有提到的操作系统类型进行过滤，因此答案是ABCD。

多选题

878. 针对windows操作系统，可以执行以下哪些操作进行加固？【安全考点】

A. 修改默认TTL值
B. 取消默认共享
C. 限制用户数量
D. 定期审核账号权限

正确答案: ABCD

解析: 对于Windows操作系统，以下操作可以用于加固A.修改默认TTL值通过修改默认的TTL(Time-to-Live)值，可以减少网络攻击的可能性。较低的TTL值可以限制攻击者进行大规模扫描或攻击。B.取消默认共享禁用或取消默认共享可以避免未经授权用户访问敏感文件和目录，增强系统的安全性。C.限制用户数量限制用户数量可以减少潜在的攻击面。通过限制创建新用户的权限或设置最大用户数目，可以有效控制系统访问权限。D.定期审核账号权限定期审核账号权限是一项重要的安全措施。通过定期审查和更新账号的权限设置，可以及时发现并修复存在的问题，确保只有必要的用户拥有合适的权限。因此，正确是ABCD，即针对Windows操作系统可以执行修改默认TTL值、取消默认共享、限制用户数量和定期审核账号权限等操作来加固系统安全。

多选题

879. 全局选路策略包含以下哪些类型？【安全考点】

A. 链路质量负载分担
B. 链路权重负载分担
C. 链路带宽负载分担
D. 链路优先级主备备份

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

880. Linux操作系统可以从以下哪些方面进行安全加固？【安全考点】

A. 系统安全
B. 账号安全
C. 日志安全
D. 服务启动管理

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

881. 以下哪些不属于IPSec SA的建立方式？【安全考点】

A. 主模式
B. IKE方式
C. 野蛮模式
D. 手工方式

正确答案: CD

解析: IPSecSA的建立方式包括主模式（Mainmode）、快速模式（Quickmode）以及基于Internet密钥交换协议（IKE）的方式。A.主模式是一种IPSecSA建立的方式，其过程包括两轮消息交换，在安全性和认证方面提供了较高的保护。B.IKE方式是一种基于IKE的IPSecSA建立方式，包括两个阶段IKE握手和快速模式。IKE握手用于建立相互信任的身份验证和密钥协商，而快速模式用于交换数据加密所需的密钥和参数。C.野蛮模式（Aggressivemode）并不是IPSecSA的建立方式，它只需要三个步骤就能完成身份验证和密钥协商，但安全性相对较低，容易受到攻击。D.手工方式（Manualmode）也不是IPSecSA的建立方式，它需要管理员手动配置和管理SA的参数，缺乏自动化和灵活性。因此，正确是C和D，即野蛮模式和手工方式。

多选题

882. 以下哪些是防火墙URL过滤的匹配模式？【安全考点】

A. 后缀匹配
B. 关键字匹配
C. 精确匹配
D. 模糊匹配

正确答案: ABC

解析: 输入URL规则，可以是精确匹配、前缀匹配、后缀匹配或者关键字匹配。

多选题

883. 以下哪些项可能导致IPSec VPN建立失败？【安全考点】

A. ACL不包含两端需要通信的业务地址
B. 支持的加密算法不一致
C. 封装模式不一致
D. 到达对端内网的路由不可达

正确答案: ABCD

解析: IPSecVPN建立失败的原因有很多，但以下列出的四个选项很可能导致建立失败。A.到达对端内网的路由不可达IPSecVPN建立的前提是两端要能够相互通信，如果到达对端内网的路由不可达，则建立VPN连接会失败。B.封装模式不一致IPSecVPN需要通过双方协商选定相同的封装模式，即AH（认证头）或ESP（封装安全负载），如果双方选定的封装模式不一致，则建立VPN连接会失败。C.支持的加密算法不一致IPSecVPN需要通过双方协商选定相同的加密算法，如果双方选定的加密算法不一致，则建立VPN连接会失败。D.ACL不包含两端需要通信的业务地址IPSecVPN需要通过ACL（访问控制列表）限制通信的业务地址范围，如果ACL不包含双方需要通信的业务地址，则建立VPN连接会失败。综上所述，选项ABCD均有可能导致IPSecVPN建立失败。

多选题

884. Anti—DDoS首包检查机制支持以下哪些报文？【安全考点】

A. UDP
B. TCP
C. DNS
D. ICMP

正确答案: BC

解析: Anti-DDoS首包检查机制主要用于检测和防御分布式拒绝服务（DDoS）攻击。在这种机制中，系统会检查进入网络的首个数据包，以确定它们是否符合正常的网络协议和行为。对于选项A（UDP），虽然UDP是一种常用的网络协议，但在许多DDoS攻击场景中，UDP流量可能被用于恶意目的，因此其首包可能不会受到特别的“支持”，即不会被特别用于首包检查机制的正面识别，所以A不是正确答案。选项B（TCP）和C（DNS）是网络通信中的基础协议，正常业务流量大量使用这些协议。因此，它们的首包往往携带了建立正常连接所需的关键信息，是Anti-DDoS首包检查机制需要支持的重点对象，用于识别和放行正常的业务流量。选项D（ICMP）虽然是一个网络控制消息协议，但在DDoS攻击中，ICMP常被用于发送大量无用或恶意消息，因此其首包同样可能不会受到特别“支持”，D不是正确答案。因此，结合上述分析，BC是正确答案。

多选题

885. 在IPSec组网中，策略模板适用于以下哪些场景？【安全考点】

A. 点到点，双方地址不固定
B. 点到多点，其中总部出口地址固定、分支出口地址不固定
C. 点到点、其中一方IP地址不固定
D. 点到多点，总部出口地址和分支出口地址都不固定

正确答案: BC

解析: nan

多选题

886. 华为防火墙能够对单包攻击采取以下哪些防范动作？【安全考点】

A. 放行
B. 告警
C. 丢弃
D. 源认证

正确答案: BC

解析: 华为防火墙作为网络安全设备，具备对单包攻击的防范能力。针对单包攻击，华为防火墙主要采取以下防范动作：*B.丢弃：当防火墙检测到单包攻击时，最直接且有效的防范动作是将攻击报文丢弃，以防止其对系统造成进一步损害。例如，对于PingofDeath攻击和Land攻击，防火墙会检查报文的大小或TCP报文的源地址和目的地址，若符合攻击特征，则直接丢弃这些报文。*C.告警：除了丢弃攻击报文外，华为防火墙还具备告警功能。当检测到单包攻击时，防火墙会生成相应的告警信息，通知管理员有攻击行为发生，以便管理员及时采取应对措施。而A选项“源认证”通常不是防火墙针对单包攻击的直接防范动作，它更多地用于访问控制或用户认证场景。D选项“放行”显然不符合防火墙对单包攻击的防范逻辑，因为放行攻击报文将导致系统面临安全风险。综上所述，华为防火墙能够对单包攻击采取的防范动作主要包括丢弃和告警，因此正确答案为B和C。

多选题

887. 以下关于手工方式IPSec安全策略的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 在配置时本端的入方向SA参数不一定需要和对端的出方向SA参数一样
B. 手工方式IPSec安全策略所有的安全参数都需要手工配置
C. 适用于小型静态环境
D. 管理员配置工作量大

正确答案: BCD

解析: nan

多选题

888. Anti—DDos的会话检查机制可以防范以下哪些攻击？【安全考点】

A. TCP连接耗尽攻击
B. TCP异常会话攻击
C. ACK Flood
D. UDP Flood

正确答案: ABC

解析: Anti-DDoS的会话检查机制主要用于检测和防范针对网络服务的攻击。针对给出的选项：A.TCP连接耗尽攻击：这种攻击通过大量建立TCP连接来耗尽服务器的资源。会话检查机制可以识别和限制这种异常连接行为，因此可以有效防范此类攻击。B.TCP异常会话攻击：这类攻击涉及异常的TCP会话，如错误的标志位、序列号等。会话检查机制可以检测到这些异常会话并进行相应的处理，因此可以防范此类攻击。C.ACKFlood：这是一种利用TCP协议中的ACK包进行洪水攻击的方式。会话检查机制可以检测到这种异常的ACK包流量，并进行相应的处理，因此也可以防范此类攻击。D.UDPFlood：UDPFlood攻击利用UDP协议的无连接特性进行洪水攻击。由于UDP协议本身较为简单，且不像TCP那样有会话的概念，因此会话检查机制对UDPFlood攻击的防范效果有限。综上所述，选项A、B、C是Anti-DDoS的会话检查机制可以防范的攻击类型，而选项D不是，所以答案是ABC。

多选题

889. 过载保护虽然可以保证链路的稳定性，但是会引起以下哪些问题？【安全考点】

A. 网络游戏在链路切换后掉线
B. 网站在刷新后需要重新登录
C. 所有流量因超出阈值而被丟弃
D. 网上银行业务因检测到IP地址变化而拒绝用户访问

正确答案: ABD

解析: 过载保护在网络中通常用于防止设备或链路因流量过大而崩溃，它通过丢弃超出阈值的流量或切换链路来保护网络。然而，这种保护机制可能会引起一些问题：A选项正确，网络游戏通常依赖于稳定的网络连接，链路切换可能导致游戏掉线。B选项正确，网站在会话过程中可能会因为IP地址的变化（由于链路切换）而要求用户重新登录。C选项错误，过载保护只是丢弃超出阈值的流量，而不是所有流量。D选项正确，网上银行业务可能因检测到IP地址的突然变化而视为安全风险，从而拒绝用户访问。因此，正确答案是ABD。

多选题

890. 以下哪些特证可以作为Anti—DDoS过滤器的过滤条件？【安全考点】

A. TTL
B. 源IP
C. 目的
D. 协议

正确答案: ABCD

解析: 在构建Anti-DDoS（分布式拒绝服务攻击）过滤器时，需要考虑多种过滤条件来有效识别和阻止攻击流量。以下是对给定选项的分析：A.TTL（生存时间）：TTL值可以用来识别数据包在网络中的存活时间。在DDoS攻击中，攻击流量可能表现出异常的TTL值，因此TTL是一个有效的过滤条件。B.源IP：源IP地址是识别攻击流量的关键信息。通过分析源IP地址，可以追踪攻击来源，并采取相应的过滤措施。C.目的：指的是数据包的目的地址或端口。在DDoS攻击中，攻击流量通常会集中发往特定的目标地址或端口，因此目的地址或端口也是重要的过滤条件。D.协议：网络协议是数据包传输的基础。通过分析数据包所使用的协议，可以识别出潜在的攻击流量，因为某些协议可能更容易被用于DDoS攻击。综上所述，TTL、源IP、目的和协议都可以作为Anti-DDoS过滤器的过滤条件，因此答案是ABCD。

多选题

891. 以下关于带宽通道中整体保证带宽和最大带宽的描述，正确的是哪些项？【安全考点】

A. 如果流量大于最大带宽，则直接丢弃超出最大带宽的流量
B. 整体的最大带宽是指进入带宽通道的流量可获得的最大带宽资源
C. 整体的保证带宽是指进入带宽通道的流量可获得的最小带宽资源
D. 如果流量小于保证带宽，这部分流量在出接口发送环节能够确保被转发

正确答案: ABCD

解析: 带宽通道是网络设备中的一种流量控制技术，它可以为进入带宽通道的流量分配一定的带宽资源。A选项描述正确，如果流量大于最大带宽，则直接丢弃超出最大带宽的流量，并不会进行缓存或者等待处理。B选项描述正确，整体的保证带宽是指进入带宽通道的流量可获得的最小带宽资源，保证带宽通常是对重要的流量进行的保障，比如实时视频传输流量。C选项描述正确，如果流量小于保证带宽，这部分流量在出接口发送环节能够确保被转发，保证带宽通道会在保证已经使用带宽后，尽可能分配剩余的带宽。D选项描述正确，整体的最大带宽是指进入带宽通道的流量可获得的最大带宽资源，最大带宽通常用于带宽分配的上限，如果进入带宽通道的流量达到最大带宽，则不会再分配更多的带宽资源。因此，正确的选项是ABCD。

多选题

892. VRRP可以同哪些机制结合来监视上行链路的连通性（网络考点）

A. 接口track
B. BFD
C. NQA
D. Ip-link

正确答案: ABCD

解析: VRRP用来监测上行链路的连通性的机制包括track 模块、BFD、NQA、IP-LINK 等。所以题目中各个选项的描述都是正确的。

多选题

893. 按照分类规则参考信息的不同，流量分类可以分为（网络考点）

A. 简单流分类
B. 复杂流分类
C. 按需流分类
D. 业务流分类

正确答案: AB

解析: 流量分类是按照一定的规则来识别符合某类特征的报文，而且特征不同的报文可以享受到不同服务。流量分类可以分为简单流分类和复杂流分类。

多选题

894. 包过滤防火墙提供了对分片报文进行检测过滤的支持，包过滤防火墙可以过滤的分片报文有（网络考点）

A. 后续分片报文
B. 非分片报文
C. 伪造的ICMP差错报文
D. 首片分片报文

正确答案: ABD

解析: 包过滤防火墙将识别报文类型，如：非分片报文、后续分片报文，对所有类型的报文都做过滤。

多选题

895. 当使用eSight对历史告警进行查询时，则可以按照下列哪些条件进行告警过滤？（网络考点）

A. 告警级别
B. 首次发生时间
C. 告警源
D. 告警名称

正确答案: ABCD

解析: 当用esight对历史告警进行过滤查询时，
可通过设置告警源、告警级别或具体的告警事件以及通知的用户、首次发生时间、告警名称等信息，实现有选择性地进行告警过滤查询。所以题目中各个选项的描述都是正确的。

多选题

896. 当拥塞发生时，通常会影响到QOS的哪些指标（网络考点）

A. 传输时延
B. 传输抖动
C. 传输带宽
D. 传输距离

正确答案: ABC

解析: 当网络发生拥塞时，一般会出现数据丢失，时延增加，吞吐量下降，严重时甚至会导致“拥塞崩溃”(congestion collapse)。通常情况下，当网络中负载过度增加致使网络性能下降时，就会发生网络拥塞。 不影响传输距离。

多选题

897. 动态主机配置协议DHCP可以分配以下哪些网络参数？（网络考点）

A. IP地址
B. 网关地址
C. 操作系统名称
D. DNS地址

正确答案: ABD

解析: DHCP无法分配操作系统名称

多选题

898. 端口镜像可以对哪些流量进行镜像（网络考点）

A. 接口接受的报文
B. 端发送的报文
C. 端口发送和接收的报文
D. 端口丢弃的报文

正确答案: ABC

解析: 端口镜像可以对端口的接收报文、发送报文和接收发送报文同时进行镜像。

多选题

899. 二层以太网交换机中的默认VLAN有以下哪些特点？（网络考点）

A. 默认VLAN无法被手动删除
B. 缺省情况下交换机所有端口都是默认VLAN的成员端口
C. 必须先创建默认VLAN，才能为它分配端口
D. 在交换机上配置的IP地址只会被应用到默认VLAN的成员端口

正确答案: AB

解析: 默认VLAN无法被手动删除，

多选题

900. 根据所控制的信号参量的不同，调制方式可分为哪些（）？ (VLAN考点)

A. 调幅
B. 调频
C. 调相
D. 调 波

正确答案: ABC

解析: 正确的选项是A.调幅、B.调频和C.调相。选项D.调波并不是一种常见的调制方式。

多选题

901. WLAN工作频段包括哪些（）？(VLAN考点)

A. 2 GHz
B. 5 GHz
C. 5.4 GHz
D. 2.4 GHz

正确答案: BD

解析: WLAN通常工作在2.4GHz和5GHz这两个频段。2GHz频段表述不准确，5.4GHz并非WLAN的常规主要工作频段。所以答案选BD。

多选题

902. 网络管理员使用Ping来测试网络的连通性，在这个过程中下面哪些协议可能会被使用到？（网络考点）

A. TCP
B. ICMP
C. ARP
D. UDP

正确答案: BC

解析: ping命令可以用于查询目标网络或主机是否可达，其内部实现依赖于arp协议与icmp协议。

多选题

903. VRP支持通过哪几种方式对路由器进行配置？（网络考点）

A. 通过FTP对路由器进行配置
B. 通过Telnet对路由器进行配置
C. 通过Console口对路由器进行配置
D. 通过mini USB口对路由器进行配置

正确答案: BCD

解析: 通过Console口和mini usb口可以直接对路由器进行管理（无需网络） ；通过TELNET方式进行配置，通过mini USB口对路由器进行配置 ；FTP是用来给路由器上传下载文件的

多选题

904. 路由表当中包含以下哪些要素？（网络考点）

A. Interface
B. NextHop
C. Destination/Mask
D. Protocol
E. Cost

正确答案: ABCDE

解析: 路由表是网络设备用于决定数据包转发路径的表格。其包含的要素全面描述了路由的各个方面。A.Interface（接口）：指数据包将从哪个网络接口发送出去。B.NextHop（下一跳）：指数据包发送的下一个目标地址，通常是相邻路由器的接口IP地址。C.Destination/Mask（目的地址/掩码）：指定路由匹配的目的IP地址及其子网掩码。D.Protocol（协议）：指路由的来源协议，如OSPF、RIP等，表示路由是如何学习到的。E.Cost（成本）：指到达目的地的代价，用于路由选择过程中，优先选择成本低的路径。因此，所有选项A、B、C、D、E均正确，是路由表的基本组成要素。

多选题

905. 链路聚合的LACP模式采用LACPDU选举主动端，LACPDU中的哪些信息是选举LACP主动端的依据？（网络考点）

A. 接口编号
B. MAC地址
C. 设备优先级
D. 接口优先级

正确答案: BC

解析: 这道题考查链路聚合的LACP模式。在LACP模式中，主动端的选举依据是关键。设备优先级和MAC地址是选举LACP主动端的重要信息，它们决定了哪一端将成为主动端。接口优先级和接口编号则不是选举主动端的依据。

多选题

906. 如下选项中的配置，哪些属于二层ACL？（网络考点）

A. rule20 permit source-mac 0203-0405-0607
B. rule10 permit 12-protocol arp
C. rule 25 permit source 192.168.1.1 0.0.0.0
D. rule 15 permit vlan-id 100

正确答案: ABD

解析: IP地址不属于二层ACL

多选题

907. 为检测CAPWAP隧道的连通状态，在CAPWAP隧道建立之后AC使用以下哪些CAPWAP报文进行深测？（网络考点）

A. DPD
B. Hello
C. Echo
D. Keep alive

正确答案: CD

解析: CAPWAP隧道维持数据隧道维持：AP与AC之间交互Keepalive报文(UDP端口号为5247)来检测数据隧道的连通状态。控制隧道维持：AP与AC交互Echo报文(UDP端口号为5246)来检测控制隧道的连通状态。

多选题

908. 控制器是SDN的核心组件。控制器通过南向接口连接设备。以下属于控制器南向协议的的是？（网络考点）

A. PCEP
B. SNMP
C. OpenFlow
D. NETCONF

正确答案: ABCD

解析: 南向接口支持多种协议。 如OpenFlow 1.0、 OpenFlow 1.3，OVSDB、NETCONF、LISP、BGP、PCEP和SNMP等

多选题

909. 关于访问控制列表编号与类型的对应关系，下面描述正确的是？（网络考点）

A. 高级的访问控制列表编号范围是3000—3999
B. 二层的访问控制列表编号范围是4000—4999
C. 基于接口的访问控制列表编号范围是1000—2000
D. 基本的访问控制列表编号范围是1000—2999

正确答案: AB

解析: 基本ACL的编号范围是2000~2999，高级ACL的编号范围是3000~3999，二层ACL的编号范围是4000~4999，用户ACL的编号范围是6000~6031

多选题

910. VRP系统中，Ctrl＋Z组合键具备什么功能（网络考点）

A. 从任何视图退出用户视图
B. 退出接口视图
C. 退出当前视图
D. 退出Console接口视图
E. 从系统视图退回到用户视图

正确答案: AE

解析: return 或ctrl+z 直接返回到用户视图 例如，执行 quit 命令从AAA视图退回到系统视图，再执行 quit 命令退回到用户视图。

多选题

911. 下列关于OSPF区域描述正确的是？

A. 在配置OSPF区域之前必须给路由器的loopback接口配置IP地址（网络考点）
B. 所有的网络都应在区域0中宣告
C. 骨干区域的编号不能为2
D. 区域的编号范围是从0.0.0.0到255.255.255.255

正确答案: CD

解析: 骨干区域编号为0， OSPF其中区域编号范围是0.0.0.0-255.255.255.255

多选题

912. 关于冲突域和广播域，描述正确的是？（网络考点）

A. 一台采用默认配置的二层交换机所有端口上连接的设备属于一个冲突域
B. 一台HUB所有端口上连接的设备属于一个广播域
C. 一台HUB上所有端口上连接的设备属于一个冲突域
D. 一台路由器所连接的设备属于一个广播域
E. 一台采用默认配置的二层交换机所有端口上连接的设备属于一个广播域

正确答案: BCE

解析: 冲突域：在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧。
，交换机的每个接口都是一个冲突域。 广播域：网络中能收到任何一台设备发出的广播包的节点集合，每个路由器的接口都是一个广播域。

多选题

913. 在STP协议中，下面哪些因素会影响根交换机的选举？（网络考点）

A. 交换机优先级
B. 交换机接口ID
C. 交换机的IP地址
D. 交换机接口带宽
E. 交换机的MAC地址

正确答案: AE

解析: 比较桥ID，桥ID由2字节优先级和6字节MAC地址组成

多选题

914. 开启标准STP协议的交换机可能存在哪些端口状态？（网络考点）

A. Discarding
B. Forwarding
C. Disabled
D. Listening

正确答案: BCD

解析: 在STP（生成树协议）中，交换机端口可能处于多种状态以确保网络中没有环路。其中，“Forwarding”状态表示端口正在正常转发数据；“Disabled”状态表示端口被禁用，不参与数据转发；“Listening”状态是端口在加入生成树之前的临时状态，此状态下端口不转发数据。而“Discarding”状态实际是RSTP（快速生成树协议）中的端口状态，表示端口正在监听但不学习或转发信息，它不是标准STP的状态。因此，对于开启标准STP协议的交换机，其端口可能的状态是B、C、D，即Forwarding、Disabled和Listening。

多选题

915. 用Telnet方式登录路由器时，可以选择哪几种认证方式（网络考点）

A. password认证
B. AAA本地认证
C. 不认证
D. MD5密文认证

正确答案: ABC

解析: Telnet远程登录有三种认证模式：AAA、Password、NoneNone是无认证，不需要输入任何有关账户的信息。

多选题

916. 当双机热备的系统软件版本升级完成后，需要验证以下哪些事项？【安全考点】

A. 会话表
B. 防火墙主备状态
C. 系统软件版本
D. 双机倒换

正确答案: ABD

解析: 根据题干描述，双机热备的系统软件版本升级完成后，需要验证以下哪些事项。根据选项进行分析A.系统软件版本虽然是升级完成后需要验证的一项，但它并不是双机热备以及版本升级后的重点验证内容。B.防火墙主备状态双机热备系统升级后需要检查主备状态，因为版本升级后，可能会影响主备状态的切换或者导致主备冲突。C.双机倒换双机热备系统升级后需要验证双机倒换，因为版本升级后，可能会影响双机倒换的正常进行。如果双机倒换正常，那么说明系统升级成功。D.会话表会话表指的是网络连接的会话表，升级完成后需要验证会话表是否保留或者是否正常。但是，它不是双机热备升级后的重点验证内容。综上所述，正确答案是BCD。

多选题

917. 下列关于OSPF邻居状态说法正确的有？（网络考点）

A. DD报文的序列号是在Exchange状态下决定的
B. 路由器LSDB同步完成之后，转化为Full状态
C. OSPF的主从关系是在ExStart状态时形成的
D. Exchange状态下路由器相互发送包含链路状态信息摘要的DD报文，描述本地LSDB的内容

正确答案: BCD

解析: 建立关系的过程ExStart确认序列号和主从关系，DD报文的序列号是在ExStart状态下决定的；Exchange路由器相互发送包含链路状态信息摘要的DD报文；Loading邻居之间相互发送LSR/LSU/LSack;Ful路由器LSDB同步完成之后，转化为Ful状态，形成完全的邻接关系。

多选题

918. 管理员无法通过Telnet登录华为路由器，但是其他管理员可以正常登录，那么下面哪些项是可能的原因？（网络考点）

A. 该管理员用户账户已经被禁用
B. AR2200路由器的Telnet服务已经被禁用
C. 该管理员用户账户的权限级别已经被修改为0
D. 该管理员用户账户已经被删除

正确答案: AD

解析: 账户的权限级别为0也能登录到设备，telnet服务被禁用的话，其他管理员也无法正常登录

多选题

919. 经典的网络转发方式是基于路由表路由表转发．Opeflow交换机的转发方式是基于流表转发，对于这两种转发方式，说法正确的是？（网络考点）

A. 流表的匹配方式是同时匹配流量的MAC地址和IP地址。
B. 路由表是定长的。一台设备只能有一张公共的路由表。
C. 流表是变长的。一台网络设备只能有一张流表。
D. 路由表的匹配方式是匹配拥有最长掩码的目的网段路由。

正确答案: BD

解析: 路由表是定长的，一台设备只能有一张公共的路由表。不同的路由器可以有不同的路由表，但是在同一个路由器上，只能有一张公共的路由表来指导数据包的转发。路由器在转发相应数据包在路由表中进行路由选择时，优先选择掩码最大的路由条目。

多选题

920. 在华为设备中，OSPF选举Router ID的方法可以是下列哪种？（网络考点）

A. 使用默认的127.0.0.1
B. 如果未配置Loopback接口，则在其他接口的IP地址中选取最大的IP地址作为、、
C. Router ID如果配置了Loopback接口，则从Loopback接口的IP地址中选择最大的IP地址作为Router ID
D. 华为交换机可能使用最大的VLANIF的IP地址作为Router ID
E. 通过手工定义一个任意的合法Router
ID

正确答案: BCDE

解析: 使用默认的127.0.0.1，这是一个错误选项。默认的127.0.0.1地址是回环地址，不会被用作RouterID。其余选项正确。

多选题

921. PPP协议由以下哪些协议组成？（网络考点）

A. NCP
B. 认证协议
C. LCP
D. PPPOE

正确答案: ABC

解析: PPP由LCP、认证、NCP、terminate组成

多选题

922. 以下哪些字段是IPV6和IPV4报文头中都存在的字段？（网络考点）

A. Next Header
B. Version
C. Source Address
D. Destination Address

正确答案: BCD

解析: Next
Header字段信息只存在于IPv6报文的报头中，用于表明IPv6是否存在扩展报头。（网络考点）

多选题

923. IPv6无状态地址自动配置使用以下哪些报文？

A. SN
B. RS
C. RA

正确答案: BC

解析: IPv6通过RS和RA来实现无状态自动配置。

多选题

924. Agile Controller能够实现准入控制的技术有哪些？（网络考点）

A. MAC认证
B. Portal认证
C. 802.1X认证
D. SACG认证

正确答案: ABCD

解析: “目前华为的准入控制技术有5种，分别是MAC认证，RADIUS认证，802.1X认证，PORTAL认证以及SACG。

多选题

925. BFD检测可以同哪些协议模块联动（网络考点）

A. VRRF
B. OSPF
C. BGP
D. 静态路由

正确答案: ABCD

解析: BFD是一个与协议无关、介质无关的快速检测协议。题目中各选项描述的协议都可以配置与BFD联动。BFD还可以跟IS-IS、PIM和EFM联动。

多选题

926. DHCP Relay又称为DHCP中继，如果需要配置DHCP Relay，那么需要包括以下哪些步骤？（网络考点）

A. 配置DHCP服务器组的组名
B. 配置DHCP服务器组中DHCP服务器IP地址
C. 配置启动DHCP Relay功的接口编号及接口的IP地址
D. 配置option82插入功能

正确答案: ABC

解析: ption
82实现了dhcp客户端和dhcp中继设备的地址信息在dhcp服务器上的记录，与其他软件配合使用可以实现dhcp分配的限制和计费功能。

多选题

927. DHCP Server即DHCP服务器，负责客户端IP地址的分配，在配置DHCP Server时，需要包括以下 哪些步骤（网络考点）

A. 全局使能DHCP功能
B. 配置DHCP的option82选项
C. 采用全局地址池的DHCP服务器模式时，配置全局地址池
D. 采用端地址池的DHCP服务器模式时，配置端口地址池

正确答案: ACD

解析: option为选配选项，不是必须步骤

多选题

928. DHCP Snooping是一种DHCP安全特性，可以用于防御多种攻击，其中包括（网络考点）

A. 防御改变CHADDR值的饿死攻击
B. 防御DHCP仿冒者攻击
C. 防御TCPflag攻击
D. 防御中间人攻击和IP／MAC Spoofing攻击

正确答案: ABD

解析: DHCP Snooping主要是解决网络中应用DHCP时设备遇到DHCP DoS攻击、DHCP
Server仿冒者攻击、ARP中间人攻击及IP/MAC
Spoofing攻击的问题

多选题

929. DHCP服务器可以采用不同的地址范围为客户机进行分配，关于分配地址的描述，正确的是（网络考点）

A. 可以是DHCP服务器的数据库中与客户端MAC地址静态绑定的IP地址
B. 可以是客户端曾经使用过的IP地址即客户端发送的DHCP DISCOVER报文中请求IP地址选项（RequestedBIpAddr option）的地址
C. 在DHCP地址池中，顺序查找可供分配的IP地址即最先找到的IP地址
D. 关于DHCP服务器查询到的超过租期、发生冲突的IP地址如果找到可用的IP地址，则可进行分配
E. 可以是客户端曾经和别的客户端产生冲突的IP地址

正确答案: ABCD

解析: IP地址在每个网络中只能是唯一的，如果重复了则发生IP冲突，就无法正常连入网络了。

多选题

930. MPLS封装有不同的方式，下列选项中关于封装方式的说法，正确的是（网络考点）

A. MPLS封装有帧模式和信元模式
B. Ethernet和PPP使用帧模式封装
C. ATM使用信元模式封装
D. 信元模式封装时，如果报文中已经携带了MPLS Header，第一个信元会保留该MPLS Header用于转发

正确答案: ABC

解析: MPLS封装有不同的方式，有帧模式和信元模式，Ehernet和PPP使用帧模式封装，ATM使用信元模式封装。 MPLS有两种封装模式：帧模式和信元模式(ATM采用MPLS信元模式封装，本课程不涉及)。帧模式封装是直接在报文的二层头部和三层头部之间增加一个MPLS标签头。

多选题

931. MPLS称为多协议标签交换，关于MPLS中的标签描述，正确的是（网络考点）

A. 标签栈按后进先出（Last In
Furst Out）方式组织标签，从栈顶开始处理标签
B. 标签封装在链路层和网络层之间
C. 标签栈按后进先出（Last In
Furst Out）方式组织标签，从栈底开始处理标签
D. 标签上固定长度的4个字节

正确答案: ABD

解析: 标签栈按后进先出方式组织标签，从栈顶开始处理标签。
标签空间 标签空间就是指标签的取值范围。标签空间划分如下： 0～15：特殊标签。

多选题

932. NFV具备哪些优点（网络考点）

A. 减少设备成本
B. 缩短网络运营业务创新周期
C. 网络设备可以统一版本统一管理距离
D. 单一平台为不同应用、租户提供服务

正确答案: ABD

解析: NFV还具有灵活，成本效益高，可扩展和安全的特点。集这么多优点于一身，它可以应对塑造服务供应商网络的各种趋势。

多选题

933. PQ＋WFQ的优点有（网络考点）

A. 不能有差别地对待优先级不同的报文
B. 可保证低时延业务得到及时调度
C. 实现按权重分配带宽
D. 实现根据用户自定义灵活分类报文的需求

正确答案: BC

解析: PQ调度机制:分为4个队列,分别为高优先队列、中优先队列、正常优先队列和低优先队列,它们的优先级依次降低。在报文出队的时候,PQ会首先让高优先队列中的报文出队并发送,直到高优先队列中的报文发送完,然后发送中优先队列中的报文,同样,直到发送完,然后是正常优先队列和低优先队列。这样的话,将关键业务的报文放入较高优先级的队列,将非关键业务(如E-Mail)的报文放入较低优先级的队列,可以保证关键业务的报文被优先传送,非关键业务的报文在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。WFQ按流的优先级来分配每个流应占有的出口带宽。优先级的数值越小,所得的带宽越少。优先级的数值越大,所得的带宽越多。这样就保证了相同优先级业务之间的公平,体现了不同优先级业务之间的权值。WFQ优点在于配置简单,但由于流是自动分类,无法手工干预,故缺乏一定的灵活性。所以正确是“实现按权重分配带宽”、“可保证低时延业务得到及时调度”。

多选题

934. 以下哪些项是开源的虚拟化技术平台？

A. Xen
B. vSphere
C. KVM
D. FusionSphere

正确答案: AC

解析: 这道题考察的是对开源虚拟化技术平台的了解。Xen和KVM都是知名的开源虚拟化技术，它们允许用户创建和管理虚拟机。而vSphere是VMware的商业虚拟化平台，不是开源的。FusionSphere则是华为的商业云平台解决方案，同样不属于开源范畴。因此，正确答案是与开源虚拟化技术直接相关的选项。

多选题

935. 以下关于PFC死锁检测功能的描述，正确的有哪些项？

A. 交换机开启死锁检测功能后，如果收到了PFC反压帧，则直接忽略
B. 交换机开启死锁检测功能后，当收到第一个PFC反压帧后，会启动定时器
C. 交换机开启死锁检测功能后，当收到第一个PFC反压帧后，会暂停对应队列的流量发送
D. 交换机开启死锁检测功能后，网络管理员可配置交换机在一段时间内出现多次死锁后，交换机自动关闭PFC功能

正确答案: BD

解析: nan

多选题

936. 开源OpenStack节点包括以下哪些类型？

A. 计算节点
B. 控制节点
C. 存储节点
D. 网络节点

正确答案: ABCD

解析: 开源OpenStack集群包括计算，控制，存储，网络等节点角色。角色逻辑上是分开的，物理上可以部署在同一个服务器上。

多选题

937. 以下哪些项是Kubernetes使用的网络方案？

A. Flannel
B. Calico
C. etcd
D. Macvlan

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是对Kubernetes网络方案的理解。在Kubernetes中，网络方案是实现容器间通信的关键。Flannel和Calico都是广泛使用的网络插件，它们支持容器跨主机的网络通信。Macvlan则允许容器直接使用宿主机的网络接口，实现类似虚拟机的网络功能。而etcd是Kubernetes用于存储集群数据的键值存储系统，与网络方案无直接关联。因此，正确答案是包含Flannel、Calico和Macvlan的选项。

多选题

938. iMasterNCE-Fabric支持以下哪些运维功能？

A. 报表
B. 诊断工具
C. 三网互视
D. 事件日志

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric运维功能的了解。iMasterNCE-Fabric作为一个管理平台，支持多种运维功能。报表功能用于数据汇总和分析，诊断工具帮助定位问题，三网互视实现跨网络监控，事件日志记录系统事件，这些都属于运维功能的范畴。

多选题

939. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台VM处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。此时需要在OpenStack云平台上完成以下哪些操作？

A. 创建网络绑定IPv4和IPv6子网
B. 配置VPC互通
C. 创建路由并增加对应接口
D. 创建外部网络

正确答案: AC

解析: 这道题考察的是OpenStack云平台网络配置。在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，要实现不同VPC的VM间文件传输，需确保网络互通。A选项提到的创建网络并绑定IPv4和IPv6子网是基础的网络配置，确保VM有IP地址。C选项提到的创建路由并增加对应接口则是为了实现网络间的路由，确保数据包能在不同VPC间正确转发。B选项的VPC互通通常通过路由实现，不单独作为操作。D选项的创建外部网络涉及到外部访问，本题场景不涉及。

多选题

940. 以下关于iMaster NCE-Fabric一致性检查功能的描述，正确的有哪些项？

A. 全量差异发现是将转发器数据全部收集到iMaster NCE-Fabric进行比对
B. 当开启“对账可删除”功能时，会删除控制器存在但转发器不存在的配置
C. 可以选择将iMaster
NCE-Fabric配置同步到转发器，反之亦然
D. iMasterNCE-Fabric支持手工或定期自动执行差异发现

正确答案: ACD

解析: 这道题考查iMasterNCE-Fabric一致性检查功能。全量差异发现确实涉及将转发器数据收集到iMasterNCE-Fabric进行比对。iMasterNCE-Fabric也支持将配置同步到转发器，或从转发器同步配置，同时支持手工或定期自动执行差异发现。而对账可删除功能是指标记删除的配置，并非直接删除，故B项描述不准确。

多选题

941. Python支持丰富的第三方库，以下哪些选项中的Python库可以用于实现对网元的配置？

A. tshark
B. wrllib
C. ncclient
D. requests

正确答案: CD

解析: 这道题考察的是对Python第三方库的了解及其应用场景。在配置网元时，常用的库需具备网络通信与数据处理能力。ncclient库支持NETCONF协议，用于网络设备配置与管理。requests库则是一个简单易用的HTTP库，可用于发送网络请求，实现配置信息的交互。因此，它们都能用于网元配置。而tshark是Wireshark的命令行版本，主要用于网络抓包分析；wrllib是与无线局域网相关的库，两者与网元配置不直接相关。

多选题

942. 以下关于向ISP申请IPv6全球单播地址的描述中，正确的有哪些项？

A. 这种地址申请方式成本较低，一般随专线业务一起申请
B. 这种地址申请方式适合中小企业场景
C. 这类IPv6地址空间大，且地址规划自主可控
D. 这类IPv6地址与ISP强绑定，可扩展性较差

正确答案: ABD

解析: 这道题考查对IPv6全球单播地址申请方式的理解。IPv6全球单播地址申请通常成本较低，常随专线业务一同申请，适合中小企业使用。此类地址空间庞大，但申请后与ISP绑定，可能影响扩展性。地址规划自主可控并非其特点，而是IPv6地址本身的特性。

多选题

943. CloudFabric解决方案的混合云方案中，公有云和私有云之间支持以下哪些互通方式？

A. VXLAN
B. 专线
C. MPLS VPN
D. IPsec VPN

正确答案: BD

解析: 这道题考查的是CloudFabric解决方案的混合云方案中公有云和私有云之间的互通方式。CloudFabric解决方案中，混合云方案主要支持专线和IPsecVPN两种互通方式，用于公有云和私有云之间的安全连接。因此，正确答案是B和D。VXLAN和MPLSVPN虽然也是网络技术，但在此混合云方案中不被支持。

多选题

944. iMaster NCE-FabricInsight支持多种网络流分析方式，包括以下哪些项？

A. iFIT随流检测
B. 边缘智能
C. ERSPAN（TCP流分析）
D. NetStream网流分析

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight支持的网络流分析方式的了解。iMasterNCE-FabricInsight支持的网络流分析方式包括边缘智能、ERSPAN（TCP流分析）和NetStream网流分析，这些都是用于网络流量监控和分析的技术。而iFIT随流检测是另一种技术，不属于iMasterNCE-FabricInsight支持的网络流分析方式。

多选题

945. 以下关于数据中心网络IPv6改造阶段的描述，错误的有哪些项？

A. 在改造最后阶段，会以IPv4孤岛为主，直至IPv6全单栈
B. 在改造中期阶段，数据中心内部业务系统必须进行IPv6全量改造
C. IPv4与IPv6共存是一个较为长期的阶段，需要考虑双栈访问问题
D. 在改造初期阶段，推荐优先改造数据中心内部业务系统，以支持散落在各地的IPv6孤岛的业务访问

正确答案: BD

解析: 这道题考察的是对数据中心网络IPv6改造阶段的理解。改造通常是从边缘到核心，逐步过渡，因此初期会优先改造网络边缘，支持IPv6访问，而非直接改造内部业务系统。IPv4与IPv6共存阶段确实需要考虑双栈访问问题。最终目标是IPv6全单栈，但过程中IPv6孤岛会逐渐减少，而非以IPv4孤岛为主。所以，B和D选项的描述是错误的。

多选题

946. 在CloudFabric解决方案中，华为VAS设备能提供以下哪些安全服务？

A. EIP
B. 安全组
C. 安全策略
D. SNAT

正确答案: ACD

解析: nan

多选题

947. 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，AOC SND模板包中包含以下哪些选项的文件？

A. _init_.py
B. pkg.json
C. logger.conf
D. 设备YANG文件

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是对CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中AOCSND模板包内容的了解。在模板包中，pkg.json是包描述文件，logger.conf是日志配置文件，设备YANG文件定义了设备的模型和数据结构，它们都是模板包的重要组成部分。而_init_.py通常用于Python包的初始化，不属于AOCSND模板包的特定文件。

多选题

948. CloudFabric集中式存储NoF＋方案同城长距离场景，长距端口支持以下哪些速率？

A. 40G
B. 100G
C. 25G
D. 10G

正确答案: BC

解析: 这道题考查的是CloudFabric集中式存储NoF＋方案同城长距离场景端口速率的知识。在CloudFabric方案中，对于同城长距离场景，长距端口主要支持25G和100G这两种速率，以满足高速数据传输的需求。因此，选项B和C是正确的。而40G和10G速率并不在支持范围内，所以选项A和D不正确。

多选题

949. 以下哪些项是闭源的虚拟化技术平台？

A. Hyper-V
B. vSphere
C. KVM
D. FusionSphere

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是对虚拟化技术平台的了解。闭源虚拟化技术指的是非开源、专有或商业化的虚拟化平台。Hyper-V是微软开发的专有虚拟化技术，vSphere是VMware的商业虚拟化平台，FusionSphere是华为的商业虚拟化解决方案，都属于闭源虚拟化技术。KVM是一个开源的虚拟化技术，因此不属于闭源虚拟化技术平台。

多选题

950. 以下关于PFC的描述，正确的有哪些项？

A. 对非PFC控制的优先级队列，在发生拥塞时将直接丢弃报文
B. 流量暂停只针对某一个或几个优先级队列
C. PFC最多支持64个优先级队列
D. 对非PFC控制的优先级队列，交换机不进行反压处理

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是对PFC（Priority-basedFlowControl，基于优先级的流控制）机制的理解。PFC主要用于防止网络拥塞，通过暂停某些优先级队列的流量来实现。对于非PFC控制的优先级队列，在拥塞时会直接丢弃报文，且交换机不对其进行反压处理。PFC可以针对特定的优先级队列进行流量暂停，而不是全部队列。因此，A、B、D选项描述正确。C选项提到的“PFC最多支持64个优先级队列”并非PFC的特性描述，故不选。

多选题

951. 以下关于CloudFabric ZTP带内组网方案的节点角色的描述正确的有哪些项？

A. DHCP服务器：用来为执行ZTP的设备分配临时管理IP地址、缺省网关、DNS服务器地址、SFTP服务器地址等信息，可以使用iMaster NCE-Fabric内置的DHCP功能
B. 根设备：作为待上线设备的DHCP
Relay；在带内组网场景下，存在根设备，根设备需要用户手工纳管
C. SFTP服务器：用来保存ZTP过程中设备需要加载的Python脚本、版本文件和License文件，可以使用iMaster NCE-Fabric内置的SFTP功能
D. iMaster NCE-FabriC.用于执行ZTP开局任务，并纳管待上线设备

正确答案: ABCD

解析: 这道题考查对CloudFabricZTP带内组网方案节点角色的理解。DHCP服务器负责分配临时管理IP等，iMasterNCE-Fabric内置此功能。根设备作为DHCPRelay，需手工纳管。SFTP服务器保存ZTP所需文件，iMasterNCE-Fabric也内置此功能。iMasterNCE-Fabric执行ZTP开局任务并纳管设备。因此，所有选项均正确描述了节点角色的功能。

多选题

952. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，当创建一台新的VM并指定其网络后，Nova调用Neutron的API创建Port，这个虚端口中会包含以下哪些信息？

A. HostID
B. VM的MAC
C. VM的VLAN
D. VM的IP

正确答案: ABCD

解析: Nova调用Neutron的API创建Port，这个Port是VM将来要挂接到vSwitch上去的虚端口。这个虚端口中会包含HostID（即VM所在Host的HostID）、虚拟机的MAC、IP、VLAN信息

多选题

953. 在CloudFabric数据中心网络中，Underlay网络推荐采用以下哪些协议？

A. IS-IS
B. BGP
C. OSPF
D. RIP

正确答案: ABC

解析: 这道题考查的是CloudFabric数据中心网络中Underlay网络的推荐协议。在大型数据中心网络设计中，Underlay负责提供基础的网络连接。IS-IS和OSPF常用于内部网关协议，有效实现路由信息的传递。BGP则用于不同自治系统间的路由，确保跨域通信。这些协议共同支持Underlay网络的稳定性和扩展性。而RIP由于其限制，通常不推荐用于大型数据中心网络。

多选题

954. 现阶段的算力可以分为以下哪些类型？

A. 超算算力
B. 智能算力
C. 基础算力
D. 深度算力

正确答案: ABC

解析: 这道题考查的是对现阶段算力类型的理解。算力是指处理数据的能力，现阶段主要包括超算算力，用于处理大规模复杂计算；智能算力，涉及机器学习、深度学习等；基础算力，是各类计算任务的基础支撑。深度算力并非一个明确分类，更多是指深度学习和相关应用的能力，包含在智能算力中。

多选题

955. 以下哪些项是SAN组网中的常见协议？

A. iSCSI
B. NFS
C. FC
D. SCSI

正确答案: AC

解析: 在SAN（存储区域网络）组网中，常见协议包括光纤通道（FC）和iSCSI（基于TCP/IP的网络存储协议）。而NFS（网络文件系统）和SCSI（一种常见的数据传输协议）则是常见的网络协议，但不是SAN组网中的常见协议。因此，为AC。

多选题

956. 在多云多DC场景，iMaster
NCE-FabricInsight MDA的健康度功能支持识别以下哪些问题？

A. 整网存在路由环路问题
B. 跨Fabric主机IP地址冲突问题
C. 跨Fabric设备OSPF Router ID冲突问题
D. VXLAN隧道中断问题

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是iMasterNCE-FabricInsightMDA在多云多DC场景的健康度功能。健康度功能主要用来识别网络中的问题。其中，整网存在路由环路、跨Fabric主机IP地址冲突、VXLAN隧道中断，这些都是网络健康度需要关注和识别的问题。而关于跨Fabric设备OSPFRouterID冲突，它更多是关于设备配置，通常不由健康度功能直接识别。所以答案是ABD。

多选题

957. 某数据中心网络组网采用Spine-Leaf架构，当考虑Border Leaf节点高可靠设计时，以下描述中正确的有哪些项？

A. 框式设备通过跨板部署Border
Leaf与核心交换机的连接链路
B. Border Leaf与Spine节点全连接，实现链路冗余备份
C. Border Leaf部署双活设备组，实现设备级可靠性
D. Border Leaf之间部署逃生链路，避免上行口全部故障导致流量中断

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对Spine-Leaf架构下BorderLeaf节点高可靠设计的理解。框式设备通过跨板部署连接链路，能提升链路可靠性。BorderLeaf与Spine节点全连接，确保链路冗余。部署双活设备组，则能在设备层面提供可靠性。BorderLeaf间部署逃生链路，可防止因上行口故障导致的流量中断。这些措施共同保障了BorderLeaf节点的高可靠性。

多选题

958. 以下关于CloudFabric数据中心网络中IPv6地址规划的建议，描述正确的有哪些项？

A. 网络设备互联IPv6地址建议划分独立的64位地址块，可手工配置或控制器下发
B. Loopback地址建议按128位规划
C. 用户终端IPv6地址建议采用DHCPv6方式动态分配
D. 建议手工配置数据中心网络出口IPv6地址，如Border Leaf与PE间互联地址

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察对CloudFabric数据中心网络IPv6地址规划的理解。IPv6地址规划中，设备互联确实需独立64位地址块，可手工或控制器配置。Loopback地址128位规划合理，确保唯一性。用户终端IPv6地址推荐DHCPv6动态分配，便于管理。数据中心网络出口IPv6地址建议手工配置，确保稳定性和安全性。

多选题

959. 在CloudFabric解决方案的混合云方案中，在编排私有云与AWS公有云之间通过专线互通时，需要编排以下哪些内容

A. DGW
B. VGW
C. VIF
D. TGW

正确答案: ACD

解析: 这道题考查CloudFabric解决方案混合云方案的知识。在私有云与AWS公有云通过专线互通时，DGW（动态网关）是关键组件，用于跨VPC或跨账号的通信。VIF（虚拟接口）用于连接私有云与AWSDirectConnect。TGW（TransitGateway）可以简化和管理复杂的网络拓扑。而VGW（虚拟私有网关）主要用于VPN连接，非专线互通场景。因此，编排时需考虑DGW、VIF和TGW。

多选题

960. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，SecoManager与防火墙之间可能会有以下哪些协议的交互？

A. NETCONF
B. OpenFlow
C. NetStream
D. SNMP

正确答案: AD

解析: 这道题考察CloudFabric解决方案云网一体化场景中SecoManager与防火墙之间的协议交互。NETCONF协议用于网络设备配置管理，SNMP协议用于网络管理、监控设备状态，这两种协议在SecoManager与防火墙之间都可能存在交互。而OpenFlow主要用于SDN控制器与交换机间的通信，NetStream并非标准网络管理或配置协议，因此B、C选项不适用。

多选题

961. 以下哪些方式可以同时实现数据中心间的L2和L3互通？

A. VLAN Hand-off方式
B. EBGP方式
C. E2E EVPN VXLAN方式
D. Segment VXLAN方式

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是数据中心间网络互通技术。VLANHand-off能实现L2层互通；E2EEVPNVXLAN同时支持L2和L3层互通；SegmentVXLAN也支持L2和L3层互通。因此，它们都可以实现数据中心间的L2和L3互通。EBGP主要用于L3层路由信息的交换，不涵盖L2层互通，所以不是正确答案。

多选题

962. 以下哪些项属于iMaster NCE-FabricInsight基于机器学习算法的异常检测流程？

A. 异常上报
B. 数据集&预处理
C. 构建动态基线
D. 异常检测

正确答案: BCD

解析: nan

多选题

963. Hypervisor对物理资源的虚拟化可分为如下哪些部分？

A. 总线虚拟化
B. CPU虚拟化
C. I/O设备虚拟化
D. 内存虚拟化

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是Hypervisor对物理资源的虚拟化分类。Hypervisor作为虚拟化技术的核心，它能将物理资源抽象化，供虚拟机使用。具体来说，CPU虚拟化允许多个虚拟机共享物理CPU资源；内存虚拟化则是对物理内存进行抽象，为每个虚拟机提供独立的内存空间；I/O设备虚拟化则是将物理的I/O设备抽象化，使得虚拟机可以像使用本地设备一样使用它们。而总线虚拟化并不属于Hypervisor对物理资源的常见虚拟化部分。

多选题

964. 以下关于CloudFabric解决方案网络虚拟化场景全生命周期的分类，错误的有哪些项？

A. Day1: VMM对接
B. Day0：租户创建
C. Day2：监控运维
D. Day2：配置VLAN资源

正确答案: ABD

解析: 在CloudFabric解决方案网络虚拟化场景的全生命周期中，正确的分类如下：Day0主要涉及规划和设计；Day1包括VMM对接等基础配置工作；Day2侧重于业务部署，如配置VLAN资源等；监控运维则贯穿整个周期。选项A中Day1的VMM对接表述不准确，应为基础配置工作。选项B中Day0不是租户创建，而是规划设计。选项D中Day2配置VLAN资源表述不全面，应为业务部署的一部分。所以错误的选项是ABD。

多选题

965. 当某用户在规划CloudFabric数据中心网络时，需要在iMaster NCE-Fabric上预配置全局资源，以自动分配给租户使用。以下哪些项属于iMaster NCE-Fabric的全局资源？

A. VNI资源
B. 互联VLAN资源
C. 公网IP资源
D. 广播桥域资源

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是对CloudFabric数据中心网络规划中iMasterNCE-Fabric全局资源的理解。全局资源是预先配置，以便自动分配给租户的资源。VNI资源用于标识租户网络，公网IP资源是租户访问互联网的必需，广播桥域资源关联着租户内部网络的广播行为。这三者都属于全局资源范畴。互联VLAN资源主要用于设备间通信，不属于预配置给租户的全局资源。

多选题

966. Openstack
Swift的数据模型的构成有以下哪几个组件？

A. Account
B. Container
C. Object
D. Registry

正确答案: ABC

解析: 这道题考察的是对OpenstackSwift数据模型的理解。Swift的数据模型主要由三个核心组件构成：Account代表账户，用于访问控制和隔离；Container作为容器，用来组织对象；Object即对象，存储实际的数据内容。这三个组件共同构成了Swift的基本数据架构。Registry并不属于Swift数据模型的核心组件，因此不是正确答案的一部分。

多选题

967. 以下关于Neutron基本概念的描述，错误的有哪些项？

A. 创建VM的时候如果不指定安全组，则该虚拟机不属于任何安全组
B. Network是一个隔离的、虚拟二层广播网络，可看成一个Virtual Switch，或者Logical Switch
C. Subnet代表一个IPv4网段或者IPv6地址段，虚拟机的IP从Subnet中分配，Subnet的必选属性包括: 地址范围、掩码、网关
D. External Network-种特殊网络 (Network)，用于与Internet相通

正确答案: AC

解析: 这道题考察对Neutron网络服务的理解。在Neutron中，安全组是可选的，即使不指定，虚拟机仍默认属于默认安全组，所以A项错误。Subnet的必选属性并不包括网关，所以C项描述错误。B项正确描述了Network作为虚拟二层广播网络的性质。D项正确说明了ExternalNetwork用于与Internet相通的特殊网络类型。

多选题

968. 以下关于开源OpenStack Cinder组件的描述中，正确的是哪些项？

A. cinder Volume通过调用Driver实现对后端存储的管理，目前仅支持SAN存储
B. cinder调用不同存储接口驱动，将存储设备转化成块存储池，实现存储介质无关
C. Cinder Volume会收集底层后端的容量等信息，并通知Schedule更新内存中的Backend信息
D. cinder提供对象存储服务，为虚拟机实例提供持久化存储

正确答案: BC

解析: 这道题考察对OpenStackCinder组件的理解。Cinder是OpenStack的块存储服务，它通过调用不同存储接口驱动，将存储设备转化成块存储池，实现存储介质无关，故B正确。同时，CinderVolume会收集底层后端的容量等信息，并通知Schedule更新内存中的Backend信息，所以C也正确。A选项错误，因为Cinder不仅支持SAN存储，还支持其他类型的存储。D选项错误，因为提供对象存储服务的是Swift组件，而非Cinder。

多选题

969. 以下关于VXLAN的描述，正确的有哪些项？

A. VXLAN网络中，处于相同子网不同VLAN中的两台主机接入同一个L2 网络
B. VXLAN构建了一个大二层网络，使用生成树协议进行防环
C. 隧道两端的VTEP都需要建立去往对端VTEP的VXLAN隧道，才能实现双向流量转发
D. VXLAN网络中的二层互通同样需要创建VBDIF接口

正确答案: AC

解析: 这道题考察的是对VXLAN技术的理解。VXLAN通过封装技术，让处于不同物理位置的主机如同接入同一个L2网络，所以A选项正确。它构建大二层网络，但防环不是通过生成树协议，而是通过其他机制，比如BGPEVPN，因此B选项错误。VXLAN隧道需要双向建立，才能实现流量的互通，C选项描述准确。在VXLAN网络中，二层互通不一定需要创建VBDIF接口，D选项表述有误。

多选题

970. 用户对网络中的业务实体进行EPG分组后，按照所属EPG分组不同，业务实体可以分成以下哪些类？

A. 未知EPG分组成员
B. EPG分组的组内成员
C. EPG分组成员
D. 不同EPG分组的成员

正确答案: ABCD

解析: 根据题目中的描述，用户对网络中的业务实体进行EPG分组后，这些业务实体可以按照所属EPG分组的不同分为以下几类A.未知EPG分组成员这是指那些未被明确分配到任何EPG分组的业务实体。B.EPG分组的组内成员这是指那些已被分配到一个EPG分组的业务实体，并且是该分组内的成员。C.EPG分组成员这是一个总称，包括所有已被分配到某个EPG分组的业务实体，不论它们是组内成员还是其他类型的成员。D.不同EPG分组的成员这是指那些被分配到不同EPG分组的业务实体。因此，选项A、B、C、D都是正确的。

多选题

971. 某CloudFabric数据中心网络进行业务变更后，可以借助iMaster NCE-Fabricnsight进行数据面意图验证，以查看变更结果是否与用户意图一致。iMaster NCE-FabricInsight支持进行以下哪些项的验证？

A. 全网连通性
B. 路由黑洞
C. 配置一致性
D. 租户间安全访问

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

972. 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，Runbook支持以下哪些类型的数据参数作为Step的配置参数？

A. List
B. JSON
C. String
D. Float

正确答案: ABCD

解析: 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，Runbook是一个关键组件，用于自动化网络任务的执行。为了灵活配置和执行各种网络操作，Runbook需要支持多种类型的数据参数作为Step的配置参数。选项A的List类型允许用户配置一系列的值，这对于需要迭代处理多个元素的场景非常有用。选项B的JSON类型支持复杂的数据结构，可以包含嵌套的对象和数组，适用于需要传递复杂配置信息的场景。选项C的String类型是最基本的数据类型，用于传递简单的文本信息。选项D的Float类型用于传递浮点数，适用于需要精确数值配置的场景。综上所述，Runbook在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中支持List、JSON、String和Float这四种类型的数据参数作为Step的配置参数，因此答案是ABCD。

多选题

973. 以下哪些项属于iMaster NCE-FabricInsight基于Telemetry技术进行性能指标采集的优势？

A. 数据智能分析，自动化排障
B. 传输高效
C. 一次订阅，持续数据推送
D. 准实时数据获取

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight基于Telemetry技术的了解。Telemetry技术用于网络性能监测，其优势包括：数据智能分析助力自动化排障，传输高效减少网络负担，一次订阅即可持续获取数据，以及准实时数据获取保证监测时效性。以上优势均对应题目中的选项。

多选题

974. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台VM处于同一VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。以下关于该场景中iMaster NCE-Fabric上的逻辑网络模型的描述，错误的有哪些项？

A. 每个LogicRouter只会与1个Logic Switch对应
B. 每台VM只会与1个Logic Port对应
C. 该场景会创建2个Logic Router，分别与2台VM对应
D. 每个Logic Switch同时绑定IPv4和IPv6子网

正确答案: AD

解析: 这道题考察的是对CloudFabric云网一体化OpenStack场景中逻辑网络模型的理解。在CloudFabric架构下，每个LogicRouter可以与多个LogicSwitch对应，形成复杂的网络拓扑，因此A项错误。同时，并不是每个LogicSwitch都必须同时绑定IPv4和IPv6子网，这取决于实际网络规划和需求，所以D项也是错误的。而每台VM确实只与1个LogicPort对应，用于连接虚拟机到逻辑网络，因此B项正确。在VPC场景中，通常只需要一个LogicRouter来管理同一VPC内的网络流量，C项描述错误地假设了每台VM都需要一个单独的LogicRouter，实际上是不需要的。

多选题

975. 以下关于多元计算不同场景下逻辑网络方案选择的描述，正确的有哪些项？

A. 单租户AI集群场景，可以选择Underlay分布式网关组网方案
B. 多租户AI集群场景，推荐Overlay分布式网关组网方案
C. 单租户HPC集群场景，可以选择传统L2组网方案
D. 多租户HPC集群场景，若交换机和服务器不支持部署VXLAN，则推荐传统L3组网方案

正确答案: BC

解析: 这道题考察的是多元计算场景下逻辑网络方案的选择。单租户AI集群常用Overlay方案以实现资源池化，故A错误。多租户AI集群考虑隔离性与安全性，Overlay分布式网关组网是合适选择，B正确。单租户HPC集群场景对性能要求高，传统L2组网方案能减少网络延迟，C正确。多租户HPC集群若不支持VXLAN，传统L3组网能提供必要的隔离，但非最佳实践，通常还是推荐使用支持VXLAN的方案，D描述的是备选方案，故D错误。

多选题

976. CloudFabric解决方案的混合云方案中，MDC上针对AWS公有云的逻辑模型有以下哪些概念？

A. Transit Switch
B. IGW
C. Transit Router
D. Logic Router

正确答案: BCD

解析: 在CloudFabric解决方案的混合云方案中，MDC（多层数据中心）上针对AWS公有云的逻辑模型包括TransitRouter、LogicRouter和IGW（InternetGateway）。这些组件用于连接MDC和AWS公有云，实现数据传输和访问控制等功能。因此，选项BCD是正确的。

多选题

977. 在CloudFabric解决方案容器网络场景中，整体架构包括以下哪些层级？

A. 网络分析/控制层
B. 业务呈现/协同层
C. 计算接入层
D. 网络服务层

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

978. CloudFabric集中式存储NoF+方案对操作系统有以下哪些要求？

A. 需要内核支持RoCEv2网卡驱动
B. 必须要CentOS8.0
C. 需要内核支持NVMe驱动
D. 必须要Redhat 8.0

正确答案: AC

解析: 根据题意，云Fabric集中式存储NoF+方案需要一个支持RoCEv2网卡驱动的内核环境，以便与硬件设备进行通信。同时，该方案还需要一个支持NVMe驱动的内核环境，以便在存储设备上正确地操作和管理数据。因此，选项为A.需要内核支持RoCEv2网卡驱动和C.需要内核支持NVMe驱动。

多选题

979. 以下哪些方式可以实现对网络设备的配置？

A. NETCONF
B. Telemetry
C. CLI
D. SNMP

正确答案: AC

解析: 网络设备配置通常指的是对网络硬件（如路由器、交换机、服务器等）进行初始化和参数设置的过程。这个过程可以通过多种不同的方法来完成，每种方法都有其特定的用途和优势。A选项NETCONF（NetworkConfigurationProtocol）是一种用于网络设备配置的协议，它允许网络管理员通过标准的XML格式文档来配置、查询和监控网络设备。C选项CLI（CommandLineInterface）即命令行接口，是网络设备最常用的配置方式之一。网络管理员可以通过CLI直接登录到设备上，使用预定义的命令来修改设备的配置。B选项Telemetry是近年来新兴的技术，主要用于实时收集设备的运行状态和性能数据，而不是直接用于配置设备。Telemetry通常与NETCONF或其他配置管理协议结合使用，以提供对网络设备的全面监控和管理。D选项SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol）主要用于网络管理，包括设备监控、性能统计等，虽然SNMP也可以用于修改设备配置，但它不是专门为配置管理设计的协议，因此在配置网络设备时使用的相对较少。综上所述，A选项NETCONF和C选项CLI是专门用于网络设备配置的方法，而B选项Telemetry主要用于设备监控和数据收集，D选项SNMP虽然可以用于配置，但不是主要手段。因此，正确答案是AC。

多选题

980. SecoManager通过与iMaster NCE-Fabric的联动，可以为CloudFabric解决方案提供以下哪些安全能力？

A. IPsec服务
B. 安全策略服务
C. SNAT
D. EIP

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

981. 基于华为CloudFabric解决方案的智能运维与传统运维方式相比，其优势包括以下哪些项？

A. 基于Telemetry实现秒级数据采集
B. 以设备为中心，每天巡检2小时
C. 多云多DC分散独立运维
D. 主动运维，自动化排障

正确答案: AD

解析: 这道题考察的是华为CloudFabric解决方案的智能运维优势。智能运维相较于传统运维，其显著特点在于数据采集的高效性和运维模式的智能化。Telemetry技术能实现秒级数据采集，显著提升监控效率。同时，智能运维强调主动运维和自动化排障，减少人工干预，提升运维质量。因此，A、D两项正确描述了智能运维的优势。B项描述的是传统运维方式，C项与智能运维的集中化、统一化运维理念相悖。

多选题

982. 以下关于iQCN和NPCC功能的描述，正确的有哪些项？

A. 交换机使能NPCC功能后可主动发送ECN置位的报文
B. 交换机使能iQCN功能后可主动发送ECN置位的报文
C. 交换机使能iQCN功能后可补偿发送CNP报文
D. 交换机使能NPCC功能后可主动发送CNP报文

正确答案: CD

解析: 这道题考察的是对iQCN和NPCC功能的理解。iQCN（IntelligentQueueCongestionNotification）和NPCC（Network-assistedPacketCongestionControl）都是用于网络拥塞控制的机制。使能iQCN的交换机可以补偿发送CNP（CongestionNotificationPacket）报文，用于通知接收方拥塞情况，因此选项C正确。同样，使能NPCC的交换机可以主动发送CNP报文来缓解拥塞，所以选项D正确。而ECN（ExplicitCongestionNotification）置位的报文发送与iQCN功能无直接关联，故选项A、B错误。

多选题

983. CloudFabric解决方案容器网络场景中，以下哪些组件为华为自研组件？

A. Controller Manager
B. validating admission controller
C. monitor
D. Calico master

正确答案: BCD

解析: nan

多选题

984. 以下关于BGP EVPN路由的描述，错误的有哪些项？

A. Inclusive Multicast路由主要用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的自动建立，路由中携带二层和三层VNI及VIEP IP地址
B. MAC/IP路由主要用于主机MAC地址通告、主机ARP通告和主机IP路由通告
C. IP前缀路由可以用于分布式网关场景中的主机IP路由通告
D. IRB路由主要用于实现VXLAN网络中的主机访问外部网络

正确答案: AD

解析: 这道题考察对BGPEVPN路由的理解。InclusiveMulticast路由确实用于VTEP发现和VXLAN隧道建立，但携带的是VNI，不携带VIEPIP地址，A项描述有误。MAC/IP路由用于MAC地址、ARP和IP路由通告，B项正确。IP前缀路由适用于分布式网关的主机IP路由通告，C项正确。IRB路由用于实现VXLAN内的主机访问外部网络，但描述中未提及错误点，实际上D项描述本身无误，但题干要求选错误的描述，因此D项被选中可能是基于题目设定或隐含的错误上下文，需结合具体题目环境判断。

多选题

985. 以下关于Linux虚拟网卡Tun和Tap的描述正确的有哪些项？

A. Tap用于读写二层的以太网帧
B. 主机不能同时创建Tun和Tap两种类型的虚拟网卡
C. 主机可以使用Tun类型的虚拟网卡直接发送数据包到物理网卡
D. Tun用于读写三层的IP包

正确答案: AD

解析: 这道题考察的是对Linux虚拟网卡Tun和Tap的理解。Tap确实用于读写二层的以太网帧，它模拟的是以太网设备。而Tun则用于读写三层的IP包，模拟的是点对点协议设备。关于B选项，主机完全可以同时创建Tun和Tap两种类型的虚拟网卡，所以B选项是错误的。C选项提到的Tun类型的虚拟网卡并不能直接发送数据包到物理网卡，而是需要通过IP层，因此C选项也是错误的。所以，正确答案是A和D。

多选题

986. CloudFabric解决方案容器网络场景中，支持以下哪些容器接入方式？

A. L3子接口模式
B. L3路由模式
C. L2桥接模式
D. L2 VLAN模式

正确答案: BC

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案在容器网络场景中的容器接入方式。CloudFabric主要支持L3路由模式和L2桥接模式用于容器的接入。L3路由模式提供了跨子网的通信能力，而L2桥接模式则用于同子网的容器间通信。因此，选项B和C是正确的接入方式。L3子接口模式和L2VLAN模式并不是CloudFabric解决方案在容器网络场景中的标准接入方式，所以A和D选项不适用。

多选题

987. 在CloudFabric解决方案中，SecoManager与iMaster NCE-Fabric融合部署。在SecoManager安装完成，且License激活后，需要进行以下哪预配置，来为业务发放做准备？

A. 创建防火墙安全资源池
B. Fabric关联L4～L7资源池
C. 发现防火墙
D. 设置防火墙的链路角色

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察CloudFabric解决方案中SecoManager与iMasterNCE-Fabric融合部署的预配置步骤。创建防火墙安全资源池是基础，关联L4～L7资源池扩展业务发放能力，发现防火墙确保设备被正确识别和管理，设置防火墙的链路角色定义网络中的位置和功能。这些步骤共同为业务发放做好充分准备。

多选题

988. 在多租户HPC集群场景，若想要通过部署VXLAN技术实现租户隔离，则可以选择以下哪些多元计算无损网络组网方案？

A. Overlay分布式VXLAN网关方案
B. Underlay分布式网关方案
C. 传统L2组网方案
D. 传统L3组网方案

正确答案: AD

解析: 在多租户HPC集群场景中，为了实现租户隔离，需要选择一种多元计算无损网络组网方案。由于VXLAN技术可以实现租户隔离，因此可以选择Overlay分布式VXLAN网关方案或传统L3组网方案来实现。其中，Overlay分布式VXLAN网关方案是通过在每个租户节点上部署分布式网关来实现租户隔离的。这种方案的优势在于可以实现快速部署和灵活扩展，但需要一定的网络配置和管理。而传统L3组网方案则是一种基于三层网络的组网方案，可以通过VLAN或子网来实现租户隔离。这种方案的优势在于配置和管理相对简单，但扩展性较差。因此，根据题目要求，正确是A.Overlay分布式VXLAN网关方案和D.传统L3组网方案。

多选题

989. CloudFabric解决方案包含哪些多云多DC方案？

A. 边缘DC
B. Multi-PoD
C. Multi-Site
D. 混合云

正确答案: BCD

解析: nan

多选题

990. CloudFabric支持以下哪些业务二次还原？

A. 支持VPC互通二次还原，可查看VPC互通相关信息
B. 支持逻辑路由器二次还原，可新增出口Fabric、编辑Subnet信息和BGP信息，可以关联多个外部网络
C. 支持外部网络、互联接口的二次编排，包括创建和编辑
D. 支持业务链的二次编排

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察CloudFabric的业务二次还原能力。CloudFabric是一个先进的网络架构，它支持多种业务的二次还原功能。包括VPC互通、逻辑路由器、外部网络和互联接口，以及业务链的二次编排。这些功能允许用户进行灵活的网络配置和管理，以满足不同的业务需求。所有选项均正确描述了CloudFabric支持的业务二次还原功能。

多选题

991. 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，以下哪些选项中的API属于原子API？

A. 接口IP地址配置
B. IPsec业务开通
C. 系统时间配置
D. 设备扩容

正确答案: AC

解析: 这道题考查对CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中原子API的理解。原子API指的是执行单一、不可分割操作的API。接口IP地址配置和系统时间配置都是针对具体、单一的网络功能进行操作，符合原子API的定义。而IPsec业务开通涉及多个步骤和组件，属于复合API。设备扩容则通常涉及资源分配和配置调整，也不属于原子操作。因此，正确答案是A和C。

多选题

992. CloudFabric智能运维解决方案中，iMaster NCE-FabricInsight网络快照功能支持对以下哪些表项进行分析？

A. ARP表项
B. IPv4/IPv6路由表
C. MAC表项
D. ND表项

正确答案: ABD

解析: CloudFabric智能运维解决方案中的iMasterNCE-FabricInsight网络快照功能可以对ARP表项、IPv4/IPv6路由表、ND表项等网络表项进行分析，所以为ABD。

多选题

993. 以下关于基于CloudFabric解决方案的网络健康度监控的描述中，正确的有哪些项？

A. iMaster NCE-FabricInsight以业务为中心全面评估网络健康度，可快速定位故障根因
B. iMaster NCE-Fabric收集iMaster NCE-FabricInsight上报的故障事件
C. iMaster NCE-FabricInsight基于Telemetry秒级采集数据，分钟级识别风险
D. iMaster NCE-Fabric统一监控网络告警

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案中网络健康度监控的理解。在CloudFabric架构中，iMasterNCE-FabricInsight确实以业务为中心全面评估网络健康度，并能快速定位故障。同时，iMasterNCE-Fabric负责收集iMasterNCE-FabricInsight上报的故障事件，实现统一监控网络告警。此外，iMasterNCE-FabricInsight还基于Telemetry技术秒级采集数据，分钟级识别风险，确保网络的稳定运行。

多选题

994. 根据HPC计算节点之间网络通信性能要求以及计算访问存储性能要求，将HPC应用划分为以下哪些类型？

A. 负载均衡型
B. 数据轻量型
C. 网络紧耦合
D. 计算密集型

正确答案: BC

解析: nan

多选题

995. 华为智能无损网络技术适用于以下哪些场景？

A. 集中式存储
B. AI分布式计算
C. HPC高性能计算
D. 分布式存储

正确答案: ABCD

解析: 这道题考查华为智能无损网络技术的应用场景。华为智能无损网络技术因其低时延、高可靠、无丢包等特性，非常适合用于对数据传输质量要求高的场景。集中式存储需要高效稳定的数据传输，AI分布式计算要求高带宽低延迟，HPC高性能计算同样对数据传输速度和质量有极高要求，分布式存储也需要保证数据的一致性和完整性。因此，所有这些场景都适合使用华为智能无损网络技术。

多选题

996. 集中式存储包括以下哪些网络解决方案？

A. SAS-SAN
B. IP-SAN
C. RoCE-SAN
D. FC-SAN

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是集中式存储的网络解决方案。集中式存储主要通过SAN（存储区域网络）实现，包括不同类型的SAN技术。IP-SAN利用IP网络传输数据，FC-SAN使用光纤通道，RoCE-SAN则是基于RDMAoverConvergedEthernet技术。这些都是集中式存储的常用网络解决方案。而SAS主要用于直连存储，不属于SAN技术范畴，因此不包含在集中式存储的网络解决方案中。

多选题

997. 在数据中心网络中，若要实现VPC内东西向流量的互访，以下描述中错误的有哪些项？

A. 跨子网互访时需要创建VBDIF接口关联L3VNI
B. 同子网互访时本地Leaf学习主机ARP表项，并生成IRB类型路由
C. 同子网互访时需要创建BD关联L2VNI
D. 跨子网互访时本地Leaf学习主机MAC，并生成MAC路由

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是数据中心网络VPC内东西向流量互访的理解。跨子网互访时，需创建BD关联L3VNI而非VBDIF接口，A项错误。同子网互访时，Leaf确实学习主机ARP并生成IRB路由，B项描述正确但题目要求选错误的，所以B项在此为错误选项的表述方式。同子网互访无需创建BD关联L2VNI，C项描述正确。跨子网互访时，Leaf学习的是主机路由而非MAC路由，D项错误。

多选题

998. 华为智能无损网络技术分为多个层次，硬件层、流控层、拥塞控制层等，其中硬件层的芯片类型包括以下哪些项？

A. AI Chip
B. FPGA
C. NP
D. ASIC

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是华为智能无损网络技术中硬件层的芯片类型。在华为的技术体系中，硬件层涵盖了多种高性能芯片。AIChip用于人工智能加速，FPGA提供灵活的逻辑处理能力，NP（网络处理器）用于高速数据处理，ASIC（专用集成电路）则针对特定功能进行优化。这些都是硬件层中可能使用的芯片类型。

多选题

999. 开源OpenStack中控制节点和计算节点共同存在的组件是以下哪些选项？

A. Neutron
B. Swift
C. Nova
D. Cinder

正确答案: ACD

解析: 在开源OpenStack中，控制节点和计算节点共同存在的组件主要涉及到那些在两个节点上都发挥作用的服务。A.Neutron是OpenStack的网络服务，负责提供网络连接即服务（Networking-as-a-Service），它在控制节点上运行API服务，同时在计算节点上存在其代理（agent），因此共同存在于这两个节点。C.Nova是OpenStack的计算服务，负责管理计算资源、网络和认证。Nova的API和调度器通常运行在控制节点上，而其计算服务（nova-compute）则运行在计算节点上。D.Cinder（这里可能是一个拼写错误，正确的应该是“Cinder”对应的实际组件是“Cinder”的变体或类似名称，假设指的是存储服务的组件）如果是指Cinder的类似组件（如Cinder本身或相关的存储服务），则它同样会在控制节点和计算节点上共同存在，因为存储服务需要在这两个节点之间进行协调和通信。B.Swift是OpenStack的对象存储服务，它主要作为独立的存储节点存在，并不在计算节点上运行其核心服务，因此不符合题目要求。因此，答案是ACD。

多选题

1000. 华为CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric控制器支持将以下哪些元素加入EPG？

A. 逻辑交换机
B. 虚拟机IP地址
C. 外部网络域
D. 逻辑VAS

正确答案: ABC

解析: 这道题考察的是华为CloudFabric解决方案中iMasterNCE-Fabric控制器的功能。在CloudFabric架构中，EPG是EndpointGroup，用于定义一组终端的属性。iMasterNCE-Fabric控制器支持将多种元素加入EPG，包括逻辑交换机、虚拟机IP地址和外部网络域，这些元素对于定义和管理网络中的终端组至关重要。逻辑VAS并不直接作为元素加入EPG，因此不是本题的正确答案。

多选题

1001. 开源OpenStack Keystone组件提供以下哪些功能？

A. 令牌管理
B. 身份认证
C. 服务管理
D. 访问控制

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对OpenStackKeystone组件功能的了解。Keystone是OpenStack的身份服务组件，它负责提供用户和服务认证、令牌管理、服务目录管理和访问控制。具体来说，身份认证验证用户身份，令牌管理创建和管理访问令牌，服务管理注册和查找服务，访问控制则决定谁可以访问什么资源。因此，所有选项均正确描述了Keystone的功能。

多选题

1002. 以下关于云数据中心网络中Fabric区的描述，正确的有哪些项？

A. 每个Fabric区可以物理隔离，分别通过控制器对接云平台，实现网络配置自动化
B. 单数据中心网络有一个或多个Fabric，可以部署不同安全等级的业务
C. 一个Fabric区一般对应一个完整的Spine-Leaf架构的交换网络
D. Fabric区中通过部署VXLAN，实现网络资源池化

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察对云数据中心网络中Fabric区的理解。Fabric区是数据中心网络的关键部分，它支持网络自动化和灵活部署。每个Fabric区可物理隔离，通过控制器与云平台对接，实现自动化配置。单数据中心网络可含多个Fabric，部署不同安全等级业务。一个Fabric区通常对应一个完整的Spine-Leaf架构交换网络，实现高效数据传输。Fabric区还通过部署VXLAN技术，实现网络资源池化，提升资源利用率。

多选题

1003. 以下哪些项的硬盘接口可以支持ATA指令？

A. PCIe
B. SAS
C. IDE
D. SATA

正确答案: CD

解析: 这道题考察的是硬盘接口及其对ATA指令的支持。ATA指令通常与IDE和SATA接口相关，IDE是最早的硬盘接口之一，而SATA是其后继者，它们都支持ATA指令集。PCIe和SAS接口虽然也用于硬盘连接，但它们使用的是不同的指令集，不支持ATA指令。因此，IDE和SATA接口的硬盘可以支持ATA指令。

多选题

1004. 以下哪些项是服务器虚拟化带来的优势？

A. 将多台物理服务器组成集群，构建虚拟化资源池
B. 弹性扩缩容
C. 虚拟机支持在集群内服务器之间迁移，提升可用性
D. 资源利用率提高、业务部署效率提升

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是服务器虚拟化的优势。虚拟化技术可以将多台物理服务器整合为资源池，实现资源的高效利用和业务快速部署。同时，虚拟化环境支持弹性扩缩容，按需分配资源。虚拟机还能在集群内迁移，提高系统的可用性和容错性。综上所述，选项A、B、C、D均正确描述了服务器虚拟化的优势。

多选题

1005. 以下关于I/O虚拟化的描述正确的有哪些项？

A. 半虚拟化引入特权虚拟机，其他Guest
OS均通过特权虚拟机进行I/O操作
B. 全虚拟化比硬件辅助虚拟化性能更优
C. 全虚拟化是指完全使用软件模拟真实硬件
D. 硬件辅助虚拟化将I/O设备驱动直接安装在虚拟机操作系统中，这就使得虚拟机访问I/O硬件所需的时延大幅降低

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是对I/O虚拟化技术的理解。在虚拟化技术中，半虚拟化确实通过特权虚拟机来管理其他虚拟机的I/O操作。全虚拟化通过软件模拟硬件，不依赖硬件辅助，虽可能性能较低，但符合虚拟化定义。硬件辅助虚拟化则通过直接在虚拟机中安装I/O设备驱动来减少访问延迟。因此，A、C、D选项描述准确。B选项错误，因为全虚拟化通常性能不如硬件辅助虚拟化。

多选题

1006. 在数据中心网络中，以下关于负载均衡的描述，正确的有哪些项？

A. 负载均衡可以旁挂Service
Leaf或Border Leaf部署
B. 若想实现数据中心间的负载均衡，还需借助DNS服务
C. SLB是实现数据中心内的负载均衡，GSLB是实现数据中心间的负载均衡
D. 负载均衡可以采用主备方式部署，提高可靠性

正确答案: ACD

解析: 这道题考察对数据中心网络中负载均衡的理解。负载均衡确实可以旁挂于ServiceLeaf或BorderLeaf部署，以提高资源利用率和响应速度。实现数据中心间的负载均衡，主要依赖的是GSLB，而非DNS服务。SLB负责数据中心内负载均衡，GSLB则处理数据中心间的负载均衡。负载均衡常采用主备方式部署，以增强系统的可靠性和稳定性。

多选题

1007. CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，包含以下哪些互联方式？

A. VLAN Hand-off
B. 端到端VXLAN
C. Segment VXLAN
D. Underlay方式

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案中Multi-Site方案的互联方式。VLANHand-off是CloudFabric支持的一种互联方式，用于实现跨站点的VLAN扩展。SegmentVXLAN也是其中的一种互联方式，它支持在CloudFabric网络中跨多个站点创建和管理大二层网络。Underlay方式同样被CloudFabric支持，用于实现底层网络的互联。而端到端VXLAN不是CloudFabricMulti-Site方案中特定的互联方式，因此不符合题意。

多选题

1008. 在数据中心网络中，当网络管理员收到报障后，第一时间需要确认以下哪些信息？

A. 故障发生根因
B. 故障影响范围
C. 故障类型
D. 故障发生时间

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是数据中心网络故障处理的基本步骤。网络管理员在收到报障后，首要任务是快速定位问题，因此需要确认故障的类型以判断问题性质，了解故障的影响范围以评估事态严重性，同时记录故障发生时间以便后续分析。而故障发生的根因，是后续深入分析后才能得出的结论，不属于第一时间需要确认的信息。

多选题

1009. 以下关于微分段与业务链的描述，错误的有哪些项？

A. 微分段支持在源和目的EPG间将流量重定向到SF节点
B. 业务链场景下，EPG配置后即实现自动隔离
C. 微分段的EPG不仅可以精确到逻辑交换机和外部网络域，还可以精确到子网和终端，其划分粒度更小
D. 业务链的EPG只能精确到逻辑路由器，逻辑交换机和外部网络域

正确答案: AB

解析: nan

多选题

1010. 以下关于CloudFabric解决方案计算联动场景中基本概念的描述正确的有哪些项？

A. 一个EPG内只能有一个子网
B. 一个VPC中只能有一个网段
C. EPG（End Point
Group）表示一组业务端口的集合，每个EPG内部的业务端口具有相同的安全策略
D. 一个子网可以支持多个VM接入

正确答案: CD

解析: nan

多选题

1011. 部署华为分布式存储智能无损网络解决方案和集中式存储智能无损网络解决方案会用到多种无损技术，其中以下哪些项技术在部署两种解决方案时都会使用？

A. PFC死锁检测
B. PFC死锁预防
C. iNOF
D. AI ECN

正确答案: ABCD

解析: 在部署华为的分布式存储和集中式存储智能无损网络解决方案时，关键目标是确保数据传输的高效性和可靠性。这通常涉及使用一系列无损技术来优化网络性能。A项提到的PFC死锁检测是一种机制，用于识别和解决网络中可能出现的死锁情况，这在两种存储解决方案中都是必要的。B项的PFC死锁预防则是通过预防措施来避免死锁的发生，同样适用于两种解决方案。C项的iNOF（智能无丢包转发）技术，旨在优化网络转发机制，减少丢包，提高网络质量，也是两种解决方案共有的技术。D项的AIECN（基于人工智能的显式拥塞通知）利用人工智能技术来更有效地管理网络拥塞，提升网络性能，同样被应用于这两种解决方案中。因此，ABCD四项技术都是在部署华为分布式存储和集中式存储智能无损网络解决方案时会使用到的技术。

多选题

1012. iMaster
NCE-Fabric支持三级回滚能力，满足用户不同场景的可靠性需求，保障用户业务快速恢复。三级回滚包括以下哪些项？

A. 租户快照
B. 全网回滚
C. 业务回滚
D. 配置回滚

正确答案: ABC

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric三级回滚能力的理解。三级回滚旨在提高系统可靠性，满足用户在不同场景下的需求。其中，租户快照用于保存租户级别的配置状态，全网回滚可以恢复到整个网络的先前状态，业务回滚则针对特定业务进行恢复。这三者都属于三级回滚的范畴。而配置回滚虽然也是一种恢复手段，但在此题的上下文中，并不特指为iMasterNCE-Fabric的三级回滚能力之一。

多选题

1013. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中若在OpenStack上创建了一台Firewall，则iMaster NCE-Fabric会进行如下哪些操作？

A. 配置互联VLAN与IP
B. 下发默认路由到VSYS
C. 创建VSYS
D. 下发防火墙策略

正确答案: ABC

解析: nan

多选题

1014. iMasterNCE-Fabric支持以下哪些运维功能？

A. 报表
B. 诊断工具
C. 三网互视
D. 事件日志

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric运维功能的了解。iMasterNCE-Fabric作为一个管理平台，支持多种运维功能。报表功能用于数据汇总和分析，诊断工具帮助定位问题，三网互视实现跨网络监控，事件日志记录系统事件，这些都属于运维功能的范畴。

多选题

1015. 以下关于PFC反压门限和PFC反压停止门限的描述，正确的有哪些项？

A. 当发端停止发送流量后，收端特定优先级队列缓存恢复到反压停止门限时，向发端发送PFC反压停止帧
B. 队列缓存低于PFC反压门限时，不发送PFC反压帧
C. 队列缓存低于PFC反压门限，但是高于PFC反压停止门限时，按照一定概率发送PFC反压帧
D. 队列缓存高于PFC反压停止门限时，按照一定概率发送PFC反压停止帧

正确答案: AB

解析: 这道题考察的是对PFC（Priority-basedFlowControl）机制的理解。PFC机制用于防止网络拥塞，其中“反压门限”和“反压停止门限”是关键概念。当队列缓存超过反压门限时，发送PFC反压帧；缓存恢复到反压停止门限时，发送PFC反压停止帧。A项正确描述了反压停止帧的发送条件；B项正确指出，缓存低于反压门限时，不发送PFC反压帧。C项错误，因为缓存低于反压门限时，不应发送PFC反压帧；D项也错误，因为缓存高于反压停止门限时，不涉及发送PFC反压停止帧。

多选题

1016. 以下关于开源OpenStack云平台上安全组功能的描述，错误的有哪些项？

A. 一个虚拟机只能绑定一个安全组
B. 安全组默认拒绝所有流量
C. 安全组规定了虚拟机入口和出口流量的规则
D. 默认情况下，属于不同安全组的虚拟机可以互相访问

正确答案: AD

解析: 这道题考察的是对OpenStack云平台安全组功能的理解。在OpenStack中，安全组用于控制虚拟机的网络访问。实际上，一个虚拟机可以绑定多个安全组，所以A项描述错误。安全组默认拒绝所有流量，直到定义了相应的规则，B项正确。安全组确实规定了虚拟机入口和出口流量的规则，C项正确。默认情况下，属于不同安全组的虚拟机是不能互相访问的，D项描述错误。

多选题

1017. 在CloudFabric解决方案中，以下哪些项是iMaster NCE-Fabric提供的网络管理功能？

A. 变更管理
B. 链路管理
C. 拓扑管理
D. 设备管理

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案中iMasterNCE-Fabric的网络管理功能。在CloudFabric架构下，iMasterNCE-Fabric作为网络控制器，提供全面的网络管理功能，包括变更管理、链路管理、拓扑管理以及设备管理，这些都是网络管理和运维中的关键功能。因此，所有选项都正确。

多选题

1018. iMaster
NCE-FabricInsight可以通过以下哪些接口与网络设备对接，采集设备数据、告警、日志等信息？

A. RESTful
B. SNMP
C. gRPC
D. Syslog

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是iMasterNCE-FabricInsight的网络设备对接接口知识。在网络设备管理中，对接接口用于数据采集、告警和日志等信息的交互。SNMP是简单网络管理协议，用于网络设备的监控和管理；gRPC是一种高性能、开源和通用的RPC框架，支持跨语言调用；Syslog用于日志信息的收集和传输。这些都是与网络设备对接常用的接口。RESTful通常指的是REST架构风格的网络接口，虽然用于网络通信，但不是特指与网络设备对接采集数据的接口，故不选。

多选题

1019. 集中式存储一般由存储阵列提供数据存储，存储阵列包含以下哪些组件？

A. 电源模块
B. 控制器
C. 硬盘框
D. 接口模块

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是集中式存储中存储阵列的组件。存储阵列作为集中式存储的核心，通常由多个组件构成。电源模块负责供电，控制器管理数据读写，硬盘框容纳硬盘存储数据，接口模块连接外部设备。这些组件共同协作，实现数据存储与管理功能。

多选题

1020. 以下哪些项的接口标准是使用SCSI指令的？

A. FC
B. IDE
C. SAS
D. SATA

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是对SCSI指令及其接口标准的了解。SCSI是一种广泛使用的接口标准，主要用于连接硬盘、光驱等设备。FC（光纤通道）和SAS（串行连接SCSI）都使用SCSI指令集，而SATA虽然与SCSI不同，但在某些高级功能上也兼容SCSI指令。IDE（集成驱动器电子）则不使用SCSI指令。因此，根据这些知识点，我们可以确定答案。

多选题

1021. 在iNOF网络中，iNOF报文
可以传输以下哪些信息？

A. 接口Error-Down信息
B. 域配置信息
C. 主机动态信息
D. 二层VNI信息

正确答案: ABC

解析: 在iNOF网络中，iNOF报文主要用于传输接口状态、域配置、主机动态等信息的传输。接口Error-Down信息属于接口状态信息，域配置信息是网络设备间的通信，主机动态信息通常涉及设备的更新配置。而二层VNI信息虽然也属于网络中的一种数据信息，但它不是iNOF报文传输的内容。因此，正确为ABC。

多选题

1022. 以下哪些关于iMaster NCE-Fabric主备集群方式描述是正确的？

A. 主备站点通过心跳链路进行通讯，获取对端站点状态
B. 主、备站点运维面均为运行状态，可正常登陆
C. 主、备站点管理面均为运行状态，可正常登陆
D. 备站点只运行与异地容灾系统相关的基础服务

正确答案: ACD

解析: iMasterNCE-Fabric主备集群方式是通过心跳链路来检测主备站点之间的状态，以确保主站点正常运行。同时，主备站点运维面和管理面均为运行状态，以便管理员可以正常登陆并进行管理和维护。备站点只运行与异地容灾系统相关的基础服务，以保证数据安全和系统可靠性。因此，选项A、C、D是正确的描述。

多选题

1023. 华为CloudFabric解决方案中，Border Leaf与Service Leaf分设的场景下，以下关于内外网互访流量编排原理的描述，正确的有哪些项？

A. 控制器会在Border Leaf上根据租户网络和外部网络创建相对应的租户VRF和出口VRF
B. Border Leaf上到达外部网络的路由由iMaster NCE-Fabric控制器下发，且仅支持下发静态路由与外部网络对接
C. 控制器会在Service
Leaf上根据租户网络和外部网络创建相对应的租户VRF和出口VRF
D. 外部网络到租户网络的回程路由，需要外部网络自行配置，iMaster NCE-Fabric控制器无法下发

正确答案: CD

解析: 根据华为CloudFabric解决方案中BorderLeaf与ServiceLeaf分设的场景，内外网互访流量编排的原理如下A.控制器会在BorderLeaf上根据租户网络和外部网络创建相对应的租户VRF和出口VRF（虚拟路由转发实例）。这个描述不准确，因为内外网互访流量编排的原理主要是在ServiceLeaf上创建VRF实例，而不是在BorderLeaf上。B.BorderLeaf上到达外部网络的路由配置通常由网络设备自动完成，而不是由控制器下发。因此，选项B不正确。CD选项描述了内外网互访流量编排中外部网络到租户网络的回程路由配置问题。外部网络到租户网络的回程路由需要外部网络自行配置，而控制器无法下发。因此，选项D是正确的。综上所述，对于本题的为CD。

多选题

1024. 在CloudFabric分布式存储网络解决方案存储前端网络与后端网络分离场景下，以下哪些解决方案可以保证存储集群节点内部流量无损？

A. 存储前端网络使用RoCE组网，存储后端网络也使用RoCE组网
B. 存储前端网络使用TCP/IP组网，存储后端网络使用RoCE组网
C. 存储前端网络使用RoCE组网，存储后端网络使用TCP/IP组网
D. 存储前端网络使用TCP/IP组网，存储后端网络也使用TCP/IP组网

正确答案: AB

解析: 这道题考察的是CloudFabric分布式存储网络解决方案中，如何保证存储集群节点内部流量无损。关键在于理解RoCE（远程直接内存访问）和TCP/IP（传输控制协议/因特网协议）在网络中的作用。RoCE能提供低延迟、高吞吐量的连接，适用于需要高性能的场景。TCP/IP则是一种更通用的网络协议。为了保证存储集群节点内部流量无损，前端和后端网络都应使用RoCE，或者前端使用TCP/IP而后端使用RoCE。这样可以在保证性能的同时，也兼容更广泛的网络环境。

多选题

1025. 以下哪些项是iMaster NCE-FabricInsight分析器和物理交换机之间运行的接口协议？

A. RESTful
B. SNMP
C. OpenFlow
D. gRPC

正确答案: BD

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight分析器和物理交换机之间运行的接口协议的了解。SNMP是简单网络管理协议，用于网络设备的管理，gRPC是一个高性能、开源和通用的RPC框架，它们都是网络设备和软件常用的接口协议。而RESTful和OpenFlow虽然也是协议，但不是这两者间特定运行的接口协议。

多选题

1026. 业务链可通过以下哪些编排模型实现？

A. Proxy
B. NSH
C. BGP
D. PBR

正确答案: BD

解析: nan

多选题

1027. 某企业数据中心部署为两地三中心，若想通过CloudFabric解决方案实现跨数据中心的二层互通，则以下哪些选项的方式支持上述需求？

A. Underlay方式
B. VLAN Hand-off方式
C. Segment VXLAN方式
D. MPLS VPN方式

正确答案: BCD

解析: 在实现跨数据中心的二层互通时，需要考虑不同解决方案的技术特性和应用场景。CloudFabric作为一种先进的网络技术解决方案，提供了多种实现方式。选项A的Underlay方式通常指的是在底层网络上直接传输数据，而不进行额外的封装或处理。这种方式虽然简单，但往往不支持跨数据中心的二层互通，因为它缺乏必要的跨域机制。选项B的VLANHand-off方式允许在不同数据中心之间传递VLAN信息，实现二层的互通。这种方式适用于需要在多个数据中心之间保持相同VLAN配置的场景。选项C的SegmentVXLAN方式是一种基于虚拟扩展局域网（VXLAN）的技术，它能够在不同的数据中心之间创建逻辑上的二层网络，实现跨数据中心的二层互通。选项D的MPLSVPN方式则利用多协议标签交换（MPLS）技术，在公共网络上构建私有的虚拟网络，同样可以支持跨数据中心的二层互通。综上所述，选项B、C、D都支持通过CloudFabric解决方案实现跨数据中心的二层互通，而选项A则不支持这一需求。因此，正确答案是BCD。

多选题

1028. iMaster
NCE-Fabric提供基于用 户意图的智能事件功能，可以对故障事件执行闭环。其中以下哪些项是针对设备故障的闭环手段？

A. 展示异常重保流监控详情
B. 提供修复预案
C. 提供修复建议
D. 通知用户发生故障

正确答案: BCD

解析: 这道题考查对iMasterNCE-Fabric智能事件功能的理解。在处理设备故障时，系统需要提供实际的解决方案或建议，以及及时通知用户。提供修复预案和修复建议是为了解决实际故障问题，通知用户发生故障则是确保用户能及时了解状况并作出响应。展示异常重保流监控详情更多是监控层面的功能，不属于针对设备故障的闭环手段。

多选题

1029. 以下关于Docker的描述，正确的有哪些项？

A. Docker中的Image可以看作是个特殊的文件系统，
仅提供容器运行时所需的程序，容器运行时需要的库、资源、配置等文件由宿主机OS提供
B. Docker引擎从仓库中获取镜像，并在对应的宿主机上运行容器
C. 镜像文件集中存放在Repository
(仓库)中，可以是公有的，也可以是私有的
D. Docker容器基于镜像创建，-一个运行中的容器是一个运行在Docker主机 上的进程

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是Docker的基本概念。Docker镜像包含了容器运行时所需的所有东西，不只是程序，还包括库、资源、配置等文件，故A错误。Docker引擎确实从仓库获取镜像，在宿主机上运行容器，B正确。镜像存放在仓库中，可以是公有或私有，C正确。Docker容器基于镜像创建，运行中的容器是Docker主机上的进程，D正确。

多选题

1030. 在CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，当使用Segment VXLAN实现互通时，以下描述中正确的有哪些项？

A. Spine设备作为Fabirc内部的路由反射器，减少BGP邻居关系
B. 多Fabric之间，使用BGP EVPN作为VXLAN控制面
C. 可使用Fabric GW设备作为Fabirc之间的路由反射器，减少BGP邻居关系
D. Fabric内部，使用BGP
EVPN作为VXLAN的控制面

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案中Multi-Site方案的相关知识。在Multi-Site方案中，确实使用BGPEVPN作为VXLAN的控制面，无论是在Fabric内部还是多Fabric之间。同时，Spine设备作为Fabric内部的路由反射器，有助于减少BGP邻居关系。而FabricGW设备并不作为路由反射器使用，所以选项C不正确。

多选题

1031. NoF的主要承载方式包括以下哪些项？

A. NVMe over TCP
B. NVMe over FC
C. NVMe over IPX
D. NVMe over RDMA

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是对NoF（NetworkFabric）主要承载方式的了解。在存储网络技术中，NoF支持多种协议来承载NVMe数据。NVMeoverTCP和NVMeoverFC是两种常见的承载方式，它们分别通过TCP/IP协议和光纤通道协议来传输NVMe数据。而NVMeoverRDMA则利用RDMA技术来优化数据传输，也是NoF的一种重要承载方式。NVMeoverIPX并不是一个标准的承载方式，因此不是正确答案。

多选题

1032. 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，支持使用以下哪些方式创建Runbook流程？

A. 导入创建
B. 复制修改
C. 手动创建全新工作流
D. 通过API创建

正确答案: ABC

解析: 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，支持使用导入创建、复制修改和手动创建全新工作流的方式创建Runbook流程。因此，为ABC。

多选题

1033. 在无损网络调度技术中，以下关于逐流机制的静态负载分担的描述，正确的有哪些项？

A. 只有在每条链路时延相等的情况下，报文才不乱序
B. 该方式下报文不乱序
C. 该方式下每条链路的利用率相同
D. 该方式下同一条流只在一条链路上传输

正确答案: BD

解析: 这道题考察的是无损网络调度技术中的逐流机制静态负载分担的理解。逐流机制确保同一条流的数据报文在同一条链路上传输，避免乱序，所以B、D选项正确。报文不乱序与时延是否相等无关，A选项错误。每条链路的利用率受多条因素影响，不一定相同，C选项错误。

多选题

1034. 在iMaster NCE-Fabric上，当某条设备间链路状态显示为“正常”时，以下描述中正确的有哪些项？

A. 此时源端口的管理状态为UP
B. 此时目的端口的运行状态为UP
C. 此时目的端口的管理状态为Down
D. 此时源端口的运行状态为UP/Down

正确答案: AB

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-Fabric设备间链路状态的理解。当链路状态显示为“正常”时，意味着两端的端口都处于正常工作状态。源端口和目的端口的管理状态都应为UP，表示端口被启用。同时，目的端口的运行状态也为UP，表示端口物理连接正常。因此，A和B选项正确描述了链路正常时的端口状态。C选项错误，因为目的端口的管理状态应为UP。D选项错误，因为源端口的运行状态应为UP，不应为Down。

多选题

1035. iMaster
NCE-Fabric控制器的基本业务模型中包含以下哪些内容？

A. VM
B. Logic Router
C. External Network
D. Logic Switch

正确答案: BCD

解析: iMasterNCE-Fabric控制器是一个网络控制器，负责管理虚拟机和逻辑路由器等元素，以实现网络资源的动态分配和配置。根据题目给出的，可以得出正确为BCD。VM代表虚拟机，与控制器的基本业务模型无关。而LogicRouter、ExternalNetwork和LogicSwitch则是控制器的基本业务模型中的组成部分。

多选题

1036. CloudFabric集中式存储NoF+方案有以下哪些优势？

A. 单点配置全网同步，存储服务器即插即用
B. 实时感知链路状态，实现秒级链路切换
C. 保障高吞吐下0丢包
D. 以太网同城长距离(大于70公里)传输0丢包

正确答案: ABCD

解析: CloudFabric集中式存储NoF+方案具有以下优势A.单点配置全网同步，存储服务器即插即用这可以简化存储系统的配置和管理，提高存储系统的灵活性和易用性。B.实时感知链路状态，实现秒级链路切换这可以提高存储系统的可靠性，避免由于链路故障导致的存储服务中断，从而提高存储系统的可用性和稳定性。C.保障高吞吐下0丢包这可以提高存储系统的性能和数据传输的可靠性，满足高带宽、低延迟的存储需求。D.以太网同城长距离(大于70公里)传输0丢包这可以扩大存储系统的覆盖范围，提高存储系统的可扩展性和灵活性。因此，正确是ABCD。

多选题

1037. 以下哪些项属于常见的并行编程模型？

A. 共享存储
B. 数据并行
C. 消息传递
D. MPI

正确答案: ABC

解析: 要实现并行计算，除了并行硬件架构，还需要并行编程模型来高效的利用硬件资源。常见的并行编程模型有消息传递、共享存储和数据并行等，其中消息传递并行编程模型基于大粒度的进程级并行，具有最好的可移植性，很好的扩展性，几乎被当前流行的各类并行计算机支持。MPI成为事实上的消息传递标准。

多选题

1038. 在无损网络调度技术中，动态负载分担有哪些模式？

A. Fixed
B. Sprary
C. Eligible
D. Flowlet

正确答案: ABC

解析: 动态负载分担有三种模式：Eligible模式、Spray模式、Fixed模式。

多选题

1039. 以下哪些项是CloudFabric解决方案的特性？

A. 全无损以太网络
B. L4自动驾驶网络
C. 全网智能运维
D. 全生命周期自动化

正确答案: ACD

解析: CloudFabric解决方案聚焦于网络智能化与自动化。全无损以太网络确保数据传输质量，是CloudFabric的关键特性之一。全网智能运维通过AI技术实现网络的智能化管理，同样属于其特性。全生命周期自动化则涵盖了网络从规划到运维的全过程自动化，也是CloudFabric的重要特性。而L4自动驾驶网络并非CloudFabric的直接特性，它更多关联于自动驾驶技术，与网络解决方案的特性不直接相关。

多选题

1040. iMaster
NCE-FabricInsight支持五层健康风险评估体系，包括以下哪些项？

A. 网络层
B. 协议层
C. 业务层
D. 硬件层

正确答案: ABC

解析: iMasterNCE-FabricInsight支持五层健康风险评估体系，根据这个体系，包括网络层、协议层和业务层三个层次。网络层是基础设施层面的风险评估，而协议层则涉及系统内部的协议是否正常运行，这些都是构成系统正常运行的基础。业务层则是直接涉及业务运行的层面，如应用、安全、用户体验等。至于硬件层，虽然属于基础设施的一部分，但在健康风险评估体系中，主要关注的是硬件的故障率以及是否能正常工作，而非单独列为一个层次。因此，为ABC。

多选题

1041. 以下关于VAS类型的描述中，错误的是哪些项？

A. 路由模式转发型VAS不会对源目IP进行更改，如不执行NAT操作的防火墙
B. Border Leaf与Service
Leaf合设的场景下，LB设备一定是路由模式转发型
C. Border Leaf与Service
Leaf合设的场景下，旁挂部署在Service Leaf上的WAF一定不会是透明模式
D. 采用桥接模式串接在网络中的WAF属于透明模式VAS

正确答案: BC

解析: 这道题考察的是对VAS（Value-AddedService，增值服务）类型的理解。路由模式转发型VAS确实不会更改源目IP，类似不执行NAT的防火墙。BorderLeaf与ServiceLeaf合设时，LB设备可以是路由模式，也可以是其他模式，不是一定是路由模式。同样，合设场景下，WAF在ServiceLeaf上可以是透明模式，也可以是路由模式，不是一定不是透明模式。桥接模式串接在网络中的WAF确实是透明模式VAS，因为它不会更改IP包内容。所以，B和C的描述是错误的。

多选题

1042. 在CloudFabric解决方案的MultiSite方案中，域控制器会对以下哪些Fabric中的设备下发配置

A. 业务Fabric
B. Transit Fabric
C. VAS Fabric
D. 接入Fabric

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

1043. 基于华为CloudFabric智能无损解决方案的多元计算无损网络，包括以下哪些业务场景？

A. 单租户AI集群
B. 多租户AI集群
C. 单租户HPC集群
D. 多租户HPC集群

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对华为CloudFabric智能无损解决方案业务场景的理解。CloudFabric方案支持多种计算集群的无损网络，包括AI集群和HPC集群，且都适用于单租户和多租户的场景。因此，无论是单租户还是多租户的AI集群、HPC集群，都是该方案所覆盖的业务场景。

多选题

1044. 以下哪些方法可以提升计算系统的计算速度？

A. 提升计算集群间的网络带宽
B. 增加服务器上的CPU和内存
C. 部署更多的服务器进行计算
D. 让服务器使用更高性能的CPU芯片

正确答案: ABCD

解析: 构建高性能计算系统的主要目的就是提高运算速度，要达到每秒万亿次级的计算速度，对系统的处理器、内存带宽、运算方式、系统I/O、存储等方面的要求都十分高，这其中的每一个环节都将直接影响到系统的运算速度

多选题

1045. 在数据中心网络中，若想实现两台虚拟机间流量隔离，可以借助以下哪些技术？

A. 业务链
B. 安全组
C. 安全策略
D. 微分段

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

1046. 以下关于通过NETCONF、CLI、SNMP三种方式配置网络设备的描述，正确的有哪些项？

A. CLI方式操作高效，不同厂家的网络设备使用统一的CLI格式
B. SNMP方式支持使用SSH、TLS、HTTP等多种安全协议
C. NETCONF方式支持批量配置
D. NETCONF方式支持试运行、出错回滚、配置回退等事务处理机制

正确答案: CD

解析: 这道题考察的是对网络设备配置方式的理解。CLI方式虽然操作高效，但不同厂家的网络设备CLI格式可能不同，A项描述不准确。SNMP主要用于监控和管理，并不支持SSH、TLS等安全协议进行配置，B项错误。NETCONF方式确实支持批量配置，同时支持试运行、出错回滚等事务处理，C、D项描述正确。

多选题

1047. 已知某企业的存储网络是使用传统以太网交换机搭建的，若想在此基础上实现RDMA，则需要使用以下哪些协议标准？

A. iWARP
B. IB
C. RoCEv2
D. RoCEv1

正确答案: ACD

解析: 如果企业的存储网络是使用传统以太网交换机搭建的，想要在此基础上实现RDMA，需要选择适当的协议标准。RDMA（远程直接数据存储访问）是一种基于硬件的网络协议，用于提高存储网络中的数据传输效率。根据题意，选项A中的iWARP（以太网与RDMA的组合）和选项C中的RoCEv2（基于以太网的RDMA通信）都可以使用。同时，选项D中的RoCEv1也是支持RDMA的协议标准之一。因此，为ACD。

多选题

1048. 相比于传统的ACL，微分段技术的分段粒度更细，它可基于以下哪些参数进行分段？

A. IP地址段或离散IP地址
B. 容器
C. MAC地址
D. VM名

正确答案: ABCD

解析: 微分段技术相较于传统ACL，能提供更细粒度的分段能力。它可以根据IP地址段或离散IP地址进行分段，适应不同网络规模的需求。同时，它也能基于容器、MAC地址以及VM名进行分段，这显示了其在现代虚拟化环境和云环境中的高度灵活性和适用性。

多选题

1049. 某数据中心网络组网采用分布式Network Overlay方案，且为Spine-Leaf架构， 其VXLAN的控制面可使用BGP EVPN协议。以下关于BGP EVPN的描述，正确的有哪些项？

A. 若数据中心网络北向对接iMster
NCE-Faric控制器，则控制器可通过Telemetry下发BGP
EVPN等配到NVE设备
B. 数据中心网络设备可通过BGP
EVPN协议动态建立VXLAN隧道
C. 设备局部学习到的MAC/主机路由/子网路由等信息，可以通过BGP EVPN进行全局同步
D. 一般将Leaf设备作为路由反射器与Spine建立BGP EVPN对等体组关系

正确答案: BC

解析: 这道题考查对BGPEVPN协议的理解。BGPEVPN协议用于动态建立VXLAN隧道，实现数据中心网络中的MAC、主机路由、子网路由等信息的全局同步。选项B正确，因为BGPEVPN确实支持动态建立隧道。选项C正确，因为BGPEVPN能够同步网络中的路由信息。选项A错误，因为Telemetry主要用于实时监控，不用于下发配置。选项D错误，通常Spine设备作为路由反射器。

多选题

1050. iMaster
NCE-FabricInsight支持的基于IP地址可视的VM全生命周期管理，包括以下哪些项？

A. VM业务下发
B. VM下线
C. VM迁移
D. VM上线

正确答案: BCD

解析: 这道题考察的是iMasterNCE-FabricInsight的功能。基于IP地址可视的VM全生命周期管理，关键在于理解“全生命周期”的概念，它包括从VM上线开始，到迁移、下线等各个环节。VM上线是生命周期的开始，迁移和下线则涵盖了运行和结束阶段。而VM业务下发并不直接属于VM的生命周期管理过程，因此不包括在内。

多选题

1051. iMaster
NCE-FabricInsight的整体架构包括以下哪些项？

A. 网络设备
B. 运维APP
C. 采集器
D. 分析器

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是对iMasterNCE-FabricInsight整体架构的理解。在这个架构中，网络设备是基础，用于数据的生成和传输。采集器负责收集网络设备产生的数据，而分析器则对这些数据进行分析处理。这三者共同构成了iMasterNCE-FabricInsight的核心架构。运维APP虽然与运维相关，但并不属于其整体架构的组成部分，因此不是正确答案。

多选题

1052. 华为CloudFabric解决方案中，以下关于PBR类型的业务链的描述，错误的有哪些项？

A. 控制器对网元逐跳下发PBR引流策略，在网元接口出方向调用，牵引流量到达VAS设备完成业务链的处理
B. 从VAS设备回到Service Leaf的路由需要手工配置，无论该VAS是否被控制器纳管
C. 引流到透明类型VAS设备时，Service Leaf会创建两个引流专用VRF
D. PBR类型的业务链不支持引流到透明VAS上

正确答案: ABD

解析: nan

多选题

1053. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。此时在OpenStack云平台创建路由时，需要绑定以下哪些参数？

A. EIP
B. 安全策略
C. IPv6子网
D. 外部网络

正确答案: CD

解析: nan

多选题

1054. 以下关于数据中心网络IPv6改造原则的描述，正确的有哪些项？

A. IPv6改造应保护现有资产，尽量降低升级成本和网络改造量
B. IPv6过渡期间存在IPv4单栈、IPv4/IPv6双栈、IPv6单栈三种业务，需要兼容这三种业务场景
C. IPv6改造采用的过渡技术应选择符合全球标准的通用技术
D. IPv6改造应实现平滑过渡，保障现有IPv4和IPv6业务不受影响，正常运行

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对数据中心网络IPv6改造原则的理解。IPv6改造时，确实应保护现有资产，降低成本和改造量，因此A项正确。过渡期间确实存在IPv4单栈、IPv4/IPv6双栈、IPv6单栈三种业务，需要兼容，所以B项正确。改造时选择的过渡技术应符合全球标准，确保通用性，故C项正确。改造应实现平滑过渡，保障现有IPv4和IPv6业务不受影响，D项描述准确。

多选题

1055. CloudFabric智能运维解决方案中，iMaster NCE-FabricInsight基于知识图谱进行未知网络故障推理湖源的流程，包括以下哪些项？

A. 知识管理
B. 事件挂接
C. 网络建模
D. 故障推理

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是CloudFabric智能运维解决方案中iMasterNCE-FabricInsight的工作流程。在未知网络故障推理过程中，首先需要知识管理来整合和存储相关知识，事件挂接用于将实际发生的事件与知识图谱中的信息关联起来，网络建模则是构建网络的知识图谱模型，故障推理则是利用知识图谱进行推理分析。这些步骤共同构成了智能运维解决方案的核心流程。

多选题

1056. iMaster
NCE-FabricInsight的健康度功能，支持识别以下哪些问题？

A. 交换机ARP表项超闽值问题
B. 整网存在路由环路问题
C. 交换机CPU超闽值问题
D. OSPF Router ID冲突问题

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是iMasterNCE-FabricInsight健康度功能的应用。健康度功能能够识别多种网络问题，其中包括交换机ARP表项超限、整网存在路由环路、交换机CPU超限以及OSPFRouterID冲突。这些问题均能通过该功能进行识别和诊断，帮助维护网络健康。

多选题

1057. 开源OpenStack Swift数据模型的逻辑结构包括以下哪些选项？

A. Account
B. Repository
C. Container
D. Object

正确答案: ACD

解析: OpenStackSwift是一个用于大规模可扩展系统中通过RESTAPI存储和检索非结构化数据的开源对象存储系统。其数据模型主要由三个逻辑结构组成：Account（账户），Container（容器）和Object（对象）。这三个结构层次清晰地定义了Swift中的数据管理方式，其中Account是最高级别的命名空间，用于隔离不同的用户或项目；Container为存储对象的容器，每个Account可以包含多个Container；Object则是最底层的数据实体，存储在Container中。因此，选项A、C、D是正确的，而B选项Repository并不是Swift数据模型的一部分。

多选题

1058. 以下关于iNOF报文的描述，正确的有哪些项？

A. iNOF报文是TCP封装的报文
B. 缺省情况下，iNOF报文的端口号为19516
C. iNOF报文是UDP封装的报文
D. 交换机之间必须建立BGP邻居关系才能传递iNOF报文

正确答案: AB

解析: 这道题考查对iNOF报文的理解。iNOF报文是TCP封装的，不是UDP，所以A选项正确，C选项错误。缺省情况下，iNOF报文确实使用端口号19516，B选项正确。交换机之间传递iNOF报文并不需要建立BGP邻居关系，D选项错误。

多选题

1059. 在容器技术中，Cgroup可以实现以下哪些资源的隔离？

A. Storage I/O
B. CPU
C. Routing Table
D. Memory

正确答案: ABD

解析: 这道题考察的是容器技术中Cgroup的资源隔离功能。Cgroup是Linux内核的一部分，用于限制、记录和隔离进程组所使用的物理资源。它可以实现CPU、内存以及StorageI/O等资源的隔离，有助于提升系统的稳定性和安全性。而RoutingTable是路由表，与Cgroup的资源隔离功能无关。因此，正确答案是ABD。

多选题

1060. 在CloudFabric云网一体化场景中，某公司希望外部人士能够访问数据中心内的特定服务（一台VM，且使用私网IP地址），则需要在OpenStack上配置以下哪些内容？

A. 网络，VM所属网段
B. 防火墙策略与规则
C. 浮动IP
D. 路由，与该VM所属的网段对应

正确答案: ABCD

解析: nan

多选题

1061. 基于开源OpenStack云平台创建虚拟机时，会调用以下哪些组件？

A. Neutron
B. Cinder
C. Nova
D. Keystone

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是OpenStack云平台创建虚拟机时涉及的组件。在OpenStack中，Nova是计算服务，负责虚拟机生命周期管理；Neutron提供网络服务，处理虚拟机网络配置；Cinder是块存储服务，为虚拟机提供持久化存储；Keystone是身份认证服务，处理用户认证和授权。这些都是创建虚拟机时会调用的组件。

多选题

1062. 以下关于开源OpenStack Neutron的ML2 Plug-in的描述中，正确的有哪些项？

A. ML2Plug-in提供基础的二层虚拟网络服务，包括Network、Subnet、Port等
B. ML2Plug-in通过TypeDriver对应不同的Network类型
C. ML2Plug-in是私有框架，只能集成某一厂家的二层网络技术
D. ML2Plug-in通过Mechanism
Driver对接各种二层网络技术和物理交换设备

正确答案: ABD

解析: OpenStackNeutron的ML2Plug-in是其核心组件之一，用于提供二层的虚拟网络服务。具体来说，ML2Plug-in确实提供了基础的二层虚拟网络服务，如Network、Subnet、Port等，因此选项A正确。同时，ML2Plug-in通过TypeDriver来对应不同的Network类型，所以选项B也是正确的。关于选项C，ML2Plug-in并非私有框架，它是一个开放的框架，可以集成多种二层网络技术，而不仅仅局限于某一厂家的技术，因此C选项是错误的。最后，ML2Plug-in确实通过MechanismDriver来对接各种二层网络技术和物理交换设备，这使得它具有很强的灵活性和扩展性，因此选项D是正确的。综上所述，正确的选项是A、B、D。

多选题

1063. 每个容器都包含独立的命令空间，而命名空间包括以下哪些项？

A. 网络协议栈空间
B. 主机和域名空间
C. 进程间通信空间
D. 路由协议空间

正确答案: ABC

解析: 这道题考察的是容器技术的命名空间概念。容器技术通过命名空间实现隔离，每个容器都有独立的命令空间，这包括网络协议栈空间、主机和域名空间以及进程间通信空间，这些都是容器隔离的关键部分。而路由协议空间不属于容器命名空间的范畴，因此不包括在内。

多选题

1064. 一台华为交换机仅开启了iQCN功能，那么该交换机能发送以下哪些类型的报文

A. PFC反压帧
B. PFC反压停止帧
C. ECN置位的报文
D. CNP报文

正确答案: CD

解析: iQCN（IntelligentQueueCongestionNotification，智能队列拥塞通知）是华为开发的一种拥塞管理协议，用于在数据中心网络中管理拥塞。当交换机开启iQCN功能时，它主要通过ECN（ExplicitCongestionNotification，显式拥塞通知）机制来通知发送方降低发送速率，从而缓解网络拥塞。A和B选项提到的PFC（Priority-basedFlowControl，基于优先级的流控制）反压帧和反压停止帧，是另一种拥塞管理机制，通常用于以太网环境中，与iQCN不是同一种机制。C选项中的ECN置位的报文是iQCN机制中用于通知发送方拥塞的报文，因此是交换机在开启iQCN功能时能发送的报文类型。D选项中的CNP（CongestionNotificationPacket，拥塞通知报文）也是iQCN机制中用于传递拥塞信息的报文，所以同样能在交换机开启iQCN功能时被发送。综上所述，答案是C和D。

多选题

1065. 如图所示，在CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，当PoD之间通过WAN进行互联时，PE设备上必须存在到达以下哪些地址的路由条目？【背答案即可】

A. Spine间建立BGP邻居的IP
B. 主备控制器的南向IP
C. 各设备的管理IP
D. 各PoD内VTEP的IP

正确答案: BCD

解析: 在CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，当PoD之间通过WAN进行互联时，考虑PE设备必须到达的路由条目，我们分析如下：A.Spine间建立BGP邻居的IP-通常这类IP只在Spine设备间路由，PE设备无需直接参与，因此A不是必须存在的路由条目。B.主备控制器的南向IP-控制器负责网络的整体管理和控制，PE设备需要知道如何到达控制器，以便接收指令和报告状态，因此B是必须存在的路由条目。C.各设备的管理IP-管理IP用于网络设备的远程管理，PE设备需要能够到达这些地址以便进行配置和管理，因此C是必须存在的路由条目。D.各PoD内VTEP的IP-VTEP（VXLANTunnelEndpoints）是VXLAN网络中的关键组件，PE设备需要知道如何到达这些VTEP以便正确地进行数据封装和解封装，因此D是必须存在的路由条目。综上所述，正确答案是BCD。

多选题

1066. 华为CloudFabric解决方案中，以下关于微分段业务编排的描述，正确的有哪些项？

A. 控制器会在源端Leaf下发组间策略
B. 控制器会向源端Leaf下发源EPG分组
C. 控制器会向目的端Leaf下发目的EPG分组
D. 控制器会在目的端Leaf下发组间策略

正确答案: BCD

解析: nan

多选题

1067. 在CloudFabric云网一体化场景中，某公司的内网中存在多个VPC。有两台VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。以下哪些内容是需要在OpenStack上创建的？

A. 外部网络
B. 防火墙
C. 2个路由，分别对应两台VM所属网段
D. 2个网络，分别对应两台VM

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是在CloudFabric云网一体化场景下，对OpenStack网络配置的理解。在OpenStack中，要实现不同VPC间的VM互传文件，需要创建外部网络用于连接不同VPC，路由用于指导数据包如何从一个网络传递到另一个网络，同时每个VM也需要分配到对应的网络。因此，外部网络、路由以及对应VM的网络是必需的。而防火墙在此场景中并未提及，且题目要求不经过防火墙，所以不是必要创建的内容。

多选题

1068. 某企业数据中心，客户为财务部(VPC1)和销售部(VPC2)各自分配了一台虚拟防火墙(VSYS1和VSYS2)，VSYS1和VSYS2位于同一ServiceLeaf，对该场景下流量编排的描述，正确的有哪些项？

A. Border Leaf与Service
Leaf分设的场景下，VPC互通的流量需要经过Border
Leaf
B. Border Leaf与Service
Leaf分设的场景下，控制器会根据VPC互通的需求在Service
Leaf 上创建与VPC1和VPC2关联的VRF
C. 租户需要在控制器上指定互通VRF用于完成该场景下的VPC互通
D. 无论Border Leaf与Service Leaf合设还是分设的场景，流量模型是一致的

正确答案: BD

解析: 这道题考察的是对数据中心网络流量编排的理解。在BorderLeaf与ServiceLeaf分设时，流量确实会经过BorderLeaf，但控制器会在ServiceLeaf上创建与VPC关联的VRF，无需租户指定互通VRF。无论BorderLeaf与ServiceLeaf合设还是分设，流量模型保持一致，说明流量处理逻辑不变。因此，选项A和C的描述不准确。

多选题

1069. 在CloudFabric云网一体化场景中，以下描述正确的有哪些项？

A. iMaster NCE-Fabric上“外部网关”对应的IP地址段需要与OpenStack创建的“外部网络”一致
B. 如果DC内存在相同VPC内不同VM的互访需求，则必须在OpenStack上创建外部网络
C. 如果有外网访问需求时，需在OpenStack
上创建外部网络，且需在iMaster NCE-Fabric上创建外部网关
D. iMaster NCE-Fabric上“外部网关”名称需要与OpenStack创建的“外部网络”名称致，或者是OpenStack创建的 “外部网络”名称的前缀

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是CloudFabric云网一体化场景下的知识点。在CloudFabric中，IMasterNCE-Fabric的“外部网关”配置是关键。选项A正确，因为外部网关的IP地址段需与OpenStack的“外部网络”一致，确保网络互通。选项C也正确，有外网访问需求时，确实需要在OpenStack上创建外部网络，并在iMasterNCE-Fabric上创建对应的外部网关。选项D正确，因为外部网关的名称需与OpenStack的“外部网络”名称一致或为其前缀，便于识别和管理。选项B错误，因为相同VPC内不同VM的互访，无需创建外部网络。

多选题

1070. 以下关于开源OpenStack网络业务模型的描述中，正确的有哪些项？

A. Project是资源单元，与租户一一对应
B. Project与PoD一一对应，即一个PoD内只能部署一个Project
C. PoD（Point of
Delivery）是物理单元，作为承载业务的基本部署单元
D. 一个Project中可以创建多个Router，并关联多个Network

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是对OpenStack网络业务模型的理解。在OpenStack中，Project是资源单元，与租户一一对应，A项正确。PoD是物理单元，是承载业务的基本部署单元，C项正确。一个Project中可以创建多个Router，并关联多个Network，D项正确。Project与PoD并非一一对应，一个PoD内可以部署多个Project，B项错误。

多选题

1071. 在华为HPC解决方案架构中，以下哪些组件属于HPC软件平台？

A. 通信库
B. 调度器
C. 编译器
D. 集群管理

正确答案: ABCD

解析: 这道题考察的是对华为HPC解决方案架构的理解。HPC软件平台主要支撑高性能计算，包括通信库用于节点间数据传输，调度器管理任务和资源分配，编译器优化程序性能，集群管理监控和维护整个系统。这些都是HPC软件平台的关键组件。

多选题

1072. 服务器使用本地存储设备时，可能会用到以下哪些文件系统？

A. NFS
B. ext4
C. NTFS
D. CIFS

正确答案: BC

解析: 这道题考察的是服务器本地存储设备常用的文件系统。ext4是Linux系统常用的文件系统，支持大容量存储和高性能，常用于服务器本地存储。NTFS即NTFileSystem，是Windows系统中的文件系统，如果服务器运行Windows系统，也会使用NTFS。而NFS和CIFS是网络文件系统，用于网络存储，不是本地存储常用的文件系统。因此，答案是BC。

多选题

1073. CloudFabric解决方案支持的智能无损技术中，以下哪些项属于拥塞控制技术？

A. NPCC
B. PFC
C. iNOF
D. AI ECN

正确答案: ABD

解析: nan

多选题

1074. 以下关于Kubernetes常用的三种网络方案的描述，正确的有哪些项？

A. 典型的Host Overlay方案有：Flannel、Open vSwitch及calico
B. L3路由calico方案依赖vSwitch做VTEP转发，性能相对较低
C. L2桥接方案转发性能高，但是组网规模相比于其他方案更小，并且需要物理交换机支持大MAC表项规格
D. Host Overlay方案对底层网络的要求是：需要网络实现路由可达即可，但该方案对服务器配置要求较高，因为vSwitch转发需要消耗服务器硬件资源

正确答案: CD

解析: 这道题考查对Kubernetes网络方案的理解。HostOverlay方案典型的有Flannel和calico，OpenvSwitch是一个开源的多层虚拟交换机，不是Overlay方案。L3路由calico方案不依赖vSwitch做VTEP转发，性能相对较高。L2桥接方案转发性能确实高，但组网规模受限，且需物理交换机支持大MAC表。HostOverlay方案确实要求网络路由可达，且对服务器配置有要求，因为vSwitch转发会消耗服务器资源。

多选题

1075. 基于MDC的Multi-Site解决方案中，在MDC下发业务前，需要完成以下哪些步骤？

A. 分配全局VNI资源
B. 域控制器业务发放
C. MDC纳管域控制器
D. 创建Transit Fabric

正确答案: ACD

解析: 在MDC的Multi-Site解决方案中，业务下发前，先要确保资源分配，这就是分配全局VNI资源，它是构建网络的基础。接着，MDC需要纳管域控制器，这样MDC才能对域控制器进行业务配置和管理。最后，创建TransitFabric，它是实现多站点间互联互通的关键。而域控制器业务发放是在MDC已经纳管并配置好域控制器后进行的步骤，不是下发业务前的必要步骤。

多选题

1076. 以下关于多元计算无损网络拥塞控制设计的描述，正确的有哪些项？

A. 为了避免开启PFC功能后可能的头阻塞(Head of Line Blocking，HOLB)问题，需要使能ECN功能
B. 在VXLAN场景部署AI ECN，目的交换设备将VxLAN外层ECN标记映射为原始报文ECN标记，以进行拥塞控制
C. 可以通过部署AI ECN智能调控ECN门限，需通过命令使能该功能
D. 静态ECN门限配置需要依靠专业工程师经验判断，且易造成网络丢包，推荐部署AI ECN功能动态调整ECN门限

正确答案: ABCD

解析: A选项正确，开启PFC功能可能导致头阻塞，使能ECN功能可避免此问题。B选项正确，在VXLAN场景部署AIECN，能将外层ECN标记映射为原始报文ECN标记来进行拥塞控制。C选项正确，部署AIECN能智能调控ECN门限，且需通过命令使能。D选项正确，静态ECN门限配置依赖经验易造成丢包，AIECN动态调整门限更优。综上所述，ABCD选项均正确。

多选题

1077. 在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，Runbook的动作类型包含以下哪些选项？

A. Rollback
B. WithDraw
C. Commit
D. DryRun

正确答案: AD

解析: 这道题考察的是CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中Runbook的动作类型。Runbook用于自动化执行网络任务，其中Rollback表示回滚操作，用于撤销之前的变更；DryRun表示模拟执行，用于验证操作但不实际执行。这两个动作都是Runbook中的关键动作类型。而WithDraw和Commit并不是Runbook中的动作类型，所以不被选择。

多选题

1078. 以下关于CloudFabric解决方案机架出租场景的描述正确的有哪些项？

A. 控制器将编排好的业务下发到网络设备，完成自动化配置
B. 租户向运营商提出租用意向时，需明确租用形式、带宽、增值服务等
C. 租户从运营商处获得服务器的IP、账号、密码等信息，并使用网络
D. 租户只能使用运营商提供的VAS服务

正确答案: ABC

解析: 这道题考察的是对CloudFabric解决方案机架出租场景的理解。首先，A项描述的是控制器的作用，它确实负责将编排好的业务下发到网络设备，完成自动化配置，这是正确的。B项描述了租户向运营商提出租用意向时的流程，租户需要明确租用形式、带宽、增值服务等，这也是符合机架出租场景的常规操作。C项描述了租户获得服务器信息并使用网络的情况，这是机架出租后租户的正常操作。而D项，租户并非只能使用运营商提供的VAS服务，他们也可以选择其他服务，所以D项是错误的。

多选题

1079. CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，若想实现Site之间的二层互通，则可以选择以下哪些互联方式？

A. Underlay方式
B. VLAN Hand-off
C. 端到端VXLAN
D. Segment VXLAN

正确答案: BD

解析: 这道题考察的是CloudFabric解决方案中Multi-Site方案实现Site间二层互通的方式。VLANHand-off可以实现跨Site的二层VLAN延伸，满足二层互通的需求。SegmentVXLAN也支持跨Site二层网络的构建。而Underlay方式和端到端VXLAN主要用于三层互联，不符合题目要求的二层互通场景。

多选题

1080. CloudFabric云网一体化方案架构包含以下哪些层次？

A. 网络服务层
B. 业务呈现层/协同层
C. 网络分析/控制层
D. 存储接入层

正确答案: ABC

解析: 根据题目描述，CloudFabric云网一体化方案架构应该包括网络服务层、业务呈现层/协同层以及网络分析/控制层。这些层次共同构成了CloudFabric云网一体化的基本架构，为云服务提供商和用户提供了高效、安全、可靠的网络环境和服务。因此，答案是A、B、C。

多选题

1081. 基于华为CloudFabric解决方案的智能无损数据中心网络中，可以部署以下哪些无损技术？

A. iQCN
B. PFC
C. ECN
D. iNOF

正确答案: ABCD

解析: 基于华为CloudFabric解决方案的智能无损数据中心网络中，可以部署多种无损技术。无损技术主要指减少数据传输中的错误和干扰，从而提高网络性能和可靠性。选项A的iQCN和选项B的PFC是无损技术中的两种常见方法。选项C的ECN是一种拥塞控制机制，用于减少网络拥塞对数据传输的影响。选项D的iNOF是一种优化数据包传输的方法，也可以部署在智能无损数据中心网络中。因此，正确是ABCD。

多选题

1082. 华为CloudFabric解决方案网络虚拟化场景中，以下关于VAS业务发放的描述，正确的有哪些项？

A. iMaster NCE-Fabric支持向纳管的第三方VAS下发到Fabric网络的回程路由
B. iMaster NCE-Fabric支持完成对华为VAS到Fabric网络的路由配置及VAS业务下发
C. iMaster NCE-Fabric支持完成Fabric网络到VAS侧的路由配置下发，不管这个VAS是否被控制器纳管
D. iMaster NCE-Fabric支持完成第三方VAS的业务自动化编排，只要该VAS在控制器纳管范围中即可

正确答案: ABC

解析: 这道题考察的是华为CloudFabric解决方案网络虚拟化场景中VAS业务发放的知识。IMasterNCE-Fabric能够向纳管的第三方VAS下发回程路由，也能完成对华为VAS到Fabric网络的路由配置及业务下发。同时，它还能完成Fabric网络到VAS侧的路由配置下发，不论VAS是否被控制器纳管。但自动化编排业务仅支持纳管范围内的第三方VAS，不包括所有VAS。

多选题

1083. 以下关于CloudFabric智能无损多元计算物理网络设计的描述，正确的有哪些项？

A. 可以根据规模选择两层或三层组网架构
B. Spine交换机的数量需要基于所有Leaf交换机上行总接口数量考虑
C. Leaf交换机可以独立部署
D. 为了保证接入侧高可靠性，服务器要求单归接入到Leaf交换机

正确答案: ABC

解析: 根据题目描述，CloudFabric智能无损多元计算物理网络设计可以选择两层或三层组网架构，因此A选项正确。Spine交换机的数量需要基于所有Leaf交换机上行总接口数量考虑，因此B选项正确。Leaf交换机可以独立部署，因此C选项正确。而D选项中，为了保证接入侧高可靠性，服务器要求双归接入到Leaf交换机，因此不是单归接入，此选项错误。

多选题

1084. 以下是哪些项是OVS (Open Virtual Switch)的特点？

A. 支持多种标准的管理接口，如NetFlow、sFlow、RSPAN、ERSPAN、CLI等
B. OVS是一款基于软件实现的虚拟以太网交换机
C. 不支持跨多个物理服务器的分布式环境部署
D. 一台物理服务器上只能配置一台OVS

正确答案: AB

解析: 这道题考察的是对OVS特点的理解。OVS是一款基于软件实现的虚拟以太网交换机，支持多种标准的管理接口，如NetFlow、sFlow、RSPAN、ERSPAN、CLI等，这些都是OVS的特点。因此，选项A和B都是正确的。而OVS实际上支持跨多个物理服务器的分布式环境部署，且一台物理服务器上可以配置多台OVS，所以选项C和D都是错误的。

多选题

1085. 以下关于开源OpenStack Nova工作流程的描述中，错误的有哪些项？

A. Nova-API使用RESTful
API通知Nova-Schedule选择物理服务器
B. Nova-Schedule进行计算节点分配时将会执行过滤(Filter) 以及权重(Weight)两步操作
C. 默认情况下，Nova-Schedule使用CPU数量作为物理机的权重值，选择出最优的物理机
D. 用户的虚拟机操作请求通过Nova
API传递到Nova组件

正确答案: AC

解析: 这道题考查对开源OpenStackNova工作流程的理解。Nova-API并不直接通知Nova-Schedule，而是通过消息队列；Nova-Schedule确实执行过滤和权重两步操作，这部分描述正确；Nova-Schedule默认使用多种资源（如CPU、内存、磁盘等）的综合权重值，而非仅CPU数量；用户的虚拟机操作请求确实通过NovaAPI传递。因此，A、C两项描述错误。

多选题

1086. 在以下哪些场景中，物理硬盘会被转化为块设备？

A. 虚拟机通过NFS访问远端集中式存储设备
B. 虚拟机通过iSCSI访问远端集中式存储设备
C. 计算机使用本地硬盘
D. 虚拟机通过FC-SCSI访问远端集中式存储设备

正确答案: BD

解析: 在虚拟化环境中，物理硬盘或远端存储设备常会被转化为块设备以供虚拟机使用。具体场景分析如下：A.虚拟机通过NFS访问远端集中式存储设备：NFS（网络文件系统）是一种基于TCP/IP的文件级协议，它允许用户在网络上共享文件。在此场景下，设备是以文件系统的形式呈现，而非块设备，因此A选项错误。B.虚拟机通过iSCSI访问远端集中式存储设备：iSCSI（Internet小型计算机系统接口）是一种基于IP协议的存储技术，它允许虚拟机通过块级访问远端存储设备。在此场景下，物理硬盘被转化为块设备，因此B选项正确。C.计算机使用本地硬盘：本地硬盘直接连接到计算机上，并未经过虚拟化层的转化，因此它本身就是物理硬盘，而非块设备。C选项错误。D.虚拟机通过FC-SCSI访问远端集中式存储设备：FC-SCSI（光纤通道-小型计算机系统接口）是一种高速、高可靠性的存储协议，它允许虚拟机通过块级访问远端存储设备。在此场景下，物理硬盘同样被转化为块设备，因此D选项正确。综上所述，正确答案是BD。

多选题

1087. 以下关于开源OpenStack Nova组件的描述中，错误的有哪些项？

A. Nova在创建虚拟机时依赖Keystone、Neutron、Glance以及Heat
B. 在OpenStack的某些前期版本中Nova负责实现计算、存储、网络功能
C. Nova通过在控制节点部署Nova
Compute对接不同平台的Hypervisor，实现虚拟化平台的无关性
D. Nova支持管理裸机、虚拟机和容器

正确答案: AC

解析: 这道题考察的是对OpenStackNova组件的理解。Nova作为OpenStack的计算服务组件，确实在创建虚拟机时会依赖其他组件，但不包括Heat。在OpenStack早期版本中，Nova确实承担了计算、存储、网络的功能。NovaCompute部署在计算节点，而非控制节点，用于对接Hypervisor。Nova主要管理虚拟机和裸机，容器管理由其他组件负责。因此，A和C选项的描述是错误的。

多选题

1088. 以下关于开源OpenStack组件的描述，错误的有哪些项？

A. OpenStack架构中不仅包含计算、网络、存储三个模块的组件，还包含编排、共享服务等其他模块组件
B. OpenStack计算资源架构采用多级架构，自上而下依次为: Region、Host Aggregate、AZ
C. OpenStack通过各个组件协同交互实现对应资源的控制与管理
D. OpenStack使用Ceilometer组件实现对业务模块的监控，这其中包括了: Cinder、Neutron、
Nova、 Swift、 Glance

正确答案: BD

解析: 这道题考察对开源OpenStack组件的理解。A项正确描述了OpenStack架构的广泛性。C项正确指出OpenStack通过组件协同实现资源管理。B项错误，因为OpenStack计算资源架构自上而下依次为：Region、AZ、HostAggregate。D项错误，Ceilometer用于监控，但其中的"Glance"应为"Glance"的误写，正确为"Glance"用于镜像服务，不是监控对象。

多选题

1089. 以下关于VXLAN Overlay组播的描述，正确的有哪些项？

A. BGP NG MVPN会携带I-PMSI信息，用于I-PMSI隧道的建立
B. 无需在Underlay部署组播
C. 使用PIM-SM模式部署组播时，在Underlay和Overlay都需要部署单独的RP
D. VXLAN隧道依旧配置为头端复制的方式即可，无需特殊配置

正确答案: AC

解析: •Underlay组播网络的RP，对于Overlay网络而言还需在承载Overlay组播流量的VPN实例中配置Overlay组播网络的RP。即在同一个物理网络中需同时配置Underlay和Overlay的RP（图中PublicVRF指Underlay网络控制平面，非承载具体业务的VPN实例）。•由于不确定Overlay业务组播源的接入位置，所以Underlay组播使用ASM服务模型。•在所有Leaf与Spine互联的三层接口配置PIMSM功能使能，基于PIMSM协议构建Underlay组播树。•从网络架构、稳定性、缓解VTEP设备压力等角度考虑，建议Spine做RP，RP地址发布到Underlay网络。为缓解单个RP的负担，实现RP备份，优化组播数据转发路径，在2台Spine部署AnycastRP，双机冗余。

多选题

1090. 在iMaster NCE-Fabric上采用自主编排方式配置微分段时，支持基于以下哪些属性来创建EPG？

A. 根据MAC地址或IP地址
B. 根据端口号
C. 根据虚机名称的前缀、后缀
D. 根据主机名称的前缀、后缀

正确答案: ACD

解析: 这道题考察的是在iMasterNCE-Fabric上配置微分段时，EPG创建所支持的属性。EPG创建支持多种属性，包括MAC地址、IP地址，也支持基于虚机名称和主机名称的前缀、后缀。这些都是在自主编排方式下配置微分段时可以使用的属性。端口号则不属于支持的属性，因此不选B。

多选题

1091. MPI集合操作是指通信空间中的所有进程共同完成一个特定的数据操作和传输。以下哪些项属于常见的集合操作类型？

A. MPI_Scatter
B. MPI_AllReduce
C. MPI_Gather
D. P2P

正确答案: ABC

解析: MPI集合操作是一种在通信空间中，所有进程共同完成一个特定的数据操作和传输的方式。常见的集合操作类型包括：MPI_Scatter（分散操作）、MPI_AllReduce（所有进程汇总之操作）和MPI_Gather（收集操作）。这些操作能够使得一组进程共享和传递数据，以实现数据通信和并行处理。因此，选项A、B、C都是正确的。

多选题

1092. 以下关于微分段的描述，错误的有哪些项？

A. 同一个EPG的组成员内部可直接互通，且无法限制其不能相互通信
B. 在跨设备转发的场景下，目的EPG组号会被写入VXLAN报文头中， 转发至远端VTEP
C. 在本地转发的场景下，源VM和目的VM在同一网络设备上，EPG分组信息在该网络设备均已维护
D. GBP是基于EPG分组+协议号+端口号的流量控制策略，它规定了EPG分组内部、EPG分组之间的流量控制策略

正确答案: AB

解析: nan

多选题

1093. calico包含以下哪些组件？

A. BGP client
B. etcd
C. Route Reflector
D. Felix

正确答案: ABCD

解析: Calico是一个网络解决方案，它主要使用BGP（边界网关协议）来实现分布式网络路由，并且需要其他组件的协同工作，包括etcd作为配置存储，RouteReflector作为路由反射器，以及Felix作为运行时的代理。因此，是ABCD。

多选题

1094. 以下关于ECN高低门限的描述，正确的有哪些项？

A. 队列缓存高于高门限时，丢弃所有报文
B. 队列缓存高于高门限时，全部进行ECN标记
C. 队列缓存高于低门限，但是低于高门限，此时越靠近高门限，标记概率越高
D. 队列缓存低于低门限时，不进行ECN标记

正确答案: BD

解析: 这道题考察的是对ECN（ExplicitCongestionNotification，显式拥塞通知）高低门限机制的理解。ECN是一种网络协议，用于在IP网络中通知拥塞，避免丢包。队列缓存高于高门限时，会进行ECN标记，而不是丢弃所有报文，所以选项B正确，A错误。队列缓存低于低门限时，不进行ECN标记，符合ECN机制，选项D正确。关于C选项，实际的ECN机制并不会因为越靠近高门限就增加标记概率，所以C错误。

多选题

1095. 在CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，以下关于其二层互通的描述，正确的有哪些项？

A. 映射VNI模式下，两端的Fabric GW通过BGP EVPN统协商出一个映射VNI， 发往对端的报文都使用该映射VNI进行VXLAN封装
B. 在实际应用中，不同的Site都有各自独立的VNI空间，因此不同Site内部的VXLAN隧道很可能采用了不同的VNI
C. 支持以局部VNI和映射VNI两种模式实现二层互联
D. 局部VNI模式下，以本端Fabric GW的本地VNI作为出方向VNI封装VXLAN报文

正确答案: ABC

解析: 这道题考察CloudFabricMulti-Site方案二层互通的理解。映射VNI模式下，FabricGW通过BGPEVPN协商映射VNI，报文使用该VNI封装，符合A项。不同Site有独立VNI空间，VXLAN隧道可能采用不同VNI，B项正确。方案支持局部VNI和映射VNI实现二层互联，C项正确。局部VNI模式下，出方向VNI封装不特定于FabricGW的本地VNI，D项描述不准确。

多选题

1096. 以下关于多元计算场景无损网络架构设计的描述，正确的有哪些项？

A. 多元计算无损网络一般是独立的封闭网络， 采用两级组网时，Spine交换机没有上行接口，全部端口用于连接Leaf交换机
B. 在进行网络架构设计时，一般会根据网络规模 采用自底向上的方法来确定采用几层架构
C. 采用两级组网时，Spine交换机的数量等于所有Leaf交换机上行总接口数量除以每台Spine交换机的接口数向上取整
D. 首先根据集群计算节点数量规模、每个节点业务接口数量确定网络总接入接口数量

正确答案: ABCD

解析: 多元计算无损网络设计涉及独立封闭网络，两级组网时Spine交换机无上行接口，全连Leaf交换机，体现A项正确。设计时需考虑网络规模，常用自底向上方法确定架构层数，B项正确。两级组网时，Spine交换机数量计算需考虑Leaf交换机上行接口数与Spine交换机接口数，C项描述准确。设计之初需根据计算节点数量和业务接口数确定网络总接入接口数，D项也是正确做法。

多选题

1097. 基于华为CloudFabric智能无损网络解决方案多元计算场景，以下关于HPC集群网络设计的描述，正确的有哪些项？

A. HPC集群网络总体采用分平面设计思路，将业务平面、管理平面、计算平面分开考虑
B. 高性能计算网络用于计算节点之间通信，要求网络具备低时延、高吞吐能力，一般部署为无损网络
C. 业务管理网络用于集群管理、资源监控等相关业务操作，通常部署为TCP/IP有损网络
D. 高性能计算网络和存储前端网络都必须独立部署，以保证网络高性能，防止相互干扰

正确答案: ABC

解析: 这道题考察对华为CloudFabric智能无损网络解决方案中HPC集群网络设计的理解。HPC集群网络设计考虑业务、管理、计算分离，这是分平面设计思路。高性能计算网络要求低时延、高吞吐，通常部署为无损网络，以满足计算节点间通信需求。业务管理网络处理集群管理、资源监控等，可以部署为TCP/IP有损网络。存储前端网络虽需高性能，但题干未提及必须独立部署，故D项描述超出题干信息范围。

多选题

1098. 以下关于Underlay与Overlay网络的描述，正确的有哪些项？

A. Underlay与Overlay逻辑隔离，只要隧道端点之间路由可达，Underlay网络的故障并不会直接的影响到Overlay网络
B. Overlay网络的路由是通过引入Underlay网络的路由生成的
C. 在Underlay网络中实施Overlay技术时，需要对原有Underlay网络做一定程度上的修改
D. 在Overlay网络的视角，对于连接在VXLAN隧道端点之外的设备来说，Underlay网络是透明的

正确答案: AD

解析: Underlay网络与Overlay网络之间具有逻辑隔离的特点，使得Overlay网络的故障并不会直接影响到Underlay网络，所以A选项正确。而Overlay网络的路由并不是通过引入Underlay网络的路由生成的，而是通过隧道技术形成的，所以B选项错误。在实施Overlay技术时，通常需要对原有网络进行一定程度上的修改，以适应新的网络架构，所以C选项正确。在Overlay网络的视角，对于连接在VXLAN隧道端点之外的设备来说，Underlay网络是透明的，所以D选项正确。

多选题

1099. 在iMaster NCE-Fabric 上实现的Underlay网络事后校验功能，支持对以下哪些项进行检测？

A. 路由黑洞
B. 网络配置参数
C. 路由环路
D. 路径连通性

正确答案: ABCD

解析: 在iMasterNCE-Fabric上实现的Underlay网络事后校验功能，是一个强大的网络验证工具。它支持对多项网络问题进行检测，以确保网络的稳定性和可靠性。A项“路由黑洞”是指网络中的某些区域无法接收到路由信息，导致数据无法正确转发。这是一个重要的检测项，因为路由黑洞会导致网络中出现盲区。B项“网络配置参数”也是关键检测项。错误的配置参数可能导致网络性能下降或故障。C项“路由环路”是指路由信息在网络中循环传播，导致网络拥塞和性能下降。检测路由环路是确保网络正常运行的重要步骤。D项“路径连通性”检测则关注网络中的路径是否能够正常通信，这是网络最基本的功能之一。因此，Underlay网络事后校验功能支持对A、B、C、D四项进行检测，答案ABCD是正确的。

判断题

1100. 信道切换业务不中断特性中，通告终端切换信道的机制，由802.11h协议定义。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在802.11协议中，为了实现信道切换时的业务不中断特性，终端需要知道即将切换到的信道信息。为此，802.11h协议定义了一种机制，用于通告终端切换信道。因此，答案是“正确”。

判断题

1101. 信道切换业务不中断特性中，AP与终端约定同步切换信道的时间，是以beacon帧为时间点的，双方约定在一定beacon帧的时间节点后同步切换信道。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 该题考查的是WLAN中的信道切换特性。在WLAN中，AP与终端约定切换信道的时间点是以beacon帧为时间节点的。beacon帧是无线局域网（WLAN）中用于同步和管理的帧，它定期发送，为网络提供了时间基准。双方约定在beacon帧一定时间节点后同步切换信道，以确保切换过程不中断业务，保证服务质量。因此，答案为A，即“正确”。

判断题

1102. 根据不同的场景，直接转发组网的三层漫游可以设置AC或AP为家乡代理。当AP设置为家乡代理时，需要在漫游前后AP之间直接建立隧道转发，无需通过AC转发。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在WLAN网络中，当AP设置为家乡代理时，需要确保AP之间直接建立隧道转发，而不需要通过AC进行转发。这是WLAN网络中的一种常见配置，用于实现漫游功能。因此，选择B，错误。

判断题

1103. N+1备份与双链路冷备均支持链路回切功能，为避免网络震荡导致频繁倒换，N+1备份与双链路冷备默认都是等待20个心跳周期时间后，进行主备回切操作。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 该题目考察网络设备的备份策略，其中N+1备份和双链路冷备是两种常见的备份方式。根据题目描述，这两种备份方式在执行主备回切操作时，都会等待20个心跳周期时间后进行。这样可以避免网络震荡导致频繁的倒换，有助于稳定网络运行。因此，答案为A，即“正确”。

判断题

1104. 在N+1备份或双链路冷备组网场景中，配置CAPWAP心跳检测间隔时间和次数小一些可以有效提升主链路异常时业务中断的时间，且不影响CAPWAP链路可靠性。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在N+1备份或双链路冷备组网场景中，配置CAPWAP心跳检测间隔时间和次数小一些确实可以提升主链路异常时业务中断的时间，但这也会导致CAPWAP链路可靠性的降低。因此，选择答案B是正确的。

判断题

1105. 在智能漫游中，对于不支持802.11v的终端或者虚假支持802.11v终端，AC通知当前AP将该粘性用户下线，并向当前关联的AP下发黑名单。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在WLAN网络中，AC（接入控制器）会根据终端的无线通信协议支持情况，对终端进行相应的处理。对于不支持802.11v的终端或者虚假支持802.11v的终端，AC会通知当前AP将该粘性用户下线，并向当前关联的AP下发黑名单，以确保网络的安全和稳定性。因此，答案为A，即“正确”。

判断题

1106. 在智能漫游中，对于支持802.1v的终端，AP可以为其指定一个目标AP，要求其主动漫游，无需将用户踢下线【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在智能漫游中，支持802.1v的终端在目标AP主动漫游时，AP可以为终端指定一个目标AP，并为其提供必要的通信配置和连接调整，确保用户可以平滑地切换到新的AP，而无需将用户踢下线。这是符合WLAN考点的要求和标准的操作，因此答案为A。

判断题

1107. 天线和信号放大器不同，它是无源设备不需要供电，只是引导和成型无线信号。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 天线和信号放大器是无线通信系统中的关键设备，天线负责引导和成型无线信号，它本身不需要供电，是无源设备。因此，正确答案是A。

判断题

1108. 在智能漫游中，支持802.11k的终端可以主动收集周围邻居AP信息，并上报到关联AP。【无线考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在WLAN网络中，802.11k协议允许终端主动收集周围邻居的无线访问点（AP）的信息，并上报给当前关联的AP，以便进行更好的无线信号切换和选择。这是WLAN网络中的一种智能漫游技术，因此答案为A，即“正确”。

判断题

1109. VRP版本缺省情况下，当BGP的邻居入口路由策略（route—policy）改变后，会自动向该邻居发送refresh以请求邻居重新发送Update消息（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: update消息是BGP路由信息发生改变后就发送的报文。

判断题

1110. BGP选路规则中，MED值高的路由优先（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在BGP路由属性中，MED表示的是路由器去往一个路由条目的距离，数值越小越优先。 所以题目中的描述是错误的。

判断题

1111. OSPF支持多进程，在同一台路由器上可以运行多个不同的OSPF进程，它们之间互不影响，彼此独立。不同OSPF进程之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 不同的OSPF进程互相独立，彼此要学习路由需要和不同路由协议一样进行重发布

判断题

1112. import route limit命令不能够限制一个OSPF进程内可引入的最大外部路由数量（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: import-route
Limit命令作用是指定一个OSPF进程中可引入的最大外部路由数量。

判断题

1113. 当DHCP客户端与DHCP服务器之间存在多个中继设备时，每经过一台中继设备，中继设备都会将DHCP中继报文的源IP地址修改，确保客户端的DHCP报文准确到达DHCP服务器。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 实验做过抓包发现多个中继时，DHCP报文的源IP地址为第一个中继的IP地址，所以题述错误，并不是经过所有中继会修改。

判断题

1114. BGP／MPLS
IP VPN中，如果MCE与PE之间运行OSPF协议，那么当PE将BGP路由引入OSPF时，缺省情况下，MCE 不会计算PE产生的Type5LSA，只会计算PE产生的Type3LSA．（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 因为MCE默认情况下也可以看做是一个PE，所以在接收到其他PE接收过来的OSPF路由，默认是不会计算OSPF路由的。

判断题

1115. OSPF的NSSA区域内，在ASBR路由器上不论路由表中是否存在缺省路由，都会自动产生描述缺省路由的Type7LSA，通告到整个NSSA区域。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在NSSA区域中，ASBR默认情况下不会产生7类LSA表示的默认路由。

判断题

1116. BFD单跳检测是指对两个直连接口进行IP连通性检测。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 单跳检测，指的是对直连的设备之间的端口进行联通性的检测。

判断题

1117. 单臂回声功能是指通过BFD报文的环回操作检测转发链路的连通性，单臂回声功能适用于单跳BFD和多跳BFD会话。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 单臂回声功能只适用于单跳BFD会话中。

判断题

1118. SDN控制器可以根据网络状态智能调整流量路径，以达到提升整网吞吐的目的。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: SDN软件定义网络是一种新型网络架构，可以实现转控分离；SDN控制器可以根据网络状态智能调整流量路径，提升整网吞吐能力。所以题目中的描述是正确的。

判断题

1119. NAT技术可以通过对数据加密来实现数据安全传输。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: NAT技术通过地址转换有效保护内网安全；实现私有地址的网络能够访问公网，在这种不需要安全加密的环境下用NAT技术实现。所以题目中的描述是错误的。

判断题

1120. 对于同一个MAC地址，手工配置的MAC表项优先级高于动态的表项，某二层报文的源MAC地址已经绑定在了交换机的GEO／0／1接口，当交换机从GEO／0／2收到该报文时，会丢弃该报文（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 为了提高接口安全性，网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项，将用户设备与接口绑定，从而防止假冒身份的非法用户骗取数据。手工配置的MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。所以此题答案为“正确”。

判断题

1121. 割接前需要做硬件或者软件测试，确保割接操作的顺利进行（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 割接前的设备模拟测试是验证割接方案可行性的一个严谨的步骤，如果操作过程中出现问题也可以排除关于设备和软件方面的问题，故答案选择#$%正确"

判断题

1122. 直接风险的责任人不涉及具体的技术人员，因为技术人员是操作者，所有风险由项目管理者承担（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 风险的责任人，应该包含项目中的团队成员在内的各方干系人，而不只是项目经理

判断题

1123. BGP使用TCP作为传输层协议，可以在BGP对等体上同时配置MD5认证和Keychain认证，以双重保证BGP邻居的安全建立（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 要么用MD5要么用Keychain，不能同时用。

判断题

1124. 可以通过查看设备的邻居状态以检查网络协议的运行状态，例如可通过display bgp peer查看BGP路由器邻居状态，若＂State”显示为＂Up＂则说明BGP运行正常。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 若“State”显示为“Established”则说明BGP运行正常。

判断题

1125. IS—IS的虚拟系统技术与防火墙的虚拟系统类似，通过将IS—IS的配置下发到不同的虚拟系统中从而实现路由隔离。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: ISIS的虚拟系统是用来做分片的，并不是用于路由隔离。

判断题

1126. 在配置IPV6静态路由时，下一跳地址可以是链路本地地址也可以是全球单播地址。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在IPv6的路由条目中，下一跳IP地址可以是IPv6全球单播地址，也可以是链路本地地址。

判断题

1127. 在组播网络中，为了避免恶意主机模拟PIM Hello报文攻击路由器，可以在直连用户的接接口上执pimsilent命令，将接口设置为PIM消极模式（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 将端口设置为PIM的消极模式以后，就不会发送和接收PIM Hello报文。

判断题

1128. 在OSPF中，若NSSA区域与骨干区域间有多个ABR，则会自动选择Router ID最小的ABR实现7类LSA转化为5类LSA（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: router-id最大的ABR执行7类LSA转化为5类LSA

判断题

1129. 若将OSPF路由器设置为Stub路由器，则该路由器所发布的LSA中的链路度量值将会被设置为最小，因此该路由器所处路径将被优选。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 配置Stub路由器是一种特殊的路由选路，配置了stub router的路径不被优选。实现方法是将度量值设为最大(6535)，尽量避免数据从此交换机转发。用于保护此交换机链路，通常使用在升级等维护操作的场景。命令： stub-router。

判断题

1130. 网络管理的目标是实现对网络软硬件的监控、测试、配置、分析、评价及控制等，确保网络运行正常。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 网络管理的目的很明确，就是使网络中的资源得到更加有效的利用。它应维护网络的正常运行，当网络出现故障时能及时报告和处理，并协调、保持网络系统的高效运行。

判断题

1131. 在WLAN网络中有两台AC和多台AP时，配置主备方式的组网是将一半AP规划AC1为主AC、AC2为备AC，另一半AP规划AC2为主AC、AC1为备AC，从而提高AC资源利用率。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 应该使用双链路热备份、VRRP热备份、双链路冷备份和N+1备份保证可靠性。

判断题

1132. 一个典型的NetStream系统由网络流数据输出器NDE和网络流数据收集器NSC两部分组成。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 一个典型的NetStream系统由网络流数据输出器NDE（NetStream Data Exporter）、网络流数据收集器NSC（NetStream Collector）和网络流数据分析器NDA（NetStream Data Analyzer）三部分组成，所以题目中的描述是错误的。

判断题

1133. VRP缺省情况下，当BGP的邻居出口路由策略（route—policy）改变后，需要手工操作才会向该邻居重新发送Update消息。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: update消息是BGP路由信息发生改变后就发送的报文

判断题

1134. L2TP是虚拟私有拨号网VPDN（Virtual Private Dia-up Metwork）隧道协议的一种。它是一种在远程办公场景中
为出差员工或企业分支远程访问企业内网资源提供接入服务的VPN，运行在TCP／IP协议栈中的网络层。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: L2TP是一种二层的VPN技术，它提供了对PPP链路层数据帧的隧道传输支持，而不是在网络层，所以题目中的描述是错误的

判断题

1135. 两台路由器R1和R2直连，想要建立OSPF邻接关系，R1使用的MD5的端口认证，R2使用了MD5的区域认证，口令相同的情况下两台设备可以建立OSPF邻接关系。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 直连设备间可以使用接口认证和区域认证建立邻居关系只要认证方式和密码相同

判断题

1136. 不选举DR／BDR的网络类型只有p2p类型。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 只有多路访问网络才选举DR/BDR，或者可以说是多地址网络才选举DR/BDR，所以题目中的描述是错误的。

判断题

1137. 当两个路由器之间通过DD报文交换数据库信息时，首先形成一个主从关系，DR Priority大的成为主路由器，确定其主从位为MS。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 确认主从和DR优先级没关系，而是Router id大的为主

判断题

1138. 7类LSA一般不允许在骨干区域传输，但可以使用suppress-forwarding-address命令允许7类LSA在Area0内传 输。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 7类LSA就是不允许在骨干区域传输。nssa
Suppress-forwarding-address将通过该NSSA ABR转换后生成的Type5 LSA的FA（Address
Forwarding）设置为0.0.0.0

判断题

1139. OSPF完全Stub区域的ABR不向区域泛洪第三类、第四类和第五类LSA，因此完全Stub区域的ABR需要手工向区域内下放一条默认路由，指导数据包如何到达AS外部的目的地。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 不需要手工向区域内下发一条默认路由

判断题

1140. 在园区网络中通过使用链路聚合，堆叠技术可以提高网络可靠性。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 使用链路聚合，堆叠技术增加冗余，减少单点故障，同时也能提升性能

判断题

1141. VRP平台上，当我们把IS—IS路由引入到OSPF协议中时，如果不指定COST，那么开销值将默认设为20。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 缺省cost值为1

判断题

1142. 为了加快IS-IS网络中链路故障的感知速度，可以将IS-IS与BFD联动。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: OSPF和IS-IS都可以设置与BFD联动加速链路故障检测 ，使用BFD时，可以实现毫秒级别的链路切换，所以使用IS--IS与BFD联动，可以加快IS--IS的感知速度

判断题

1143. 在OSPF中ABR会将NSSA区域中所有的7类LSA转化为5类LSA。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 7类LSA的扩散范围仅限于始发NSSA区域，7类LSA不会被注入到普通区域。NSSA区域的ABR会将7类LSA转化为5类LSA，并将该LSA注入到骨干区域，从而在整个OSPF域内泛洪。NSSA区域的ABR会阻挡其他区域引入的外部路由引入本区域，即NSSA区域内不会存在4类及5类LSA，为了让NSSA区域内的路由器能够通过骨干区域到达AS外部，NSSA区域的ABR会自动向该区域注入一条缺省路由，该路由采用7类LSA描述。

判断题

1144. MACsec定义了基于以太网的数据安全通信的方法，通过逐跳设备之间据加密，保证数据传输安全性，对应的标准为802.1AE。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: MACsec可以在交换机之间部署MACsec保护数据安全，对应标准为802.1AE。

判断题

1145. BGP／MPLS
IP VPN中，如果PE—CE之间使用OSPF交互路由信息，当PE把BGP传来的远端路由向CE发布时，如果本地的域标识符与BGP路由信息中携带的远端域标识符相等，则生成Type2 LSA或Type3 LSA。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 并不会生成2类LSA。跨越MPLS-VPN骨干网传输的OSPF路由，到了对端的PE设备，会比较域标识符，如果相同的话，则变成3类LSA发送；如果不同的话，则变成5/7类LSA，不会出现2类LSA的。

判断题

1146. 部署BGP／MPLS IP VPNI时，如果某一个PE只连接了一个CE，此时不存在私网IP地址冲突的问题，因此PE设备无需创建VPN实例。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在PE设备上，即使不存在VPN客户的IP地址空间的问题，也需要使用VPN实例。因为我们还需要考虑VPN客户与运营商的路由隔离问题。

判断题

1147. 某网络设备接口出现了大量错包，并且在短时间内不断增加，网络运维人员可以通过display interface检查接口运行情况，如CRC错包。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: display
Interface命今用来查看接口当前运行状态和接口统计信息，CRC为大于63字节小于1519字节且FCS猎误报文数目。

判断题

1148. 割接前后的信息采集结果是否相同是判断割接成功与否的唯一依据。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 可以根据信息采集结果分析网络情况，进行前后对比分析，判断业务是否正常。业务正常与否才是成功的依据。而不是信息结果相同。

判断题

1149. OSPFv3的RouterID必须要手动配置，且长度为128bit。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在OSPFv3协议中，RouterID必须要手动配置，但是RouterID依然是IPv4格式的32bit，不是128bit

判断题

1150. 在MPLS网络中，每台设备依然要遵循最长匹配原则，即每台设备都要有到达目的IP地址的路由，否则网络设备会丢弃收到的MPLS报文。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在MPLS网络中，每台设备不需要遵循最长匹配原则。MPLS（多协议标签交换）是一种基于标签的转发技术，它使用标签来识别和转发数据包，而不是使用IP地址。在MPLS网络中，路由器根据标签来转发数据包，而不是根据IP地址。因此，每台设备不需要具有到达目的IP地址的路由，而是根据标签来转发数据包。如果设备收到的MPLS报文没有匹配的标签，它会将其丢弃。因此，原题中的说法是错误的。

判断题

1151. isis silent命令用来配置IS—IS接口为抑制状态，即抑制该按口接收和发送IS—IS报文，但此接口所在网段的路由可以被发布出去。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ISIS协议的静默端口，不能接收和发送ISIS报文，但是该报文的网段是可以通过ISIS协议宣告进出去的

判断题

1152. STA在WLAN漫游后，若想继续访问家乡网络，则可将HAC或HAP设置为家乡代理。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 如果HAP和HAC在同一个子网时，可以将家乡代理设置为性能更强的HAC，减少HAP的负荷并提高转发效率。用户漫游到其他AP后，默认以HAP作为家乡代理。用户漫游时自动在FAP和家乡代理间建立一条隧道，用户的流量通过家乡代理中转，以保证用户漫游后仍能访问原网络。

判断题

1153. 节点A和节点B之间有多条等价链路，但却没有实现等价负载分担，可能的原因是OSPF限制了最大负载分担链路的数量。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ospf最高支持16条链路负载，但根据设备型号不同负载的数量也不同

判断题

1154. BGP路由器可以发送增量的BGP路由更新或者进行周期性更新。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 路由更新时，BGP只发送增量路由（增加、修改、删除的路由信息），不发送周期性更新，因此大大减少了传播路由时所占用的带宽，适用于在Internet上传播大量的路由信息。所以题目中的描述是错误的。

判断题

1155. 在OSPF中，使用default-route-advertise命令会将该路由器变成ABR。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: default-route-advertise命令会将该路由器变成ASBR，所以题目中的描述是错误的。

判断题

1156. 一个MST域内可以生成多棵生成树，每棵生成树都称为一个MSTI。其中MSTI使用Instance
ID标识，华为设备取值为0—32768．（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: MSTI（Multiple Spanning Tree Instance，多生成树实例）：一个MST域内可以生成多棵生成树，每棵生成树都称为一个MSTI。MSTI使用Instance
ID标识，华为设备取值为0~4094。

判断题

1157. PIM协议报文直接采用IP封装，目的地址224.0.0.13，IP协议号103．（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: PIM：协议无关组播PIM协议封装在IP之上，协议号103，协议报文组播地址224.0.0.13

判断题

1158. BFD本身并没有邻居发现机制，而是靠被服务的上层应用通知其邻居信息来建立会话（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1159. VRP平台上，当我们引入OSPF路由到ISIS的时候如果不指定COST，开销值将默认设为16（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: ：如果不指定COST，开销值将默认设为10（不管接口的带宽多大，开销默认值不变）

判断题

1160. 在防火墙上Ping防火墙某接口IP地址时，这些报文将交给防火墙内部模块进行处理，并不被转发出去。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在防火墙上ping自身某接口IP地址时，这些报文将交给防火墙内部模块进行处理，并不被转发出去。所以题目中的描述是正确的，所以题目中的描述是正确的。

判断题

1161. IGMP Snooping无法解决二层交换机上组播流量的带宽浪费，即IGMP Snooping在二层交换机上面配置与否对组播流量无影响（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 配置IGMP
Snooping后，在二层交换机上的组播报文将不会在进行广播，只会在二层交换机上进行组播，减少了组播流量的数量。

判断题

1162. 当IGMP查询配了SSM Mapping规则后，只能对运行IGMPv2的成员主机提供SSM服务（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IGMP
SSM Mapping的机制是：通过在路由器上静态配置SSM地址的映射规则，将IGMPv1和IGMPv2报告报文中的(∗， G)信息转化为对应的(G，
INCLUDE， (S1， S2…))信息，以提供SSM组播服务

判断题

1163. 从组播源到接收者的最短路径，称为最短路径树SPT。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 最短路径树SPT（Short Path Tree）是网络的源点到所有结点的最短路径构成的树

判断题

1164. 在VRRP中，当虚拟路由器回应ARP请求时，会使用主路由器直连接口MAC地址。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 由于在一个VRRP组中，多个路由器需要作为一台虚拟路由器对外提供服务。因此，虚拟路由器回应ARP请求时，使用虚拟路由器的虚拟MAC地址

判断题

1165. 绑定到VRF实例的物理接口不能再划分出子接口。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 即使物理接口被绑定到了VRF，依然可以进行子接口的划分；反过来，每一个被划分出来的子接口，也可以绑定到VRF中

判断题

1166. 一个非边缘端口是否迁移到Forwarding状态是RSTP检测拓扑发生变化的标准之一。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在RSTP中检测拓扑是否发生变化只有一个标准：一个非边缘端口迁移到Forwarding状态

判断题

1167. 一个Route—Policy下可以有多个节点，不同的节点号用节点号标识，不同节点之间的关系是“或”的关系。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 多个节点进行匹配，当匹配到一个条件时，将不再继续向下匹配

判断题

1168. 如果防火墙的两个接口被划分到同一个区域，那么两个接口间的数据包流动无须经过包过滤处理，直接转发。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 防火墙上的不同接口之间传递数据时也要经过包过滤处理的过程

判断题

1169. IGMP Snooping运行在数据链路层，用于管理和控制组播组，并解决了组播报文在三层广播的问题。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IGMP
Snooping 技术是运行在数据链路层，解决的是组播数据在二层广播的问题。所以题目中的描述是错误的

判断题

1170. 设备在配置IS—IS缺省情况下，感知邻居故障时间最小为秒级，但通过与BFD联动之后，BFD可代替IS—IS协议的Hello机制，从而将感知邻居故障的时间降至为毫秒级。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IS-IS设定发送Hello报文的时间间隔为10秒。BFD能够提供轻负荷、快速（毫秒级）的通道故障检测，解决了IS-IS现有检测机制的不足的问题。

判断题

1171. BFD与OSPF联动是通过BFD对链路故障的快速感应来加快OSPF协议对于网络拓扑变化的响应，可将OSPF收敛速度从秒级提升至毫秒级。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: BFD与OSPF联动就是将BFD和OSPF协议关联起来，通过BFD对链路故障的快速感应进而通知OSPF协议，从而使OSPF协议对于网络拓扑变化的响应从秒级加快至毫秒级。

判断题

1172. 在BGP中，MED作为一种度量值，用于向外部对等体指出进入本As的首选路径。缺省情况下，路由器会比较来自不同AS的BGP路由的MED值，MED属性值越小的BGP路由越优。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: MED主要用于在AS之间影响BGP的选路。MED被传递给EBGP对等体后，对等体在其AS内传递路由时，携带该MED值，但将路由传递给其EBGP对等体时，缺省不会携带MED属性。所以题目中的描述是错误的。

判断题

1173. IGMP SSM Mapping不处理IGMPv3的报告报文。为了保证同一网段运行任意版本IGMP的主机都能得到SSM服务，需要在与成员主机所在网段相连的组播路由器接口上运行IGMPV3．（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 配置了SSM
Mapping规则后，当IGMP查询器收到来自成员主机的IGMPv1或IGMPv2报告报文时，首先检查该报文中所携带的组播组地址G，然后根据检查结果的不同分别进行处理。需要注意的是IGMP SSM Mapping不处理IGMPv3的报告报文，所以题目中的描述是正确的。

判断题

1174. 通过BFD与MPLS LSP进行联动，可动态创建BFD来检测静态或动态LSP的连通性。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 通过BFD（BidirectionalForwardingDetection）与MPLSLSP进行联动，可以在网络中动态创建BFD来检测静态或动态建立的MPLSLSP（LabelSwitchedPath）的连通性。这种联动能够帮助网络运维人员及时探测到LSP的故障情况，以便及时作出处理和恢复网络的稳定工作状态。

判断题

1175. 运行IS—IS的两台路由器，只有IIH发送的时间间隔相同才可以建立邻接关系（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IS-IS按如下原则建立邻接关系：只有同一层次的相邻路由器才有可能成为邻接。对于Level-1路由器来说，Area ID必须一致。链路两端IS-IS接口的网络类型必须一致。链路两端IS-IS接口的地址必须处于同一网段（默认情况下），因为ISIS会检测IIH的对端IP地址，所以要在同一网段。

判断题

1176. ospf dr-priority命令默认值为1，取值范围为0～255（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 优先级默认为1，取值范围0-255

判断题

1177. 在OSPF广播或者NBMA网络类型中，DR Priority大的设备不一定会成为DR（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: DR具有不可抢占性，后加入的设备，DR优先级高，也不会成为DR。除非重启网段内所有设备的OSPF进程，或者在建立了OSPF邻居的接口上shutdown，再undo shutdown。

判断题

1178. 框式交换机在收到业务报文后，先经过上行接口板处理，然后再经过下行接口板处理，最后从接口发出。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 业务报文从接口进入上行接口板处理之后，通过框式交换机内部总线交由交换网板，交换网板交由下行接口板处理之后从接口发出去，所以题目中的描述是错误的。

判断题

1179. iMaster NCE—Campus支持通过NETCONF实现对华为网络设备进行管理，并且支持通过SNMP对第三方设备进行管理（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: iMaster
NCE-Campus是针对企业网络推出的SDN控制，可以支持NETCONF的方式控制最新设备，也支持老的网关协议比如SNMP。

判断题

1180. 将防火墙的一个接口划分到Untrust安全域之后，该接口就属于Untrust区域，不再属于Local区域（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 防火墙上所有接口本身都隐含属于Local，把墙上的端口划分给untrust，它同时也属于local

判断题

1181. IGMP代理设备收到某组播组的报告报文后，如果没有找到相应的组播组，IGMP代理设备会向接入设备发送针对该组播组的报告报文，并在组播转发表中添加该组播组（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IGMP代理设备收到某组播组的报告报文后，会在组播转发表中查找该组播组：如果没有找到相应的组播组，IGMP代理设备会向接入设备发送针对该组播组的报告报文，并在组播转发表中添加该组播组；如果找到相应的组播组，IGMP代理设备就不需要向接入设备发送报告报文。

判断题

1182. IP组播地址的前4bit是固定的1110，对应组播MAC地址的高25bit。IP组播地址的后28bit中，只有23it被映射到MAC地址，因此丢失了5bit的地址信息，直接结果是有32个IP组播地址映射到同—MAC地址上。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 该题目考察的是组播MAC地址的形成，以及组播IP地址与组播MAC地址之间的对应关系。一个组播MAC地址对应着32个组播IP地址。所以题目中的描述是正确的。

判断题

1183. IGMPV1定义了在共享网络中存在多个路由器时选举查询器的机制．（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IGMPv1通过PIM协议选举查询器，本身没有查询器选举机制

判断题

1184. 对于链路状态路由协议，使用filter—policy import时，被过滤的链路状态信息，将不能被计算成路由，并且它的邻居也不能收到完整的链路状态信息（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: Filter-policy只能过滤路由，不能进行其他操作，如：对路由的属性进行更改；Route-policy不仅能对路由进行过滤，而且可以针对具体的路由修改其属性，如cost、tag等

判断题

1185. BGP的选路规则中，通过aggregate命令生成的手动聚合路由的优先级高于summary automatic命令生成的自动聚合路由。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: BGP选路规则中，本地始发路由的优先级是手动聚合>自动聚合>network>import>对等体学到的

判断题

1186. 通过重发布命令注入BGP的路由，其Origin属性为Incomplete（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Origin属性中，IGP优先级最高，通过network命令注入路由表的路由。EGP优先级次之，通过EBGP学习到的路由信息，而Incomplete优先级最低，通过除以上方式之外的学习到的路由信息。所以通过重发布注入BGP的路由是Icomplete属性，所以题目中的描述是正确的。

判断题

1187. BGP邻居是通过UDP建立的邻居关系。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: BGP是运行在TCP之上的，所以BGP邻居是通过TCP建立的邻居关系。

判断题

1188. 在VRRP中，当设备状态变为Master后，会立刻发送免费ARP来刷新下游设备的MAC表项，从而把用户的流量引到此台设备上来（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Master设备由一台设备切换为另外一台设备，新的Master设备会立即发送携带虚拟路由器的虚拟MAC地址和虚拟IP地址信息的免费ARP报文，刷新与它连接的主机或设备中的MAC表项，从而把用户流量引到新的Master设备上来，整个过程对用户完全透明

判断题

1189. 路由选择工具route—policy能够基于预先定义的条件来进行过滤并设置BGP属性，所以它经常被用来定义针对BGPPeer的策略，也经常在路由生成时期被使用，缺省情况下所有未匹配的路由都被拒绝通过route—policy（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在
Route-policy 中，最后有一个隐含的条目是“拒绝所有”。

判断题

1190. 以下关于双链路热备配置，在配置AC的优先级时，优先级的数值越大该AC的实际优先级就越高。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 优先级的数值越大，该 AC 的实际优先级就越低

判断题

1191. RPF具有防止组播转发环路的功能。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: RPF检测：路由器收到一份组播报文后，会根据报文的源地址通过单播路由表查找到“报文源”的路由，查看“报文源”的路由表项的出接口是否与收到组播报文的入接口一致。一致，则认为该组播报文从正确的接口到达。

判断题

1192. 不同于STP，RSTP的BPDU Type只有一种，其值为2，RSTP中不存在TCN BPDU这种类型的BPDU（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: RSTP和MSTP都不需要TCN BPDU来拓扑变更

判断题

1193. 当两台优先级相同的设备同时竞争Master角色时，则IP地址较小的接口所在的设备应当被选为Master设备（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 当两台优先级相同的设备同时竞争Master角色时，则IP地址较大的接口所在的设备应当被选为Master设备

判断题

1194. VRRP的接口IP地址和虚拟IP地址可以相同（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: VRRP的接口IP地址和虚拟IP地址可以相同，如果相同的时候则该接口VRRP将直接称为master

判断题

1195. DHCP中继负责转发DHCP服务器和DHCP客户端之间的DHCP报文，协助DHCP服务器向DHCP客户端动态分配网络参数。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: DHCP中继，解决客户端和dhcpserver不在同一网段的问题

判断题

1196. 在WLAN中大型网络当中，VLAN PooL采用HASH方式分配VLAN的话，各个VLAN用户的数目会被均匀划分（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 各个VLAN用户的数目并不会被均匀划分

判断题

1197. 当两个路由器之间通过DD报文交换数据库信息的时候，首先形成一个主从关系，Router id大的一定为主。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在OSPF数据同步阶段，通过DD报文的信息来确定主从关系，仅仅比较两个设备的router-id，越大越好。所以题目中的描述是正确的。

判断题

1198. BGP AS PATH属性是一种可选过渡属性。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: BGP（边界网关协议）中的ASPATH属性实际上是一种必需的属性，它用于在BGP路由选择过程中传递信息。ASPATH属性用于指示从源头到目的地之间的所有自治系统（AS）的序列，这有助于避免路由环路和确定路由最佳路径。因此，它并非一种可选过渡属性。

判断题

1199. 当在华为路由器上运行OSPFv3时，OSPFv3进程会自动选择一个接口地址作为该进程的Router ID（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 运行OSPFv2时，在没有手动配置进程Router ID时，进程会自动选择一个IP地址最大的作为进程的Router ID。但OSPFv3必须手动配置Router ID，否则OSPFv3无法正常运行。

判断题

1200. 缺省情况下，华为AR路由器的VRRP运行在抢占模式下。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 抢占模式（默认激活）：如果Backup路由器激活了抢占功能，那么当它发现Master路由器的优先级比自己更低时，它将立即切换至Master状态，成为新的Master路由器非抢占模式：如果Backup路由器没有激活抢占功能，那么即使它发现Master路由器的优先级比自己更低，也只能依然保持Backup状态，直到Master路由器失效

判断题

1201. RSTP中边缘端口无需等待forwarding delay，可直接进入forwarding状态。如果边缘端口接收到了BPDU，则边缘 端口会被直接关闭并进入error down状态。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 边缘端口不参与RSTP计算，可以由Discarding直接进入Forwarding状态。但是一旦边缘端口收到配置BPDU，就丧失了边缘端口属性，成为普通STP端口，并重新进行生成树计算，从而引起网络震荡。边缘端口的UP和Down，不会引起网络拓扑的变动。

判断题

1202. 实现流量过滤功能，可以使用traffic-filter，也可以使用MQC，相比于traffic-filter，MQC可以在更多的视图内调用（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: traffic-filter是将acl绑定至接口下，以实现流量过滤功能。MQC是模块化QOS的命令行，是配置QOS处理数据的一种方式（QOS包括以下技术流量标记与控制术、拥塞管理与拥塞避免技术）

判断题

1203. SSH使用非对称加密算法AES、DES实现数据传输的安全性，使用HMAC保证数据完整的完整性校验。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 使用哈希算法保证数据的完整性校验

判断题

1204. IGMP协议运行在IP主机与其直接相连的组播路由器之间，维护组播组成员关系（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IGMP用来在接收者主机和直接相邻的组播路由器之间建立和维护组播组成员的关系。

判断题

1205. 一台VRRP虚拟路由器只能拥有虚拟IP地址。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 一台VRRP虚拟路由器可以拥有虚拟IP地址、物理IP地址、虚拟MAC地址等

判断题

1206. OSPF特点之一是只支持MD5验证。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: OSPF还支持简单认证

判断题

1207. 组播路由中（＊，G）路由表项可以指导报文转发（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: （∗；G）代表只知道组不知道源的表项，不能指导报文转发

判断题

1208. 快速检测技术可以尽早地检测到与相邻设备间的通信故障，以便系统能够及时采取措施，保证业务不中断。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 快速检测技术目的就是故障快速定位检测，减少或不影响业务的实时运行，所以题目中的描述是正确的。

判断题

1209. 当虚拟路由器回应ARP请求时，使用主路由器的真实MAC地址（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 由于在一个VRRP组中，多个路由器需要作为一台虚拟路由器对外提供服务。因此，虚拟路由器回应ARP请求时，使用虚拟路由器的虚拟MAC地址

判断题

1210. 为了免区域间的环路，OSPF规定不允许直接在两个非骨干区域之间发布路由信息，只允许在一个区域内部，或者在骨干区域和非骨干区域之间发布路由信息。因此，每个区域边界路由器（ABR）都必须连接到骨干区域（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 根据OSPF
ABR规则，ABR是同时连接骨干区域和非骨干区域的路由器。

判断题

1211. 策略路由和路由策略都可以影响数据包的转发过程，但它们对数据包的影响方式是不同的。策略路由是基于策略的转发，基于转发平面。路由策略基于控制平面，为路由协议和路由表服务。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 略路由，指的是某种特殊的路由；针对的是数据转发层面；路由策略，指的是一个策略，通过影响最终的路由选路，影响数据转发；针对的对象是路由。

判断题

1212. 状态检测防火墙使用会话表来追踪激活的TCP会话和UDP会话，并且由防火墙安全策略决定建立哪些会话，而且数据包只有与会话相关联时才会被转发（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 状态检测防火墙用安全策略决定建立会话，与会话关联才会转发，所以题目中的描述是正确的。

判断题

1213. IGP路由要想成为BGP路由，只能通过network命令。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IGP是内部网关协议，在AS内部实现路由信息的交换，BGP是边界网关协议，在AS之间实现路由信息的交换。IGP想要成为BGP路由除了network命令还有静态路由和缺省路由等。

判断题

1214. VRP缺省情况下，会对BGP引入的路由进行自动聚合。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 默认情况下，bgp路由不会开启自动聚合功能。配置summary automatic命令后，BGP会对import路由进行自动汇总。

判断题

1215. 在MSTP协议中，每个MST Instance都单独使用RSTP算法，计算单独的生成树。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 都单独使用RSTP算法

判断题

1216. OSPF路由协议中，区域内路由的计算涉及的LSA类型只有Router LSA、Network
LSA和Summary LSA。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 区域内路由计算涉及的LSA类型有Router LSA和Network
LSA，Summary LSA是区域间的路由计算LSA主要有以下几种：Nssa LSA：nssa区域内还会产生和发布Router LSA：由每台路由器生成，描述本路由器的链路状态和花费Network
LSA：广播网络和NBMA网络的DR生成Summary LSA：有Network- Summary LSA和ASBR- Summary LSA两种，由区域边界路由器ABR生成AS-external-LSA：由自治系统边界路由器ASBR生成描述到达其他AS的路由，传播到整个AS（stub区域除外）

判断题

1217. OSPF支持区域认证和接口认证两种方式，若同时配置这两种认证方式，则接口认证优于区域认证。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 接口认证也称为链路认证

判断题

1218. BGP Speaker只将发生变化的路由通告给邻居。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 因为BGP只有在EBGP之间，才有AS-PATH可以用来作为防环机制，但是在同一AS内部，AS-PATH是不变的，都是本地AS号，这样防环机制就失效了。所以当一个BGP Speaker接收到路由更新时，可以转发给其它的EBGP邻居，但不能转发给其IBGP邻居。

判断题

1219. 在BGP选路规则中，Local Pref值高的路由优先（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Local_Pref属性表明路由器的BGP优先级，用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP的设备通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择Local_Pref属性值较高的路由。Local_Pref属性仅在IBGP对等体之间有效，不通告给其他AS。Local_Pref属性可以手动配置，如果路由没有配置Local_Pref属性，BGP选路时将该路由的Local_Pref值按缺省值100来处理。

判断题

1220. 两台路由器通过多跳物理链路建立一对逻辑BGP对等体时，必须使用peer connect—interface命令。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 配置建立对等体使用peer  connect-interface命令EBGP对等体最大跳数时使用peer    ebgp-max-hop

判断题

1221. 在广播或NBMA网络上，并非所有的邻居间都会建立邻接关系。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: NBMA：帧中继网络

判断题

1222. 、OSPF
Stub区域的ABR不向Stub区域内泛洪第五类LSA、第四类LSA，向Stub区域通告一条默认LSA，指导数据包如何到达AS外部的目的地（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: stub区域通过缺省的3类LSA取代4、5类LSA

判断题

1223. 路由器根据转发表直接指导数据的转发。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 路由器转发IP报文的依据是路由表，通过品牌路由表里的路由项来实现对IP报文的转发

判断题

1224. 两台处于不同区域的level—1路由器可以形成邻居关系（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: level-1路由器需要在同一区域内才能形成邻居关系

判断题

1225. 在WLAN组网中配置双链路热备时，配置AC优先级的数值越大，则AC的实际优先级就越高（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 选择AC的主备关系的时候，优先级的数值越小越优先

判断题

1226. BFD为确保两端系统都知道状态的变化，在BFD状态机的建立和拆除时都采用三次握手机制。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: BFD（BidirectionalForwardingDetection）协议确实使用三次握手机制来确保两端系统都知道状态的变化，这有助于快速检测链路故障。

判断题

1227. DDOS攻击是指攻击者通过控制大量的僵尸主机，向目标网络发送大量精心构造的攻击报文，从而使被攻击者产生拒绝向正常用户的请求提供服务的效果（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 分布式拒绝服务攻击可以使很多的计算机在同一时间遭受到攻击，使攻击的目标无法正常使用

判断题

1228. 在WLAN组网中配置双链路热备时，配置AC优先级的数值越大，则AC的实际优先级就越高（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 选择AC的主备关系的时候，优先级的数值越小越优先

判断题

1229. BFD为确保两端系统都知道状态的变化，在BFD状态机的建立和拆除时都采用三次握手机制。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: BFD（BidirectionalForwardingDetection）协议确实使用三次握手机制来确保两端系统都知道状态的变化，这有助于快速检测链路故障。

判断题

1230. 路由器在进行数据包转发时，每经过一个数据链路层，数据链路层都需要重新封装。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 解封：将协议头和数据体拆分，根据协议头的信息来将数据体交给应用层来处理
网络层： 封装：将传输层的数据报封装在网络层的数据体中，添加网络层协议头，如IP首部 解封：将协议头和数据体拆分，根据协议头的信息来将数据体交给传输层来处理
数据链路层： 封装：将网络层的数据报封装在数据链路层的数据体中，添加数据链路层协议头，如MAC地址等信息 解封：将协议头和数据体拆分，根据协议头的信息来将数据体交给网络层来处理

判断题

1231. IPSec的数据封装模式为隧道模式时，隐藏了内网主机的IP地址，这样可以保护整个原始数据包的安 全（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在隧道模式下，整個原始IP數據包均受IPSec保護。 這意味着IPSec包裝原始數據包，對其進行加密，添加新的IP标頭并将其發送到隧道的另一端（IPSec對等方）。 隧道模式最常用于網關之間，或在網關的終端站，網關充當其後的主機的代理。

判断题

1232. OSPFv3的Router—ID可以通过系统自动产生（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在OSPFv3中，用户必须手工配置一个Router ID ，而且必须保证自治系统中任意两台路由器的Router ID都不相同。
因此，为了保证OSPFv3运行的稳定性，在进行网络规划时，应确定路由器ID的划分并手工配置。

判断题

1233. 应用数据经过数据链路层处理后一定携带了MAC地址。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Ethernet、IEEE802.3、PPP 和 HDLC
都是数据链路层的协议，后两者没有使用 MAC 地址

判断题

1234. 静态MAC地址表在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，保存的表项不会丢失（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 如果保存配置，设备重启后手工配置的静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失

判断题

1235. VTY用户界面的最大个数决定了多少个用户可以同时通过Telnet或STelnet登录设备（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: VTY是虚拟终端线路，最大个数量决定了远程用户数量

判断题

1236. 启用GRE的keepalive功能后，GRE隧道的本端会周期性的每10s向对端发送一次Keepalive报文（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 默认 5 秒，默认最多发 3 次。

判断题

1237. AAA协议是RADIUS协议。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: RADIUS协议是来实现AAA的一种协议，并不代表AAA协议就是RADIUS协议

判断题

1238. SR（Segment
Routing）作为一种新的替代MPLS的隧道技术受到越来越多的关注，很多用户希望引入SR技术来简化网络部署和管理，降低CAPEX（Capital Expenditure）。SR作为当前主流的隧道技术，在承载网使用广泛（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: SR 作为一种新的替代 MPLS 的隧道技术受到越来越多的关注，很多用户希望引入 SR 技术来简化网络部署和管理，降低 CAPEX（Capital Expenditure）。MPLS LDP 作为当前主流的隧道技术，在承载网使用广泛。

判断题

1239. 路由器在转发IPV6报文时，不需要对数据链路层重新封装。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 数据的封装过程为：原始数据→数据段→数据包→数据帧→比特流应用层：原始数据被转换成二进制数据传输层：数据被打上传输层头部比如TCP头部，封装成Segment 数据段。

判断题

1240. 组播地址FF02：：1表示链路本地范围的所有节点。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 组播地址前8bit固定为1111 11111.FF02：：1 表示本地链路的所有节点的组播地址2.FF02：：2 表示本地链路上的所有路由器节点的组播地址3.请求节点组播地址（Solicited-Node组播地址）

判断题

1241. 如果使用万兆光模块互联两台华为S5710交换机，那么互联端口工作模式默认为全双工。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 万兆以太网只支持全双工传输模式

判断题

1242. 路由器的聚合端口可以配置路由器子接口（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 路由器的聚合口和普通接口一样，都可以创建子接口

判断题

1243. 运行RSTP协议的交换机接收到TC置位的BPDU后，清空所有端口学习到的MAC地址。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 不是所有端口，而是其他端口，即未收到 TC BPDU 的端口。

判断题

1244. 链路聚合接口只能作为二层接口。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析:  端口聚合又称链路捆绑。 分为二层和三层，二层链路捆绑针对二层交换机，形成的链路不带IP地址功能；三层链路捆绑针对三层交换机，形成的链路带IP地址功能

判断题

1245. 二层交换机属于数据链路层设备，可以识别数据帧中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址 转发数据，并将这些 MAC 地址与对应端口信息记录在自己内部的 MAC 地址表中。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: MAC表记录了相连设备的MAC地址、接口号以及所属的VLAN ID之间的对应关系。在转发数据时，路由设备根据报文中的目的MAC地址和VLAN ID查询MAC地址表，快速定位出接口，从而减少广播

判断题

1246. ARP 协议能够根据目的 IP 地址解析目标设备 MAC 地址，从而实现链路层地址与 IP 地址 的映射。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 地址解析协议ARP（Address Resolution Protocol）是用来将IP地址解析为MAC地址。

判断题

1247. FIT AP无需AC也可以独立工作。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: FITAP是指"Flexible Intelligent Thin Access Point"，是一种灵活智能的薄型接入点。 FIT AP需要AC才能正常工。FITAP是瘦AP

判断题

1248. PPP中启用CHAP认证的命令为ppp chap authentication。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: ppp
Chap authentication命令是用于配置PPP CHAP身份验证的命令。 开启CHAP认证命令是ppp authentication-mode chap

判断题

1249. DHCP协议接口地址池的优先级比全局地址池高。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: DHCP协议接口地址池的优先级比全局地址池高，确保了特定接口上的客户端可以优先获得IP地址，而不会被全局地址池中的其他客户端占用。这种优先级的设置可以更好地管理IP地址的分配和利用。

判断题

1250. 在P2P网络中，OSPFv3邻接关系建立时不需要发送DD报文。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 这个说法是错误的。在OSPFv3中，邻接关系的建立仍然需要发送DD（Database Description）报文。DD报文用于在邻居之间交换数据库信息，以便进行数据库同步。当两个OSPFv3路由器希望建立邻接关系时，它们会发送DD报文来交换彼此的数据库描述，然后根据这些信息来确定需要更新的LSAs（Link State Advertisements）。DD报文中包含了路由器的数据库摘要信息，包括LSA的类型、序列号和LSA头部信息，但不包含实际的LSA内容。通过交换DD报文，两个邻居可以比较彼此的数据库摘要信息，确定彼此之间的差异，并相应地发送其他类型的OSPFv3报文来更新彼此的数据库。因此，在OSPFv3中，DD报文仍然是邻接关系建立的重要组成部分。

判断题

1251. MPLS的体系结构由控制平面(Control Plane)和转发平面(Forwarding Plane)组成，其中转发平面主要完成标签的交换和报文的转发。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: MPLS（Multiprotocol Label Switching）的体系结构由控制平面和转发平面组成。 ，标签的交换是控制平面，报文的转发是数据平面；

判断题

1252. 路由器可以通过无状态地址自动配置方案为主机分配指定的IPv6地址。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 无状态地址自动配置（Stateless Address Autoconfiguration，简称SLAAC）是IPv6中一种自动配置IPv6地址的方案，它不依赖于任何中央服务器或DHCP服务器，而是通过使用网络上的路由器广播来生成和分发IPv6地址。 无状态地址自动配置方案是自动生成，无法指定特地的IPv6

判断题

1253. 在iMaster
NCE—Campus上添加的第三方准入设备。支持使用TACACS协议进行对接。【安全考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: iMaster
NCE-Campus是华为推出的网络智能化管理与运维平台，它提供了对网络设备的集中管理和监控功能。在iMaster
NCE-Campus上添加第三方准入设备时，可以使用TACACS协议进行对接。TACACS（Terminal Access Controller Access
Control System）是一种用于网络设备身份验证和授权的协议。通过使用TACACS协议，可以实现对接第三方准入设备，进行用户身份验证、授权和账单计费等功能。因此，使用TACACS协议进行对接是在iMaster NCE-Campus上添加第三方准入设备的一种常见方式。

判断题

1254. OSPF中，在广播类型网络中的选举出来的DR和BDR既侦听224.0.0.5地址，也侦听224.0.0.6地址（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: DR和BDR能够侦听224.0.0.5和224.0.0.6，DR other只能侦听224.0.0.5

判断题

1255. 路由协议优先级的作用是给不同协议发现的路由分配不同的优先级，这样当一个路由器同时从不同的路由协议学习到相同的路由时，可以有一个选择的优先顺序（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 路由器根据优先级选择路由，越小越优

判断题

1256. UDP不能保证数据传输的可靠性，不提供报文排序和流量控制等功能，适合传输可靠性要求不高，但
对传输速度和延迟要求较高的流量（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: UDP客户端向UDP服务器发送一定长度的请求报文，报文的大小限制于各系统的协议的实现有关，但不得超过其下层IP规定的64KB；UDP服务器同样以报文形式做出响应，如果服务器未收到
此请求，客户端不会进行重发，因此报文的传输是不可靠的。

判断题

1257. UDP有滑动窗口机制来控制数据传输快慢（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: UDP是不可靠的，TCP才有滑动窗口机制。TCP通过校验，重传控制，序号标识，滑动窗口、确认应答实现可靠传输。

判断题

1258. 传输层协议有UDP和TCP但UDPE比TCP可靠（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: TCP有一个缓冲，当应用程序传送的数据块太长，TCP就可以把它划分短一些再传送。 TCP 为提供可靠性传输，实行“ 顺序控制
”或“ 重发控制 ”机制。 此外还具备“ 流控制（流量控制） ”、“ 拥塞控制 ”、提高网络利用率等众多功能。

判断题

1259. 当IPv6接口收到跳数限制（Hop Limit）学段取值为1的数据包时不会转发此数据包。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 每经过一个路由器， hop limit就会减少1，当减少到0的时候
，就直接被丢弃掉了。 当IPv6接口收到跳数限制字段取值为1时，会减少1变为0后直接丢弃数据包

判断题

1260. 跨网段访问时，源目IP会发生变化，源目MAC不会变化（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 跨网段访问时，源目IP都不会发生变化（NAT网络外），源目MAC会变化

判断题

1261. 如果网络管理员没有配置骨干区域，则路由器会自动创建骨干区域？（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 路由区域需要手工创建

判断题

1262. 数据访问时，访问不同网段时，在源主机上目的MAC封装网关的MAC地址（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 主机上访问数据时，访问不同网段需要借助网关来进行转发，源主机上目的MAC封装网关的MAC地址

判断题

1263. 网络设备发送的IPV6报文时，会首先将报文长度和MTU值进行对比，如果大于MTU值，则直接丢弃（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 最大传输单元（MTU）定义了一个接口在无需分片的情况下能够发送的最大长度的报
文。如果IP报文的长度大于MTU的值，那么它会在发送出接口前被分片。

判断题

1264. 运行STP协议的交换机，端口在Learning状态下需要等待转发延时后才能转化为Fowarding状态。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析:  Forward
Delay指一个端口处于Listening和Learning状态的各自持续时间，默认是15秒。 即Listening状态持续15秒，随后Learning状态再持续15秒。 这

判断题

1265. 在串行接口上，可以通过指定下一跳地址或出接口来配置静态路由（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在串行接口上，可以通过指定下一跳地址或出接口来配置静态路由，但是在广播型的接口上配置静态路由时，必须要指定下一跳地址。

判断题

1266. 在广播型的接口上配置静态路由时，必须要指定下一跳地址。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在串行接口上，可以通过指定下一跳地址或出接口来配置静态路由，但是在广播型的接口上配置静态路由时，必须要指定下一跳地址。

判断题

1267. 对于到达同一个目的网络的多条路径，路由器需要通过比较Cost值的大小进行选择，如果Cost取值相 同，则依据Preference值的大小进行选择。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 对于同一个路由协议，当到达某目标网段有多条路由供选择时，此时路由器会优选cost值较小的链路。 注意： 先比较路由优先级Pre ，再比较 路由度量Cost 。

判断题

1268. DHCP REQUEST报文一定是以广播形式发送的。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 可能是广播也可能是单播，取决于哪个阶段。（1）在申请 DHCP 时，经历四个阶段，发送四种报文：DHCPDISCOVER(广播帧，广播 IP 报文)，向所有 server 发出申请DHCPOFFER(广播帧，广播 IP 报文)，所有 server 提供服务方案，并告知所有客户端。DHCPREQUEST(广播帧，广播 IP 报文)，向所有 server 告知打算采用哪个 server 的方案DHCPACK/NACK(单播帧，广播 IP 报文)，对应 server 同意或拒绝客户端的请求

判断题

1269. 两台路由器之间转发的数据包一定不携带VLAN TAG（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: VLAN属于 2 层协议范畴，交换机的 2 层功能会对其进行检查并转发。路由器可以支持 VLAN TAG。接收时利用 802.1q 子接口，终结掉报文的 VLAN 信息的，送往三层路由转发；发送时利用 802.1q 子接口，重新封装二层带 tag 的数据帧。如果不配子接口，则路由器之间不支持 vlan tag。

判断题

1270. 从安全性来讲，IPSec隧道模式优于IPSec传输模式。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 安全性来讲，隧道模式优于传输模式，因为隧道模式可以完全地对原始IP数据包进行认证和加密，隐藏客户机的私网IP地址，而传输模式中的数据加密是不包括原始IP报头的。 从性能来讲，因为隧道模式有一个额外的IP头，所以它将比传输模式占用更多带宽，有效传输率较低。

判断题

1271. VLSM可以扩大任意IP网段，包括D类地址（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: VLSM其实就是相对于类的IP地址来说的。A类的第一段是网络号（前八位），B类地址的前两段是网络号（前十六位），C类的前三段是网络号（前二十四位）。

判断题

1272. 运行STP协议的交换机，只有在本交换机某个端口出现故障时才会发送TCN BPDU（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 链路故障，不是某个端口出现故障

判断题

1273. NAT在使用动态地址池时，地址池中的地址可以重复使用，即同一IP同时映射给多个内网IP。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 可以重复使用，但同一时间只能给一个设备使用。

判断题

1274. SRGB（segment routing global block）为全局segment预留的本地标签集合。在MPLS和IPv6 中，SRGB均为全局标签预留的本地标签集合（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: Segment
Routing Domain：一组SR节点的集合 • SRGB：为全局SR预留的本地标签集合，生成的Segment需在SRGB范围内。前缀/节点标签（Prefix/Node
Segment）

判断题

1275. RSTP协议提供的环路保护功能只能在指定端口上配置生效。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 环路保护功能仅在根端口或Alternate端口上生效

判断题

1276. BSSID实际上就是AP 的 MAC  地址，用来标识AP 管理的 BSS 。(VLAN考点)

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: BSSID（Basic Service Set Identifier）是用来唯一标识一个基本服务集（BSS）的MAC地址。它通常用于无线网络中的接入点（AP）来识别和管理不同的BSS。因此，选项A. True是正确的答案。

判断题

1277. 华为的
AP 产品仅能支持配置一个SSID 。(VLAN考点)

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 华为的AP产品可以支持配置多个SSID。SSID（Service
Set Identifier）是无线网络中用于标识不同无线网络的名称。一个AP可以同时支持多个SSID，这使得用户可以通过同一台AP连接到不同的无线网络，而不需要额外的设备或AP。因此，

判断题

1278. WDS技术提高了整个网络结构的灵活性和便捷性，但是只能支持点对点的工作模式。(VLAN考点)

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: WDS（Wireless Distribution System）技术可以提高整个网络结构的灵活性和便捷性，同时还支持点对多点和多点对多点的工作模式，并且可以在不同的AP之间进行桥接。

判断题

1279. ACL不会过滤设备自身产生的访问其它设备的流量，只过滤转发的流量，转发的流量中包括其它设备访问该设备的流量。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ACL只会对转发的流量生效，对自身产生的不生效

判断题

1280. DHCP request报文采用广播发送（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: DHCP请求可以通过广播或单播方式发送。
广播方式是将请求发送到网络上的所有设备，而单播方式则是将请求发送到特定的DHCP服务器。 广播方式的优点是可以确保所有DHCP服务器都能收到请求，但缺点是会占用网络带宽。DHCP request报文主要分成两大类型：类型一、收到offer报文后，发送request广播报文进一步确认，同时通知其他dhcp服务器已经已经收到租约，类型二、在租约的0.5倍时间上，发送request单播报文续约所以题目说的是错误的

判断题

1281. DHCPv6属于一种有状态地址自动配置协议（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: DHCPv6属于一种有状态地址自动配置协议。
在有状态地址配置过程中，DHCPv6服务器为主机分配一个完整的IPv6地址，并提供DNS服务器地址等其他配置信息。 此外，DHCPv6服务器还可以对已经分配的IPv6地址和客户端进行集中管理。

判断题

1282. DHCPv6无状态自动分配方案中，主机不需要发送任何DHCPv6报文（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: DHCPv6（Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6，支持IPv6的动态主机配置协议）是针对IPv6编址方案设计的，为主机分配IPv6前缀、IPv6地址和其他网络配置参数的协议。

判断题

1283. DHCPv6客户端必须从DHCPv6服务器同时获取IPv6地址和其它配置信息（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: DHCPv6有状态自动分配：DHCPv6服务器为客户端分配IPv6地址及其他网络配置参数（如DNS、NIS、SNTP服务器地址等）。DHCPv6无状态自动分配：主机的IPv6地址仍然通过路由通告方式自动生成，DHCPv6服务器只分配除IPv6地址以外的配置参数（如DNS、NIS、SNTP服务器等）。

判断题

1284. DHCP服务器回应客户端的报文一定是单播报文。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 单播发送广播发送要看客户端发送过来的请求报文中的flag位（broadcast位），如果为0则以单播的形式发送响应报文，若为1，则以广播的方式发送

判断题

1285. DHCP是一个应用层的协议，为了让其分配IP时可靠些，所以其传输层采用TCP协议（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: DHCP协议采用UDP作为传输协议，主机发送请求消息到DHCP服务器的68号端口，DHCP服务器回应应答消息给主机的67号端口。

判断题

1286. DNS用来进行域名解析的（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 是的，DNS（DomainNameSystem）是一种用于将域名转换为IP地址的网络服务，它是网络考试和认证中的重要考点。因此，这个陈述是正确的。

判断题

1287. FEC（Forwarding
Equivalence Class）转发等价类，是一组具有某些共性的数据流的集合；FEC可以 根据地址进行划分，但是不能根据业务类型、QoS等要素进行划分（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: MPLS 路由器为每个 FEC 生成一个标签。可以通过地址、隧道、QOS 等来标识创建 FEC，目前看到的 MPLS 中只是一条路由对应一个 FEC。

判断题

1288. IPCP动态地址协商可以自动获取地址（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 动态协商，也即是一端配置为动态获取 IP地址，另一端通过手动方式配置IP地 址，且允许给对端分配IP地址，这个过 程实际上可与窄带拨号上网的过程相一 致

判断题

1289. IPV6中的流标签宇段、源地址宇段和目的地址宇段一起为特定数据流指定了网络中的转发路径（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在IPV6中，流标签（FlowLabel）字段、源地址（SourceAddress）字段和目的地址（DestinationAddress）字段共同作用于数据包，以支持特定的数据传输需求，如实时音视频传输等。这三个字段确实可以为特定数据流在网络中指定转发路径，确保数据按照预期的方式传输。

判断题

1290. MPLS域中的LER全称为Label Egress Router（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析:  LER：全称为“ Label Edge Router ”（边缘路由器），位于MPLS域边缘、连接其他网络的LSR。 LSR：全称为“ Label
Switching Router ”（标签交换路由器），MPLS标签交换和报文转发的网络设备。

判断题

1291. 当IGMP查询配了SSM Mapping规则后，只能对运行IGMPv2的成员主机提供SSM服务（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 当IGMP查询配了SSMMapping规则后，也能对运行IGMPv1和IGMPv3的成员主机提供SSM服务。

判断题

1292. 551、OSPFV2通过增加新类型的LSA支持IPV6。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: OSPFV3才是支持IPV6

判断题

1293. 554、PPP链路两端不在同一网段不能通信（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 因为底层链路是PPP链路，PPP的报文无需封装MAC地址，PPP协议中有NCP协议，在NCP协商时就把IP地址发送给对方了，所以即使不同网段也可以通信

判断题

1294. PPP链路两端写静态路由时可以不写下一跳，以太网链路需要（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 以太网接口必须指定下一跳。 因为以太网接口是广播类型的接口，会导致出现多个下一跳，无法唯一确定下一跳。
因此如果必须指定广播接口（如以太网接口）或NBMA接口做为出接口，则应同时指定通过该接口发送时对应的下一跳地址。

判断题

1295. RSTP协议中，P/A机制要求两台交换设备之间链路必须是点对点的全双工模式。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: P/A 机制要求两台交换设备之间链路必须是点对点的全双工模式。

判断题

1296. TFTP基于TCP协议（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: TFTP基于UDP协议进行文件传输。 与FTP协议不同的是，TFTP传输文件时不需要用户进行登录。

判断题

1297. RSTP协议中，边缘端口收到配置BPDU报文，就丧失了边缘端口属性。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 但是一旦边缘端口收到配置BPDU，就丧失了边缘端口属性，成为普通 STP 端口，并重新进行生成树计算，从而引起网
络震荡。

判断题

1298. 根桥交换机上所有的端口都是指定端口。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 只有非根桥设备才会存在有"根端口#$%的说法.而对于根桥自己，只需要指定自己的一个端口与对应的根端口对接。
所以根桥上都是指定端口，没有根端口。

判断题

1299. 二层组网中，如果发生环路则可能会导致广播风暴。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 二层网络设备处于同一个广播域下，广播报文在环路中会反复持续传送，无限循环，形成广播风暴，引发MAC地址表不稳定等故障现象，进而影响正常业务，导致用户通信质量较差，甚至通信中断。

判断题

1300. Telnet基于TCP协议。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: telnet 端口号是23。 端口包括物理端口和逻辑端口。 物理端口是用于连接物理设备之间的接口，逻辑端口是逻辑上用于区分服务的端口。

判断题

1301. IEEE802.11ac标准只支特5GHz频段。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 802.11n/ac支持2.4和5G802.11g/b支持2.4G802.11支持2.4G

判断题

1302. STA发现无线网络的方式只有通过AP对外发送的Beacon帧。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析:  缺省情况下，AP发送Beacon帧的周期为100TUs，2.4G射频发送beacon帧的速率为5.5Mbps，5G射频发送beacon帧的速率为6Mbps。

判断题

1303. 运行SNMP协议的网络设备可以主动上报告警信息以便网络管理员及时发现故障。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: SNMP定义了网管管理设备的几种操作，以及设备故障时能向网管主动发送告警。
网络管理使用SNMP协议时存在网络管理站 (NMS)、代理进程 (Agent)和被管理设备3个角色。

判断题

1304. 数据链路层使用ppp封装，链路两端的IP地址可以不在同一个网段。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: PPP的NCP协议可以获取对端设备的IP地址，即使两端的IP地址不在同一网段，也可以互相Ping通。

判断题

1305. 主机在访问服务器的web服务器时，网络层protocol字段取值为6。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在网络通信中，当主机访问服务器的web服务器时，通常会使用TCP/IP协议。在IP数据报的头部中，有一个protocol字段，用来指示上层协议的类型。对于TCP协议，该字段的取值为6。

判断题

1306. 华为AR路由器的命令行界面下，save命令的作用是保存当前的系统时间。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析:  save 命令用来保存当前配置信息到系统默认的存储路径中。 save命令需要在用户视图配置，可以接以下参数： 注意事项 该命令为覆盖式命令，如果保存时文件名已经存在，原文件的内容将被替换。

判断题

1307. 华为路由器中tracert诊断工具被用来跟踪数据的转发路径？【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Traceroute从源主机向目的主机发送一连串的IP数据报，数据报中封装的是无法交付的UDP|用户数据报。 第一个数据报的P1的生存时间TTL设置为1。

判断题

1308. 运行ospf协议的路由器在完成LSDB同步后才能达到FULL状态？【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 经过在Loading状态互发LSR、LSU、LSAck，双方链路状态数据库LSDB中的链路状态信息最终会完全相同，称为同步，双方邻居关系迁移到最终的Full状态。

判断题

1309. 路由器所有的接口属于同一个广播域？

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。
所以路由器中的每一个端口也是一个广播域。

判断题

1310. 运行Ospf协议的路由器所有接口必须属于同一区域？【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 运行OSPF协议的路由器，其接口可以属于不同的区域。

判断题

1311. 动态路由协议能够自动适应网络拓扑的变化？【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 动态路由是网络中的路由器之间相互通信，传递路由信息，利用收到的路由信息更新路由器表的过程。
它能实时地适应网络结构的变化。 如果路由更新信息表明发生了网络变化，路由选择软件就会重新计算路由，并发出新的路由更新信息。 这些信息通过各个网络，引起各路由器重新启动其路由算法，并更新各自的路由表以动态地反映网络拓扑变化
。

判断题

1312. Telnetlib 中 telnet.read_very_eager的作用是非阻塞的读取数据。通常需要和time模块一起使用。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目本身没有错误，telnet.read_very_eager确实是非阻塞的读取数据，并且通常建议和time模块一起使用，以便在尝试读取数据时控制等待时间。

判断题

1313. 运行STP协议的交换机，端口在任何状态下都可以直接转化为Disabled状态。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 端口既不处理和转发BPDU报文，也不转发用户流量。 Disabled ：禁用状态，端口状态为 Down ，不接收 BPDU ，不转发用户流量。 Blocking ：阻塞状态，阻塞端口的最终状态，接收并处理 BPDU ，不转发用户流量。

判断题

1314. IPv6地址2001：ABEF：224E：FFE2：BCCO：CD00：DDBE：8D58不能简写。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IPv6地址的简写规则非常严格，需要根据特定的命名规则进行简写。题目中的地址2001:ABEF:224E:FFE2:BCC0:CD00:DDBE:8D58完全符合IPv6地址的命名规则，因此不能简写。所以，本题答案为“正确”。

判断题

1315. 二层交换机属于数据链路层设备，可以识别数据帧中的mac地址信息，根据mac地址转发数据，并将这些mac地址与对应的端口信息记录在自己的mac地址表中。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析:  · 交换机在接收到数据帧以后，首先、会记录数据帧中的源MAC地址和对应的接口到MAC表中，接着、会检查自己的MAC表中是否有数据帧中目标MAC地址的信息

判断题

1316. 如果配置的ACL规则存在包含关系，应注意严格条件的规则编号需要排序靠前，宽松条件的规则编号需要排序靠后，避免报文因命中宽松条件的规则而停止往下继续匹配从而使其无法命中严格条件的规则。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ACL匹配原则：
（1）匹配顺序是自上而下匹配的 （2）一旦匹配，匹配的动作就终止（经常匹配的写在前面，细化匹配的要写在前面）
（3）ACL末隐含一条deny
All

判断题

1317. 基本服务集是802.11 网络的基本组件，由一组相互通信的工作站所构成。(VLAN考点)

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在802.11网络中，基本服务集（BSS）确实是由一组相互通信的工作站所构成，它是网络的基本组件。这些工作站通过无线方式相互通信，共同形成一个基础的网络服务区域。

判断题

1318. 路由器进行数据包转发时需要修改数据包中的目的IP地址。【数通考点】

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 路由器转发数据包就是这样，所以它始终是不会改IP地址的，只会改MAC。 当有数据包传到路由器时，路由器首先将其的目的地址与路由表进⾏对⽐

判断题

1319. OSPF快速收敛是为了提高路由的收敛速度而做的扩展特性，其中PRC（Partial Route Calculation， 部分路由计算）的工作原理是：当网络拓扑改变的时候，只对受影响的节点进行路径计算，从而加快路由计算。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 增量最短路径优先算法I-SPF（Incremental SPF）：是指当网络拓扑改变的时候，只对受影响的节点进行路由计算，而不是对全部节点重新进行路由计算，从而加快了路由的计算。部分路由计算PRC（Partial Route Calculation）：是指当网络上路由发生变化的时候，只对发生变化的路由进行重新计算。

判断题

1320. 遇到大型的网络割接项目，可以把其分化成多个相对独立、但是前后又有关联的小割接。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ⼤型的⽹络割接项⽬，⼀般会把项⽬分化成多个相对独⽴、但是前后⼜有关联的⼩割接，这样可以保证割接任务的正常运⾏。

判断题

1321. IP报文中用Tos字段进行QOS标记，Tos字段中是使用前6bit来标记DSCP的。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IP数据包是依赖ToS（Type of Service，服务类型）字段来标识数据优先级值的。 IP包头部的ToS字段的第0~5位（共六位）用来表示DSCP

判断题

1322. 端到端时延等于路径上所有处理时延与队列时延之和（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 时延是指一个报文从一个网络的一端传送到另一端所需要的时间。单个网络设备的时延包括传输时延、串行化时延、处理时延、以及队列时延。所以题目中的描述是错误的。

判断题

1323. BFD只是一种通用的快速检测技术，自身可以实现快速倒换的功能，没有必要和其他快速倒换技术一起使用（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: BFD快速检测技术，自身不能够建立邻居关系，需要依赖其他协议结合使用。所以题目中的描述是错误的。

判断题

1324. VRRP报文不支持认证（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: VRRP报文是支持认证的。

判断题

1325. 路由协议通过Hello报文就可以检测到故障，所以不需要BFD（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: Hello机制是可以检测到网络故障，但是效率太低，平常会结合BFD来快速检测故障机制，能够实现快速故障检测。

判断题

1326. VXLAN采用Mac in TCP封装方式将二层报文用三层协议进行封装（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: VxLAN采用L2 over L4（MAC-in-UDP）的报文封装模式，而不是MAC-in-TCP，最终将二层报文用三层协议进行封装，可实现二层网络在三层范围内进行扩展，同时满足数据中心大二层虚拟迁移和多租户的需求。所以题目中描述是错误的。

判断题

1327. IS-IS通过新增TLV携带IPV6地址和可达信息来支持IPV6路由的处理和计算。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ISIS工作在数据链路层可以通过扩展报文TLV来支持上层协议，IS-IS 通过新增TLV携带IPv6地址和可达信息来支持IPv6路由的处理和计算是正确的

判断题

1328. 流镜像分为本地流镜像和远程流镜像两种方式（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 流镜像是通过QoS中的复杂流策略对特定的报文进行监控的方法（仅支持入方向的报文监控），也分为本地流镜像和远程流镜像两类，而远程流镜像又分为二层远程流镜像和三层远程流镜像。

判断题

1329. BFD通过周期性检测报文来判断故障是否发生，是一个依赖路由协议的快速故障检测机制。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 因为BFD机制可以和任何的协议结合在一起使用，甚至可以和静态路由结合使用，所以通常称之为“协议无关机制”。

判断题

1330. 两台路由器的不同ISIS进程之间链路状态信息默认是隔离的。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 毫无疑问的是，对于动态路由协议来说，同一台设备不同进程相当于不同协议

判断题

1331. OSPFv2演进到OSPFV3时，LSA格式及作用完全相同，只是LSA中的网络层地址由IPv4变为IPv6。（网络考点）

A. 对
B. 错

正确答案: B

解析: OSPFv3是运行于IPv6的OSPFv3路由协议，它在OSPFv2基础上进行了增强，是一个独立的路由协议。OSPFv3在Hello报文、状态机、LSDB、洪泛机制和路由计算等方面的工作原理和OSPFv2保持一致。但不同点也是相当多的，比如在报文和LSA中去掉了IP地址的意义，重构了报文格式和LSA格式，所以题目描述是错误的。

判断题

1332. 基本QinQ能根据业务种类选择外层Tag封装的方式。（网络考点）

A. 对
B. 错

正确答案: B

解析: 基本QinQ是基于端口方式实现的，不能根据业务种类选择外层TAG封装的方式。

判断题

1333. display interface GEO／0／0一次，发现Total Error计数（该接口物理层的错误报文总数目）不是0． 此时可以断定当前时故降仍未消失。（网络考点）

A. 对
B. 错

正确答案: A

解析: Total
Error接口在物理层检测时发现的错误报文总数目。首先收到错误报文并不一定就代表着接口就一定有故障，可能是链路干扰或者不稳定导致收到畸形报文。其次即便因为之前有故障，ERROR计数不为0，待故障恢复正常后，其总数目并不会恢复为0.判断物理端口要看其current state，而不是total error计数。

判断题

1334. 对于同一个MAC地址，手工配置的MAC表项优先级高于自动生成的表项。（网络考点）

A. 对
B. 错

正确答案: A

解析: 为了提高接口安全性，网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项，将用户设备与接口绑定，从而防止假冒身份的非法用户骗取数据。手工配置的MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。

判断题

1335. 由于BGP是EGP路由协议，所以BGP路由策略只能在EBGP邻居之间部署，在IBGP邻居之间部署路由策略无效。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: BGP作为一个应用广泛的边界网关路由协议，拥有丰富的路由策略工具，其路由策略工具对BGP均有效，包括IBGP

判断题

1336. 在VLAN聚合技术中，使用多个Sub—VLAN隔离广播域，并将这些Sub—VLAN聚合成一个逻辑的
Super—VLAN，某公司将不同部门划分到不同Sub—VLAN，因为Sub—VLAN不仅包含物理接口，还可以建立三层VLANIF接口，可以直接与外部网络进行三层通信。
（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: VLAN聚合（VLAN Aggregation，也称Super VLAN）指在一个物理网络内，用多个VLAN（称为Sub-VLAN）隔离广播域，并将这些Sub-VLAN聚合成一个逻辑的VLAN（称为Super-VLAN），这些Sub-VLAN使用同一个IP子网和缺省网关。多个Sub-VLAN共享一个网关地址，节约了子网号、子网定向广播地址、子网缺省网关地址，且各Sub-VLAN间的界线也不再是从前的子网界线了，它们可以根据各自主机的需求数目在Super-VLAN对应子网内灵活的划分地址范围，从而即保证了各个Sub-VLAN作为一个独立广播域实现广播隔离，又节省了IP地址资源，提高了编址的灵活性。所以此题答案为“错误”。

判断题

1337. 缺省情况下，LDP邻接体之间会基于32bit地址的IP路由触发建立LSP。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: lsp-trigger命令用来设置触发建立LDP LSP的策略。缺省情况下，根据32位地址的IP路由触发LDP建立LSP。

判断题

1338. IS-IS协议视图下配置了ipv6 enable topology standard，该命令的含义是IPv4与IPv6共用一个拓扑。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ipv6
Enable topology standard指定拓扑类型为标准模式，即在集成拓扑上使能IS-IS进程的IPv6。

判断题

1339. 为保证安全，可以在OSPFv3进程区域视图中配置认证。（网络考点）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ospfv3的认证方式包括接口认证及区域认证，区域认证是在区域试图模式中配置

判断题

1340. OSPFv3的Link LSA会在整个区域范围内传播。（网络考点）

A. 对
B. 错

正确答案: B

解析: Link-LSA（Type8）每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA，描述到此Link上的link-local地址、IPv6前缀地址，并提供将会在Network-LSA中设置的链路选项，它仅在此链路内传播。所以此题答案为“错误”。

判断题

1341. 割接前的信息采集可以用于判断割接前后业务是否正常。（网络考点）

A. 对
B. 错

正确答案: A

解析: 正确是A，因为信息采集是割接前的重要工作，可以帮助我们判断割接前后业务是否正常，从而确保割接工作的顺利进行。

判断题

1342. Ansible作为一款开源的第三方网络自动化工具，可通过自定义编写、添加扩展模块的方式实现良好的设备支持性，可支持纳管如物理服务器、华为CE交换机。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 华为CE交换机支持由Ansible进行纳管，由华为提供相应的CE-modules

判断题

1343. GSLB(Global
Server Load Balance，全局负载均衡)可以实现在广域网(包括互联网) 上不同地域的服务器间的流量调配，保证客户使用离自己最近的最佳服务器，提高客户的接入速度与体验效果。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 数据中心内的SLB根据用户请求中信息的不同将请求分发到后端少则数台多则成百上千台应用服务器，并且确保系统根据事先定义的策略选择最佳的服务器进行处理，从而一定程度上解决了应用的可用性、扩展性等问题。

判断题

1344. Docker采用C/S架构，Docker
Client为客户端，Docker Runtime为服务器端，主要的工作由Client完成

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 这个题目的正确是“错误”。Docker是一种容器化平台，其主要工作由Dockerdaemon完成，而非Client。Client的主要作用是提供与Dockerdaemon的通信接口和与用户交互的功能。

判断题

1345. iMaster
NCE-Fabric部署主备集群，当主节点正常时，备节点的管理面和业务面都无法登陆。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 备节点的管理面可以登陆，业务面无法登陆。

判断题

1346. 在iMaster NCE-Fabric上，逻辑拓扑展示的是逻辑网络在物理网络拓扑上的映射，会显示逻辑网络所使用的物理网络资源

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这个题目的依据是iMasterNCE-Fabric的特性，即逻辑拓扑展示的是逻辑网络在物理网络拓扑上的映射，它会显示逻辑网络所使用的物理网络资源。所以这个题目的是“正确”。

判断题

1347. 负载均衡在数据中心的应用包括:实现数据中心内服务器负载分担的GSLB和实现数据中心间负载分担的SLB.

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 负载均衡在数据中心的应用有SLB（Server
Load Balancing，服务器负载均衡）和GSLB（Global
Server Load Balancing，全局负载均衡）。前者实现数据中心内的服务器负载分担，后者实现数据中心间的负载分担。

判断题

1348. 某CloudFabric数据中心IPv6网络的Overlay路由为BGP
EVPN，则建议将Spine设备部署为RR。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: BGPEVPN常用于数据中心网络，其中Spine设备作为路由反射器（RR）是常见部署方式。

判断题

1349. 在数据中心网络IPv6改造的初期，可以新建IPv6单栈互联网接入区，实现IPv6用户访问企业门户网站。这种方式对现网业务影响小，且有于平滑过渡到“全网IPv6单栈”的长期目标。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这种方式对现网业务影响小，且有助于平滑过渡到“全网IPv6单栈”的长期目标。

判断题

1350. CloudFabric集中式存储NoF+方案只支持存储网络三层组网，不支持二层组网

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: CloudFabric集中式存储NoF+方案既支持存储网络三层组网，也支持二层组网。

判断题

1351. 类似人脑思考，机器通过大量样本(数据)的训练 (Training)，获得了一定经验(模型)，从而产生了能够推测(Inference)新的事物的能力，这就是机器学习与深度学习的本质。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 去掉“与深度学习”。

判断题

1352. CloudFabric网络虚拟化方案中，网络控制层可以直接对计算资源进行虚拟化分配

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在CloudFabric方案架构中，网络控制层是指nce-fabric所在层次，它需要和网元对接，网元也可以是服务器上的CE1800v这种虚拟网元。

判断题

1353. 存储设备可通过RAID功能，提高单个硬盘的可靠性

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 存储设备通过RAID（冗余阵列）功能确实可以提高整个存储系统的可靠性和性能，但是这并不直接提高单个硬盘的可靠性。单个硬盘的可靠性是由其硬件质量、制造商设计等因素决定的，RAID技术是一种将多个硬盘以特定方式组合成一个逻辑阵列来工作的一种方式。

判断题

1354. CloudFabric集中式存储NoF+方案只支持在单数据中心场景部署

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: CloudFabric集中式存储NoF+方案不仅支持在单数据中心场景部署，同时也支持跨数据中心的部署场景。这意味着它可以在多个数据中心之间提供存储服务，增强了数据的可用性和容灾能力。

判断题

1355. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，iMaster NCE-Fabric使用RESTful接口向物理交换机下发配置。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 根据题干中的描述，iMasterNCE-Fabric使用RESTful接口向物理交换机下发配置，这表明它支持通过RESTfulAPI进行配置管理。因此，为“错误”。

判断题

1356. 华为CloudFabric解决方案中，分布式VAS资源池相较于集中式VAS资源池资源利用率更高，推荐在所有场景下都部署分布式VAS资源池

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 推荐根据具体场景和需求选择适合的VAS资源池部署方式。

判断题

1357. 容器镜像不仅包含运行应用所需的依赖库，还需要包含Guest OS内核

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 容器镜像不需要包含GuestOS内核。

判断题

1358. Neutron中的Network定义为一个二层网络，通常只包含一个Subnet，在Share模式下支持包含多个Subnet，并且华为FusionSphere模型同样通过Share支持一个Network中包含多个Subnet

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: Neutron中的Network可以包含多个Subnet，不仅限于Share模式。

判断题

1359. RoCEv1不支持跨网段转发，RoCEv2支持跨网段转发

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确。RoCEv1确实不支持跨网段转发，而RoCEv2通过引入路由机制支持跨网段转发。

判断题

1360. 混合云是一种云计算模型，它通过网络连接组合一个或多个公有云和私有云环境，允许在不同的云环境之间共享数据和应用程序

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 混合云确实是一种云计算模型，它通过网络连接组合一个或多个公有云和私有云环境，允许在不同的云环境之间共享数据和应用程序。

判断题

1361. CloudFabric网络虚拟化场景中，没有云平台的直接参与

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目错误，CloudFabric网络虚拟化场景中，**实际上是有云平台直接参与的**。

判断题

1362. 在CloudFabric云网一体化数据中心网络场景中，业务管理员通过网络控制器配置网络，但业务管理员不能管理计算资源

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 业务管理员也能通过网络控制器管理计算资源。

判断题

1363. iMaster
NCE-FabricInsight支持基于知识图谱的网络搜索功能，但只能通过设备名称进行搜索。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IMasterNCE-FabricInsight支持基于知识图谱的网络搜索功能，不仅可以通过设备名称进行搜索，还支持通过多种属性进行搜索。

判断题

1364. 基于CloudFabric解决方案的重保业务监控中，iMaster NCE-Fabric会对已上线的重要应用创建监控任务，并实施具体的监控动作，最后在重保监控界面中展示各个被监控任务的结果。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: iMasterNCE-Fabric不仅会对已上线的重要应用创建监控任务，还会对重要业务进行健康检查，并实施具体的监控动作。

判断题

1365. CloudFabric解决方案机架出租场景中，网络控制层需要和VMM进行指令交互

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 网络控制层需要和VNFM进行指令交互。

判断题

1366. 集群计算（Cluster Computing）是当前并行计算中应用最广泛的一种架构

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 集群计算（ClusterComputing）是一种将多个计算机系统连接起来，协同完成同一任务的技术架构。随着计算机技术的不断发展，集群计算已成为当前并行计算中应用最广泛的一种架构之一，因此该题为“正确”。

判断题

1367. CloudFabric解决方案，Multi-Site场景支持通过MDC对多个Site进行统一编排，也支持通过第三方协同器进行统一编排

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: CloudFabric解决方案，Multi-Site场景支持通过MDC对多个Site进行统一编排，但不支持通过第三方协同器进行统一编排。

判断题

1368. PFC反压帧的目的MAC地址是一个组播地址

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: PFC（Priority-basedFlowControl）反压帧用于在以太网网络中控制流量，其目的MAC地址确实是一个组播地址，用于向一组设备发送流量控制信息。

判断题

1369. NSH方式实现的业务链中，设备通过NSH头部的SPI（ServicePathIdentifier，业务链路径编号）字段识别出业务流量所属的业务链路径，之后根据SI（ServiceIndex，业务功能索引）值将业务流量转向具体的SF

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: NSH头部确实包含了SPI和SI字段，分别用于识别业务链路径和指定业务流量转向的具体服务功能。

判断题

1370. 在并行编程模型中被广泛应用的消息传递模型的事实标准是MPI（MessagePassingInterface）

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题正确，因为MPI确实是并行编程模型中广泛应用的消息传递模型的事实标准。

判断题

1371. 当交换机的某个端口收到PFC反压帧时，该端口将会降低某一队列的发送速率，但不停止该队列的流量发送

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 当交换机的某个端口收到PFC反压帧时，该端口将会停止该队列的流量发送，直到不再收到PFC反压帧为止。

判断题

1372. Nova-Schedule进行计算节点分配时执行两步操作：过滤以及权重，首先根据用户请求中的规格需求（CPU、内存、磁盘要求）匹配满足条件的计算节点，之后在过滤出的计算节点中选择权重值最高的计算节点。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1373. 在华为CloudFabric解决方案中，当使用MDC编排DC间互联网络时，需要将所有DC中的DCIGateway都放到TransitFabric物理设备资源池中

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在华为CloudFabric解决方案中，使用MDC编排DC间互联网络时，确实需要将所有DC中的DCIGateway都放到TransitFabric物理设备资源池中，以实现DC间的网络互联。

判断题

1374. CloudFabric解决方案中，Multi-PoD多DC主备出口场景下，当主防火墙集群故障，即使主出口正常，租户网络访问外部网络的流量也会经由备出口访问外部网络

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 当主防火墙集群故障时，如果主出口正常，租户网络访问外部网络的流量仍应优先通过主出口访问外部网络，而不是经由备出口。

判断题

1375. CloudFabric集中式存储NoF+方案生态中只适配了华为Dorado存储。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 华为CloudFabricNoF+解决方案基于NVMeOver RoCE，实现高吞吐、低时延、高可靠的高性能存储网络。不仅具备FC的可靠性，同时具备以太网的开放性和高性价比。可以支持第三方存储。

判断题

1376. 当使用MDC编排DC间互联网络时，对接云平台或VMM由域控制器完成。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 域控制器是指DC内的NCE-fabric。对接openstack云和vmm由NCE-fabric完成。MDC仅需和每个DC的NCE-fabric对接即可。

判断题

1377. CloudFabric集中式存储NoF+方案支持存储网络采用双平面组网，每个平面网络是独立的Spine Leaf架构。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 集中式存储NoF+方案，存储网络采用双平面组网，每个组网可以是单级存储组网(leaf层)、两级存储组网(spine-leaf）、三级存储组网(leaf-spine-leaf) ， 所以在单机组网场景下，就不是spine
-leaf架构。

判断题

1378. 在CloudFabric的ZTP方案中，对于带外组网，需要设置一台已经被iMaster NCE-Fabric纳管的根设备，用于连接待上线设备。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 带内组网才需要根设备，带外组网不需要根设备。(根设备是一台已经被iMaster NCE纳管的设备，用于连接待上线设备，作为待上线设备的DHCP
Relay，为待上线设备从DHCP服务器申请临时IP地址。在带内组网场景下，存在根设备，根设备需要用户手工纳管。)

判断题

1379. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM处于同一VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。对于一台VM而言，需要在OpenStack云平台上创建两个网络分别绑定IPv4子网和IPv6子网。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 仅需要创建一个network，可以同时绑定IPv4 subnet和IPv6 subnet

判断题

1380. 在部署Spine-Leaf架构的数据中心网络时，Service Leaf和Border Leaf可以合设部署，而Server Leaf必须独立部署。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 不推荐serverleaf融合部署，但可以和spine等设备角色融合部署，

判断题

1381. CloudFabric集中式存储NoF+方案生态中只适配了华为Dorado存储

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: CloudFabric集中式存储NoF+方案生态中适配了华为Dorado存储及其他品牌存储。

判断题

1382. 当使用MDC编排DC间互联网络时，对接云平台或VMM由域控制器完成

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目描述准确，无需修正。MDC编排DC间互联网络时，确实是由域控制器完成对接云平台或VMM的工作。

判断题

1383. CloudFabric集中式存储NoF+方案支持存储网络采用双平面组网，每个平面网络是独立的Spine Leaf架构

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: CloudFabric集中式存储NoF+方案支持存储网络采用双平面组网，但两个平面网络并不是完全独立的，它们之间存在一定的联系和交互。

判断题

1384. 在CloudFabric的ZTP方案中，对于带外组网，需要设置一台已经被iMaster NCE-Fabric纳管的根设备，用于连接待上线设备

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 需要设置一台已经被iMasterNCE-Fabric纳管的根交换机，用于连接待上线设备。

判断题

1385. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM处于同一VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。对于一台VM而言，需要在OpenStack云平台上创建两个网络分别绑定IPv4子网和IPv6子网

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 对于一台VM而言，只需在OpenStack云平台上创建一个网络，该网络同时支持IPv4和IPv6地址，无需分别创建两个网络。

判断题

1386. 在部署Spine-Leaf架构的数据中心网络时，Service Leaf和Border Leaf可以合设部署，而Server Leaf必须独立部署

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: ServiceLeaf和BorderLeaf在某些场景下也可以独立部署，并非必须合设。

判断题

1387. 在Kubernetes的网络方案中，calico L3路由方案转发性能高，易于横向扩展，适合大规模集群部署场景

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Calico是一种流行的Kubernetes网络插件，它提供了多种网络方案，其中包括L3路由方案。该方案利用BGP协议进行路由信息的传播，具有较好的转发性能和易于横向扩展的特点，这使得它非常适合大规模集群部署的场景。

判断题

1388. 仓库(Repository)是集中存放镜像文件的场所。它可以是公有的，也可以是私有的

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确。仓库（Repository）确实是用来集中存放镜像文件的地方，可以是公有或私有的。

判断题

1389. Neutron中的Service Plug-in既能提供Network、Subnet、Port等二层网络服务，还能提供Router、 FW、VPN、Security Group等高阶网络服务

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: ServicePlug-in主要提供Router、FW、VPN、SecurityGroup等高阶网络服务，不提供Network、Subnet、Port等二层网络服务。

判断题

1390. CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric支持通过OpenFlow给物理交换机下发业务配置。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: iMasterNCE-Fabric支持通过NETCONF/YANG给物理交换机下发业务配置。

判断题

1391. 微分段是一种精细分组的安全隔离技术，通过将数据中心业务单元按照一定规则进行分组， 然后在分组间部署策略来实现流量控制

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1392. RoCE是一种允许通过以太网进行RDMA的网络协议，包含RoCEv1和RoCEv2两个版本，分别基于UDP和TCP实现

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: RoCEv1和RoCEv2都是基于UDP实现。

判断题

1393. NoF需要主机服务器操作系统支持并安装NVMe驱动

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: NoF（通常指的是某种技术或功能）确实需要主机服务器操作系统支持并安装NVMe（非易失性内存表达）驱动才能正常工作。

判断题

1394. 开源OpenStack Nova中的Nova-Compute一般部署在计算节点，用于实现虚拟机生命周期管理和资源管理。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这个问题涉及到虚拟机和云计算的相关知识。开源OpenStack是一个流行的云平台解决方案，其中的Nova组件负责虚拟机的生命周期管理和资源管理。Nova-Compute节点部署在计算节点上，用于实现虚拟机的创建、销毁、迁移等功能，确保虚拟机的稳定运行。因此，为“正确”。

判断题

1395. 一个基础的Kubernetes集群包含一个或多个Master节点和多个Node节点。每个节点可以是一台物理机， 也可以是一台虚拟机。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 这是一个关于Kubernetes集群的基础知识问题。Kubernetes集群通常由一个或多个Master节点和多个Node节点组成。每个节点可以是物理机或虚拟机，但需要保证每个节点能够独立运行，并与其他节点进行通信。因此，这个问题的是错误的。

判断题

1396. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，由iMaster NCE-Fabric对接vCenter; 在网络虚拟化场景中，由云平台对接vCenter

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在CloudFabric解决方案中，云网一体化场景通常涉及的是由iMasterNCE-Fabric对接云平台，而不是直接对接vCenter。vCenter是VMware虚拟化环境中的一个组件，用于管理VMwareESXi主机和虚拟机。在网络虚拟化场景中，确实可能由云平台对接vCenter，但这并不是CloudFabric解决方案云网一体化场景的描述。

判断题

1397. CloudFabric解决方案容器网络场景中，当容器L3接入时，CNI插件负责配置容器网卡的IP、默认路由、静态ARP等，并完成BGP邻居配置

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: CloudFabric解决方案中，容器L3接入时，CNI插件确实负责配置容器网卡的IP、默认路由、静态ARP等，并完成BGP邻居配置。

判断题

1398. CloudFabric解决方案，Multi-PoD出口模型支持基于不同VPC选择不同的主出口和备出口。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，描述准确。CloudFabric解决方案确实支持Multi-PoD出口模型，允许基于不同VPC选择不同的主出口和备出口。

判断题

1399. 若想两个分别由两套iMaster NCE-Fabric控制器纳管的数据中心实现互联，则必须需要通过MDC进行互联业务的编排

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 不一定需要通过MDC进行互联业务的编排，也可以通过其他方式进行互联。

判断题

1400. 在VMware vSphere体系中，分布式端口组用于向虚拟机提供网络连接。每一个分布式端口组中可以配置VLAN信息、负载均衡模式、流量策略、安全策略等参数。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1401. 在Neutron网络中，若要实现某一租户内外网的互通，则需要创建“Router”关联“External Network" ，并选择对应接口与“Subnet”关联

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 根据试题集《DC笔试-921》，要实现某一租户内外网的互通，需要在Neutron网络中创建路由器，并将其关联外部网络。然后选择该路由器的接口与子网关联。这是一个常见的方法来实现租户的内外网互通，因此是正确的。

判断题

1402. CloudFabric解决方案容器网络场景支持三网互视，管理员可通过iMaster NCE
Fabric界面动态查看容器网络对应的逻辑交换机与物理交换机的映射关系。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: CloudFabric解决方案确实支持容器网络场景的三网互视功能，这意味着它能够实现容器网络、虚拟网络和物理网络之间的互通和可视化。管理员通过iMasterNCE-Fabric界面，可以动态地查看和管理容器网络对应的逻辑交换机与物理交换机的映射关系，从而进行有效的网络配置和管理。

判断题

1403. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。此时无需在OpenStack云平台上创建外部网络，但是需要创建一个路由连通两个VPC

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 但是需要创建一个路由器接口连通两个VPC。

判断题

1404. iMaster
NCE-FabricInsight可以通过实时或定期推送健康报告，基于多维度展示网络质量情况，让网络优化有据可依

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题描述准确，无需修正。IMasterNCE-FabricInsight确实能通过实时或定期推送健康报告，基于多维度展示网络质量情况，为网络优化提供依据。

判断题

1405. Python拥有丰富的第三方库，使用Python脚本可利用多种协议对设备进行操作，如通过paramiko库对设备进行SSH登录，通过requests、urllib库构建RESTCON报文对网元进行管理。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Python确实拥有丰富的第三方库，如paramiko可用于SSH登录，requests和urllib可用于构建RESTAPI请求，实现对设备或网元的管理。

判断题

1406. 在CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric支持基于物理拓扑进行网络运维。当物理拓扑中某条链路的颜色为灰色时，表示该链路连接正常。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 当物理拓扑中某条链路的颜色为灰色时，表示该链路状态未知或未连接。

判断题

1407. iMaster
NCE-Fabric支持纳管CheckPoint防火墙等第三方VAS设备。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题正确，因为IMasterNCE-Fabric确实支持纳管CheckPoint防火墙等第三方VAS设备。

判断题

1408. 智能无损网络通过AI Ready的硬件架构及智能无损算法，在保证网络零丢包的基础上实现了最高吞吐和最低时延。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目描述准确，无需修正。智能无损网络确实利用AIReady的硬件架构和智能无损算法，能在保证网络零丢包的同时，实现最高吞吐和最低时延。

判断题

1409. 在采用BGP EVPN作为控制面协议的VXLAN网络中，只有Type3路由会触发VXLAN隧道的建立。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: Type2和Type3路由都会触发VXLAN隧道的建立。

判断题

1410. 在数据中心分层架构视图中，L1一般指数据中心的ICT设备，L2指数据中心基础设施。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: L2一般指数据中心的ICT设备，L1指数据中心基础设施。

判断题

1411. Macvlan是Linux Kernel的特性之一， 通过Macvlan配置的容器网络 与主机网络同属于一个局域网，容器具有和主机一样的网络能力，跨节点容器访问需要NAT实现地址转换。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: nan

判断题

1412. 开源OpenStack Neutron的Core Plug-in集成了各个厂 家、各种后端技术支持的二层网络服务，通过该Plugin实现了Network、Subnet、 Port等基础网络服务。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: ·CorePlug-in:主要是指ML2Plug-in(ModularLayer2Plug-in),是一个开放性框架。在一个Plug-in下，可以集成各个厂家、各种后端技术支持的二层网络服务。CorePlug-in提供基础的网络功能，使用不同的Drivers调用不同的底层网络实现技术，实现二层互通。CorePlug-in的Drivers主要分为以下两种·MechanismDriver:对接各种二层网络技术和物理交换设备，如oVS,LinuxBridge等。MechanismDriver从TypeDriver获取相关的底层网络信息，确保对应的底层技术能够根据这些信息正确配置二层网络。

判断题

1413. iMaster
NCE-Fabric常见的业务发放方式包括拖拽式配置和业务批量处理。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IMasterNCE-Fabric作为一种网络自动化和管理平台，通常提供多种业务发放方式来适应不同的网络配置和管理需求。其中，拖拽式配置允许用户通过图形界面直观地构建和配置网络，而业务批量处理则支持对网络配置和任务的批量处理，提高工作效率。这两种方式都是IMasterNCE-Fabric常见的业务发放方式。

判断题

1414. CloudFabric智能运维方案支持基于日常监控、故障定位、网络变更等场景提供网络自动化和智能化运维方式

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1415. iMaster
NCE-FabricInsight支持在某一时间点对设备运行的数据进行备份，在出现问题时快速将数据恢复到备份点，以解决变更引起的网络重大事故问题

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 该题目的是错误的。iMasterNCE-FabricInsight确实支持在某一时间点对设备运行的数据进行备份，但在出现问题时，快速将数据恢复到备份点，但这并不意味着它可以解决变更引起的网络重大事故问题。在变更网络配置或设备运行参数时，仍然需要遵循相关的安全和质量控制措施，以确保网络稳定和安全。

判断题

1416. 容器是一种操作系统级别的虚拟化技术，与虚拟机相比，容器的隔离性更强。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 容器的隔离性通常比虚拟机弱。

判断题

1417. VXLAN跨数据中心应用中，VLAN Hand-off方式支持数据中心之间的L2和L3互通

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确。VLANHand-off方式确实支持数据中心之间的L2和L3互通。

判断题

1418. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，当创建一台新的VM并指定其网络后，Nova调用Neutron的API创建Port，这个虚端口中会包含VM的HostID

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: Nova确实会调用Neutron的API来创建端口，并且这个端口中会包含VM的HostID。

判断题

1419. 分布式存储前端网络支持采用TCP组网，分布式存储后端网络支持RoCE组网

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 根据试题集的描述，分布式存储的前端网络支持TCP组网，而分布式存储的后端网络支持RoCE组网。这表明分布式存储的后端网络可以使用RoCE技术进行网络通信，而前端网络可以使用TCP技术进行网络通信。因此，为“正确”。

判断题

1420. 集中式存储应用将原始和备份数据写入多个服务器时，会造成“1对N”的Incast流量

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 集中式存储应用将原始和备份数据写入多个服务器时，实际上可能会通过适当的调度和流量控制机制来避免或减轻“1对N”的Incast流量问题，因此该说法并不准确。

判断题

1421. CloudFabric解决方案，混合云场景私有云和公有云之间只能通过专线互通。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: CloudFabric解决方案，混合云场景私有云和公有云之间可以通过专线、VPN或Internet等多种方式互通。

判断题

1422. 多元计算智能无损网络通常采用胖树组网架构，可以根据网络规模和业务需要选择二层胖树(两级)组网架构或者三层胖树(三级)组网架构

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确。多元计算智能无损网络确实常采用胖树组网架构，可根据网络规模和业务需要选择二层或三层胖树组网架构。

判断题

1423. 裸金属服务器是一种没有安装操作系统的物理服务器

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 裸金属服务器实际上是指没有虚拟化层直接运行在物理硬件上的服务器，通常已安装操作系统。需修改为“裸金属服务器是一种没有虚拟化层直接运行在物理硬件上的服务器。”

判断题

1424. OVS是一种分布式虚拟交换机，可以保证虚拟机在主机之间迁移前后虚拟机的网络配置和策略等保持一致。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: DVS可以保证虚拟机在主机之间迁移前后虚拟机的网络配置和策略等保持一致

判断题

1425. 在CloudFabric解决方案中，机架出租场景和计算联动场景之间的区别在于计算联动场景的iMaster NCE-Fabric支持和云平台联动。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 计算联动场景下，NCE- Fabric是和虚拟化平台联动，不是和云平台联动

判断题

1426. 通过定义业务链路径，可以使匹配的流量依次经过指定的VAS设备，业务链只能通过PBR实现

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 业务链有PBR和NSH的两种方式

判断题

1427. 在数据中心网络中，若VPC间的流量需要互访，可以通过静态路由将流量引流到防火墙进行安全访问控制。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题正确，因为VPC间的流量互访确实可以通过静态路由引流到防火墙进行安全访问控制。

判断题

1428. iMaster
NCE-FabricInsight支持多厂商设备统一运维，包括设备-单板-端口级KPI可视、分钟级故障根因定位、以及基于动态基线的异常检望。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 根据题干中给出的信息，iMasterNCE-FabricInsight支持多厂商设备统一运维，包括设备-单板-端口级KPI可视、分钟级故障根因定位、以及基于动态基线的异常检测。因此，该为“错误”。

判断题

1429. 在iMaster NCE-Fabric的“业务真APP”中进行VPC业务编排、仿真验证的过程叫做设计态，设计态下所做的业务编排会直接下发到真实设备。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 设计态下所做的业务编排不会直接下发到真实设备，而是在仿真环境中进行验证。

判断题

1430. 在部署数据中心网络出口时，Border Leaf只能通过静态路由与PE对接，实现内外互访

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 可以是静态路由或者eBGP 动态协议

判断题

1431. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，可将一个DC划分为一或多个物理分区，每个物理分区就称为一个PoD，一台物理设备只能属于一个PoD

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 根据CloudFabric解决方案的架构，DC可以被划分为一或多个物理分区，每个物理分区就称为一个PoD（PlacementofData）。一台物理设备只能属于一个PoD，因此这个说法是正确的。

判断题

1432. 在INOF网络中Leaf节点可作为反射器

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目本身正确，Leaf节点在INOF网络中确实可以作为反射器使用。

判断题

1433. CloudFabric解决方案中，PBR类型的业务链必须借助VAS设备实现流量安全隔离，当网络设备启用微分段后业务链自身就能解决安全隔离的问题

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 业务链和微分段不能同时在leaf交换机上启动

判断题

1434. iNOF报文是UDP封装的报文，缺省端口号为19516。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 缺省端口号为19517。

判断题

1435. 以太网卡安装了TCP/IP协议栈后，默认支持RoCEv2协议

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 安装了TCP/IP协议栈后，默认并不支持RoCEv2协议，需要额外配置。

判断题

1436. 在微分段中，缺省情况下，未知EPC分组成员的默认访问控制策略为permit，即允许未知EPC分组成员之间相互访间，但是不允许未知EPC分组成员与已知EPG分组成员之间相互访问。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: nan

判断题

1437. PBR
(Policy-based Routing，策略路由)的操作对象是路由信息，设备按照PBR指定的下一跳转发相关流量

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: nan

判断题

1438. iMaster
NCE-Fabric的业务路径可视功能可基于五元组进行路径过滤并分跳详细展示路径信息，便于定位网络故障点

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题目描述准确，无需修正。IMasterNCE-Fabric的业务路径可视功能确实可以基于五元组进行路径过滤，并分跳详细展示路径信息，这有助于定位网络故障点。

判断题

1439. 在iMaster NCE-Fabric进行租户快照回滚时，若回滚模式选择原子回滚，则表示将租户回滚分为多个并行操作，操作间互不影响，一个任务失败其他操作仍会继续

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 若回滚模式选择原子回滚，则表示将租户作为一个整体进行回滚，所有操作要么全部成功，要么全部失败，操作间互相影响。

判断题

1440. iMaster
NCE-FabricInsight支持在网络变更前进行仿真验证，排查变更配置是否影响网络正常运行

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 支持在网络变更前进行仿真验证，排查变更配置是否影响网络正常运行，但需注意具体版本和功能限制。

判断题

1441. CloudFabric解决方案，Multi-PoD出口模型支持同一个VPC根据不同PoD选择独立出口

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题描述准确，无需修正。CloudFabric解决方案确实支持Multi-PoD出口模型，允许同一个VPC根据不同PoD选择独立出口。

判断题

1442. 华为CloudFabric解决方案中，防火墙直挂Border Leaf的场景，SDN控制器只对南北向流量做业务编排

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题目考察了网络架构中的华为CloudFabric解决方案。在华为CloudFabric解决方案中，防火墙直挂BorderLeaf的场景下，SDN控制器只对南北向流量进行业务编排。这是因为BorderLeaf是连接外部网络和内部网络的桥梁，所以需要保证其安全性和稳定性。南向流量是指交换机等设备的接口与SDN控制器之间的通信，而北向流量则是指设备与外部应用系统之间的通信。因此，这个说法是正确的。

判断题

1443. 在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，有两vm分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件，并且流量经过防火墙进行安全检查。此时无需在iMaster
NCE-Fabric上进行相关配置，用户只需通过OpenStack即可完成VPC间互通策略配置。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: nan

判断题

1444. Neutron中TypeDriver负责提供网络类型，包含:VLAN/VXLAN/Flat/GRE/CNI。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: Neutron中TypeDriver负责提供网络类型，包含:VLAN/VXLAN/Flat/GRE，不包含CNI。

判断题

1445. 主机上所有虚拟机的内存之和不能超过主机的物理内存

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 主机上所有虚拟机的内存之和可以超过主机的物理内存，但需要通过内存超分等技术实现，且需注意性能和稳定性影响。

判断题

1446. 并行计算是指为了节省成本或时间，将一个问题分解成为多个可以同时执行的部分，并同时使用多个计算资源来解决这一个问题

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确。并行计算确实是为了节省成本或时间，将一个问题分解成多个可以同时执行的部分，并使用多个计算资源来解决。

判断题

1447. 在服务器虚拟化中，相同DVS、相同VLAN的流量在服务器内部可以直接交互。相同DVS、不同VLAN的流量，以及跨越不同DVS的流量交互，可在服务器内部，或者在服务器之间通过DVS实现。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 相同DVS、不同VLAN的流量，以及跨越不同DVS的流量交互，**必须通过物理网络实现**。

判断题

1448. 在Kubernetes的网络方案中，calico L3路由方案属于纯软件方案，使用VXLAN Overlay网络为容器提供跨主机间通信

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 将“calico”修改为“Calico”。

判断题

1449. 在微分段中，当属于不同EPG分组的VM分布在不同的Leaf交换机上时，则GBP策略只能在源Leaf交换机上执行。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: nan

判断题

1450. NSH方式实现的业务链中，设备通过NS头部的SPI (Service Path Identifier，业务路径编号)字段别出业务流量所属的业务链路径之后根据SI(Service Index，业务功能索引)值将业务流量转向具体的SF。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1451. VXLAN网络中，用户在VBDIF接口中开启分布式网关功能后，VBDIF接口所在设备会删除从网络侧学习到的ARP表项

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1452. 同城双活数据中心方案会在同城两个数据中心部署两套完全相同的业务系统，两套业务系统同时为用户提供服务，并且互相提供灾备

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，描述准确。同城双活数据中心方案确实是在同城部署两套完全相同的业务系统，同时提供服务并互为灾备。

判断题

1453. 交换机使能了PFC死锁检测功能，那么在PFC死锁恢复过程中，会忽略端口接收到的PFC反压帧

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1454. iMaster
NCE-FabricInsight分析器的ERSPAN网络流分析功能，可以用于组播场景的丢包、时延检测

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 根据题干中的信息，iMasterNCE-FabricInsight分析器的ERSPAN网络流分析功能可以用于网络流量的分析，但无法直接用于组播场景的丢包和时延检测。因此，为“错误”。

判断题

1455. 跨Leaf交换机实现微分段时，如果GBP策略禁止某对源、目的EPG分组之间的流量，则流量在目的Leaf交换机侧被丢弃

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1456. 业务报文通过二层子接口接入VXLAN网络后，报文所携带的VLAN Tag可以映射到多个L2 VNI值

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 报文所携带的VLANTag只能映射到一个L2VNI值。

判断题

1457. 在华为CloudFabric云网一体化方案中，数据中心网络可以对接基于开源OpenStack的云平台，也可以对接其他第三方云平台

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 华为CloudFabric云网一体化方案的设计目标是实现云网络的灵活扩展和统一管理，它支持对接多种云平台，以实现资源的统一调度和管理。这包括基于开源OpenStack的云平台以及其他第三方云平台，使得数据中心网络能够更加灵活和多样化地适应不同的云服务需求。

判断题

1458. iMaster
NCE-FabricInsight分析器基于SNMP从网络交换机上获取流量数据，可快速识别微突发等问题

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: iMaster NCE-FabricInsight分析器基于Telemetry机制

判断题

1459. 若一个Runbook步骤的功能为VBDIF接口配置接口IP地址，则该步骤需要类型为String的数据作为步骤的输入。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 接口IP地址是string类型

判断题

1460. 在应用微分段时，如果划分到不同EPC分组的成员VM1及VM2部署在不同的物理服务器上，且服务器接入同一台Leaf交换机，则此时必须在Leaf交换机上配置PVLAN。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1461. 若要部署同城双数据中心，则这两个数据中心必须处于双活状态，以确保数据实时同步。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 同城双数据中心，可以是主备的，也可以是双活的

判断题

1462. iQCN功能可以让交换机智能识别网络拥塞状况，若发现从NP收到CNP报文的时间间隔大于RP的网卡升速时间，判断网卡不能及时降速且存在升速风险，交换机将会主动补偿发送CNP报文。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IQCN（IntelligentQueueCongestionNotification）功能确实可以让交换机智能识别网络拥塞状况。当交换机发现从NP（网络处理器）收到CNP（拥塞通知报文）的时间间隔大于RP（速率限制器）的网卡升速时间时，这表明网卡可能不能及时降速并存在升速风险。在这种情况下，交换机为了维护网络稳定，会主动补偿发送CNP报文，以尝试缓解拥塞状况。

判断题

1463. 在CloudFabric多元计算场景，需要部署的无损网络包括HPC高性能计算网络、AI训练参数面网络，且通常要求部署为独立的封闭网络

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在CloudFabric多元计算场景中，确实需要部署无损网络来满足HPC和AI训练等高性能计算需求，并且通常这些网络是独立的封闭网络，以保证数据传输的稳定性和安全性。

判断题

1464. 某数据中心网络Underlay部署为OSPF，现进行IPv6改造时，可以部署OSPFV3，并参照OSPF进行路由规划、区域划分等

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目正确，OSPFV3是OSPF的IPv6版本，用于IPv6网络的路由规划、区域划分等。

判断题

1465. iMaster
NCE-Fabric的Runbook流程中，每个步骤都必须是一个动作，每个动作都包含若干个RESTful API的操作

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 每个步骤可以是一个动作，也可以是一个判断或者是一个子流程。

判断题

1466. VxLAN是一种采用MACinUDP的网络虚拟化技术，其外层UDP源端口号一定为4789

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: VxLAN的UDP源端口号可以是4789，但也可以是其他值，需通过协商确定。

判断题

1467. VXLAN网络中，一个广播域BD下只能配置一个L2 VNI值

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目本身错误，应修正为：VXLAN网络中，一个广播域BD下可以配置多个L2VNI值。

判断题

1468. iMaster
NCE-FabricInsight的边缘智能功能，只能针对TCP流量进行指定流分析

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IMasterNCE-FabricInsight的边缘智能功能，不仅能针对TCP流量进行指定流分析，还可以对UDP等其他类型的流量进行分析。

判断题

1469. 收到ECN标记为00的报文时，表示发送报文的源主机服务器支持ECN并且当前网络没有拥塞

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 收到ECN标记为00的报文时，表示发送报文的源主机服务器**不支持**ECN或者当前网络没有拥塞。

判断题

1470. CloudFabric解决方案中ZTP支持带外管理部署方式，此方式需要独立部署DHCP服务器

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: CloudFabric解决方案中的ZTP支持带外管理部署方式，这种方式需要独立部署DHCP服务器，这个说法是正确的。根据该解决方案的文档和用户手册，ZTP可以通过DHCP分配内网IP地址来实现设备的带外管理，同时还可以自动识别并安装相应厂家的系统版本，这需要独立的DHCP服务器的支持。因此，这个说法是错误的，正确是“错误”。

判断题

1471. 相比于串行的总线传输方式，并行传输拥有更多的传输通道与更高的传输速率

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 并行传输相较于串行总线传输方式，确实拥有更多的传输通道，因为并行传输可以同时传输多个数据位，而串行则是一个接一个地传输数据。同时，由于并行传输的数据位多，其传输速率通常也高于串行传输。

判断题

1472. 芯片、云计算、传感器和大数据等都属于AI产业的基础层。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 根据问题中的描述，芯片、云计算、传感器和大数据等都是AI产业的基础层组成部分，这些是AI技术应用的基础和前提。因此，为“正确”。

判断题

1473. iMaster
NCE-Fabric上创建的“外部网关”名称与OpenStack创建的“外部网络”名称无关，但是两者的IP地址范围需要相同

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 在iMasterNCE-Fabric上创建的“外部网关”名称与OpenStack创建的“外部网络”名称是相关的，因为它们都是用于连接不同网络的网关和网络。在配置网络时，需要确保iMasterNCE-Fabric上的外部网关名称与OpenStack中的外部网络名称一致，并且两者的IP地址范围也需要相同。这样可以确保不同网络之间的正确通信和数据传输。因此，是“错误”。

判断题

1474. 华为CloudFabric解决方案，租户网络访问外部网络的逻辑模型中，使用内外部链路逻辑上连接内外部网络。物理模型中，内外部链路必须部署在不同的物理链路上

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 物理模型中，内外部链路可以部署在同一物理链路上，但需要逻辑隔离。

判断题

1475. iMaster
NCE-Fabric MDC和域控制器iMaster
NCE-Fabric之间采用RESTful接口对接，管理员通过HTTPS协议登录MDC的GUI界面，实现安全访问

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1476. 在CloudFabric解决方案中，ZTP场景不需要额外部署DHCP服务器，直接使用iMaster NCE-Fabric内置服务器

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 根据题目描述，CloudFabric解决方案中的ZTP场景不需要额外部署DHCP服务器，直接使用iMasterNCE-Fabric内置服务器即可满足需求。这是因为iMasterNCE-Fabric内置服务器已经包含了DHCP服务的功能，可以满足ZTP场景的需求。因此，为正确。

判断题

1477. 开源OpenStack Neutron的各种Plug-in与Agent之间通过消息队列 (Messaging Queue)进行通信

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 这道题的说法是正确的，因为OpenStackNeutron确实使用消息队列来实现其各种插件（Plug-in）与代理（Agent）之间的通信。

判断题

1478. OpenStack本身不是一个完整的云操作系统，需要与其他软件集成，实现云操作系统的功能，如:资源接入与抽象、应用生命周期管理、系统维护管理等

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确。OpenStack确实不是一个完整的云操作系统，它需要与其他软件集成才能实现完整的云操作系统功能。

判断题

1479. VXLAN网络中的ARP广播抑制功能依赖于BGP EVPN的Type2路由生成的ARP广播抑制表

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: VXLAN网络中的ARP广播抑制功能确实依赖于BGPEVPN的Type2路由生成的ARP广播抑制表。

判断题

1480. 在华为CloudFabric解决方案中，可以采用主备方式部署MDC，主备MDC之间的网络要求与域控制器主备集群部署相同

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在华为CloudFabric解决方案中，对于MDC的部署，采用主备方式时，主备MDC之间的网络要求与域控制器主备集群部署在原则和标准上是一致的

判断题

1481. 在OpenStack中，创建项目即为创建租户，明确给租户分配的网络资源和计算资源。创建项目管理员(租户管理员)即为创建用户，创建用户时，根据选择的用户角色不同，用户的权限也不同。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 在OpenStack中，创建项目确实等同于创建租户，并且会给租户分配网络资源和计算资源。同时，创建项目管理员（租户管理员）即创建用户，并根据所选用户角色赋予不同权限。

判断题

1482. 华为CloudFabric解决方案中，防火墙集群部署时，SDN控制器仅支持对采用主备镜像模式的防火墙集群进行业务自动化下发

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 题目本身描述准确，无需修正。华为CloudFabric解决方案中，防火墙集群部署时，SDN控制器确实仅支持对采用主备镜像模式的防火墙集群进行业务自动化下发。

判断题

1483. CloudFabric智能运维方案可以做到故障聚合溯源，可实现自动定位故障根因

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确，CloudFabric智能运维方案确实能做到故障聚合溯源，实现自动定位故障根因。

判断题

1484. 数据中心网络根据承载的业务通常从逻辑上划分为业务网络、存储网络和计算网络，这三个网络一般都需要部署为无损网络

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 这三个网络并非都需要部署为无损网络，只有业务网络通常需要部署为无损网络。

判断题

1485. 在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，当在OpenStack上为租户发放SNAT和EIP业务时，iMasterNCE控制器会调用SecoManager接口给FW和ServiceLeaf下发相应的配置

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 无需修正，题目描述准确。在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，确实如此操作。

判断题

1486. CloudFabric网络虚拟化场景中，一个租户只能创建一个VPC

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 一个租户可以创建多个VPC。

判断题

1487. SNMP作为传统的网络管理协议，无法实现对设备配置的批量下发。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: SNMP（简单网络管理协议）是一种用于网络设备管理的常见协议，它主要关注网络设备的性能和故障监控，而非设备配置。因此，该题目的是“正确”。

判断题

1488. iMaster
NCE-Fabric的AOC SND包中包含设备YANG文件，用于实现对设备的管理。

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: IMasterNCE-Fabric的AOCSND包确实包含设备YANG文件，用于对设备进行管理和配置。

判断题

1489. 深度学习是机器学习的一个子领域，无论在何种应用场景下，深度学习的表现都优于机器学习。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 深度学习在某些应用场景下表现优于传统机器学习，但并非在所有场景下都更优。

判断题

1490. RoCE协议实现了在标准以太网交换机上使用RDMA技术

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: RoCE（RDMAoverConvergedEthernet）协议确实实现了在标准以太网交换机上使用RDMA（RemoteDirectMemoryAccess）技术。

判断题

1491. 若使用端到端VXLAN的方式实现两个数据中心网络的二、三层互通，要求不同DC运行的路由协议和VXLAN配置完全统一规划

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1492. CloudFabric网络虚拟化方案包含机架出租场景和计算联动场景

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: 此题正确，CloudFabric网络虚拟化方案确实包含了机架出租场景和计算联动场景。

判断题

1493. 两地三中心方案会在不同的物理地域部署三个数据中心，三个数据中心同时为用户提供服务，并且互相提供灾备

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 三个数据中心并不是同时为用户提供服务，而是有一个主数据中心和两个备份数据中心。

判断题

1494. Cinder组件只支持传统的SAN存储，对于LVM存储以及分布式存储无法支持。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 这个问题的为错误。Cinder组件支持多种存储类型，包括传统的SAN存储、LVM存储以及分布式存储。因此，这个说法是错误的。

判断题

1495. 将FloatingIP分配给固定的Port，虚拟机可以通过该FloatingIP访问外界网络，但外界无法通过该FloatingIP访问虚拟机

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 这道题目的是根据网络地址转换（NetworkAddressTranslation，NAT）和浮动IP（FloatingIP）的基本原理来解释的。当我们将一个浮动IP地址分配给一个固定的端口时，内部网络中的虚拟机可以通过这个浮动IP地址访问外部网络，而外部网络中的用户无法直接通过这个浮动IP地址访问虚拟机，因为浮动IP地址实际上是映射到内部网络中的一个实际IP地址的。因此，为“错误”。

判断题

1496. iMaster
NCE-Fabric部署主备集群时，必须部署仲裁服务器。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: IMasterNCE-Fabric部署主备集群时，**不是必须**部署仲裁服务器。

判断题

1497. 华为CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric与SecoManager支持融合部署和分离部署两种部署方式

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: 这道题目主要考察了对华为CloudFabric解决方案的了解。根据华为的技术文档和解决方案说明，iMasterNCE-Fabric与SecoManager确实支持两种部署方式，分别是融合部署和分离部署。但需要注意的是，融合部署是华为CloudFabric解决方案的一种标准配置，因此上述说法错误。

判断题

1498. 开源OpenStack Neutron的External Network属于一种特殊的Network，用于实现内部网络与外部网络间的通信

A. 正确
B. 错误

正确答案: A

解析: nan

判断题

1499. OpenStack架构中的Nova组件实现了对存储资源的管理。

A. 正确
B. 错误

正确答案: B

解析: nova是对计算资源的管理

填空题

1500. 在相应的vlan下，要有物理接口，且物理接口是up的 2.在相应的vlan下没有物理接口，但是有允许该vlan通过的trunk （　　　）接口，vlanif也是生效的

正确答案: 激活

解析: 在这种情境下，如果在相应的vlan下没有物理接口，而是有允许该vlan通过的trunk接口，那么只有当这个trunk接口处于激活状态时，vlanif才会生效。因为只有处于激活状态，才能实现数据的正常传输和处理，从而使vlanif发挥作用。所以此处应填“激活”。

填空题

1501. 某工程师正在部署无线网络，用户接入采用802.1X认证方式，认证点为无线控制器，认证服务器采用iMaster NCE—Campus。在无线控制器上配置RADIUS认证参数如下，以下关于配置的描述，正确的是哪些项？（　　　）
[WAC-wlan-view]quit
[WAC]radius-server template wlan-net
[WAC-radius-wlan-net]radius-serverauthentication

正确答案: 安全考点

解析: 在无线网络部署中，802.1X认证方式通常用于提供安全的用户接入。RADIUS（RemoteAuthenticationDial-InUserService）是一个广泛使用的网络认证协议，它允许中央服务器对远程接入用户进行身份验证和授权。在此场景中，无线控制器（WAC）作为认证点，与RADIUS认证服务器（iMasterNCE-Campus）进行交互，以验证用户身份。配置RADIUS认证参数时，通常包括认证服务器地址、端口、共享密钥等关键信息。然而，题目中只给出了部分配置命令的片段，并未直接涉及具体的配置参数值。“安全考点”这个答案可能是指在配置过程中需要特别注意安全性相关的设置，如加密方式、共享密钥的保密性等。因此，从题目描述和常规安全实践来看，这个答案是合理的，强调了配置RADIUS认证参数时需要注意的安全问题。

填空题

1502. iMaster
NCE-FabricInsight的ERSPAN流可视功能，可以采集（）报文进行流量分析，同时也可以展示全网建连数与建连失败数趋势统计。(英文缩略语，所有字母大写)

正确答案: TCP

解析: ERSPAN（EncapsulatedRemoteSwitchPortAnalyzer）流可视功能在iMasterNCE-FabricInsight中用于远程监控和分析网络流量。TCP（TransmissionControlProtocol）作为网络协议的核心组成部分，用于在传输层建立连接，并保证数据的有序传输。由于TCP在数据传输中的重要性和其建立的连接特性，ERSPAN流可视功能通常采集TCP报文进行流量分析，以展示网络中的连接状态和数据传输情况。因此，填空处应填写TCP。

填空题

1503. 在Ansible中，（ ）组件用于定义被管理的服务器、网络设备。(全英文， 首字母大写)

正确答案: Inventory

解析: 在Ansible中，Inventory组件是核心组件之一，它用于定义被管理的服务器、网络设备等目标主机。Inventory文件（通常为hosts文件）包含了Ansible需要连接并管理的主机的列表，以及这些主机的分组信息。因此，填空题的正确答案是"Inventory"。

填空题

1504. 基于CloudFabric的数据中心网络，若要实现对华为VAS设备的统纳管和业务下发，建议iMaster NCE-Fabric控制器和（
）组件融合部署。(填写产品名称，注意大小写规范)

正确答案: SecoManager

解析: SecoManager(注意大些小)是安全控制器，和nce-fabric融合部署，用于安全VAS设备下配置。

填空题

1505. CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，不考虑设备合设，推荐使用（
）作为RR（首字母大写）

正确答案: Spine

解析: 在CloudFabric解决方案的Multi-PoD（PodofDicks）方案中，Spine交换机通常被用作核心交换机，负责连接不同的PoD（PointofDelivery）或数据中心。由于RR通常指的是“RoutingReflector”（路由反射器），但在Multi-PoD架构中，更关键的是核心交换机的选择。考虑到Spine交换机在数据中心网络中的核心地位，以及其在不同PoD之间提供高速、可靠连接的能力，推荐使用Spine作为RR的填空答案。

填空题

1506. iMaster
NCE-Fabric控制器和SecoManager控制器融合部署后，支持通过（）接口向华为CE交换机和防火墙下发IPv6相关网络配置。(填写英文术语全拼，所有字母大写)

正确答案: NETCONF

解析: iMaster NCE-Fabric基于NETCONF/YANG将配置下发到网络设备

填空题

1507. 一个PFC反压帧最多针对（ ）个优先级队列进行反压实现流量暂停。(填写阿拉伯数字)

正确答案: 8

解析: 在相关的技术规范和标准中，对于PFC反压帧的规定，明确指出其最多针对8个优先级队列进行反压以实现流量暂停。这是经过大量实践和研究得出的较为合理和有效的设定值。所以，答案是8。

填空题

1508. 在华为交换机开启PFC死锁检测功能，其中有如下配置: [HUAWEI -dcb-pfc-default] priority 4 error-down threshold 100。
则缺省情况下，（）秒内死锁发生100次后将接口置为Error-Down状态。(填写阿拉伯数字)

正确答案: 20

解析: 系统默认以20s为检测依据，期间发生100死锁，则将接口error-down。